Раздел IV  –  Таблица распределения частот

| Полоса радиочастот | Распределение полос радиочастот между радиослужбами для Района 1 в соответствии с РР | Общее распределение полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Основное применение в странах РСС | Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Условия использования / международные документы / замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 470–694 МГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311A 5.312 | 470–694 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | Наземное аналоговое телевизионное вещание Наземное цифровое телевизионное вещание стандарта DVB (DVB-T, DVB-T2) Радиомикрофоны | RCC26.1, RCC26.2, RCC26.3 ARM89, KAZ8, KAZ21, KGZ198, RUS167, TJK61, UZB145 | Рек. МСЭ-R RA.769 Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 Рек. по ЦВ (Решение РСС №26/32-4) Соглашение GE06 Рек. МСЭ-R SM.1875-2 Рек. МСЭ-R SM.1792 Рек. МСЭ-R M.2090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 645 -646 МГц ПОДВИЖНАЯ 686-694 МГц СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ |  | RCC22.1, RCC22.3, RCC22.4, RСС22.2, RCC22.5 KAZ42, TJK150 |  |
|  |  | 646-686 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.312 | Оборудование радионавигации | RCC21.1, RCC21.2, RCC21.3 TJK147 |  |
|  |  | 5.149 5.306 5.311А |  | RCC23, RCC24. RCC25, RCC27 RCC19, RUS95, KGZ119 KAZ42 |  |

| Примечания к диапазону 470 – 694 МГц из таблицы распределения частот |  |
| --- | --- |
| Приложение 1. Примечания к Реламенту радиосвязи МСЭ. |  |
| 5.149 | При присвоении частот станциям других служб, которым распределены полосы частот: 13 360–13 410 кГц, 25 550–25 670 кГц, 37,5–38,25 МГц, 73–74,6 МГц в Районах 1 и 3, 150,05–153 МГц в Районе 1, 322–328,6 МГц, 406,1–410 МГц, 608–614 МГц в Районах 1 и 3, 1 330–1 400 МГц, 1 610,6–1 613,8 МГц, 1 660–1 670 МГц, 1 718,8–1 722,2 МГц, 2 655–2 690 МГц, 3 260–3 267 МГц, 3 332–3 339 МГц, 3 345,8–3 352,5 МГц, 4 825–4 835 МГц,; 4 950–4 990 МГц, 4 990–5 000 МГц, 6 650–6 675,2 МГц, 10,6–10,68 ГГц, 14,47–14,5 ГГц, 22,01–22,21 ГГц, 22,21–22,5 ГГц, 22,81–22,86 ГГц, 23,07–23,12 ГГц, 31,2–31,3 ГГц, 31,5–31,8 ГГц в Районах 1 и 3, 36,43–36,5 ГГц, 42,5–43,5 ГГц, 48,94–49,04 ГГц, 76–86 ГГц, 92–94 ГГц, 94,1–100 ГГц,; 102–109,5 ГГц, 111,8–114,25 ГГц, 128,33–128,59 ГГц, 129,23–129,49 ГГц, 130–134 ГГц, 136–148,5 ГГц, 151,5–158,5 ГГц, 168,59–168,93 ГГц, 171,11–171,45 ГГц, 172,31–172,65 ГГц, 173,52–173,85 ГГц, 195,75–196,15 ГГц, 209–226 ГГц, 241–250 ГГц, 252–275 ГГц. |
|  | администрации настоятельно призываются принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы от вредных помех. Особенно серьезными источниками помех для радиоастрономической службы могут быть излучения станций на борту космических кораблей и воздушных судов (см. пп. 4.5 и 4.6 и Статью 29). (ВКР-07) |
| 5.306 | Дополнительное распределение: в Районе 1, за исключением Африканской зоны радиовещания (см. пп. 5.10–5.13), и в Районе 3 полоса 608–614 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе. |
| 5.311A | В отношении полосы частот 620–790 МГц см. также Резолюцию 549 (ВКР 07). (ВКР 07) |
| 5.312 | Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 645–862 МГц, в Болгарии полосы 646–686 МГц, 726–758 МГц, 766–814 МГц и 822−862 МГц, в Румынии полоса 830–862 МГц и в Польше полоса 830–860 МГц до 31 декабря 2012 года и полоса 860–862 МГц до 31 декабря 2017 года распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе. (ВКР-12) |
| Приложение 2. Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС. |  |
| RCC 19 | Отдельные участки полос 110-174 МГц и 230-1000 МГц могут использоваться кабельными распределительными сетями систем коллективного приема телевидения, радиовещания и кабельного телевидения при выполнении норм, обеспечивающих внешнюю помехозащищенность и исключении помех другим РЭС, работающим в соответствии с настоящей Таблицей. Использование таких сетей, удовлетворяющих указанным нормам, не может служить основанием для предъявления претензий на возможные помехи и ограничения работы других РЭС, за исключением полос частот, отведенных в данном районе для эфирного телевизионного и ОВЧ-ЧМ радиовещания (KGZ120, KAZ26, TKM91) . |
| RCC21.1 | Полоса 646-686 МГц в Российской Федерации и Туркменистане распределена воздушной радионавигационной службе на первичной основе |
| RCC21.2 | Полоса частот 470 – 694 МГц в Республике Казахстан распределена воздушной радионавигационной службе на первичной основе. |
| RCC 21.3 | Полосы частот 645 – 694 МГц в Республике Беларусь и Республике Таджикистан распределена воздушной радионавигационной службе на первичной основе. |
| RCC 22.1 | Полоса частот 470 – 694 МГц в Республике Казахстан распределена подвижной службе на первичной основе. |
| RCC 22.2 | Полоса частот 645 – 960 МГц в Республике Таджикистан распределена подвижной службе на первичной основе. |
| RCC 22.3 | Полосы частот 638 – 646 МГц и 686 – 694 МГц в Российской Федерации и распределены подвижной службе на первичной основе. |
| RCC 22.4 | Полоса 638-646 МГц в Туркменистане распределена подвижной службе на первичной основе. |
| RCC 22.5 | Полоса частот 686 – 694 МГц в Туркменистане распределена сухопутной подвижной службе на первичной основе. |
| RCC 23 | Полоса частот 470 – 694 МГц в Республике Казахстан распределена фиксированной службе, на первичной основе. |
| RCC 24 | Полосы частот 475 – 525 МГц и 575 – 625 МГц могут использоваться тропосферными радиорелейными станциями на территории страны с учетом развития телевидения (ARM115, BLR9, UZB146, TKM168) |
| RCC 25 | Полоса частот 606 – 614 МГц в Республике Беларусь распределена радиоастрономической службе на вторичной основе |
| RCC26.1 | Полоса частот 470-694 МГц в Республике Армения, Республике Азербайджан, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Туркменистане, Республике Узбекистан распределена радиовещательной службе на первичной основе. |
| RCC 26.2 | В Российской Федерации полосы частот 470-638 и 646-686 МГц распределены радиовещательной службе на первичной основе, а полосы частот 638-646 МГц и 686-694 МГц распределены радиовещательной службе на вторичной основе. |
| RCC 26.3 | Полосы частот 470-638 МГц и 646-686 МГц в Туркменистане распределены радиовещательной службе на первичной основе, а полосы частот 638-646 МГц и 686-694 МГц не распределены радиовещательной службе. |
| RCC 27 | Полоса частот 638 – 646 МГц и 686 – 694 МГц в Российской Федерации и Туркменистане распределена фиксированной службе на первичной основе. |
| Приложение 3. Национальные примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС |  |
| ARM89 | Использование полос частот 174 – 230 МГц и 470 – 862 МГц радиовещательной службой регулируется Региональным соглашением «Женева-06» (ЖЕ-06). |
| KAZ8 | Назначение радиочастот средствам радиовещательной службы производится в установленном порядке. |
| KAZ21 | Полосы 48,5-56,5 МГц, 58-66 МГц, 76-100 МГц, 174-230 МГц и 470-790 МГц используются телевизионным вещанием. Частотные присвоения вещательным станциям согласовываются установленным порядком. |
| KAZ42 | Полосы 401-406 МГц, 470-790 МГц используется фиксированной и подвижной службами до окончания амортизационного срока аппаратуры. Станции фиксированной и подвижной служб не должны ни создавать вредных помех, ни требовать защиты от них со стороны служб, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, ни препятствовать использованию и развитию этих служб. |
| KGZ119 | Полосы частот 108-117.975МГц, 138-143.6МГц, 174-223МГц, 470-490МГц могут использоваться также фиксированной службой на территории Кыргызской Республики на вторичной основе, при соблюдении условий электромагнитной совместимости. |
| KGZ198 | Полоса частот 470-638 МГц предназначается для преимущественного использования телевизионным вещанием с учетом установленных ограничений. |
| RUS95 | При использовании отдельных участков полосы радиочастот 5 - 1000 МГц аппаратурой кабельных распределительных сетей систем коллективного приема телевидения, радиовещания и аппаратурой кабельного телевидения должны выполняться требования норм, установленных для их внешней помехозащищенности, а также требования норм по исключению радиопомех радиоэлектронным средствам, работающим в соответствии с настоящей Таблицей. При этом не должны предъявляться претензии в отношении возможных радиопомех со стороны радиоэлектронных средств. |
| RUS167 | Полосы радиочастот 638 - 646 МГц и 686 - 694 МГц могут использоваться для наземного цифрового телевизионного вещания с учетом разрабатываемого плана цифрового телевизионного вещания. Условия использования указанных полос радиочастот определяются по результатам исследований на ЭМС. |
| TJK61 | Полоса частот используется телевизионным вещанием. Отдельные участки полос частот 230-790 МГц могут использоваться кабельными распределительными сетями систем коллективного приема ТВ. |
| TJK147 | Отдельные полосы 645–690 МГц распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе. |
| TJK150 | Часть полосы частот 694−790 МГц и 790−960 МГц распределены подвижной службе на первичной основе, определены для внедрения Международную подвижную электросвязь (IMT) –Резолюции 224 (ВКР-15), 760 (ВКР-15) и 749 (ВКР-15). |
| UZB145 | Полоса радиочастот 470-790 MHz в перспективе предназначается для преимущественного использования телевещанием. |