Приложение 1 к Решению № 26/32-2

Проект «Общей таблицы распределения частот стран СНГ в полосе частот 9 кГц - 29,7 МГц»  (Часть I)

| Полоса радиочастот | Распределение полос радиочастот между радио-службами для Региона 1 в соответствии с РР | Общее распределение полос радиочастот между радиослужбами в странах-членах СНГ | Основное применение | Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах СНГ | Условия использования / международные документы / замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 - 14 кГц | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | Научные применения (полоса 3-16 кГц) РЭС радионавигационной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 14 - 19,95 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 ФИКСИРОВАННАЯ 5.55 5.56 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 ФИКСИРОВАННАЯ 5.55 5.56 | Научные применения (полоса 3-16 кГц) Промышленные применения (полоса 16,7-19,4 кГц) РЭС морской подвижной службы РЭС фиксированной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 19,95 - 20,05 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 кГц) | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 кГц) | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) | CIS 1 | ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 20,05 - 70 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 ФИКСИРОВАННАЯ 5.56 5.58 | 20,05 - 24,5 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 ФИКСИРОВАННАЯ 5.56 | Промышленные, научные, медицинские применения (полоса 20,4-23,7 кГц) РЭС морской подвижной службы РЭС фиксированной службы Специальные средства РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) | CIS 1 CIS 2 | REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
|  |  | 24,5 - 25,5 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ ФИКСИРОВАННАЯ 5.56 | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени Управление синхронными сетями радиовещательных станций РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) |  | REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
|  |  | 25,5 - 49,5 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 ФИКСИРОВАННАЯ 5.56 | Промышленные, научные, медицинские применения (полоса 40-48 кГц) РЭС морской подвижной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства |  | REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
|  |  | 49,5 - 50,5 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ ФИКСИРОВАННАЯ 5.56 | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени Управление синхронными сетями радиовещательных станций РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) |  | REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
|  |  | 50,5 - 70 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 ФИКСИРОВАННАЯ 5.56 5.58 | РЭС морской подвижной службы РЭС фиксированной службы Промышленные, научные, медицинские применения (полоса 59-70 кГц) РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Аппаратура многопрограммного вещания по проводам Специальные средства |  | REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 70 - 72 кГц | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | РЭС радионавигационной службы Специальные средства РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) | CIS 1 | ITU-R M.589-3 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 72 - 84 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 ФИКСИРОВАННАЯ 5.56 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 ФИКСИРОВАННАЯ 5.56 | РЭС морской подвижной службы РЭС радионавигационной службы РЭС фиксированной службы Промышленные, научные, медицинские применения (полоса 72-74 кГц) Аппаратура многопрограммного вещания по проводам РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 CIS 3 | REC. ITU-R M.589-3 REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 84 - 86 кГц | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | РЭС радионавигационной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | ITU-R M.589-3 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 86 - 90 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.56 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.56 | РЭС радионавигационной службы РЭС морской подвижной службы Аппаратура многопрограммного вещания по проводам РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | ITU-R M.589-3 REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 90 - 110 кГц | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.62 Фиксированная 5.64 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.62 Фиксированная 5.64 | РЭС радионавигационной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | ITU-R M.589-3 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 110 - 112 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 | РЭС радионавигационной службы РЭС морской подвижной службы Аппаратура многопрограммного вещания по проводам РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | ITU-R M.589-3 REC. ITU-R F.338-2( ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 112 - 115 кГц | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | РЭС радионавигационной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | ITU-R M.589-3 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 115 - 117,6 кГц | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Морская подвижная Фиксированная 5.64 5.66 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Морская подвижная Фиксированная 5.64 | РЭС радионавигационной службы РЭС морской подвижной службы РЭС фиксированной службы Аппаратура многопрограммного вещания по проводам РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | ITU-R M.589-3 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 117,6 - 126 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 | РЭС радионавигационной службы РЭС морской подвижной службы РЭС фиксированной службы Аппаратура многопрограммного вещания по проводам РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 CIS 3 | ITU-R M.589-3 REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 126 - 129 кГц | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | РЭС радионавигационной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | ITU-R M.589-3 ERC/REC 70-03 |
| 129 - 130 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 | РЭС радионавигационной службы РЭС морской подвижной службы РЭС фиксированной службы Аппаратура многопрограммного вещания по проводам РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | ITU-R M.589-3 REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 |
| 130–135,7 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 5.67 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 | РЭС морской подвижной службы РЭС фиксированной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)13 ERC/REC 62-01 |
| 135,7–137,8 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Любительская 5.67A 5.64 5.67 5.67B | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 | РЭС морской подвижной службы РЭС фиксированной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | ERC/REC 70-03 |
| 137,8–148,5 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 5.67 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 | РЭС фиксированной службы РЭС морской подвижной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства | CIS 1 | ERC/REC 70-03 |
| 148,5 - 255 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.68 5.69 5.70 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС звукового вещания | CIS 4 | Статьи 5 и 23 РР МСЭ, соглашение «Женева-75» ITU-R BS.639 ITU-R BS.703 ITU-R BS.1386 ERC/REC 70-03 |
| 255 - 283,5 кГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.70 5.71 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС звукового вещания РЭС воздушной радионавигации | CIS 4 | Статьи 5 и 23 РР МСЭ, соглашение «Женева-75» ITU-R BS.639 ITU-R BS.703 ITU-R BS.1386 ERC/REC 70-03 |
| 283,5 - 315 кГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73 5.72 5.74 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73 5.74 | РЭС морской радионавигации Радиомаяки Дифстанции ГНСС РЭС радионавигации на внутренних водных путях РЭС воздушной радионавигации Специальные средства |  | соглашение «Женева-75» REC. 631-1 REC. ITU-R M.823-2 REC. ITU-R M.1178 ERC/REC 70-03 |
| 315 - 325 кГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Морская радионавигационная (радиомаяки) 5.73 5.72 5.75 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Морская радионавигационная (радиомаяки) 5.73 5.75 | РЭС воздушной радионавигации РЭС морской радионавигации Радиомаяки Дифстанции ГНСС РЭС радионавигации на внутренних водных путях Специальные средства |  | ERC/REC 70-03 |
| 325 - 405 кГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.72 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | РЭС радионавигационной службы Специальные средства |  | ERC/REC 70-03 |
| 405 - 415 кГц | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.76 5.72 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.76 | РЭС радионавигационной службы Специальные средства |  | ERC/REC 70-03 |
| 415 - 435 кГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.72 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 | РЭС морской подвижной службы Радиосвязь береговых и судовых станций РЭС воздушной радионавигации Промышленные, научные, медицинские и бытовые излучающие устройства (полоса 429-451 кГц) Специальные средства |  | План частотных присвоений Geneva-1985-MM-R1 ITU-R M.541-9 Rep.910-1 ERC/REC 70-03 |
| 435 - 495 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79A Воздушная радионавигационная 5.72 5.82 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79A 5.82 | РЭС морской подвижной службы Радиосвязь береговых и судовых станций РЭС воздушной радионавигации РЭС (устройства) малого радиуса действия Промышленные, научные, медицинские и бытовые излучающие устройства (полоса 429-451 кГц) РЭС обнаружения жертв снежных лавин (радиочастота 457 кГц) Специальные средства |  | План частотных присвоений Geneva-1985-MM-R1 ITU-R M.541-9 ERC/REC 70-03 |
| 495 - 505 кГц | ПОДВИЖНАЯ 5.82A 5.82B | ПОДВИЖНАЯ 5.82A 5.82B | РЭС передачи сигналов бедствия и вызова морской подвижной службы | CIS 5 | Rec. ITU-R M.257-3 ITU-R M.541-9 Rep.910-1 ERC/REC 70-03 |
| 505 - 526,5 кГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79A 5.84 5.72 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79A 5.84 | РЭС морской подвижной службы Радиосвязь береговых и судовых станций РЭС морской подвижной службы для передачи сигналов бедствия и безопасности Специальные средства | CIS 6 | ITU-R M.541-9 REC. 688 Rep.910-1 (RUS) ERC/REC 70-03 |
| 526,5 - 1606,5 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.87, 5.87А | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС звукового вещания Промышленные, научные, медицинские и бытовые излучающие устройства (полоса 871-889 кГц) | CIS 7 | Статьи 5 и 23 РР МСЭ, соглашение «Женева-75» BS.639 BS.703 BS.1386 ERC/REC 70-03 |
| 1606,5 - 1625 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.90 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 | РЭС сухопутной подвижной службы РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 8 | ITU-R M.541-9 ITU-R M.1171 REC. ITU-R M.1173 |
| 1625 - 1635 кГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.93 | РЭС сухопутной подвижной службы РЭС фиксированной службы РЭС радиолокации Специальные средства | CIS 8 | ITU-R M.541-9 |
| 1635 - 1800 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.90 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 5.96 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.90 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 5.96 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Радиосвязь береговых и судовых станций РЭС сухопутной подвижной службы РЭС фиксированной службы Промышленные, научные, медицинские и бытовые излучающие устройства (полоса 1720-1800 кГц) Специальные средства | CIS 8 | План частотных присвоений Geneva-1985-MM-R1 ITU-R M.541-9 ITU-R M.1171 REC. ITU-R M.1173 REC. ITU-R F.338-2 |
| 1800 - 1810 кГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93 | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ, РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93 | РЭС сухопутной подвижной службы РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 8 | ITU-R M.541-9 |
| 1810 - 1850 кГц | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.98 5.99 5.100 5.101 | 1810 - 1830 кГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.98 5.100 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС любительской службы РЭС сухопутной подвижной службы РЭС фиксированной службы Специальные средства (полоса 1810-1830 кГц) | CIS 8 | ITU-R M.541-9 |
|  |  | 1830 - 1850 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |  |  |  |
| 1850 - 2000 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.92 5.96 5.103 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ , Любительская 5.92 5.96 5.103 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС любительской службы РЭС сухопутной подвижной службы РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 8 CIS 9 | ITU-R M.541-9 |
| 2000 - 2025 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 5.103 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 5.103 | РЭС подвижной службы (за искл. воздушной (R) РЭС на внутренних водных путях РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 8 | ITU-R M.541-9 REC. ITU-R F.338-2 |
| 2025 - 2045 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ Вспомогательная служба метеорологии, 5.104 5.92 5.103 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ Вспомогательная служба метеорологии 5.104 5.92 5.103 | РЭС подвижной службы (за искл. воздушной (R) РЭС на внутренних водных путях РЭС фиксированной службы РЭС вспомогательной службы метеорологии Специальные средства | CIS 8 | ITU-R M.541-9 REC. ITU-R F.338-2 |
| 2045 - 2160 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.92 | РЭС сухопутной подвижной службы Радиостанции систем железнодорожной радиосвязи РЭС фиксированный службы Специальные средства | CIS 8 CIS 10 | План частотных присвоений Geneva-1985-MM-R1 ITU-R M.541-9 ITU-R M.1171 REC. ITU-R M.1173 REC. ITU-R F.338-2 |
| 2160 - 2170 кГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93 5.107 | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93 | Радиостанции систем железнодорожной радиосвязи РЭС радиолокационной службы РЭС фиксированный службы Специальные средства | CIS 8 | План частотных присвоений Geneva-1985-MM-R1 ITU-R M.541-9 ITU-R M.1171 REC. ITU-R M.1173 REC. ITU-R F.338-2 |
| 2170 - 2173,5 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Специальные средства | CIS 8 | Rec. ITU-R M.257-3 ITU-R M.541-9 ITU-R M.1171 REC. ITU-R M.1173 |
| 2173,5 - 2190,5 кГц | ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) 5.108 5.109 5.110 5.111 | ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) 5.108 5.109 5.110 5.111 | РЭС на внутренних водных путях РЭС морской подвижной службы для передачи сигналов бедствия и безопасности Цифровой избирательный вызов- сигналы бедствия и вызова Телексная передача сигналов бедствия РЭС подвижной службы | CIS 5 CIS 8 CIS 11 CIS 12 | ITU-R M.541-9 ITU-R M.541-9 |
| 2190,5 - 2194 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Специальные средства | CIS 8 | ITU-R M.541-9 ITU-R M.1171 REC. ITU-R M.1173 |
| 2194 - 2300 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 5.103 5.112 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.103 5.92 | РЭС подвижной службы (за искл. воздушной (R) РЭС на внутренних водных путях РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 8 | ITU-R M.541-9 REC. ITU-R F.338-2 |
| 2300 - 2498 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 ФИКСИРОВАННАЯ 5.103 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 ФИКСИРОВАННАЯ 5.103 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях РЭС поездной радиосвязи метрополитена РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной (R) РЭС звукового вещания Специальные средства | CIS 8 | ITU-R M.541-9 REC. ITU-R F.338-2 |
| 2498 - 2501 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2500 кГц) | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2500 кГц) | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени | CIS 8 | ITU-R M.541-9 |
| 2501 - 2502 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени РЭС службы космических исследований | CIS 8 | ITU-R M.541-9 |
| 2502 - 2625 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 5.103 5.114 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 5.103 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной (R) Промышленные, научные, медицинские и бытовые излучающие устройства (полоса 2610-2650 кГц) Специальные средства | CIS 8 | ITU-R M.541-9 REC. ITU-R F.338-2 |
| 2625 - 2650 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.92 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.92 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях РЭС морской радионавигации Промышленные, научные, медицинские и бытовые излучающие устройства (полоса 2610-2650 кГц) Специальные средства | CIS 8 | ITU-R M.541-9 ITU-R M.1171 REC. ITU-R M.1173 |
| 2650 - 2850 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 5.103 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 5.103 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной (R) Специальные средства | CIS 8 | ITU-R M.541-9 REC. ITU-R F.338-2 |
| 2850 - 3025 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 5.115 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 5.115 | РЭС передачи сигналов бедствия и безопасности (радиочастота 3023 кГц) РЭС воздушной подвижной службы (R) Специальные средства | CIS 13 | ITU-R M.541-9 |
| 3025 - 3155 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | РЭС воздушной подвижной службы (OR) Специальные средства |  | ITU-R M.541-9 |
| 3155 - 3200 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.116 5.117 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.116 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной (R) Специальные средства РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) |  | ITU-R M.541-9 REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 |
| 3200 - 3230 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 ФИКСИРОВАННАЯ 5.116 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 ФИКСИРОВАННАЯ 5.116 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной (R)) РЭС звукового вещания РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства |  | ITU-R M.541-9 REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 |
| 3230 - 3400 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 ФИКСИРОВАННАЯ 5.116 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 ФИКСИРОВАННАЯ 5.116 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС фиксированной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства |  | ITU-R M.541-9 REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 |
| 3400 - 3500 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РЭС воздушной подвижной службы (R) Специальные средства |  |  |
| 3500 - 3800 кГц | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ 5.92 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях РЭС фиксированной службы РЭС любительской службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Специальные средства |  | REC. ITU-R F.338-2 |
| 3800 - 3900 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы РЭС воздушной подвижной службы (ОR) РЭС сухопутной подвижной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.338-2 |
| 3900 - 3950 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) 5.123 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | РЭС воздушной подвижной службы (ОR) Специальные средства |  |  |
| 3950 - 4000 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы РЭС звукового вещания Специальные средства |  | REC. ITU-R F.338-2 |
| 4000 - 4063 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.127 ФИКСИРОВАННАЯ | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.127 ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Специальные средства |  | ITU-R M.1171 REC. ITU-R M.1173 REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 4063 - 4438 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132, 5.128 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79А 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 Фиксированная 5.128 | РЭС морской подвижной службы Радиосвязь береговых и судовых станций РЭС морской подвижной связи РЭС передачи сигналов бедствия и безопасности (радиочастота 4125 кГц) РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 5 CIS 12 | Приложение 17 РР МСЭ (план каналообразования), приложеие 25 РР МСЭ (план выделений), рекомендации МСЭ-R М.493-10, М.821-1, М.822-1, М.1082-1 Rec. ITU-R M.257-3 REC. ITU-R M.541-9 REC. ITU-R M.1173 REC. 688 REC. ITU-R M.1170 ITU-R M.1171 |
| 4438 - 4650 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной (R) Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 4650 - 4700 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РЭС воздушной подвижной службы (R) Специальные средства |  |  |
| 4700 - 4750 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | РЭС воздушной подвижной службы (ОR) Специальные средства |  |  |
| 4750 - 4850 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС воздушной подвижной службы (ОR) РЭС фиксированной службы РЭС сухопутной подвижной службы РЭС радиовещания Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 4850 - 4995 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы РЭС сухопутной подвижной службы РЭС радиовещания Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 4995 - 5003 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (5000 кГц) | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (5000 кГц) | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени |  |  |
| 5003 - 5005 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени РЭС службы космических исследований |  |  |
| 5005 - 5060 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 ФИКСИРОВАННАЯ | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы РЭС звукового вещания Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 |
| 5060 - 5250 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.133 | 5060 - 5130 кГц ФИКСИРОВАНАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РЭС фиксированной службы РЭС сухопутной подвижной службы РЭС подвижной службы, за исключением воздушной подвижной Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 МСЭ-R SM.1056 |
|  |  | 5130 - 5250 кГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ 5.133 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Промышленные, научные, медицинские применения (полоса 5150-5410 кГц) Специальные средства |  |  |
| 5250 - 5450 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАНАЯ | РЭС фиксированной службы РЭС сухопутной подвижной службы РЭС подвижной службы, за исключением воздушной подвижной Промышленные, научные, медицинские применения (полоса 5150-5410 кГц) Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 МСЭ-R SM.1056 |
| 5450 - 5480 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС воздушной подвижной (OR) службы РЭС фиксированной службы РЭС сухопутной подвижной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 5480 - 5680 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 5.115 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 5.115 | РЭС воздушной подвижной (R) службы РЭС передачи сигналов бедствия и безопасности (радиочастота 5680 кГц) Специальные средства | CIS 13 |  |
| 5680 - 5730 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) 5.111 5.115 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) 5.111 5.115 | РЭС воздушной подвижной (OR) службы РЭС передачи сигналов бедствия и безопасности (радиочастота 5680 кГц) Специальные средства | CIS 13 |  |
| 5730 - 5900 кГц | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы РЭС сухопутной подвижной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 5900 - 5950 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.136 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС звукового вещания РЭС фиксированной службы РЭС сухопутной подвижной службы | CIS 14 |  |
| 5950 - 6200 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС радиовещательной службы |  |  |
| 6200 - 6525 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Радиосвязь береговых и судовых станций Специальные средства | CIS 5 CIS 12 | Приложение 17 РР МСЭ (план каналообразования), приложеие 25 РР МСЭ (план выделений), рекомендации Rec. ITU-R M.257-3 ITU-R M.541-9 REC. 688 REC. ITU-R M.1173 REC. ITU-R M.1170 МСЭ-R М.493-10, М.821-1 М.822-1 М.1082-1 |
| 6525 - 6685 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РЭС воздушной подвижной (R) службы Специальные средства |  |  |
| 6685 - 6765 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | РЭС воздушной подвижной (OR) службы Специальные средства |  |  |
| 6765 - 7000 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.138 5.138А 5.139 | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.138 5.138А 5.139 | РЭС сухопутной подвижной службы РЭС фиксированной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения, телеметрия и радиодистанционное управление, полоса 6765-6795 кГц) Промышленные, научные, медицинские устройства (полоса 6767-6794 кГц) РЭС подвижной службы, за исключением воздушной подвижной (R) Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 МСЭ-R SM.1056 ERC/REC 70-03, ERC/DEC (01)14 |
| 7000 - 7100 кГц | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.140, 5.141, 5.141А | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС любительской службы РЭС любительской спутниковой службы |  |  |
| 7100 - 7200 кГц | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.141А 5.141В 5.141С 5.142 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.141С | РЭС звукового вещания РЭС любительской службы |  |  |
| 7200 - 7300 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС звукового вещания |  |  |
| 7300 - 7400 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.143 5.143В 5.143С | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.143 5.143В | РЭС звукового вещания Специальные средства | CIS 14 |  |
| 7400 - 7450 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.143B 5.143С | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.143B | РЭС звукового вещания РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) (полоса 7400-8800 кГц) Специальные средства |  | ERC/REC 70-03, ERC/DEC/(01)15 |
| 7450 - 8100 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ФИКСИРОВАННАЯ, 5.143E | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.143E | РЭС фиксированной службы РЭС сухопутной подвижной службы РЭС подвижной службы, за исключением воздушной подвижной (R) РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 8100 - 8195 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Радиосвязь береговых и судовых станций РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) (полоса 7400-8800 кГц) РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | Приложение 17 РР МСЭ (план каналообразования), приложеие 25 РР МСЭ (план выделений) REC. ITU-R M.1173 REC. ITU-R M.1170 ITU-R M.1171 REC. ITU-R F.162-3 МСЭ-R М.493-10 М.821-1 М.822-1 М.1082-1 М.1173 |
| 8195 - 8815 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Радиосвязь береговых и судовых станций РЭС (устройства) малого радиуса действия (полоса 7400-8800 кГц) Специальные средства | CIS 5 CIS 12 | Приложение 17 РР МСЭ (план каналообразования), приложеие 25 РР МСЭ (план выделений) REC. ITU-R M.1173 Rec. ITU-R M.257-3 ITU-R M.541-9 REC. 688 ITU-R M.1171 МСЭ-R М.493-10, М.821-1 М.822-1 М.1082-1 М.1173 |
| 8815 - 8965 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РЭС воздушной подвижной (R) службы Специальные средства |  |  |
| 8965 - 9040 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | РЭС воздушной подвижной (OR) службы Специальные средства |  |  |
| 9040 - 9400 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 |
| 9400 - 9500 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 ФИКСИРОВАННАЯ 5.146 | РЭС звукового вещания РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 14 |  |
| 9500 - 9900 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.147 | 9500 – 9800 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.147 | РЭС звукового вещания |  |  |
|  |  | 9800 - 9900 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная 5.147 | РЭС звукового радиовещания РЭС фиксированной службы Специальные средства |  |  |
| 9900 - 9995 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 9995 - 10003 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (10000 кГц), 5.111 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (10000 кГц) 5.111 | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени |  |  |
| 10003 - 10005 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111 | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени РЭС службы космических исследований |  |  |
| 10005 - 10100 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 | РЭС воздушной подвижной (R) службы Специальные средства |  |  |
| 10100 - 10150 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ Любительская | ФИКСИРОВАННАЯ Любительская | РЭС фиксированной службы РЭС любительской службы |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 10150 - 11175 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной (R)) РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения) (полоса 10200-11000 кГц) Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03 |
| 11175 - 11275 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | РЭС воздушной подвижной (OR) службы Специальные средства |  |  |
| 11275 - 11400 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РЭС воздушной подвижной (R) службы Специальные средства |  |  |
| 11400 - 11600 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы РЭС звукового радиовещания Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 11600 - 11650 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 Фиксированная 5.146 | РЭС звукового вещания РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 14 |  |
| 11650 - 12050 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.147 | 11650 - 11700 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная 5.147 | РЭС звукового вещания РЭС фиксированной службы |  |  |
|  |  | 11700 - 12050 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.147 | РЭС звукового вещания |  |  |
| 12050 - 12100 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 ФИКСИРОВАННАЯ 5.146 | РЭС звукового вещания РЭС фиксированной службы | CIS 14 |  |
| 12100 - 12230 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 12230 - 13200 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.145 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.145 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях | CIS 5 CIS 12 | Rec. ITU-R M.257-3 ITU-R M.541-9 REC. 688 REC. ITU-R M.1170 ITU-R M.1171 REC. ITU-R M.1173 |
| 13200 - 13260 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | РЭС воздушной подвижной (OR) службы Специальные средства |  |  |
| 13260 - 13360 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РЭС воздушной подвижной (R) службы Специальные средства |  |  |
| 13360 - 13410 кГц | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.149 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.149 | РЭС радиоастрономической службы РЭС фиксированной службы Специальные средства |  |  |
| 13410 - 13570 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.150 | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.150 | РЭС фиксированной службы Промышленные, научные, медицинские применения (полоса 13424-13696 кГц) РЭС (устройства) малого радиуса действия (индуктивные приложения, полоса 13553-13567 кГц) Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 ERC/REC 70-03, ERC/DEC/(01)16 МСЭ-R SM.1056 |
| 13570 - 13600 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.151 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 ФИКСИРОВАННАЯ 5.151 | РЭС звукового вещания РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 14 | МСЭ-R SM.1056 |
| 13600 - 13800 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС звукового вещания |  | МСЭ-R SM.1056 |
| 13800 - 13870 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.151 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 ФИКСИРОВАННАЯ 5.151 | РЭС звукового вещания РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 14 |  |
| 13870 - 14000 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы, за исключением воздушной подвижной (R) Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 14000 - 14250 кГц | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС любительской службы РЭС любительской спутниковой службы |  |  |
| 14250 - 14350 кГц | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.152 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.152 | РЭС любительской службы РЭС фиксированной службы Специальные средства |  |  |
| 14350 - 14990 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы, за исключением воздушной подвижной (R) Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 14990 - 15005 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (15000 кГц), 5.111 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (15000 кГц) 5.111 | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени |  |  |
| 15005 - 15010 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени РЭС службы космических исследований |  |  |
| 15010 - 15100 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | РЭС воздушной подвижной (OR) службы |  |  |
| 15100 - 15600 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС звукового вещания Специальные средства |  |  |
| 15600 - 15800 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 ФИКСИРОВАННАЯ 5.146 | РЭС звукового вещания РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 14 |  |
| 15800 - 16360 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 16360 - 17410 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ, 5.109 5.110 5.132 5.145 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.145 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Радиосвязь береговых и судовых станций Специальные средства | CIS 5 CIS 12 | Rec. ITU-R M.257-3 ITU-R M.541-9 REC. 688 REC. ITU-R M.1170 ITU-R M.1171 |
| 17410 - 17480 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 17480 - 17550 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 ФИКСИРОВАННАЯ 5.146 | РЭС звукового вещания РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 14 |  |
| 17550 - 17900 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС звукового вещания |  |  |
| 17900 - 17970 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РЭС воздушной подвижной (R) службы Специальные средства |  |  |
| 17970 - 18030 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | РЭС воздушной подвижной (OR) службы Специальные средства |  |  |
| 18030 - 18052 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 18052 - 18068 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ Служба космических исследований | ФИКСИРОВАННАЯ Служба космических исследований | РЭС фиксированной службы РЭС службы космический исследований Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 18068 - 18168 кГц | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.154 | ФИКСИРОВАННАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.154 | РЭС фиксированной службы РЭС любительской службы РЭС любительской спутниковой службы |  |  |
| 18168 - 18780 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РЭС подвижной службы, за искл. воздушной подвижной РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | радиочастоты 18898,5, 18899, 18899,5 кГц для цифрового избирательного вызова REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 18780 - 18900 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Радиосвязь береговых и судовых станций Специальные средства |  | REC. ITU-R M.1170 ITU-R M.1171 |
| 18900 - 19020 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 ФИКСИРОВАННАЯ 5.146 | РЭС звукового вещания РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 14 |  |
| 19020 - 19680 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 19680 - 19800 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Радиосвязь береговых и судовых станций РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | Rec. ITU-R M.257-3 REC. 688 REC. ITU-R M.1170 ITU-R M.1171 |
| 19800 - 19990 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 |
| 19990 - 19995 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111 | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени РЭС службы космических исследований |  |  |
| 19995 - 20010 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20000 кГц) 5.111 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20000 кГц) 5.111 | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени |  |  |
| 20010 - 21000 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная | РЭС связи с пилотируемыми космическими аппаратами (полосы 20012-20018 кГц, 20057-20063 кГц и 20147-20153 кГц) РЭС сухопутной подвижной службы РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 21000 - 21450 кГц | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС любительской службы РЭС любительской спутниковой службы |  |  |
| 21450 - 21850 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС звукового вещания |  |  |
| 21850 - 21870 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ 5.155A 5.155 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) ФИКСИРОВАННАЯ 5.155A 5.155 | РЭС воздушной подвижной (R) службы РЭС фиксированной службы РЭС в интересах обеспечения безопасности полетов воздушных судов Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 21870 - 21924 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ 5.155B | ФИКСИРОВАННАЯ 5.155В | РЭС фиксированной службы РЭС в интересах обеспечения безопасности полетов воздушных судов Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 21924 - 22000 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РЭС воздушной подвижной (R) службы Специальные средства |  |  |
| 22000 - 22855 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 5.156 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Радиосвязь береговых и судовых станций Специальные средства | CIS 15 | Rec. ITU-R M.257-3 REC. 688 REC. ITU-R M.1170 ITU-R M.1171 |
| 22855 - 23000 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ 5.156 | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 23000 - 23200 кГц | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.156 | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РЭС подвижной службы, за исключением воздушной подвижной (R) РЭС сухопутной подвижной службы РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 23200 - 23350 кГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) ФИКСИРОВАННАЯ 5.156A | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) ФИКСИРОВАННАЯ 5.156А | РЭС воздушной подвижной (R) службы РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 23350 - 24000 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.157 ФИКСИРОВАННАЯ | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.157 ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС подвижной службы, за исключением воздушной подвижной РЭС сухопутной подвижной службы РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.338-2 |
| 24000 - 24890 кГц | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС сухопутной подвижной службы РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R F.338-2 |
| 24890 - 24990 кГц | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС любительской службы РЭС любительской спутниковой службы |  |  |
| 24990 - 25005 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (25000 кГц) | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (25000 кГц) | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени |  | REC.ITU-R M.1072 |
| 25005 - 25010 кГц | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РЭС службы стандартных частот и сигналов времени РЭС службы космических исследований |  | REC. ITU-R M.1072 |
| 25010 - 25070 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС подвижной службы, за исключением воздушной подвижной РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R M.1072 REC. ITU-R F.338-2 |
| 25070 - 25210 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Радиосвязь береговых и судовых станций Специальные средства | CIS 15 | REC. ITU-R M.1072 |
| 25210 - 25550 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС фиксированной службы Специальные средства |  | REC. ITU-R M.1072 REC. ITU-R F.338-2 |
| 25550 - 25670 кГц | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | РЭС радиоастрономической службы Специальные средства |  | REC. ITU-R M.1072 |
| 25670 - 26100 кГц | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС звукового вещания |  |  |
| 26100 - 26175 кГц | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 | РЭС морской подвижной службы РЭС на внутренних водных путях Радиосвязь береговых и судовых станций Специальные средства | CIS 15 | Rec. ITU-R M.257-3 REC. 688 REC. ITU-R M.1072 ITU-R M.1171 |
| 26175 - 27500 кГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ 5.150 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ 5.150 | РЭС подвижной службы (за искл воздушной подвижной) РЭС фиксированной службы Радиостанции личного пользования (полоса 26960-27860 кГц) Промышленные, научные, медицинские применения (полоса 26850-27390 кГц) РЭС (устройства) малого радиуса действия (полоса 26957-27410 кГц) Специальные средства | CIS 16 CIS 17 | REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R M.1072 REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 МСЭ-R SM.1056 ERC/REC 70-03, ERC/DEC/(01)16 |
| 27500 - 28000 кГц | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС вспомогательной службы метеорологии РЭС подвижной связи Радиостанции личного пользования (полоса 26965-27860 кГц) РЭС фиксированной службы Специальные средства | CIS 16 | ERC/REC 70-03 ERC/DEC/(01)02 ERC/DEC/(01)10 ERC/DEC/(01)16 ERC/DEC/(96)02 T/R 20-09 ERC/DEC/(98)11 REC. ITU-R M.1072 REC. ITU-R F.162-3 REC. ITU-R F.338-2 |
| 28000 - 29700 кГц | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС любительской службы РЭС любительской спутниковой службы РЭС радиоуправления моделями (полоса 28-28,2 МГц) |  | REC. ITU-R M.1072 |

Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах-членах СНГ:

| CIS 1 | При использовании полосы частот 3-145 кГц необходимо учитывать, что в этой полосе работает аппаратура высокочастотного уплотнения воздушных линий связи. |
| --- | --- |
| CIS 2 | Возможно использование полосы частот для передачи сигналов управления синхронными сетями радиовещательных станций |
| CIS 3 | Частоты 78 кГц и 120 кГц с полосой 10 кГц могут использоваться аппаратурой проводного многопрограммного вещания при условии принятия защитных мер в этой аппаратуре от помех со стороны радиослужб. |
| CIS 4 | Отдельные радиочастоты в полосе 148,5 - 283,5 кГц используются станциями воздушной радионавигационной службы при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации. |
| CIS 5 | На частотах 500 кГц, 2174,5 кГц, 2182 кГц, 2187,5 кГц, 4125 кГц, 4177,5 кГц, 4207,5 кГц, 6215 кГц, 6268 кГц, 6312 кГц, 8291 кГц, 8376,5 кГц, 8414,5 кГц, 12290 кГц, 12520 кГц, 12577 кГц, 16420 кГц, 16695 кГц, 16804,5 кГц, 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и в полосах частот 406-406,1 МГц, 1544-1545 МГц и 1645,5- 1646,5 МГц запрещаются любые излучения, которые могут создавать вредные помехи связи в случаях бедствия, аварии, срочности или для обеспечения безопасности. Запрещаются любые излучения на любой другой дискретной частоте, которые могут создавать вредные помехи связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности. |
| CIS 6 | Полоса частот 505 - 526.5 кГц может использоваться воздушной подвижной службой при условии исключения помех морской подвижной и воздушной радионавигационной службам. |
| CIS 7 | Отдельные частоты в полосе 526.5 – 1606.5 кГц могут использоваться воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации. |
| CIS 8 | В полосе 1606,5-2850 кГц отдельные частоты могут использоваться на вторичной основе службой радиоопределения. |
| CIS 9 | Полоса радиочастот 1850 - 2000 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе при условии ограничения мощности передатчиков любительских станций до 10 Вт. |
| CIS 10 | Частоты 2130 кГц и 2150 кГц используются радиостанциями системы железнодорожной радиосвязи в телефонном режиме. |
| CIS 11 | Радиочастота 2182 кГц является международной радиочастотой бедствия и вызова в радиотелефонии. Условия использования полосы радиочастот 2173,5 - 2190,5 кГц должны соответствовать требованиям Регламента радиосвязи. |
| CIS 12 | Радиочастоты 2187,5 кГц, 4207,5 кГц, 6312 кГц, 8414,5 кГц, 12577 кГц и 16804,5 кГц являются международными радиочастотами бедствия для цифрового избирательного вызова. Условия использования этих радиочастот должны соответствовать требованиям Регламента радиосвязи. |
| CIS 13 | Частоты 3023 кГц и 5680 кГц (несущая) могут использоваться станциями подвижных служб, участвующими в совместных поисковых и спасательных операциях, а также для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих радиочастот должны соответствовать требованиям Регламента радиосвязи. |
| CIS 14 | Использование радиовещательной службой полос радиочастот 5900 - 5950 кГц, 7300 - 7350 кГц, 9400 - 9500 кГц, 11600 - 11650 кГц, 12050 - 12100 кГц, 13570 - 13600 кГц, 13800 - 13870 кГц, 15600 - 15800 кГц, 17480 - 17550 кГц и 18900 - 19020 кГц должно осуществляться на основе сезонного планирования в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи. Рекомендуется использовать данные полосы радиочастот для внедрения систем с цифровой модуляцией. |
| CIS 15 | Полоса радиочастот может также использоваться сухопутной подвижной службой при условии исключения помех морской подвижной службе. |
| CIS 16 | Отдельные радиочастоты в полосе 26965 - 27860 кГц могут использоваться на вторичной основе радиостанциями личного пользования с мощностью излучения не более 10 Вт. |
| CIS 17 | Частоты 26945 кГц и 26960 кГц могут использоваться на вторичной основе системами охранной сигнализации с мощностью излучения до 2 Вт. |

## Примечания Регламента радиосвязи, используемые в таблице:

5.55	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане полоса частот 1417 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.56	Станции служб, которым распределены полосы частот 14–19,95 кГц и 20,05–70 кГц, а в Районе 1 также полосы частот 72–84 кГц и 86–90 кГц, могут передавать сигналы стандартных частот и времени. Такие станции должны ограждаться от вредных помех. В Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Монголии, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане и Туркменистане для этой цели и на тех же условиях будут использоваться частоты 25 кГц и 50 кГц.      (ВКР-07)

5.57	Использование полос 14–19,95 кГц, 20,05–70 кГц и 70–90 кГц (72–84 кГц и 86–90 кГц в Районе 1) морской подвижной службой ограничивается береговыми радиотелеграфными станциями (только А1А и F1B). В исключительных случаях разрешается использовать излучения классов J2B или J7B, при условии что необходимая ширина полосы не будет превышать необходимую ширину полосы, используемую обычно в рассматриваемых полосах для излучений классов А1А или F1B.

5.58	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане полоса частот 67–70 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.       (ВКР-2000)

5.60	В полосах 70–90 кГц (70–86 кГц в Районе 1) и 110–130 кГц (112–130 кГц в Районе 1) можно использовать импульсные радионавигационные системы, при условии что они не будут создавать вредных помех другим службам, которым распределены эти полосы частот.

5.62	Администрации, которые эксплуатируют станции радионавигационной службы в полосе 90–110 кГц, должны проводить координацию технических и эксплуатационных характеристик, чтобы избежать вредных помех работе, осуществляемой этими станциями.

5.64	Станциям фиксированной службы в распределенных этой службе полосах между 90 и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1) и станциям морской подвижной службы в распределенных этой службе полосах между 110 и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1) разрешаются излучения только классов А1А или F1В, A2C, A3C, F1C или F3C. В исключительных случаях станциям морской подвижной службы разрешаются также излучения классов J2B или J7B в полосах между 110 и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1)

5.66	Другая категория службы: в Германии распределение фиксированной и морской подвижной службам полосы 115–117,6 кГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33) и радионавигационной службе – на вторичной основе (см. п. 5.32).

5.67	Дополнительное распределение:  в Монголии, Кыргызстане и Туркменистане полоса 130148,5 кГц распределена также радионавигационной службе на вторичной основе. В пределах этих стран и между ними эта служба имеет равное право на функционирование.     (ВКР-07)

5.67A	Максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих частоты в полосе 135,7–137,8 кГц, не должна превышать 1 Вт (э.и.и.м.), и они не должны причинять вредных помех станциям радионавигационной службы, работающим в странах, перечисленных в п. 5.67.     (ВКР-07)

5.67B	Использование полосы частот 135,7–137,8 кГц в Алжире, Египте, Иране (Исламской Республике), Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии, Ливане, Сирийской Арабской Республике, Судане и Тунисе ограничено фиксированной службой и морской подвижной службой. Любительская служба не должна использоваться в перечисленных выше странах в полосе частот 135,7–137,8 кГц, и это должно учитываться странами, разрешающими такое использование.     (ВКР-07)

5.68	Заменяющее распределение: в Анголе, Бурунди, Республике Конго, Малави, Демократической Республике Конго, Руанде и Южно-Африканской Республике полоса 160–200 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе.       (ВКР-03)

5.69	Дополнительное распределение: в Сомали полоса 200–255 кГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.

5.70	Заменяющее распределение:  в Анголе, Ботсване, Бурунди, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Эфиопии, Кении, Лесото, Мадагаскаре, Малави, Мозамбике, Намибии, Нигерии, Омане, Демократической Республике Конго, Руанде, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Танзании, Чаде, Замбии и Зимбабве полоса 200–283,5 кГц распределена воздушной радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.71	Заменяющее распределение: в Тунисе полоса 255–283,5 кГц распределена радиовещательной службе на первичной основе.

5.72	Норвежским станциям фиксированной службы, расположенным в северных зонах (севернее 60° северной широты), подверженных влиянию авроральных возмущений, разрешено продолжать работать на четырех частотах в полосах 283,5–490 кГц и 510–526,5 кГц.

5.73	В морской радионавигационной службе полоса частот 285–325 кГц (283,5–325 кГц в Районе 1) может использоваться для передачи дополнительной навигационной информации с применением узкополосных методов, при условии что не будут создаваться вредные помехи станциям радиомаяков, работающим в радионавигационной службе.       (ВКР-97)

5.74	Дополнительное распределение: в Районе 1 полоса 285,3–285,7 кГц распределена также морской радионавигационной службе (кроме радиомаяков) на первичной основе.

5.75	Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Молдове, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Украине и в зонах Черного моря Румынии распределение морской радионавигационной службе полосы 315–325 кГц произведено на первичной основе, при условии что в зоне Балтийского моря присвоение частот в этой полосе новым станциям морской или воздушной радионавигационной служб должно проводиться при предварительных консультациях между заинтересованными администрациями.      (ВКР-07)

5.76	Частота 410 кГц предназначается для радиопеленгации в морской радионавигационной службе. Другие радионавигационные службы, которым распределена полоса 405–415 кГц, не должны причинять вредных помех радиопеленгации в полосе 406,5–413,5 кГц.

5.79	Использование полос 415 – 495 кГц и  505-526,5  кГц (595-510 кГц в Районе 2) морской подвижной службой  ограничено радиотелеграфией.

5.79A	При вводе в действие береговых станций службы НАВТЕКС на частотах 490 кГц, 518 кГц и 4209,5 кГц администрациям настоятельно рекомендуется координировать рабочие характеристики в соответствии с процедурами Международной морской организации (ИМО) (см. Резолюцию 339 (Пересм. ВКР-07)).      (ВКР-07)

5.82	В морской подвижной службе частота 490 кГц должна использоваться исключительно для передачи береговыми станциями навигационных и метеорологических предупреждений и срочной информации для судов посредством узкополосной буквопечатающей телеграфии. Условия использования частоты 490 кГц определены в Статьях 31 и 52. При использовании полосы 415495 кГц для воздушной радионавигационной службы администрациям предлагается следить за тем, чтобы на частоте 490 кГц не создавались вредные помехи.     (ВКР-07)

5.82A	Использование полос 495 - 505 кГц ограничено радиотелеграфией.       (ВКР-07)

5.82B	Администрации, разрешающие использование частот в полосе 495–505 кГц другими службами, помимо морской подвижной службы, обеспечивают, чтобы не создавались вредные помехи морской подвижной службе в этой полосе частот или службам, имеющим распределения в соседних полосах частот, учитывая, в частности, условия использования частот 490 кГц и 518 кГц, которые определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.84	Условия использования частоты 518 кГц морской подвижной службой определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.87	Дополнительное распределение: в Анголе, Ботсване, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Южно-Африканской Республике, Свазиленде и Зимбабве полоса 526,5–535 кГц распределена также подвижной службе на вторичной основе.       (ВКР-03)

5.87А	Дополнительное распределение: в Узбекистане полоса 526,5–1606,5 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе. Такое использование должно согласовываться с затронутыми администрациями в соответствии с п. 9.21 и ограничено наземными радиомаяками, находящимися в эксплуатации на 27 октября 1997 г., до конца их амортизационного срока.       (ВКР-97)

5.90	В полосе 1605–1705 кГц, в случаях когда затрагивается какая-либо радиовещательная станция Района 2, зона обслуживания станций морской подвижной службы Района 1 должна ограничиваться зоной, обеспечиваемой распространением поверхностной волны.

5.92	В некоторых странах Района 1 системы радиоопределения используют полосы 1606,5–1625 кГц, 1635–1800 кГц, 1850–2160 кГц, 2194–2300 кГц, 2502–2850 кГц и 3500–3800 кГц при условии согласия, получаемого по п. 9.21. Средняя излучаемая мощность этих станций не должна превышать 50 Вт.

5.93	Дополнительное распределение:  в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, Монголии, Нигерии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине полосы 1625–1635 кГц, 1800–1810 кГц и 2160–2170 кГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе, при условии согласия, получаемого по п. 9.21.       (ВКР-07)

5.96	В Германии, Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Дании, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Грузии, Венгрии, Ирландии, Исландии Израиле, Казахстане, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Мальте, Молдове, Норвегии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Швеции, Швейцарии, Таджикистане, Тукменистане и Украине администрации могут распределять своей любительской службе до 200 кГц в полосах 1715–1800 кГц и 1850–2000 кГц. Однако при распределении полос своей любительской службе в этих пределах администрации должны после предварительных консультаций с администрациями соседних стран принять такие меры, какие могут оказаться необходимыми для предотвращения вредных помех со стороны их любительской службы фиксированной и подвижной службам других стран. Средняя мощность любой любительской станции не должна превышать 10 Вт.     (ВКР-03)

5.98	Заменяющее распределение:  в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Бельгии, Камеруне, Республике Конго, Дании, Египте, Эритрее, Испании, Эфиопии, Российской Федерации, Грузии, Греции, Италии, Казахстане, Ливане, Литве, Молдове, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сомали, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Турции и Украине полоса 18101830 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.      (ВКР-07)

5.99	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Австрии, Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии, Узбекистане, Словакии, Румынии, Сербии, Словении, Чаде и Того полоса 1810–1830 кГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)

5.100	В Районе 1 разрешение на использование полосы 1810–1830 кГц любительской службой в странах, расположенных полностью или частично к северу от 40° северной широты, должно даваться только после консультаций со странами, указанными в пп. 5.98 и 5.99, с целью определения необходимых мер, которые следует принять для предотвращения вредных помех между станциями любительской службы и станциями других служб, работающих в соответствии с пп. 5.98 и 5.99.

5.101	Заменяющее распределение: в Бурунди и Лесото полоса 1810–1850 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.

5.103	В Районе 1 при присвоении частот станциям фиксированной и подвижной служб в полосах 1850–2045 кГц, 2194–2498 кГц, 2502–2625 кГц и 2650–2850 кГц администрации должны иметь в виду особые требования морской подвижной службы.

5.104	В Районе 1 использование полосы 2025–2045 кГц вспомогательной службой метеорологии ограничено океанографическими станциями-буями.

5.107	Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Эритрее, Эфиопии, Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии, Лесото, Сомали и Свазиленде полоса 2160–2170 кГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе. Средняя мощность станций этих служб не должна превышать 50 Вт.       (ВКР-03)

5.108	Несущая частота 2182 кГц является международной частотой бедствия и вызова в радиотелефонии. Условия использования полосы 2173,5–2190,5 кГц указываются в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.109	Частоты 2187,5 кГц, 4207,5 кГц, 6312 кГц, 8414,5 кГц, 12 577 кГц и 16 804,5 кГц являются международными частотами бедствия для цифрового избирательного вызова. Условия использования этих частот указываются в Статье 31.

5.110	Частоты 2174,5 кГц, 4177,5 кГц, 6268 кГц, 8376,5 кГц, 12 520 кГц и 16 695 кГц являются международными частотами бедствия для узкополосной буквопечатающей телеграфии. Условия использования этих частот указываются в Статье 31.

5.111	Несущие частоты 2182 кГц, 3023 кГц, 5680 кГц, 8364 кГц и частоты 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и 243 МГц можно также использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи для поиска и спасания пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих частот указываются в Статье 31.

То же самое относится к частотам 10 003 кГц, 14 993 кГц и 19 993 кГц, однако в каждом из этих случаев излучения должны быть ограничены полосой ±3 кГц относительно указанной частоты.     (ВКР-07)

5.112	Заменяющее распределение:  в Дании, Мальте, Сербии и Шри-Ланке полоса 21942300 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)

5.113	В отношении условий использования полос 2300–2495 кГц (2498 кГц в Районе 1), 3200–3400 кГц, 4750–4995 кГц и 5005–5060 кГц радиовещательной службой см. пп. 5.16–5.20, 5.21 и 23.3–23.10.

5.114	Заменяющее распределение:  в Дании, Ираке, Мальте и Сербии полоса 2502–2625 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.      (ВКР-07)

5.115	Станции морской подвижной службы, участвующие в координированных операциях по поиску и спасанию, могут также использовать несущие (эталонные) частоты 3023 кГц и 5680 кГц в соответствии со Статьей 31.     (ВКР-07)

5.116	Администрации должны разрешать использовать полосу 3155–3195 кГц для обеспечения общего для всего мира канала для маломощных беспроводных слуховых аппаратов. Для удовлетворения местных потребностей дополнительные каналы для этих аппаратов администрации могут присваивать в полосах между 3155 кГц и 3400 кГц.

Необходимо отметить, что частоты в диапазоне от 3000 до 4000 кГц подходят для слуховых аппаратов, которые рассчитаны на работу на короткие расстояния, в пределах поля индукции.

5.117	Заменяющее распределение:  в Кот-д'Ивуаре, Дании, Египте, Либерии, Мальте, Сербии, Шри-Ланке и Того полоса 3155–3200 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)

5.123	Дополнительное распределение: в Ботсване, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Южноафриканской Республике, Свазиленде, Замбии и Зимбабве полоса 3900–3950 кГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе при условии согласия, получаемого по п. 9.21.

5.127	Использование полосы 4000–4063 кГц морской подвижной службой ограничивается судовыми радиотелефонными станциями (см. п. 52.220 и Приложение 17).

5.128	Частоты в полосах 4063–4123 кГц и 4130–4438 кГц могут в особых случаях использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, со средней мощностью не выше 50 Вт, при условии, что морской подвижной службе не будут причиняться вредные помехи. Кроме того, в Афганистане, Аргентине, Армении, Азербайджане, Беларуси, Ботсване, Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике, Китае, Российской Федерации, Грузии, Индии, Казахстане, Мали, Нигере, Кыргызстане, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине в полосах 40634123 кГц, 4130–4133 кГц и 44084438 кГц могут работать станции фиксированной службы со средней мощностью не выше 1 кВт, при условии что они расположены по крайней мере в 600 км от берега и при условии, что они не будут создавать вредных помех морской подвижной службе.       (ВКР-07)

5.130	Условия использования несущих частот 4125 кГц и 6215 кГц указываются в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.131	Частота 4209,5 кГц используется исключительно для передачи береговыми станциями метеорологических и навигационных предупреждений и срочной информации судам с помощью методов узкополосного буквопечатания.       (ВКР-97)

5.132	Частоты 4210 кГц, 6314 кГц, 8416,5 кГц, 12 579 кГц, 16 806,5 кГц, 19 680,5 кГц, 22 376 кГц и 26 100,5 кГц являются международными частотами для передачи информации безопасности на море (MSI) (см. Приложение 17).

5.133	Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 5130–5250 кГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе (см. п. 5.33).      (ВКР-07)

5.134	Использование полос 5900–5950 кГц, 7300–7350 кГц, 9400–9500 кГц, 11 600–11 650 кГц, 12 050–12 100 кГц, 13 570–13 600 кГц, 13 800–13 870 кГц, 15 600–15 800 кГц, 17 480–17 550 кГц и 18 900–19 020 кГц радиовещательной службой осуществляется в соответствии с процедурой Статьи 12. Администрациям настоятельно рекомендуется использовать эти полосы, чтобы способствовать внедрению излучений с цифровой модуляцией в соответствии с положениями Резолюции 517 (Пересм. ВКР-07).      (ВКР-07)

5.136	Дополнительное распределение: Частоты в полосе 5900–5950 кГц могут использоваться станциями следующих служб, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены:  фиксированной службы (во всех трех Районах), сухопутной подвижной службы (в Районе 1), подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службы (в Районах 2 и 3), при условии что радиовещательной службе не будут причиняться вредные помехи. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи. (ВКР-07)

5.137	Полосы 6200–6213,5 кГц и 6220,5–6525 кГц могут в исключительных случаях использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, и средняя мощность которых не превышает 50 Вт, при условии что они не причиняют вредных помех морской подвижной службе. При заявлении этих частот внимание Бюро должно быть обращено на вышеуказанные условия.

5.138	Следующие полосы:

6765–6795 кГц	(центральная частота 6780 кГц),

433,05–434,79 МГц	(центральная частота 433,92 МГц) в Районе 1, 
за исключением стран, упомянутых в п. 5.280,

61–61, 5 ГГц	(центральная частота 61,25 ГГц),

122–123 ГГц	(центральная частота 122,5 ГГц), и

244–246 ГГц	(центральная частота 245 ГГц)

предназначены для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Использование этих полос частот для применений ПНМ должно производиться по специальному разрешению соответствующей администрации, при согласии других администраций, чьи службы радиосвязи могут быть затронуты. При применении настоящего положения администрации должны учитывать соответствующие последние Рекомендации МСЭ-R.

5.138A	До 29 марта 2009 г. полоса 6765–7000 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе и сухопутной подвижной службе на вторичной основе. После этой даты данная полоса распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе. (ВКР-03)

5.139	Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 6765–7000 кГц до 29 марта 2009 года распределена сухопутной подвижной службе на первичной основе (см. п. 5.33).      (ВКР-07)

5.140	Дополнительное распределение: в Анголе, Ираке, Кении, Руанде, Сомали и Того полоса 7000–7050 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.      (ВКР-03)

5.141	Заменяющее распределение: в Египте, Эритрее, Эфиопии, Гвинее, Ливийской Арабской Джамахирии и на Мадагаскаре полоса 7000–7050 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе. (ВКР-97)

5.141A	Дополнительное распределение: в Узбекистане и Кыргызстане полосы 7000–7100 кГц и 7100–7200 кГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на вторичной основе.  (ВКР-03)

5.141B	Дополнительное распределение: в Алжире, Саудовской Аравии, Австралии, Бахрейне, Ботсване, Бруней-Даруссаламе, Китае, Коморских Островах, Республике Корея, Диего-Гарсии, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Индонезии, Исламской Республике Иран, Японии, Иордании, Кувейте, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Мавритании, Новой Зеландии, Омане, Папуа-Новой Гвинее, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сингапуре, Судане, Тунисе, Вьетнаме и Йемене после 29 марта 2009 г. полоса 7100–7200 кГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе.       (ВКР-03)

5.141C	В Районах 1 и 3 полоса 7100–7200 кГц до 29 марта 2009 г. распределена радиовещательной службе на первичной основе.       (ВКР-03)

5.142	До 29 марта 2009 г. использование любительской службой полосы 7100–7300 кГц в Районе 2 не должно налагать ограничений на радиовещательную службу, предназначенную для использования в Районах 1 и 3. После 29 марта 2009 г. использование любительской службой полосы 7200–7300 кГц в Районе 2 не должно налагать ограничений на радиовещательную службу, предназначенную для использования в Районах 1 и 3. (ВКР-03)

5.143	Дополнительное распределение: Частоты в полосе 7300–7350 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и сухопутной подвижной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи. (ВКР-07)

5.143B	В Районе 1 полоса 7350–7450 кГц до 29 марта 2009 г. распределена фиксированной службе на первичной основе и сухопутной подвижной службе на вторичной основе. После 29 марта 2009 г. частоты в полосе 7350–7450 кГц могут использоваться станциями фиксированной и сухопутной подвижной служб, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не будут создавать вредных помех радиовещательной службе, общая излучаемая мощность каждой станции при этом не должна превышать 24 дБВт.     (ВКР-03)

5.143C	Дополнительное распределение: в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Коморских Островах, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Исламской Республике Иран, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Кувейте, Марокко, Мавритании, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Судане, Тунисе и Йемене после 29 марта 2009 г. полосы 7350–7400 кГц и 7400–7450 кГц распределены также фиксированной службе на первичной основе.       (ВКР-03)

5.143E	До 29 марта 2009 г. полоса 7450–8100 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе и сухопутной подвижной службе на вторичной основе.    (ВКР-03)

5.145	Условия использования несущих частот 8291 кГц, 12 290 кГц и 16 420 кГц указываются в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.146	Дополнительное распределение: Частоты в полосах 94009500 кГц, 11 60011 650 кГц, 12 05012 100 кГц, 15 600–15 800 кГц, 17 480–17 550 кГц и 18 90019 020 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для фиксированной службы администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.      (ВКР-07)

5.147	Частоты в полосах 9775–9900 кГц, 11 650–11 700 кГц и 11 975–12 050 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, и общая излучаемая мощность которых не превышает 24 дБВт, при условии что они не причиняют вредных помех радиовещательной службе.

5.149	При присвоении частот станциям других служб, которым распределены полосы частот:

| 13 360–13 410 кГц, | 4990–5000 МГц, | 94,1–100 ГГц, |
| --- | --- | --- |
| 25 550–25 670 кГц, | 6650–6675,2 МГц, | 102–109,5 ГГц, |
| 37,5–38,25 МГц, | 10,6–10,68 ГГц, | 111,8–114,25 ГГц, |
| 73–74,6 МГц в Районах 1 и 3, | 14,47–14,5 ГГц, | 128,33–128,59 ГГц, |
| 150,05–153 МГц в Районе 1, | 22,01–22,21 ГГц, | 129,23–129,49 ГГц, |
| 322–328,6 МГц, | 22,21–22,5 ГГц, | 130–134 ГГц, |
| 406,1–410 МГц, | 22,81–22,86 ГГц, | 136–148,5 ГГц, |
| 608–614 МГц в Районах 1 и 3, | 23,07–23,12 ГГц, | 151,5–158,5 ГГц, |
| 1330–1400 МГц, | 31,2–31,3 ГГц, | 168,59–168,93 ГГц, |
| 1610,6–1613,8 МГц, | 31,5–31,8 ГГц в Районах 1 и 3, | 171,11–171,45 ГГц, |
| 1660–1670 МГц, | 36,43–36,5 ГГц, | 172,31–172,65 ГГц, |
| 1718,8–1722,2 МГц, | 42,5–43,5 ГГц, | 173,52–173,85 ГГц, |
| 2655–2690 МГц, | 42,77–42,87 ГГц, | 195,75–196,15 ГГц, |
| 3260–3267 МГц, | 43,07–43,17 ГГц, | 209–226 ГГц, |
| 3332–3339 МГц, | 43,37–43,47 ГГц, | 241–250 ГГц, |
| 3345,8–3352,5 МГц, | 48,94–49,04 ГГц, | 252–275 ГГц |
| 4825–4835 МГц, | 76–86 ГГц, |  |
| 4950–4990 МГц, | 92–94 ГГц, |  |

администрации должны принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы от вредных помех. Особенно серьезными источниками помех для радиоастрономической службы могут быть излучения космических или воздушных станций (см. пп. 4.5 и 4.6 и Статью 29).      (ВКР-2000)

5.150	Следующие полосы:

13 553–13 567 кГц	(центральная частота 13 560 кГц),

26 957–27 283 кГц	(центральная частота 27 120 кГц),

40,66–40,70 МГц	(центральная частота 40,68 МГц),

902–928 МГц	в Районе 2 (центральная частота 915 МГц),

2400–2500 МГц	(центральная частота 2450 МГц),

5725–5875 МГц	(центральная частота 5800 МГц), и

24–24,25 ГГц	(центральная частота 24,125 ГГц)

предназначаются также для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Работающие в этих полосах службы радиосвязи должны мириться с вредными помехами, которые могут быть вызваны такими применениями. Промышленное, научное и медицинское оборудование работает в этих полосах согласно положениям п. 15.13.

5.151	Дополнительное распределение: Частоты в полосах 13 57013 600 кГц и 13 80013 870 кГц могут использоваться станциями  фиксированной службы и в подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.      (ВКР-07)

5.152	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Китае, Кот-д'Ивуаре, Российской Федерации, Грузии, Исламской Республике Иран, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 14 250–14 350 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе. Излучаемая мощность станций фиксированной службы не должна превышать 24 дБВт.      (ВКР-03)

5.154	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 18 068–18 168 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе для использования в их границах при пиковой мощности огибающей, не превышающей 1 кВт.      (ВКР-03)

5.155	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 21 850–21 870 кГц распределена также воздушной подвижной (R) службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.155A	          В Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине использование полосы 21 850–21 870 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, связанных с безопасностью полетов.     (ВКР-07)

5.155В	Полоса 21 870–21 924 кГц используется фиксированной службой для обеспечения служб, связанных с безопасностью полетов.

5.156	Дополнительное распределение: в Нигерии полоса 22 720–23 200 кГц распределена также вспомогательной службе метеорологии (радиозонды) на первичной основе.

5.156А	Использование полосы 23 200–23 350 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, связанных с безопасностью полетов.

5.157	Использование полосы 23 350–24 000 кГц морской подвижной службой ограничивается радиотелеграфной связью между судами.