ПРОЕКТ

Процедуры координации частотных присвоений станциям подвижной сухопутной радиослужбы в отдельных полосах радиочастот диапазона 29.7 МГц – 960 МГц, за исключением частотных присвоений станциям радиовещательной службы.

Преамбула

Администраций связи Регионального содружества в области связи (АС РСС) решили, что настоящая Процедура разработана в соответствии со Статьей 6 Регламента Радиосвязи (РР) для проведения координации частотных присвоений станциям наземных радиослужб, в отдельных полосах частот выше 29.7 МГц, за исключением частотных присвоений станциям радиовещательной службы, что будет способствовать устранению взаимных помех между станциями соседних администраций связи и общей оптимизации использования радиочастотного спектра.

В рамках данной процедуры рассматриваются присвоения передающих и/или приемных наземных станций различных радиослужб, за исключением станций радиовещательной службы. В настоящее время данная процедура касается только станций сухопутной подвижной службы и фиксированной службы в полосах частот, распределенных данным службам на первичной основе согласно Статье 5 РР (для Района 1). Станции радиовещательных служб должны координироваться в соответствиями с процедурами, предусмотренными соответствующими региональными соглашениями, такими как Стокгольм-61 (обновленная версия), Женева-75, Женева-84 и Женева-2006.

При необходимости, применение настоящей процедуры может быть распространено и на станции других наземных радиослужб по отдельному решению Администраций связи – участников данной процедуры.

Определения

Определения, используемые в настоящей процедуре, соответствуют Статье 1 РР, если явно не оговорено иное.

Запрашивающая администрация

Любая администрация, которая планирует введение в эксплуатацию нового частотного присвоения или модификацию существующего присвоения передающей станции и/или приемной станции.

Затронутая администрация

Любая администрация, станции которой могут испытывать нежелательные помехи в результате введения в эксплуатацию нового или модификацию существующего частотного присвоения запрашивающей администрации, или станции которой могут создавать нежелательные помехи планируемой приемной станции запрашивающей администрации.

Процедура проведения координации

1. Прежде чем ввести в действие новое частотное присвоение или провести модификацию существующего частотного присвоения передающей станции и/или приемной станции, запрашивающая администрация должна провести, если это необходимо, координацию этого присвоения с затронутыми администрациями.

2. В случае, если планируемая модификация существующего частотного присвоения передающей станции не увеличивает вредные помехи, создаваемые затронутым администрациям связи или расстояние от места установки новой станции превышает предустановленные координационные расстояния (Приложение 1) до ближайшей точки от линии границы других администраций, координация таких частотных присвоений не требуется.

В этом случае затрагиваемые (затронутые) администрации должны быть только проинформированы о такой модификации. Также необходимо внести соответствующие изменения в запись в Регистре радиочастот.

3. Запрашивающая администрация должна в срок не позднее, чем за 4 месяца 4 месяца, но не ранее чем 1 год до введения в действия нового частотного присвоения или модификации существующего частотного присвоения передающей станции и/или приемной станции выслать в адрес всех затронутых администраций, с обязательной копией, направляемой по электронной почте и факсу, соответствующий запрос о координации. При этом запрашивающая администрация, используя единые методы и критерии расчетов должна определить перечень затронутых администраций для каждого координируемого частотного присвоения.

4. Запрос о координации, указанный в п.3, должен содержать сопроводительное письмо и технические характеристики, соответствующие установленному формату (Приложение 2), определенному для станций конкретной службы, и содержать весь перечень обязательных данных. В соответствие с требованиями Резолюции 906 (ВКР-07) Технические характеристики должны передаваться только в электронной форме.

5. Затронутая администрация обязана в срок не позднее  15 15 дней со дня получения запроса о координации выслать в адрес запрашивающей администрации письмо, с обязательной копией, направляемой по электронной почте, подтверждающее факт получения соответствующего запроса о координации, с указанием даты получения запроса на координацию. В случае отсутствия вышеуказанного подтверждения о получении запроса о координации, запрашивающая администрация должна послать в адрес затронутой администрации письмо с просьбой о подтверждении.

6. Если в течение 30 дней с момента направления затронутой администрации соответствующего письма с просьбой о подтверждении, указанного в п.5, подтверждение так и не будет получено запрашивающей администрацией, следует полагать, что затронутая администрация:

- не будет подавать никаких жалоб в отношении вредных помех ее собственным присвоениям, которые могут создаваться присвоением, для которого запрашивается координация; и

- что использование ее собственных присвоений не будет создавать вредных помех присвоению, для которого запрашивается координация; и

- не будет предпринимать действий, препятствующих включению присвоения, для которого запрашивается координация, в Международный справочный регистр частот.

7. В случае, если запрос о координации, указанный в п.3, не содержит полный перечень обязательных данных, определенных в Приложении 2, затронутая администрация должна сообщить об этом запрашивающей администрации. В этом случае запрашивающая администрация должна повторно представить затронутой администрации запрос о координации по установленной форме с полным перечнем обязательных данных. В этом случае датой начала координации будет считаться дата получения повторного запроса о координации, содержащий полный перечень обязательных данных.

8. Затронутая администрация должна в течение  45 дней [8 недель/2 месяца] 65 дней со дня получения запроса о координации, содержащего полный перечень обязательных данных:

- провести необходимые технические расчеты для определения степени влияния нового или модифицируемого частотного присвоения запрашивающей администрации на свои станции, или влияния своих присвоений на координируемое присвоение, в случае координации приемной станции; и

- направить в адрес запрашивающей администрации либо соответствующее обоснованное заключение о невозможности достижения координации рассматриваемого частотного присвоения, либо свое согласие о его координации.

9. В период рассмотрения соответствующего запроса о координации, указанного в п. 8, затронутая администрация может запросить у запрашивающей администрации любые дополнительные данные о координируемом частотном присвоении сверх обязательно перечня. Однако запрос таких дополнительных данных не может служить основанием для увеличения срока рассмотрения первоначального запроса о координации, если администрации не договорились об ином.

10. Если по истечении  45 дней [8 недель/2 месяца] 65 дней со дня направления соответствующего запроса о координации запрашивающая администрация не получила от затронутой администрации либо обоснованного заключения о невозможности достижения координации рассматриваемого частотного присвоения, либо согласия о его координации, запрашивающая администрация должна направить в адрес затронутой администрации соответствующее напоминание.

11. В случае, если по истечении 20 15 20 дней с момента направления соответствующего напоминания, указанного в п.10, затронутая администрация так и не представит обоснованное заключение о невозможности достижения координации рассматриваемого частотного присвоения, следует полагать, что затронутая администрация:

- не будет подавать никаких жалоб в отношении вредных помех ее собственным присвоениям, которые могут создаваться присвоением, для которого запрашивается координация; и

- что использование ее собственных присвоений не будет создавать вредных помех присвоению, для которого запрашивается координация; и

- не будет предпринимать действий, препятствующих включению присвоения, для которого запрашивается координация, в Международный справочный регистр частот.

12. В случае невозможности достижения координации рассматриваемого частотного присвоения затронутая администрация должна в своем отказе указать конкретные частотные присвоения, послужившие причиной такого решения, за исключением случаев, указанных в п.16 настоящей процедуры. При этом, в качестве таких присвоений могут рассматриваться либо действующие станции, либо станции, вводимые в действие в ближайшие 3 месяца - в случае наземных станций или 3 года – в случае земных станций, в полосах частот распределенных на равных правах наземным и космическим радиослужбам. В случае отсутствия информации о конкретных частотных присвоениях, которые послужили причиной отказа в координации, запрашивающая администрация может обратиться за помощью в Бюро радиосвязи МСЭ.

13. Если между администрацией, добивающейся координации, и администрацией, координации с которой добиваются, имеются разногласия относительно уровня приемлемых помех, каждая из этих администраций может обратиться в Бюро радиосвязи МСЭ за помощью в соответствии с п.9.59 РР.

14. Если согласие о координации достигнуто, то запрашивающая администрация, может направить в Бюро информацию, по охватываемым этим соглашением станциям, которые предполагается заявить в соответствии с п.11.2 или п.11.9 РР, с указанием тех администраций, согласие которых достигнуто.

15. В случае наличия мотивированного отказа запрашивающая и затронутая администрации должны совместно принять все возможные меры по преодолению трудностей приемлемым для обеих сторон способом с целью достижения координации.

16. В тоже время все администрации связи, в соответствии со Статьей 48 Устава МСЭ сохраняют за собой полную свободу в отношении военного радиооборудования. Однако при использовании этого оборудования должны по мере возможности соблюдаться установленные положения относительно оказания помощи в случае бедствия и принятия мер для предотвращения вредных помех. Кроме того, если это оборудование используется в службе общественной корреспонденции, оно должно, как правило, соответствовать положениям, регламентирующим такого рода службы.

17. Сразу же после введения в эксплуатацию любого скоординированного радиочастотного присвоения об этом должны быть уведомлены все затронутые администрации, но не позднее, чем через 180 дней от даты ввода в эксплуатацию, указанной в запросе на координацию.;

18. В особых случаях Администрации связи могут присваивать радиочастоты для временного использования (на срок до 45 дней) без проведения координации, гарантируя, что это не создаст вредную помеху для скоординированных    станций.    Насколько    возможно    быстро,    затронутая администрация должна быть уведомлена о планируемом вводе в действие такой станции. Такие станции должны немедленно быть выведены из действия, если они создают вредную помеху для скоординированных станций затронутой администрации. Эти присвоения должны быть выполнены по возможности на предпочтительных радиочастотах.

19. Если присвоение уже выведено из действия, компетентная Администрация должна уведомить затрагиваемую Администрацию в течение 3-х месяцев, а запись этого радиочастотного присвоения должна быть удалена из Регистра радиочастот.

Приложение 1

«Критерии определения затронутых администраций связи при координации частотных присвоений станций различных радиослужб»

Приложение 2

«Электронная форма представления координационных данных по частотным присвоениям станций различных радиослужб, а также перечень обязательных данных для станций конкретной службы».

По тексту проекта были получены предложения и замечания от АС Молдовы / АС Беларуси / АС России / АС Азербайджана (АС Азербайджана не имеет предложений по тексту процедуры, однако просит при разработке критериев координации частотных присвоений учитывать географический рельеф местности).

АС Белоруссии предлагается ввести понятие «Регистр радиочастот». В соответствии с предложением «Регистр частот» должен быть создан на основании списков, представленных каждой Администрацией связи с указанием своих скоординированных радиочастот, присвоенных преференциальных радиочастот, совместно используемых радиочастот, радиочастот, скоординированных для планируемых сетей радиосвязи, а также радиочастот, используемых на основе планов географических сетей и радиочастот, использующих преференциальные коды. Список реквизитов, которые должны быть включены в Регистр радиочастот, представлен в Приложении 2А и Приложении 2В («Вильнюс- 2005»). Все радиочастотные присвоения в этом Регистре должны быть защищены в соответствии со статусом их координации. Количество Списков должно соответствовать числу затронутых стран.