Приложение 1

к Решению 1/2

Проект

Рекомендация по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/выделений цифрового вещания в полосах частот 
174-230 МГц и 470-862 МГц между АС РСС, 2011г.

Настоящий документ разработан в интересах администраций связи Регионального содружества в области связи с целью облегчить проведение взаимной координации частотных присвоений цифрового ТВ вещания при реализации национальных цифровых выделений Плана GE06 и при модификации этого плана. Документ может применяться администрациями связи в процессе взаимной координации и при разработке двухсторонних и многосторонних соглашений.

Условия и принципы координации, представленные в данном документе, касаются только случаев координации между радиовещательными службами и не отменяют положений GE06 или других договоренностей между АС в отношении координации с радиовещательными и другими первичными службами.

Данный документ не содержит принципы и условия координации радиовещательной службы в отношении других первичных служб отличных от радиовещания и не затрагивает обязательства по их координации в соответствии с положениями Соглашения GE06 или других договоренностей принятых АС по этому вопросу. Условия координации радиовещательной службы в отношении других первичных служб отличных от радиовещания являются предметом двусторонних и/или многосторонних соглашений.

В полосе 174-230 МГц положения данного документа могут применяться для полос частот, в которых в соответствии НТРЧ отсутствуют станции  радиослужб, отличных от радиовещательной, если иное не определено АС, проводящими координацию.

С целью оптимизации используемого частотного ресурса в приграничных выделениях в диапазоне 174-230 МГц АС РСС целесообразно рассмотреть вопрос о возможном перепланировании каналов.

1.  Основные положения

1.1. Применению всех процедур координации в соответствии с Соглашением Женева-06 (GE06) может предшествовать двусторонняя координация, которая может также применяться при возражении администрации связи на публикацию в специальном разделе GE06 BR IFIC.

1.2. Для проведения двусторонней координации присвоений радиовещательной  службы предлагается следующая процедура.

Администрации должны представить ответ в отношении запроса, представленного для проведения двусторонней координации  присвоений/выделений радиовещательной службы, в течение 10 недель после отправки запроса по e-mail и по факсу. При направлении запроса по электронной почте запрашивающая администрация должна направить по факсу сопроводительное письмо в запрашиваемую администрацию. Если ответ не получен, то должно быть направлено срочное напоминание. Администрации, не ответившие в течение 2 недель с даты отправления срочного напоминания, рассматриваются как согласившиеся с предложенными изменениями в части требований по координации с радиовещательной службой, если только администрация, согласия которой добиваются, не запросила дополнительное время на рассмотрение координационного запроса.

При возражении затронутой администрации на запрос по двусторонней координации или на публикацию в спецразделе GE06 BR IFIC, администрация, запрашивающая координацию, направляет затронутой администрации, либо результаты своих расчетов, либо новые технические характеристики выделения/присвоения.

Если ответ от затронутой администрации не получен в течение 10 недель после отправки запроса по e-mail и по факсу, то должно быть направлено срочное напоминание. Администрации, не ответившие в течение 2 недель с даты отправления срочного напоминания, рассматриваются как согласившиеся с предложенными изменениями в части требований по координации с радиовещательной службой.

1.3. При подготовке ответа на координационный запрос администрация может руководствоваться результатами оценок в соответствии с принципами и критериями изложенными ниже. В то же время независимо от результатов оценки совместимости между станциями наземного вещания, администрация при подготовке ответа на координационный запрос может также руководствоваться оценкой влияния координируемого присвоения/выделения на развитие радиослужб на своей территории.

Администрация, возражающая против полученного запроса на координацию, должна стараться представить предложение по разумному изменению запроса, которое не только обеспечит адекватную защиту ее существующих и планируемых служб, но также, насколько возможно, сохранит исходную цель первоначального запроса на координацию. Под разумным изменением подразумевается, например, соответствующее ограничение уровня ЭИМ или использование альтернативного ТВ канала.

1.4. В случае возникновения разногласий при применении данного документа администрации руководствуются положениями и процедурами Соглашения GE06.

1.5. В случае проведения координации через публикацию МСЭ-R затронутая администрация должна направить свой ответ в МСЭ-R и копию ответа в запрашивающую администрацию.

2. Координация, касающаяся реализации выделений, записанных в Плане GE06

2.1. При координации частотных присвоений, реализующих плановые присвоения/выделения, должны учитываться административные декларации, заключенные администрациями при формировании Плана GE06.

2.2. Для реализации выделений, имеющих примечание R-1, совместимость с аналоговыми частотными присвоениями должна определяться по согласованным критериям, приведённым в параграфе 2.1 Приложения 1 «Методики расчетов и критерии оценки ЭМС наземного вещания для координации в рамках Соглашения GE06» (далее - Методика).

2.3. Для реализации выделений, имеющих примечание R-2, совместимость с соответствующими выделениями и присвоениями другой Стороны должна определяться по согласованным критериям, приведённым в параграфе 2.2 Методики.

3.  Координация присвоений, предложенных для включения в План GE06 или для модификации  Плана GE06.

3.1. Совместимость с аналоговыми частотными присвоениями должна определяться  по согласованным критериям, приведённым в параграфе 3.1 Методики.

3.2. Совместимость с соответствующими выделениями или цифровыми присвоениями, связанными с выделениями, должна определяться по согласованным критериям, приведённым в параграфе 3.2 Методики.

Приложение 1

## Методика расчетов и критерии оценки ЭМС наземного вещания

## для координации в рамках Соглашения GE06

Принципы, методика расчётов и критерии оценки ЭМС основаны на положениях статей Соглашения GE06 и Рекомендациях МСЭ-R.

1.  Методика расчетов

1.1. Расчеты ЭМС проводятся в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.1546 (действующей на момент проведения координации) и методикой, изложенной в Приложении 2 GE06. Уровни тропосферных помех рассчитываются с использованием кривых распространения для 1 % времени и 50 % мест.

Суммарная напряжённость поля нескольких помех рассчитывается по методу суммирования мощностей.

1.2. Определение необходимости координации проводится на основе построения координационных контуров в соответствии с методикой, изложенной в Приложении 4 Соглашения GE06.

1.3. Для аналоговых, а также цифровых присвоений/выделений с фиксированным способом приёма учитываются направленность приёмных антенн и развязка по поляризации в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R BT. 419. В случае ортогональной поляризации для всех углов азимута применяется суммарное значение развязки, составляющее 
16 дБ (п.3.2.1.5 Гл.3 Приложения 2 Соглашения GE06). При мобильном и портативном приёме цифрового вещания развязка по поляризации не учитывается.

1.4. Защитные отношения для расчетов уровней помех должны соответствовать Рекомендациям МСЭ-R ВТ.655 и ВТ.1368, а также Приложению 3.3 Соглашения GE06.

1.5. При ссылке на Рекомендации МСЭ-R в этом документе должны использоваться последние опубликованные версии, если не будет указано иного.

1.6. Контрольные точки аналоговых присвоений должны определяться на границе зоны обслуживания с интервалом по азимутальным направлениям 10° от места размещения станции.

1.7. Расчет уровня помех для различных групп выделений, взаимосвязанных присвоений и ОЧС должен проводиться в соответствии с методами расчетов, приведенными в Приложении 3.7 или Статье 3 СоглашенияGE06. Однако для выделений со связанными с ними присвоениями помехи рассчитываются так, как если бы они создавались только реализованными присвоениями, а не эталонной сетью выделений.

1.8. Условия координации радиовещательной службы в отношении других первичных служб, отличных от радиовещания, являются предметом двусторонних и/или многосторонних соглашений.

В случае необходимости заключения двусторонних и/или многосторонних соглашений между странами РСС, в качестве защитного критерия в соответствии с рекомендацией МСЭ-R М.1461 (Процедуры для определения потенциала помехи между радарами службы радиоопределения и системами других служб) предлагается использовать пороговое отношение помеха/шум на входе приёмника РЛС (I/N)пороговое = -6дБ.

Если защитный критерий задан в виде отношения помеха/шум, то максимально допустимый уровень помехи на входе ПРМ IT (дБм)  может быть вычислен, исходя из следующего соотношения:

IT  (I/N)пороговоее+ N,                                                                                    (1)

где: N (дБм)− мощность собственных шумов приёмника.

Величина  N определяется по одному из следующих выражений

N −144 (дБм) 10 log BIF NF ;                                                        (2a)

N  −168.6 (дБм) 10 log BIF 10 log T,                                              (2б)

где: BIF−  полоса излучения сигнала (кГц),

NF  −  коэффициент шума ПРМ (дБ),

T −       шумовая температура ПРМ (K).

Величина IT (дБм)  связана с напряжённостью поля ET (дБμВ/м) следующим соотношением:

ET  IT − GR + 20 log f + 77.2,                                                                   (3)

где: f − несущая частота (МГц),

GR− коэффициент усиления антенны приёмника РЛС (дБи).

Используя (1-3) и выбранное пороговое отношение помеха/шум, можно получить следующее результирующее выражение для величины  ET:

ET(дБμВ/м)=10 log BIF(кГц) NF(дБ)− GR (дБи)+ 20 log f(МГц) -72.8(дБм) (4)

Данное выражение может быть использовано для оценки величины  координационной напряжённости поля для станций цифрового вещания в отношении РЛС, работающих в соответствии с НТРЧ, в процессе проведения двухсторонних переговоров.  При этом исходными данными по параметрам РЛС, входящим в выражение (4), стороны, при необходимости, обмениваются на основе взаимной договоренности в согласованном объёме.

2. Критерии оценки совместимости для реализации выделений, внесенных в План GE06, но имеющих примечания R1 и/или R2

Для оценки совместимости при реализации выделения, имеющего примечание R1 и/или R2 с существующими или планируемыми службами вещания другой Стороны, будут применяться следующие критерии:

2.1. В результате реализации выделения увеличение используемой напряженности поля любого аналогового присвоения другой Стороны, внесенного в аналоговый План GE06A или взаимно скоординированного в соответствии с положениями Соглашения GE06, не должно превышать 0,3 дБ.

Используемая напряженность поля до реализации выделения рассчитывается с использованием всех существующих записей в Плане GE06A и всех взаимно скоординированных частотных присвоений в соответствии с положениями Соглашения GE06. Используемая напряженность поля после реализации выделения рассчитывается с использованием всех существующих записей в Плане GE06A и всех взаимно скоординированных частотных присвоений в соответствии с положениями Соглашения GE06, за вычетом аналоговых записей, которые заменяются реализацией выделения (если таковые имеются) и добавлением цифровых присвоений.

2.2 Критерии для диапазона частот 174-230 МГц.

В диапазоне частот 174-230 МГц суммарная напряженность поля помехи (EΣ) от реализации выделения, рассчитанная в любой контрольной точке на границе любого выделения /зоны обслуживания станции не должна превышать значений, указанных в Таблицах 1-2.

Таблица 1

Допустимая суммарная напряженность поля помехи

для защиты выделений/присвоений DVB-T

| Эталонная конфигурация планирования | ЭКП 1 (RPC 1) | ЭКП 2 (RPC 2) | ЭКП 3 (RPC 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Эталонная система DVB-T | 64 QAM, 3/4 | 16 QAM, 5/6 | 16 QAM, 3/4 |
| Защищаемый процент мест | 95% | 95% | 95% |
| Эталонное значение (Emed)ref, дБ(мкВ/м) при fr = 200 МГц | 50 | 67 | 76 |
| Объединенный поправочный коэффициент по местоположению | 12,7 | 12,7 | 14,6 |
| Защитное отношение |  |  |  |
| - от DVB-T | 21 | 19,4 | 18 |
| - от T-DAB | 27,2 | 24,4 | 23,6 |
| Допустимая суммарная напряженность поля помехи ЕΣ200, дБ(мкВ/м)* |  |  |  |
| - от DVB-T | 16,3 | 34,9 | 43,4 |
| - от T-DAB | 10,1 | 29,9 | 37,8 |

Таблица 2

Допустимая суммарная напряженность поля помехи

для защиты выделений/присвоений T-DAB

| Эталонная конфигурация планирования | ЭКП 4 (RPC 4) | ЭКП 5 (RPC 5) |
| --- | --- | --- |
| Защищаемый процент мест | 99% | 95% |
| Эталонное значение (Emed)ref, дБ(мкВ/м) при fr = 200 МГц | 60 | 66 |
| Объединенный поправочный коэффициент по местоположению | 18,1 | 12,7 |
| Защитное отношение |  |  |
| - от DVB-T | 9 | 9 |
| - от T-DAB | 15 | 15 |
| Допустимая суммарная напряженность поля помехи ЕΣ, дБ(мкВ/м)* |  |  |
| - от DVB-T | 32,9 | 44,3 |
| - от T-DAB | 26,9 | 38,3 |

Примечание к Таблицам 1-2:

* Необходимо учитывать коррекцию по частоте в соответствии с  Соглашением GE06: :

ЕΣ = ЕΣ200+20*log(f/200), дБмкВ/м (для ЭКП 1);

ЕΣ = ЕΣ200 +30*log(f/200), дБмкВ/м (для ЭКП 2-ЭКП5).

2.3 Критерии для диапазона частот 470-862 МГц.

В диапазоне частот 470-862  МГц суммарная напряженность поля помехи от реализации выделения, рассчитанная в любой контрольной точке на границе любого выделения (зоны обслуживания присвоения) другой Стороны должна зависеть от типа приёма, минимальной напряженности поля, учитывать эталонное значение C/N (дБ) и поправку на уменьшение процента мест приема (% L, дБ) :

| Эталонная конфигурация планирования | ЭКП 1 | ЭКП 2 | ЭКП 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допустимая суммарная напряженность поля помехи ЕΣ, дБ(мкВ/м) | 38* | 46 | 53 |
| Эталонное значение (Emed)ref, дБ(мкВ/м) при fr = 650 МГц | 56 | 78 | 88 |

* Примечание: с учетом коэффициента направленности приемной антенны.

Также необходимо учитывать коррекцию по частоте в соответствии с Приложением 3.5 Соглашения GE06 для диапазонов IV и V, DVB-T на DVB-T:

ЕΣ = 38+20*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 1)

ЕΣ = 46+30*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 2)

ЕΣ = 53+30*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 3)

3. Критерии оценки совместимости для присвоений, предложенных для добавления в План GE06 или к изменению в Плане GE06

Для оценки совместимости присвоений, предложенных для добавления в План GE06 или модификации Плана GE06, будут применяться следующие критерии:

3.1. В результате добавления или модификации присвоения результирующее увеличение используемой напряженности поля любого аналогового присвоения другой Стороны, записанного в План GЕ06A аналоговых присвоений, или взаимно скоординированных, не должно превышать 0,3 дБ. Используемая напряженность поля до добавления или модификации присвоения рассчитывается с использованием всех существующих записей в Плане GE06A и взаимно скоординированных аналоговых частотных присвоений в соответствующих контрольных точках, определенных выше (п.1.6).

3.2. Диапазон частот 174-230 МГц: суммарная напряженность поля помехи (ЕΣ) при добавлении или модификации частотного присвоения, рассчитанная  в любой контрольной точке на границе любого выделения /зоны обслуживания станции не должна превышать значений, указанных в Таблицах 1-2.

3.3. Диапазон частот 470-862 МГц: в результате добавления или модификации присвоения напряженность поля помехи в любой контрольной точке на границе любого выделения (зоны обслуживания присвоения) другой Стороны должна завесить от типа приёма, минимальной напряженности поля, учитывать эталонное значение C/N (дБ) и поправку на уменьшение процента мест приема (%L, дБ) 1

| Эталонная конфигурация планирования | ЭКП 1 | ЭКП 2 | ЭКП 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допустимая суммарная напряженность поля помехи ЕΣ, дБ(мкВ/м) | 38* | 46 | 53 |
| Эталонное значение (Emed)ref, дБ(мкВ/м) при fr = 650 МГц | 56 | 78 | 88 |

* Примечание: с учетом коэффициента направленности приемной антенны.

Также необходимо учитывать коррекцию по частоте в соответствии с Приложением 3.5 Соглашения GE06 для диапазонов IV и V, DVB-T на DVB-T:

ЕΣ = 38+20*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 1)

ЕΣ = 46+30*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 2)

ЕΣ = 53+30*log(f/650) дБмкВ/м (для ЭКП 3).

4. Защитные отношения для случая использования АС в приграничных районах для частотного диапазона 174-230 МГц сетки частот с различной шириной канала (7 МГц и 8 МГц) для DVB-T и T-DAB

При планировании телевизионных систем стандарта DVB-T для каналов с одинаковой шириной полосы в приграничных районах используются защитные отношения, содержащиеся в документах [1,2,3]. Но в указанных документах приведены защитные отношения только для каналов с одинаковой шириной полосы. Определение защитных отношений системы DVB-T для каналов с разной шириной полосы (7 МГц и 8 МГц) [2] требует проведения дополнительных исследований.

Для случая планирования ЦТВ в приграничных районах АС Украины, России и Беларуси, возможна  работа станций цифрового телевизионного и звукового вещания с частично перекрывающимися каналами в связи с тем, что в этом диапазоне АС Беларуси и России используют сетку с шириной канала 8 МГц, а АС Украины сетку с шириной канала 7 МГц, что обуславливает проведение дополнительных исследований.

В соответствии  с проведенными экспериментальными исследованиями [4] защитные отношения системы DVB-T для каналов с разной шириной полосы 7 и 8 МГц приведены в Таблицах 1 и 2. Рассчитанные с учетом поправок по C/N из GE06 защитные отношения для выделений/присвоений DVB-T ЭКП1, ЭКП2, ЭКП3 (Таблица 1 «Рекомендации по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/ выделений ..»), приведены в Таблице 3.

Таблица 1

Защитные отношения DVB-T (в дБ) между каналами

с шириной полосы 7 МГц и 8 МГц

| Модуляция | Ширина полосы перекрытия, МГц | Ширина полосы полезного сигнала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 МГц |  |  | 7 МГц |  |  |
|  |  | Gauss | Rice | Rayleigh (PO, PI) | Gauss | Rice | Rayleigh (PO, PI) |
| QPSK 2/3 | 7 | 7,9 | 8,8 | 11,5 | 7,5 | 8,4 | 10,4 |
|  | 6 | 7,7 | 8,6 | 11,4 | 7,0 | 8,1 | 10,2 |
|  | 5 | 7,2 | 8,0 | 11,1 | 6,7 | 7,6 | 10,0 |
|  | 4 | 6,5 | 7,5 | 10,3 | 6,1 | 7,0 | 9,8 |
|  | 3 | 5,8 | 6,6 | 9,2 | 5,4 | 6,3 | 8,9 |
|  | 2 | 4,3 | 5,5 | 8,0 | 4,2 | 5,0 | 7,5 |
|  | 1 | 0,6 | 2,6 | 6,0 | 0,9 | 2,8 | 6,2 |
| 16QAM 2/3 | 7 | 13,8 | 14,6 | 17,6 | 12,3 | 14,3 | 16,6 |
|  | 6 | 13,4 | 14,4 | 17,5 | 11,9 | 14,0 | 16,3 |
|  | 5 | 13 | 13,9 | 17,2 | 11,5 | 13,6 | 16,1 |
|  | 4 | 12,3 | 13,3 | 16,4 | 11,1 | 13,0 | 15,8 |
|  | 3 | 11,5 | 12,4 | 15,4 | 10,5 | 12,1 | 14,9 |
|  | 2 | 10,4 | 11,3 | 14,3 | 9,7 | 11,0 | 13,6 |
|  | 1 | 8,1 | 9,5 | 12,5 | 7,7 | 9,1 | 12,3 |
| 64QAM 2/3 | 7 | 19,7 | 20,5 | 23,1 | 19,3 | 20,0 | 22,1 |
|  | 6 | 19,2 | 20,2 | 22,9 | 18,9 | 19,6 | 22,0 |
|  | 5 | 18,7 | 19,6 | 22,4 | 18,4 | 19,1 | 21,8 |
|  | 4 | 18,0 | 18,9 | 21,7 | 17,7 | 18,5 | 21,2 |
|  | 3 | 17,1 | 17,9 | 20,7 | 16,7 | 17,7 | 20,3 |
|  | 2 | 15,8 | 16,7 | 19,5 | 15,5 | 16,4 | 19,1 |
|  | 1 | 13,8 | 14,8 | 18,0 | 13,5 | 14,4 | 17,5 |

Таблица 2

Защитные отношения DVB-T (в дБ) по соседнему каналу

между каналами с шириной полосы 7 МГц и 8 МГц

| Модуляция | Тип канала приема |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gauss | Rice | Rayleigh |
| QPSK 2/3 | -35 | -35 | -35 |
| 16QAM 2/3 | -35 | -35 | -30 |
| 64QAM 2/3 | -30 | -30 | -25 |

Таблица 3

Защитные отношения DVB-T (в дБ) для ЭКП1, ЭКП2, ЭКП3

между каналами с шириной полосы 7 МГц и 8 МГц.

| Ширина полосы перекрываемых частот, МГц | Эталонная конфигурация планирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКП 1 (RPC 1) | ЭКП 2 (RPC 2) | ЭКП 3 (RPC 3) |
|  | 64 QAM, 3/4 | 16 QAM, 5/6 | 16 QAM, 3/4 |
| 7 | 22,2 | 20,6 | 19.3 |
| 6 | 21,9 | 20,5 | 19.2 |
| 5 | 21,3 | 20,2 | 18.9 |
| 4 | 20,6 | 19,4 | 18.1 |
| 3 | 19,6 | 18,4 | 17.1 |
| 2 | 18,4 | 17,3 | 16.0 |
| 1 | 16,5 | 15,5 | 14.2 |

Приложение 2

Требуемые расстояния

разнесения для диапазона 470-862 МГц между выделениями, использующими одинаковые частотные каналы,

в зависимости от используемой конфигурации сети.

Расчет суммарного поля помехи выполнялся по методу Monte Carlo.

Первая строка отображает расстояние требуемого разнесения при 100 % суши.

Вторая строка отображает расстояние требуемого разнесения над холодным морем.

| #### Помеха Прием Band IV/V |  |  | #### DVB-T |  | RPC1 (фиксированный) |  |  |  | RPC2 (мобильный, портативный внешний) |  |  |  | RPC3 (портативный внутренний) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RN1 | RN2 | RN3 | RN4 | RN1 | RN2 | RN3 | RN4 | RN1 | RN2 | RN3 | RN4 |
|  |  |  | 2R | км | 161 | 53 | 50 | 46 | 115 | 33 | 33 | 29 | 92 | 33 | 33 | 29 |
|  |  |  | d | km | 70 | 40 | 40 | 40 | 50 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  |  |  | 7xND | 3xND | 3xND | 3xD* | 7xND | 3xND | 3xND | 3xD* | 7xND | 3xND | 3xND | 3xD* |
|  |  |  | P | dBW | 40 | 30 | 29 | 26 | 47 | 36 | 42 | 34 | 49 | 43 | 49 | 42 |
| dB | Er | C/N | %L | Ei | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | Km |
| RPC1 95% | 56 | 21 | 13-16* | 38 | 122 335 | 76 356 | 78 358 | 55 280 | 186 460 | 108 430 | 144 505 | 81 350 | 219 524 | 152 524 | 298 614 | 117 432 |
| RPC2 95% | 78 | 19 | 13 | 46 | 76 251 | 52 281 | 54 284 | 36 204 | 125 360 | 75 345 | 99 407 | 55 274 | 151 413 | 104 423 | 139 497 | 79 347 |
| RPC3 95% | 88 | 17 | 18 | 53 | 47 173 | 36 215 | 37 217 | 19 136 | 85 288 | 53 280 | 71 335 | 39 208 | 104 333 | 76 348 | 100 411 | 57 282 |

*)    учитывает поправку на направленность приемной антенны  –16 дБ для 650 МГц.

Литература

1. Заключительные акты Региональной конференции радиосвязи по планированию цифровой наземной радиовещательной службы в частях Районов 1 и 3 в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц (РКР-06). Женева 15 мая – 16 июня 2006 года.

2. Рекомендация МСЭ-R BT.1368-7. Критерии планирования наземных цифровых телевизионных систем в ОВЧ/УВЧ диапазонах.

3. ETSI TR 101 190 v1.3.1 “Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects”.

4. Отчет о проведенных измерениях по определению защитных отношений в III диапазоне для системы ЦТВ стандарта DVB-T между каналами с шириной полосы 7 МГц и 8 МГц. Москва, 2011 г.

См. Приложение 2