Приложение №1

Критерии определения затронутых администраций связи при координации частотных присвоений станций различных радиослужб

| Название радиослужбы | Подвижная служба |  |  |  |  |  |  | Фиксированная служба |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название документа | Соглашение HCM |  |  | Рек. ERC T/R 25-08 | Отчет ЕСС 97 | Отчет ECC 108 | Рек. ERC T/R (05)08 | Соглашение HCM | Рек.МСЭ-R F.1095 | Рек.МСЭ-R F.1671 | Отчет ECC 76 |
| Критерий Полоса частот | Напряженность поля помехи (отнесенная к мкВ/м) | Макс. расстояние распространения ч/з границу |  | Напряженность поля помехи (отнесенная к мкВ/м) | Пороговое значение уровня сигнала, дБм | Пороговое значение уровня сигнала, дБмкВ/м | Напряженность поля помехи (отнесенная к мкВ/м) | Координационное расстояние | Координационное расстояние | Уровень плотности потока мощности (ППМ) | Уровень плотности потока мощности (ППМ) |
| 29.7-47 МГц | 0 дБ | 100 км |  | 0 дБ |  |  |  |  | Определяется в соответствии с расчетом L(d) |  |  |
| 47-48.5 МГц |  |  |  | +6 дБ |  |  |  |  |  | Используется как двух-пороговое значение ППМ(А) и ППМ(Б), так и одиночное значение ППМ(Х) |  |
| 56.5-58 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146-149.9 МГц | +12 дБ | 80 км |  | +12 дБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 150.05-153 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153-156.7625 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156.8375-174 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230-328.6 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335.4-380 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380-385 МГц | +18 дБ | 50 км |  | + 18 дБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 385-390 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390-399.9 МГц | +18 дБ2 | 50 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.05-401 МГц |  |  |  | + 20 дБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 406.1-430 МГц | +20 дБ | 50 км |  |  | -111 | 43.5 или 404 |  |  |  |  |  |
| 430-440 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440-450 МГц | +20 дБ | 50 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450-470 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  | Определяется в соответствии с расчетом L(d) | Используется как двух-пороговое значение ППМ(А) и ППМ(Б), так и одиночное значение ППМ(Х) |  |
| 862-921 МГц | +26 дБ | 30 км |  | +26 дБ |  |  | 19 дБм |  |  |  |  |
| 921-960 МГц | +26 дБ | 30 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1350-1535 МГц |  |  |  |  |  |  |  | 200 км |  |  |  |
| 1610-1613 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1660-1710 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1710-1785 МГц | + 35 дБ | 15 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1785-1805 МГц |  |  |  |  |  |  | 25 дБм |  |  |  |  |
| 1805-1880 МГц | + 35 дБ6 | 15 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1880-1900 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900-1980 МГц | + 21 дБ | Не применяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1980-2020 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020-2025 МГц | + 21 дБ7 | Не применяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025-2110 МГц |  |  |  |  |  |  |  | 200 км |  |  |  |
| 2110-2170 МГц | + 21 дБ7 | Не применяется |  |  |  |  |  | 200 км5 |  |  |  |
| 2170-2200 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200-2290 МГц |  |  |  |  |  |  |  | 200 км |  |  |  |
| 2300-2500 МГц |  |  |  |  |  |  |  | 200 км5 |  |  |  |
| 2500-2690 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3400-3410 МГц |  |  |  |  |  |  |  | 200 км5 |  |  |  |
| 3410-3600 МГц |  |  |  |  |  |  |  | 200 км |  |  |  |
| 3600-4200 МГц |  |  |  |  |  |  |  | 200 км5 |  |  |  |
| 4400-5000 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5150-5350 МГц |  |  |  |  |  |  |  | 150 км5 |  |  |  |
| 5650-5670 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5670-5850 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5850-5925 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описывается метод и критерии для систем «точка-точка» и «точка-многоточка» |
| 5925-7975 МГц |  |  |  |  |  |  |  | 150 км |  |  |  |
| 7975-8025 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8025-8400 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8400-8500 МГц |  |  |  |  |  |  |  | 100 км5 |  |  |  |
| 9800-10000 МГц |  |  |  |  |  |  |  |  | Определяется в соответствии с расчетом L(d) | Используется как двух-пороговое значение ППМ(А) и ППМ(Б), так и одиночное значение ППМ(Х) |  |
| 10.45-10.68 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.68-10.7 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7-11.7 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 100 км |  |  |  |
| 11.7-12 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 100 км5 |  |  |  |
| 12-12.75 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 80 км5 |  |  |  |
| 12.75-13.25 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 80 км |  |  |  |
| 14.3-14.5 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 80 км5 |  |  |  |
| 14.5-14.62 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 80 км |  |  |  |
| 14.62- 15.23 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 80 км5 |  |  |  |
| 15.23-15.35 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 80 км |  |  |  |
| 17.7-19.7 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2-22 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 60 км5 |  |  |  |
| 22-22.6 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 60 км |  |  |  |
| 22.6-23 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 60 км5 |  |  |  |
| 23-23.6 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 60 км |  |  |  |
| 24.25-24.5 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 60 км5 |  |  |  |
| 29.5-30 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 40 км5 |  |  |  |
| 31-31.3 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 30 км5 |  |  |  |
| 31.5-33.4 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-37 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 30 км5 | Определяется в соответствии с расчетом L(d) | Используется как двух-пороговое значение ППМ(А) и ППМ(Б), так и одиночное значение ППМ(Х) |  |
| 37-39.5 ГГц |  |  |  |  |  |  |  | 30 км |  |  |  |
| 39.5-43.5 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57-59.0 ГГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Электронная форма представления координационных данных по частотным присвоениям станций различных радиослужб, а также перечень обязательных данных для станций конкретной службы

Форма обмена данными при запросе на координацию наземной передающей станции фиксированной службы (форма Т11)

| Название поля | Ссылка на Приложение 1 к Циркулярному письму БР МСЭ № 118 | Допустимая(ые) величина(ы) (от… до… или конкретный список допустим. значений) | Описание параметра | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> |  |  | Начало головного раздела | <HEAD> |
| t_adm | П. 2.4 | RUS, KAZ, UKR, BLR, AZE, ARM, MDA,GEO, TKM, UZB, KGZ, TJK | Обозначение заявляющей Администрации | t_adm = RUS |
| t_d_sent | П. 2.2 | YYYY-MM-DD | Дата отправки файла | t_d_sent = 2007-08-20 |
| </HEAD> |  |  | Конец головного раздела | </HEAD> |
| <NOTICE> |  |  | Начало раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | <NOTICE> |
| t_notice_type | П. 2.5 | Т11 | Тип формы заявки | t_notice_type = T11 |
| t_d_adm_ntc | П. 2.6 | YYYY-MM-DD | Дата сообщения | t_d_adm_ntc = 2007-08-20 |
| t_fragment | П. 2.7 | NTFD_RR; Reg_arg | Часть базы данных БР МСЭ, в которую будут внесены изменения | t_fragment = NTFD_RR |
| t_prov | П. 2.8 | RR9.21; | Документ, на основании которого заявляются характеристики РЭС | t_prov = RR9.21 |
| t_action | П. 2.9 | ADD - добавить присвоение; MODIFY – изменить …; SUPPRESS – исключить …; WITHDRAW - отозвать … | Признак заявляемого частотного присвоения | t_action = ADD |
| t_is_resub | П. 2.10 | FALSE; TRUE | Индикатор повторного представления заявки | t_is_resub = FALSE |
| t_adm_ref_id | П. 2.11 | Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Идентификационный номер частотного присвоения, присвоенный заявляющей Администрацией | t_adm_ref_id = 15074 FX 2008 |
| t_freq_assgn | П. 2.13 | В соответствии со статьёй 5 РР | Присвоенная частота (МГц) до четырёх знаков после десятичной дроби | t_freq_assgn = 7498.2555 |
| t_d_inuse | П. 2.22 | YYYY-MM-DD | Дата ввода в действие | t_d_inuse = 2007-10-20 |
| t_site_name | П. 2.24 | Количество знаков в названии не более 30. Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Название места расположения станции | t_site_name = ARGUN GUDERMESSKAYA 2 |
| t_ctry | П. 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long, t_lat | П. 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей (приёмной) антенн | t_long = +0454100 t_lat = +432000 |
| t_stn_cls | П. 2.37 | FX | Класс станции | t_stn_cls = FX |
| t_nat_srv | П. 2.39 | AX, AS, CO, CP, CR, CV, HP, MX, OT, PX, ST | Характер службы/Система | t_nat_srv = CP |
| t_bdwdth_cde t_emi_cls | П. 2.40 | РР, Том 2, Приложение 1, Раздел I, II, IIA, IIB | Обозначение излучения Необходимая полоса частот Класс излучения | t_bdwdth_cde = 28M0 t_emi_cls = D7W |
| t_site_alt | П. 2.58 | В зависимости от условий размещения РЭС | Высота места размещения РЭС над уровнем моря, (м) | t_site_alt = +150 |
| t_op_hh_fr, t_op_hh_to | П. 2.62 | hh (00 to 24). mm (00 to 59). | Регулярные часы работы | t_op_hh_fr = 00:00 t_op_hh_to = 23:59 |
| t_op_agcy | П. 2.68 |  | Эксплуатирующая организация | t_op_agcy = 001 |
| t_addr_code | П. 2.69 | Табл. 12А/12В Предисловия к Международному cписку частот | Код адреса администрации | t_addr_code = A |
| <ANTENNA> |  |  | Начало раздела описания антенны | <ANTENNA> |
| t_pwr_xyz | П. 2.45 | X, Y, Z | Тип мощности | t_pwr_xyz = Y |
| t_pwr_ant | П. 2.46 |  | Мощность, подводимая к антенне (в дБВт) | t_pwr_ant = -6.0 |
| t_pwr_eiv | П. 2.47 | E, I, V | Тип излучаемой мощности | t_pwr_eiv = I |
| t_pwr_dbw | П. 2.48 |  | Излучаемая мощность (в дБВт) | t_pwr_dbw = +30.6 |
| t_ant_dir | П. 2.50 | D, ND | Направленность антенны | t_ant_dir = D |
| t_azm_max_e | П. 2.51 | 0 - 360 | Азимут максимального излучения | t_azm_max_e = 101.0 |
| t_elev | П. 2.54 | -90 - +90 | Угол места | t_elev = 0 |
| t_bmwdth | П. 2.55 | 0< bmwdth<360 | Ширина ДН, () | t_bmwdth = 2.4 |
| t_polar | П. 2.56 | символы в соответствии с Табл. 9D1 Предисловия к Международному cписку частот | Поляризация | t_polar = H |
| t_hgt_agl | П. 2.57 | В зависимости от условий размещения РЭС, | Высота антенны над уровнем земли (может быть отрицательной, если антенна расположена в туннеле), (м) | t_hgt_agl = +40 |
| t_gain_type | П. 2.59 | I; V; D | Тип усиления антенны | t_gain_type = I |
| t_gain_max | П. 2.60 | В зависимости от типа РЭС | Максимальное усиление антенны в направлении главного лепестка диаграммы направленности, (дБ) | t_gain_max = 36.6 |
| t_fktb | П. 2.44 |  | Собственные шумы приемника | t_fktb = -105 |
| <RX_STATION> |  |  | Начало раздела описания приемных станций | <RX_STATION> |
| t_geo_type | П 2.34 | POINT, COUNTRY, MULTIPOINT, ZONE, CIRCLE | Тип географической зоны | t_geo_type = POINT |
| t_long, t_lat | П. 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения приёмной антенны | t_long = +0454100 t_lat = +432000 |
| t_site_name | П. 2.25 | Количество знаков в названии не более 30. Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Название места расположения приёмной станции (указывается в поле RX_STATION) | t_site_name = GROZNYY MAYAKOVSKOGO 92 |
| </RX_STATION> |  |  | Конец раздела описания приемных станций | </RX_STATION> |
| </ANTENNA> |  |  | Конец раздела описания антенны | </ANTENNA> |
| t_remarks | П 2.70 |  | Дополнительные комментарии | t_remarks= front to back ratio = 12 dB |
| </NOTICE> |  |  | Конец раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | </NOTICE> |
| <TAIL> |  |  | Начало раздела описания количества частотных присвоений | <TAIL> |
| t_num_notices | П 2.71 |  | Количество заявок | t_num_notices = 12 |
| </TAIL> |  |  | Конец раздела описания количества частотных присвоений | </TAIL> |

Форма обмена данными при запросе на координацию наземной передающей станции (за исключением станций фиксированной, НЧ/СЧ/ОВЧ/УВЧ радиовещательной служб или типовой станции) (форма Т12)

| Название поля | Ссылка на Приложение 1 к Циркулярному письму БР МСЭ № 118 | Допустимая(ые) величина(ы) (от… до… или конкретный список допустим. значений) | Описание параметра | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> |  |  | Начало головного раздела | <HEAD> |
| t_d_sent | П. 2.2 | YYYY-MM-DD | Дата отправки файла | t_d_sent = 2008-04-11 |
| t_adm | П 2.4 | RUS, KAZ, UKR, BLR, AZE, ARM, MDA, GEO, TKM, UZB, KGZ, TJK | Обозначение заявляющей Администрации | t_adm = RUS |
| </HEAD> |  |  | Конец головного раздела | </HEAD> |
| <NOTICE> |  |  | Начало раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | <NOTICE> |
| t_notice_type | П. 2.5 | Т12 | Тип формы заявки | t_notice_type = T12 |
| t_fragment | П 2.7 | NTFD_RR, Req_agrt, | Часть базы данных БР МСЭ, в которую будут внесены изменения | t_fragment = NTFD_RR |
| t_action | П 2.9 | ADD - добавить присвоение; MODIFY – изменить …; SUPPRESS – исключить …; WITHDRAW - отозвать … | Признак заявляемого частотного присвоения | t_action = ADD |
| t_prov | П 2.8 | RR9.21 | Документ, на основании которого заявляются характеристики РЭС | t_prov =RR9.21 |
| t_is_resub | П 2.10 | TRUE, FALSE | Индикатор повторного представления заявки | t_is_resub = FALSE |
| t_d_adm_ntc | П 2.6 | YYYY-MM-DD | Дата сообщения | t_d_adm_ntc = 2008-04-11 |
| t_adm_ref_id | П 2.11 | Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Идентификационный номер частотного присвоения, присвоенный заявляющей Администрацией | t_adm_ref_id = 0323FB-2008 |
| t_freq_assgn | П 2.13 | в соответствии со ст. 1.148 РР | Присвоенная частота (МГц) до четырёх знаков после десятичной дроби | t_freq_assgn = 159.900 |
| t_freg_carr (для служб, за исключением сухопутной подвижной) | п. 2.16 | в соответствии со ст. 1.149 РР | Эталонная частота (МГц) до четырех знаков после запятой, обязательно для заполнения, если первой буквой в поле t_emi_cls является С,H,J или R | t_freg_carr = 4.357 |
| t_call_sign t_station_id (для служб, за исключением сухопутной подвижной) | п. 2.23 | Приложение 42 РР Количествр знаков для тлф.- не более 20 | Позывной сигнал, Идентификация станции | t_call_sign =RAA, t_call_sign = UDK3, t_call_sign = OLYA RADIO, t_call_sign = 3455 |
| t_stn_cls | П 2.37 | AL, BC, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, LR, NL, OE, RN, SM, SS, | Класс станции | t_stn_cls = FB |
| t_nat_srv | П 2.39 | OT, RC, RD, RG, RT, CO, CP, CR, CV, FS, AS, AS4, | Характер службы/Система | t_nat_srv = OT |
| t_bdwdth_cde t_emi_cls | П 2.40 | РР, Том 2, Приложение 1, Раздел I, II, IIA, IIB | Обозначение излучения Необходимая полоса частот Класс излучения | t_bdwdth_cde = 28M0 t_emi_cls = D7W |
| t_op_hh_fr t_op_hh_to | П 2.62 | hh (00 to 24). mm (00 to 59). | Регулярные часы работы | t_op_hh_fr = 00:00 t_op_hh_to = 23:59 |
|  | П 2.62 | hh; mm | Время окончания работы средства | t_op_hh_to = 24:00 |
| t_d_inuse | П 2.22 | YYYY-MM-DD | Дата ввода в действие | t_d_inuse = 2008-06-11 |
| t_site_name | П 2.24, 2.25 | Количество знаков в названии не более 30. Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Название места расположения передающей станции | t_site_name = PRIOZERSK LEN |
| t_ctry | П 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long t_lat | П 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей антенны | t_long = +0300600 t_lat = +610200 |
| t_site_alt | П 2.58 | В зависимости от условий размещения РЭС | Высота места размещения РЭС над уровнем моря, (м) | t_site_alt = 44 |
| t_addr_code t_op_agcy | П 2.69 | Табл. 12А/12В Предисловия к Международному cписку частот | Код адреса администрации/ Эксплуатирующая организация | t_addr_code = A t_op_agcy = 001 |
| <ANTENNA> |  |  | Начало раздела описания антенны | <ANTENNA> |
| <ROTATIONAL> (секция используется только в случае поворотной антенны) |  |  |  |  |
| t_azm_fr t_azm_to (параметр используется только для поворотной антенны) | п. 2.52 |  | Азимутальный сектор для поворотной антенны | t_azm_fr = 226 t_azm_to = 263 |
| </ROTATIONAL> |  |  |  |  |
| t_pwr_xyz | П 2.45 | X, Y, Z | Тип мощности | t_pwr_xyz = Y |
| t_pwr_dbw | П 2.48 |  | Излучаемая мощность (в дБВт) | t_pwr_dbw = +7.7 |
| t_pwr_eiv | П 2.47 | E, I, V | Тип излучаемой мощности | t_pwr_eiv = E |
| t_gain_max | П 2.60 | В зависимости от типа РЭС | Максимальное усиление антенны в направлении главного лепестка диаграммы направленности, (дБ) | t_gain_max = 10.0 |
| t_gain_type | П 2.59 | I, V, D | Тип усиления антенны | t_gain_type = D |
| t_ant_dir | П 2.50 | D, ND | Направленность антенны | t_ant_dir = D |
| t_azm_max_e | П. 2.51 | 0 - 360 | Азимут максимального излучения | t_azm_max_e = 101.0 |
| t_hgt_agl | П 2.57 | В зависимости от условий размещения РЭС, | Высота антенны над уровнем земли (может быть отрицательной, если антенна расположена в туннеле), (м) | t_hgt_agl = +30 |
| <RX_STATION> |  |  | Начало раздела описания приемных станций | <RX_STATION> |
| t_geo_type | П 2.34 | POINT, COUNTRY, MULTIPOINT, ZONE, CIRCLE | Тип географической зоны | t_geo_type = CIRCLE |
| t_long t_lat | П 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения приёмной антенны | t_long = +0300600 t_lat = +610200 |
| t_radius | П 2.31 | В зависимости от типа РЭС | Радиус зоны приема, зоны обслуживания, км | t_radius = 15 |
| </RX_STATION> |  |  | Конец раздела описания приемных станций | </RX_STATION> |
| </ANTENNA> |  |  | Конец раздела описания антенны | </ANTENNA> |
| t_remarks | П 2.70 |  | Дополнительные комментарии | t_remarks= front to back ratio = 12 dB |
| </NOTICE> |  |  | Конец раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | </NOTICE> |
| <TAIL> |  |  | Начало раздела описания количества частотных присвоений | <TAIL> |
| t_num_notices | П 2.71 |  | Количество заявок | t_num_notices = 1 |
| </TAIL> |  |  | Конец раздела описания количества частотных присвоений | </TAIL> |

Форма обмена данными при запросе на координацию наземной приёмной сухопутной станции (форма Т13)

| Название поля | Ссылка на Приложение 1 к Циркулярному письму БР МСЭ № 118 | Допустимая(ые) величина(ы) (от … до … или конкретный список допустим значений) | Описание параметра | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> |  |  | Начало головного раздела | <HEAD> |
| t_d_sent | П. 2.2 | YYYY-MM-DD | Дата отправки файла | t_d_sent = 2008-04-11 |
| t_adm | П 2.4 | RUS, KAZ, UKR, BLR, AZE, ARM, MDA, GEO, TKM, UZB, KGZ, TJK | Обозначение заявляющей Администрации | t_adm = RUS |
| </HEAD> |  |  | Конец головного раздела | </HEAD> |
| <NOTICE> |  |  | Начало раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | <NOTICE> |
| t_notice_type | П. 2.5 | Т13 | Тип формы заявки | t_notice_type = T13 |
| t_fragment | П 2.7 | NTFD_RR, Req_agrt, | Часть базы данных БР МСЭ, в которую будут внесены изменения | t_fragment = NTFD_RR |
| t_action | П 2.9 | ADD - добавить присвоение; MODIFY – изменить …; SUPPRESS – исключить …; WITHDRAW - отозвать … | Признак заявляемого частотного присвоения | t_action = ADD |
| t_prov | П 2.8 | RR9.21 | Документ, на основании которого заявляются характеристики РЭС | t_prov = RR9.21 |
| t_is_resub | П 2.10 | TRUE, FALSE | Индикатор повторного представления заявки | t_is_resub = FALSE |
| t_d_adm_ntc | П 2.6 | YYYY-MM-DD | Дата сообщения | t_d_adm_ntc = 2008-04-11 |
| t_adm_ref_id | П 2.11 | Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Идентификационный номер частотного присвоения, присвоенный заявляющей Администрацией | t_adm_ref_id = 0323FB-2008 |
| t_freq_assgn | П 2.13 | В соответствии с п. 1.148 РР | Присвоенная частота (МГц) до четырёх знаков после десятичной дроби | t_freq_assgn = 159.900 |
| t_stn_cls | П 2.37 | AM, MA, ML, MO, MR, MS, NR, OD, RM, SA | Класс станции | t_stn_cls = ML |
| t_nat_srv | П 2.39 | OT, RC, RD, RG, RT, CO, CP, CR, CV, FS, | Характер службы/Система | t_nat_srv = OT |
| t_bdwdth_cde t_emi_cls | П 2.40 | РР, Том 2, Приложение 1, Раздел I, II, IIA, IIB | Обозначение излучения Необходимая полоса частот Класс излучения | t_bdwdth_cde = 8K50 t_emi_cls = F3E |
| t_op_hh_fr t_op_hh_to | П 2.62 | hh (00 to 24). mm (00 to 59). | Регулярные часы работы | t_op_hh_fr = 00:00 t_op_hh_to = 23:59 |
|  | П 2.62 | hh; mm | Время окончания работы средства | t_op_hh_to = 24:00 |
| t_d_inuse | П 2.22 | YYYY-MM-DD | Дата ввода в действие | t_d_inuse = 2008-06-11 |
| t_site_name | П 2.24, 2.25 | Количество знаков в названии не более 30. Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Название места расположения передающей станции | t_site_name = PRIOZERSK LEN |
| t_ctry | П 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long t_lat | П 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей антенн | t_long = +0300600 t_lat = +610200 |
| t_addr_code t_op_agcy | П 2.69 | Табл. 12А/12В Предисловия к Международному cписку частот | Код адреса администрации/ Эксплуатирующая организация | t_addr_code = A t_op_agcy = 001 |
| <ANTENNA> |  |  | Начало раздела описания антенны | <ANTENNA> |
| t_pwr_xyz | П 2.45 | X, Y, Z | Тип мощности | t_pwr_xyz = Y |
| t_pwr_dbw | П 2.48 |  | Излучаемая мощность (в дБВт) | t_pwr_dbw = +7.7 |
| t_pwr_eiv | П 2.47 | E, I, V | Тип излучаемой мощности | t_pwr_eiv = E |
| t_gain_max | П 2.60 | В зависимости от типа РЭС | Максимальное усиление антенны в направлении главного лепестка диаграммы направленности, (дБ) | t_gain_max = 10.0 |
| t_gain_type | П 2.59 | I, V, D | Тип усиления антенны | t_gain_type = D |
| t_ant_dir | П 2.50 | D, ND | Направленность антенны | t_ant_dir = ND |
| <TX_STATION> |  |  | Начало раздела описания передающих станций | <TX_STATION> |
| t_geo_type | П 2.34 | POINT, COUNTRY, MULTIPOINT, ZONE, CIRCLE | Тип географической зоны | t_geo_type = CIRCLE |
| t_long t_lat | П 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей антенны | t_long = +0300600 t_lat = +610200 |
| t_radius | П 2.31 | В зависимости от типа РЭС | Радиус зоны приема, зоны обслуживания, км (если t_geo_type = CIRCLE) | t_radius = 15 |
| </TX_STATION> |  |  | Конец раздела описания передающих станций | </TX_STATION> |
| </ANTENNA> |  |  | Конец раздела описания антенны | </ANTENNA> |
| t_remarks | П 2.70 |  | Дополнительные комментарии |  |
| </NOTICE> |  |  | Конец раздела технические характеристики частотного присвоения | </NOTICE> |
| <TAIL> |  |  | Начало раздела описания количества частотных присвоений | <TAIL> |
| t_num_notices | П 2.71 |  | Количество заявок | t_num_notices = 1 |
| </TAIL> |  |  | Конец раздела описания количества частотных присвоений | </TAIL> |

Форма обмена данными при запросе на координацию наземной типовой передающей станции (форма Т14)

| Название поля | Ссылка на Приложение 1 к Циркулярному письму БР МСЭ № 118 | Допустимая(ые) величина(ы) (от… до… или конкретный список допустим. значений) | Описание параметра | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> |  |  | Начало головного раздела | <HEAD> |
| t_adm | П. 2.4 | RUS, KAZ, UKR, BLR, AZE, ARM, MDA, GEO, TKM, UZB, KGZ, TJK | Обозначение заявляющей Администрации | t_adm = RUS |
| t_d_sent | П. 2.2 | YYYY-MM-DD | Дата отправки файла | t_d_sent = 2007-08-20 |
| </HEAD> |  |  | Конец головного раздела | </HEAD> |
| <NOTICE> |  |  | Начало раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | <NOTICE> |
| t_notice_type | П. 2.5 | Т14 | Тип формы заявки | t_notice_type = T14 |
| t_d_adm_ntc | П. 2.6 | YYYY-MM-DD | Дата сообщения | t_d_adm_ntc = 2007-08-20 |
| t_fragment | П. 2.7 | NTFD_RR; Reg_arg | Часть базы данных БР МСЭ, в которую будут внесены изменения | t_fragment = NTFD_RR |
| t_prov | П. 2.8 | RR9.21 | Документ, на основании которого заявляются характеристики РЭС |  |
| t_action | П. 2.9 | ADD - добавить присвоение; MODIFY – изменить …; SUPPRESS – исключить …; WITHDRAW - отозвать … | Признак заявляемого частотного присвоения | t_action = ADD |
| t_adm_ref_id | П. 2.11 | Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Идентификационный номер частотного присвоения, присвоенный заявляющей Администрацией | t_adm_ref_id = 15074 AA 2008 |
| t_freq_assgn | П. 2.13 | В соответствии с п. 1.148 РР | Присвоенная частота (МГц) до четырёх знаков после десятичной дроби | t_freq_assgn = 7498.2555 |
| t_d_inuse | П. 2.22 | YYYY-MM-DD | Дата ввода в действие | t_d_inuse = 2007-10-20 |
| t_ctry | П 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long, t_lat | П. 2.27 | долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей (приёмной) антенн | t_long = +0454100 t_lat = +432000 |
| t_radius = | П 2.31 | В зависимости от типа РЭС | Радиус зоны приема, зоны обслуживания, км | t_radius = 15 |
| t_geo_type | П. 2.34 | POINT COUNTRY MULTIPOINT ZONE | Тип географической зоны (указывается в поле RX_STATION) | t_geo_type=POINT |
| t_stn_cls | П. 2.37 | AL, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, LR, NL, OE, RN, SM, SS | Класс станции | t_stn_cls = NL |
| t_nat_srv | П. 2.39 | OT, RC, RD, RG, RT, CO,CP,CR,CV,FS, AS, | Характер службы/Система | t_nat_srv = CP |
| t_bdwdth_cde t_emi_cls | П. 2.40 | РР, Том 2, Приложение 1, Раздел I, II, IIA, IIB | Обозначение излучения Необходимая полоса частот Класс излучения | t_bdwdth_cde = 16К0 t_emi_cls = F3E |
| t_addr_code = t_op_agcy = | П 2.69 | Табл. 12А/12В Предисловия к Международному cписку частот | Код адреса администрации/ Эксплуатирующая организация | t_addr_code = A t_op_agcy = 001 |
| t_op_hh_fr, t_op_hh_to | П. 2.62 | hh (00 to 24). mm (00 to 59). | Регулярные часы работы | t_op_hh_fr = 00:00 t_op_hh_to = 23:59 |
| <ANTENNA> |  |  | Начало раздела описания антенны | <ANTENNA> |
| t_pwr_xyz | П. 2.45 | X, Y, Z | Тип мощности | t_pwr_xyz = Y |
| t_pwr_ant | П. 2.46 |  | Мощность, подводимая к антенне (в дБвт) | t_pwr_ant = -6.0 |
| t_pwr_eiv | П. 2.47 | E, I, V | Тип излучаемой мощности | t_pwr_eiv = I |
| t_pwr_dbw | П. 2.48 |  | Излучаемая мощность (в дБвт) | t_pwr_dbw = +30.6 |
| t_gain_type | П. 2.59 | I; V; D | Тип усиления антенны | t_gain_type = I |
| t_gain_max | П. 2.60 | В зависимости от типа РЭС | Максимальное усиление антенны в направлении главного лепестка диаграммы направленности, (дБ) | t_gain_max = 36.6 |
| </ANTENNA> |  |  | Конец раздела описания антенны | </ANTENNA> |
| t_remarks | П 2.70 |  | Дополнительные комментарии |  |
| </NOTICE> |  |  | Конец раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | </NOTICE> |
| <TAIL> |  |  | Начало раздела описания количества частотных присвоений | <TAIL> |
| t_num_notices | П 2.71 |  | Количество заявок | t_num_notices = 1 |
| </TAIL> |  |  | Конец раздела описания количества частотных присвоений | </TAIL> |

Данное пороговое значение напряженности поля помехи указано для случая работы в одном канале для 50% места, 10% времени, и с учетом высоты антенны 3м.

Только для аварийных систем и систем безопасности

Только для систем TETRA, CDMA-PAMR, Flash OFDM, а также для узкополосных ФМ. Измерения допустимого уровня помех должно осуществляться в полосе частот шириной 25 кГц на высоте 3 м для систем с дуплексным режимом связи и 10 м для систем с симплексным режимом связи.

Только для систем CDMA-2000. Уровень  43.5 дБмкВ/м для случая, когда координируются две сети CDMA, использующие частоты, требующие координации, и предпочтительные коды, а 40 дБмкВ/м для не координируемых сетей и для случая, когда нет точной информации о частотных планах сетей CDMA.

Данные критерии могут использоваться в указанных полосах частот при двустороннем согласии администраций.

Только для систем GSM 1800

Только для систем UMTS/IMT-2000

Маркеры секции (выделено жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены только в качестве примеров)

Маркеры секции (выделено жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены только в качестве примеров)

Маркеры секции (выделено жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены только в качестве примеров)

Маркеры секции (выделено жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены только в качестве примеров)