# Приложение 2 к Решению № 26/32-4

Рекомендация по координации новых и модификации плановых частотных присвоений/выделений цифрового вещания в полосе частот 
 470-862 МГц между АС РСС

Введение

Настоящий документ разработан в интересах администраций связи Регионального содружества в области связи с целью облегчить проведение взаимной координации частотных присвоений цифрового ТВ вещания при реализации национальных цифровых выделений Плана Женева-06 (GE06) и при модификации этого плана. Документ может применяться администрациями связи при разработке двухсторонних и многосторонних соглашений по координации.

Условия и принципы координации, а также критерии оценки ЭМС, представленные в данном документе, касаются только случаев координации частотных присвоений/выделений в рамках радиовещательной службы и не отменяют положений GE06 в отношении координации частотных присвоений/выделений  радиовещательной службы и частотных присвоений станциям  других первичных служб.

Критерии координации для полосы частот 174-230 МГц необходимо разработать дополнительно.

Данный документ не содержит принципы и условия координации частотных присвоений/выделений радиовещательной службы в отношении частотных присвоений станциям других первичных служб и не затрагивает обязательства по их координации в соответствии с положениями Соглашения GE06. Условия координации частотных присвоений/выделений радиовещательной службы в отношении частотных присвоений станциям других первичных служб являются предметом двусторонних соглашений.

1. Основные положения

1.1. Применению всех процедур координации в соответствии с Соглашением GE06 может предшествовать двусторонняя координация, которая может также применяться при возражении администрации связи на публикацию в специальном разделе GE06 BR IFIC.

1.2. Для проведения двусторонней координации частотных присвоений/выделений в рамках радиовещательной службы предлагается следующая процедура.

Администрации должны представить ответ в отношении запроса представленного для проведения двусторонней координации  частотных присвоений/выделений радиовещательной службы в течение 10 недель после отправки запроса по e-mail и по факсу. При направлении запроса по электронной почте запрашивающая администрация должна направить по факсу сопроводительное письмо в запрашиваемую администрацию. Если ответ не получен, то рекомендуется в течение 7 дней  направить  напоминание по факсу. Администрации, не ответившие в течение 2 недель от даты отправления  напоминания, рассматриваются как согласившиеся с предложенными изменениями в части требований по координации присвоений/выделений  радиовещательной службы, если только администрация, согласия которой добиваются, не запросила дополнительное время на рассмотрение координационного запроса.

В случае если запрос о координации не содержит полный перечень обязательных данных, затронутая администрация должна сообщить об этом у запрашивающей администрации. В этом случае датой начала координации будет считаться дата получения повторного запроса о координации, содержащего полный перечень данных.

При возражении затронутой администрации на запрос по двусторонней координации или на публикацию в спецразделе GE06, администрация, запрашивающая координацию, направляет затронутой администрации, либо результаты своих расчетов, либо новые технические характеристики частотного присвоения/выделения в рамках первоначального запроса на координацию. Если ответ от затронутой администрации не получен в течение 10 недель после отправки запроса по e-mail и по факсу, то должно быть направлено  напоминание. Администрации, не ответившие в течение 2 недель от даты отправления  напоминания, рассматриваются как согласившиеся с предложенными изменениями, в части требований по координации с радиовещательной службой.

1.3. При подготовке ответа на координационный запрос администрация может руководствоваться результатами оценок в соответствии с принципами и критериями изложенными ниже. В то же время независимо от результатов оценки совместимости частотных присвоений/выделений радиовещательной службы , администрация при подготовке ответа на координационный запрос может также руководствоваться оценкой влияния координируемого присвоения/выделения на развитие служб радиосвязи на своей территории.

Администрация, возражающая против полученного запроса на координацию, может представить технические характеристики, при которых возможна координация данного частотного присвоения/выделения, либо  представить предложения по изменению запроса, которые обеспечат защиту ее существующих и планируемых служб, например, соответствующее ограничение уровня ЭИМ или использование альтернативного ТВ канала.

1.4. В случае возникновения разногласий при применении данного документа администрации руководствуются положениями и процедурами Соглашения GE06.

1.5. В случае проведения координации через публикацию Бюро Радиосвязи (БР) МСЭ затронутая администрация должна направить свой ответ в БР и копию ответа в запрашивающую администрацию.

1.6. Обмен запросами на координацию частотных присвоений/выделений радиовещательной службы следует осуществлять в электронном виде в формате Соглашения GE-06.

2. Координация, касающаяся реализации цифровых присвоений/выделений радиовещательной службы, записанных в Плане GE06

2.1. При координации частотных присвоений, реализующих плановые присвоения/ выделения, должны учитываться административные декларации, заключенные администрациями при формировании Плана GE06.

2.2. Для реализации выделений, имеющих примечание R1, совместимость с частотными присвоениями  станциям аналогового вещания должна определяться по согласованным критериям, приведённым в параграфе 2.1 «Методики расчетов и критерии оценки ЭМС наземного вещания для координации в рамках Соглашения GE06» (далее - Методика) (Приложение).

2.3. Для реализации выделений, имеющих примечание R2, совместимость с соответствующими выделениями и присвоениями другой Стороны должна определяться по согласованным критериям, приведённым в параграфе 2.2 Методики.

3. Координация присвоений станциям наземного вещания, предложенных для модификации  Плана GE06 (новых или  модификации плановых)

3.1. Совместимость с частотными присвоениями станциям аналогового вещания должна определяться по согласованным критериям, приведённым в параграфе 3.1 Методики.

3.2. Совместимость с соответствующими цифровыми выделениями или присвоениями, связанными с выделениями, должна определяться по согласованным критериям, приведённым в параграфе 3.2 Методики.

Приложение

## Методика расчетов и критерии оценки ЭМС наземного вещания

## для координации в рамках Соглашения GE06

Принципы, методика расчётов и критерии оценки ЭМС основаны на положениях статей Соглашения GE06 и Рекомендациях МСЭ-R.

1. Методика расчетов

1.1. Расчеты ЭМС проводятся в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R P.1546 и методикой, изложенной в Приложении 2 GE06. Уровни тропосферных помех рассчитываются с использованием кривых распространения для 1 % времени и 50 % мест.

Суммарная напряжённость поля нескольких помех рассчитывается по методу суммирования мощностей.

1.2. Определение необходимости координации проводится на основе построения координационных контуров в соответствии с методикой, изложенной в Приложении 4 Соглашения GE06.

1.3. Для аналоговых, а также цифровых присвоений/выделений станциям радиовещательной службы с фиксированным способом приёма учитываются направленность приёмных антенн и развязка по поляризации в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R BT. 419. В случае ортогональной поляризации для всех углов азимута в диапазонах IV-V применяется  суммарное значение развязки, составляющее 16 дБ (п.3.2.1.5 Главы 3 Приложения 2 Соглашения GE06). При мобильном и портативном приёме цифрового вещания развязка по поляризации не учитывается.

1.4. Защитные отношения для расчетов уровней помех должны соответствовать Рекомендациям МСЭ-R ВТ.655 и ВТ.1368, а также Приложению 3.3 Соглашения GE06.

1.5. При ссылке на Рекомендации МСЭ-R в этом документе должны использоваться последние опубликованные версии, если не будет указано иного.

1.6. Контрольные точки для существующих частотных присвоений станциям аналогового вещания должны определяться в любых точках на границе зоны обслуживания станции с интервалом по азимутальным направлениям 1° от места ее размещения.

1.7. Расчет уровня помех для различных групп выделений, взаимосвязанных присвоений и одночастотных сетей должен проводиться в соответствии с методами, приведенными в Приложении 3.7  Соглашения GE06. Однако для выделений со связанными с ними присвоениями помехи рассчитываются так, как если бы они создавались только реализованными присвоениями, а не эталонной сетью выделений.

2. Критерии оценки совместимости для реализации выделений, внесенных в План GE06, но имеющих примечания R1 и/или R2

Для оценки совместимости при реализации выделения, имеющего примечание R1 и/или R2 с существующими или планируемыми частотными присвоениями/выделениями радиовещательной  службы другой Стороны, будут применяться следующие критерии:

2.1. В результате реализации выделения увеличение используемой напряженности поля любого частотного присвоения станции другой Стороны, внесенного в аналоговый План GE06A или взаимно скоординированного в соответствии с положениями Соглашения GE06, не должно превышать 0.3 дБ.

Используемая напряженность поля до реализации выделения рассчитывается с использованием всех существующих записей в Плане GE06A и всех взаимно скоординированных частотных присвоений в соответствии с положениями Соглашения GE06. Используемая напряженность поля после реализации выделения рассчитывается с использованием всех существующих записей в Плане GE06A и всех взаимно скоординированных частотных присвоений станциям радиовещательной службы в соответствии с положениями Соглашения GE06, за вычетом аналоговых записей, которые заменяют реализацию выделения (если таковые имеются) и добавлением цифровых присвоений.

2.2. Суммарная напряженность поля помехи (EΣ) от реализации выделения, рассчитанная в любой контрольной точке на границе любого выделения (зоны обслуживания  станции) другой Стороны зависит от типа приёма, минимальной напряженности поля, учитывает эталонное значение C/N (дБ) и поправку на уменьшение процента мест приема (%L, дБ) в соответствии с Таблицей №1(выделено курсивом):

Таблица №1

Требуемые расстояния

разнесения между выделениями, использующими одинаковые

частотные каналы, в зависимости от используемой конфигурации сети

Расчет суммарного поля помехи выполнялся по методу Monte Carlo.

Первая строка отображает расстояние требуемого разнесения при 100 % суши.

Вторая строка отображает расстояние требуемого разнесения над холодным морем.

| #### Помеха Прием Band IV/V |  |  | #### DVB-T |  | RPC1 (фиксированный) |  |  |  | RPC2 (мобильный, портативный внешний) |  |  |  | RPC3 (портативный внутренний) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RN1 | RN2 | RN3 | RN4 | RN1 | RN2 | RN3 | RN4 | RN1 | RN2 | RN3 | RN4 |
|  |  |  | 2R | km | 161 | 53 | 50 | 46 | 115 | 33 | 33 | 29 | 92 | 33 | 33 | 29 |
|  |  |  | d | km | 70 | 40 | 40 | 40 | 50 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  |  |  | 7xND | 3xND | 3xND | 3xD* | 7xND | 3xND | 3xND | 3xD* | 7xND | 3xND | 3xND | 3xD* |
|  |  |  | P | dBW | 40 | 30 | 29 | 26 | 47 | 36 | 42 | 34 | 49 | 43 | 49 | 42 |
| dB | Eref | C/N | %L | EΣ | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | Km |
| RPC1 95% | 56 | 21 | 13-16* | 38 | 122 335 | 76 356 | 78 358 | 55 280 | 186 460 | 108 430 | 144 505 | 81 350 | 219 524 | 152 524 | 298 614 | 117 432 |
| RPC2 95% | 78 | 19 | 13 | 46 | 76 251 | 52 281 | 54 284 | 36 204 | 125 360 | 75 345 | 99 407 | 55 274 | 151 413 | 104 423 | 139 497 | 79 347 |
| RPC3 95% | 88 | 17 | 18 | 53 | 47 173 | 36 215 | 37 217 | 19 136 | 85 288 | 53 280 | 71 335 | 39 208 | 104 333 | 76 348 | 100 411 | 57 282 |

*)    учитывает поправку на направленность приемной антенны  –12 dB для 200 MHz and –16 dB для 650 MHz.

Допустимая суммарная напряженность поля помехи и эталонное медианное  значение напряженности поля (Emed)ref в зависимости от эталонной конфигурации планирования (ЭКП) приведены , в Таблице 2

Таблица № 2

Допустимая суммарная напряженность поля помехи

| Эталонная конфигурация планирования | ЭКП 1 (RPC 1) | ЭКП 2 (RPC 2) | ЭКП 3 (RPC 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Допустимая суммарная напряженность поля помехи ЕΣ, дБ(мкВ/м) | 38 | 46 | 53 |
| Эталонное значение (Emed)ref, дБ(мкВ/м) при fr = 650 МГц | 56 | 78 | 88 |

Также необходимо учитывать коррекцию по частоте в соответствии с  Соглашением GE06 для диапазонов IV и V, DVB-T на DVB-T:

ЕΣ = 38+20*log(f/650), дБмкВ/м (для ЭКП 1);

ЕΣ = 46+30*log(f/650), дБмкВ/м (для ЭКП 2);

ЕΣ = 53+30*log(f/650), дБмкВ/м (для ЭКП 3).

3. Критерии оценки совместимости для присвоений, предложенных для модификации  Плана GE06 (новых или  модификации плановых)

Для оценки совместимости частотных присвоений станциям радиовещательной службы, предложенных для добавления в План GE06 или модификации Плана GE06, будут применяться следующие критерии:

3.1. В результате добавления или модификации частотного присвоения станции радиовещательной службы результирующее увеличение используемой напряженности поля любого аналогового частотного присвоения другой Стороны, записанного в План или взаимно скоординированного, не должно превышать 0,3 дБ. Используемая напряженность поля до добавления или модификации присвоения рассчитывается с использованием всех существующих записей в Плане GE06A и взаимно скоординированных аналоговых частотных присвоений в соответствующих контрольных точках, определенных выше (п.1.6).

3.2. Суммарная напряженность поля помехи при добавлении или модификации частотного присвоения, рассчитанная  в любой контрольной точке на границе любого выделения (зоны обслуживания станции) другой Стороны зависит от типа приёма, минимальной напряженности поля, учитывает эталонное значение C/N (дБ) и поправку на уменьшение процента мест приема (%L, дБ) (см. Таблицы №1, 2). Также необходимо учитывать соответствующую коррекцию по частоте (см. п. 2.2 данного Приложения).