Приложение 2

к Решению 1/2

Проект

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ПланированиЯ  наземных  сетей  цифрового  телевизионного вещания

1. Область применения

Настоящий документ распространяется на наземные сети эфирного цифрового телевизионного вещания и устанавливает технические основы, методы и критерии планирования наземных сетей эфирного цифрового телевизионного вещания. Он предназначен для применения при проектировании и построении наземных сетей эфирного цифрового телевизионного вещания.

2. Технические основы планирования

2.1. Расчет напряженности поля

# 2.1.1.  Введение

В настоящем разделе описаны отдельные стадии расчетов. Последовательное описание всех шагов метода приведено ниже в п. 2.1.18.

В пп.2.1.2 – 2.1.7 настоящего подраздела изложены методы определения значений напряженности поля по семейству кривых распространения с помощью интерполяции для расстояния, h1, частоты и процента времени. В п.2.1.8 приведено описание способа расчёта напряженности поля для смешанной трассы, состоящей из сухопутных и морских участков. В пп.2.1.9 – 2.1.13 даются поправки, которые можно добавлять для повышения точности к прогнозируемому уровню напряженности поля. В пп.2.1.14 – 2.1.17 содержится вспомогательная информация.

Кривые распространения (зависимости значений напряженности поля от расстояния для разных значений эффективных высот точки излучения) и их табулированные значения приведены в Рекомендация МСЭ-R P.1546-4.

# 2.1.2.  Максимальные значения напряженности поля

Напряженность поля не должна превышать максимального значения Eмакс, которое определяется следующим образом:

Eмакс  Efs 		дБ(мкВ/м)	для сухопутных трасс	(2.1a)

Eмакс  Efs  Ese 	дБ(мкВ/м)	для морских трасс,		(2.1b)

где Efs – напряженность поля в свободном пространстве для ЭИМ 1 кВт, определяемая как:

Efs    106,9  20 log (d )	     дБ(мкВ/м)				(2.2)

и Ese – член выражения, учитывающий увеличение напряженности поля из-за эффекта многолучёвости фокусировки радиоволн на морских трассах, определяемый как:

Ese    2,38 ∙{1  exp( d / 8,94)}∙log(50/t) 	дБ,		(2.3)

где	d:	расстояние (км);

t:	процент времени.

В принципе нельзя допускать, чтобы любая поправка, которая повышает напряженность поля, давала значения, превышающие эти пределы для рассматриваемого семейства кривых и расстояния. Однако ограничение максимальных значений следует применять только в случаях, указанных в п.2.1.18.

# 2.1.3.  Определение высоты передающей/базовой антенны, h1

Используемая в расчетах высота передающей/базовой антенны, h1, зависит от типа и длины трассы и от различных данных о высоте, которые не всегда известны.

Для морской трассы h1 соответствует высоте антенны над уровнем моря.

Для сухопутных трасс эффективная высота передающей/базовой антенны, hэфф, определяется как ее высота в метрах над средним уровнем земли на удалении от передающей/базовой антенны от 3 до 15 км в направлении приемной/подвижной антенны. Если значение эффективной высоты передающей/базовой антенны, heff, не известно, эту высоту следует оценить из общей информации о рельефе местности. Настоящий метод расчёта не применим для передающей/базовой антенны, высота которой ниже окружающих местных препятствий.

Значение h1, которое должно использоваться в расчетах, получают с использованием метода, приведенного в пп. 2.1.3.1, 2.1.3.2 или 2.1.3.3, в зависимости от ситуации.

## 2.1.3.1.  Сухопутная трасса длиной менее 15 км

Для сухопутных трасс менее 15 км следует применить один из приведенных ниже двух методов.

### Отсутствие сведений о рельефе местности

При отсутствии сведений о рельефе местности при составлении прогнозов распространения значение h1 рассчитывают в соответствии с длиной трассы d  следующим образом:

h1    ha    м	для	              d  3 км	(2.4)

h1    ha  (hэфф  ha) ∙ (d  3) / 12    м         для  3 км < d < 15 км, 	    (2.5)

где ha – высота антенны над землей (например, высота мачты).

### Наличие сведений о рельефе местности

При наличии сведений о рельефе местности при прогнозировании распространения:

h1    hb      м,		(2.6)

где hb – высота антенны над высотой рельефа местности, усредненной для расстояний в диапазоне 0,2d – d км.

## 2.1.3.2.  Сухопутные трассы длиной 15 км и более

Для этих трасс:                          h1    hэфф     м                                      	                  (2.7)

## 2.1.3.3.  Морские трассы

Значение h1 для полностью морских трасс определяют как физическую высоту антенны над поверхностью моря. Настоящий метод не надёжен для морской трассы при значениях h1 меньше приблизительно 3 м, и следует принять абсолютный нижний предел значения высоты антенны равный 1 м.

# 2.1.4.  Применение высоты передающей/базовой антенны, h1

Значение h1 определяет выбор кривой или кривых, из которых надо получить значения напряженности поля, а также экстраполяцию или интерполяцию, которая может потребоваться. При этом выделяют следующие случаи.

- 2.1.4.1.  Высота передающей/базовой антенны, h1, в диапазоне 10–3000 м

Если значение h1 совпадает с одним из восьми значений высоты, для которых приведены кривые, а именно 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 или 1200 м, то требуемую напряженность поля можно получить непосредственно из приведенной на графике кривой или соответствующих табулированных значений. В противном случае требуемая напряженность поля должна быть интерполирована или экстраполирована из значений напряженности поля,  полученных из двух кривых, с помощью следующего уравнения:

E    E inf   (Esup  E inf) ∙ log (h1 / h inf) / log (hsup / h inf)              дБ(мкВ/м),	(2.8)

где

h inf:		600 м, если h1 > 1200 м, в противном случае ближайшая номинальная эффективная высота меньше h1;

hsup:		1200 м, если h1 > 1200 м, в противном случае ближайшая номинальная эффективная высота больше h1;

E inf:		значение напряженности поля для hinf на требуемом расстоянии;

Esup:		значение напряженности поля для hsup на требуемом расстоянии.

Напряженность поля, получающаяся при экстраполяции для h1 > 1200 м, должна быть, при необходимости, ограничена так, чтобы она не превышала максимум, определенный в п.2.1.2.

Примечание. Настоящий метод не применим для h1 > 3000 м.

## 2.1.4.2.  Высота передающей/базовой антенны, h1, в диапазоне 0–10 м

Метод для h1 меньше 10 м зависит от того, проходит ли трасса над сушей или над морем.

Для сухопутной трассы:

Для сухопутной трассы значение напряженности поля на требуемом расстоянии, d км, при 0 ≤ h1 < 10 м вычисляют с помощью выражения:

Е = Е0 + 0,1 h1∙ ( Е10 – Е0)             дБ(мкВ/м)			 (2.9)

где  				Е0 = Е10 + 0,5 ∙ (С1020 + С h1neg10)    дБ(мкВ/м) 		    (2.9а)

С1020 = Е10 – Е20    дБ  	 (2.9b)

Ch1neg10 :	поправка Ch1 в рассчитанной в дБ формуле (2.1.12), содержащейся  в пункте 2.1.4.3 (см. ниже) на требуемом расстоянии для h1 = 10 м;

E10 и E20 :	напряженности поля в дБ(мкВ/м), рассчитанные согласно пункту 2.1.4.1 на требуемом расстоянии для h1 = 10 м и h1 = 20 м, соответственно.

Следует иметь в виду, что поправки C1020 и C h1neg10 должны стремиться к отрицательным величинам.

Для морской трассы:

Следует отметить, что для морской трассы h1 не должна быть меньше 1 м. Для этой процедуры требуется расстояние, при котором трасса имеет свободное от препятствий пространство в 0,6 первой зоны Френеля от поверхности моря. Это задается уравнением:

D h1    D06(f , h1 , 10)     км,	(2.10a)

где f – номинальная частота (МГц), а функция D06 определена в п. 2.1.15.

Если d > D h1, то нужно также рассчитать расстояние просвета, составляющее 0,6 зоны Френеля, для морской трассы при высоте передающей/базовой антенны 20 м, которое определяется следующим образом:

D20    D06(f , 20 , 10)              км	(2.10b)

Тогда напряженность поля для требуемого расстояния d и значения h1 определяют следующим образом:

E	 =  Emax      дБ(мкВ/м)		                                         для  d  D h1            (2.11a)

=  ED h1  (ED20  ED h1)  log (d / D h1) / log (D20 / D h1)  дБ(мкВ/м)  для D h1 < d < D20  	(2.11b)

=  E' (1  Fs)  E'' ∙Fs      дБ(мкВ/м)                                                   для  d  D20, 	       (2.11c)

где:

Eмакс:	максимальное значение напряженности поля для требуемого расстояния, определяемое в п. 2.1.2;

ED h1: 	Eмакс для расстояния Dh1 в соответствии с п. 2.1.2;

ED20  	E10(D20)  (E20(D20)  E10(D20)) ∙log (h1/10)/log (20/10);

E10(x):	 напряженность поля для h1  10 м, интерполированная для расстояния x;

E20 (x):	 напряженность поля для h1  20 м, интерполированная для расстояния x;

E'  	E10(d) + [E20(d)  E10(d)] ∙ log (h1/10)/log (20/10);

E'' : 	напряженность поля для расстояния d, рассчитанная с помощью уравнения (2.9);

FS  	 (d  D20) /d.

2.1.4.3.  Отрицательные значения высоты передающей/базовой антенны, h1

Для сухопутных трасс эффективная высота передающей/базовой антенны, heff, может иметь отрицательное значение, поскольку ее получают на основе средней высоты рельефа местности на расстояниях 3–15 км. Поэтому h1 может оказаться отрицательной. В этом случае следует учитывать влияние дифракции, вызываемой близлежащими естественными препятствиями.

Процедура для отрицательных значений h1 состоит в получении значения напряженности поля для h1  0, как описано в п. 2.1.4.2, и добавлении поправки C h1, рассчитываемой приведенным ниже способом.

Влияние дифракционных потерь учитывается с помощью поправки, C h1, которая определяется следующим образом:

а)  В случае, если база данных о рельефе местности имеется, а потенциальная возможность перелома кривой при переходе вблизи h1  0 не имеет значения, угол просвета местности эфф1 от передающей/базовой антенны необходимо рассчитывать как угол места для линии, которая как раз проходит, не задевая все препятствия на местности на расстоянии до 15 км от передающей/базовой антенны в направлении приемной/подвижной антенны (но не проходит за нее). Этот угол просвета, который должен иметь положительное значение, следует использовать вместо tca в уравнении (2.29с) в методе поправки на угол просвета местности, приведенном в п.2.1.11, чтобы получить C h1d. Следует иметь в виду, что применение этого метода может привести к перелому кривой напряженности поля при переходе вблизи h1  0.

b)	В случае, если база данных о рельефе местности отсутствует, или если база данных о рельефе местности имеется, но данный метод не должен привести к перелому кривой напряженности поля при переходе вблизи h1  0, то (положительный) эффективный угол просвета местности эфф2 можно рассчитать в предположении наличия препятствия высотой h1 на расстоянии 9 км от передающей/базовой антенны. Следует отметить, что этот метод используется для трасс любой длины, даже если они короче 9 км. Другими словами, местность считают приблизительно соответствующей неравномерному клину на расстоянии 3–15 км от передающей/базовой антенны, среднее значение для которого получается при 9 км, как показано на рисунке 2.1. Этот метод не так явно учитывает изменения рельефа, зато гарантирует также отсутствие перелома кривой напряженности поля при переходе вблизи h1  0. Поправка, которая добавляется к напряженности поля в этом случае, рассчитывается по следующему уравнению:

C h1  6,03 – J()             дБ,		(2.12)

где

J(ν)=6,9+20log(ν−0,1)2+1+ν−0,1	(2.12a)

    K eff2		(2.12b)

и

eff2    arctang(h1/9000)              (градусы)	(2.12c)

Kv   1,35	для 100 МГц

Kv   3,31	для 600 МГц

Kv   6,00	  для 2000 МГц

Эту поправку, значение которой всегда меньше нуля, добавляют к значению напряженности поля, полученному для h1 = 0.

Рисунок 2.1.  Эффективный угол просвета для h1 < 0

# 2.1.5.  Интерполяция напряженности поля в зависимости от расстояния

В Рекомендаци МСЭ-R P.1546-4 представлены графики зависимости напряженности поля от расстояния d в диапазоне 1–1000 км. Если значения напряженности поля считываются непосредственно по этим графикам, то не требуется никакая интерполяция. Для повышения точности и для предоставления возможности использования компьютера для расчетов значения напряженности поля следует выбирать из соответствующих таблиц Рекомендации МСЭ-R P.1546-4. В этом случае, если только d не совпадает с одним из табулированных расстояний (таблица 2.1), напряженность поля E (дБ(мкВ/м)) необходимо линейно интерполировать по логарифму расстояния с помощью следующего уравнения:

E    Einf  + (Esup  Einf) ∙ log (d / dinf) / log (dsup  / dinf)             дБ(мкВ/м),	(2.13)

где

dinf: 	ближайшее расстояние по таблице, меньшее чем d;

d :		расстояние, для которого требуется прогноз;

dsup  :		ближайшее расстояние по таблице, большее чем d;

Einf  :		значение напряженности поля для dinf;

Esup  :		значение напряженности поля для dsup.

Настоящий метод расчёта не применим для значений d меньше 1 км или больше 1000 км.

Таблица 2.1. Значения расстояния (км), использованные в таблицах напряженности поля

| 1 | 8 | 15 | 30 | 80 | 130 | 200 | 375 | 550 | 725 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | 16 | 35 | 85 | 140 | 225 | 400 | 575 | 750 | 925 |
| 3 | 10 | 17 | 55 | 90 | 150 | 250 | 425 | 600 | 775 | 950 |
| 4 | 11 | 18 | 60 | 95 | 160 | 275 | 450 | 625 | 800 | 975 |
| 5 | 12 | 19 | 40 | 100 | 170 | 300 | 475 | 650 | 825 | 1000 |
| 6 | 13 | 20 | 45 | 110 | 180 | 325 | 500 | 675 | 850 |  |
| 7 | 14 | 25 | 50 | 120 | 190 | 350 | 525 | 700 | 875 |  |

# 2.1.6.  Интерполяция и экстраполяция напряженности поля в зависимости от         частоты

Значения напряженности поля для требуемой частоты следует получать путем интерполяции между значениями для номинальных частот в 100, 600 и 2000 МГц.

Для сухопутных трасс или для морских трасс, если требуемая частота выше 100 МГц, требуемую напряженность поля E рассчитывают следующим образом:

E    Einf  (Esup  Einf) ∙ log ( f / finf) / log(fsup  / finf)             дБ(мкВ/м),	(2.14)

где

f:	 частота, для которой требуется прогноз (МГц);

finf:	 нижняя номинальная частота (100 МГц при f < 600 МГц, в противном случае 600 МГц);

fsup:	 верхняя номинальная частота (600 МГц при f < 600 МГц, в противном случае 2000 МГц);

Einf:	 значение напряженности поля для finf;

Esup:	 значение напряженности для fsup.

# 2.1.7.  Интерполяция напряженности поля в зависимости от процента времени

Значения напряженности поля для заданного процента времени между 1% и 50% времени необходимо рассчитывать путем интерполяции между номинальными значениями для 1% и 10% или между номинальными значениями для 10% и 50% времени с помощью следующего уравнения:

E (t )   Esup ∙ (Qinf – Qt ) / (Qinf – Qsup)  Einf   ∙ (Qt  Qsup) / (Qinf   Qsup)  дБ(мкВ/м),	(2.15)

где:

t:		процент времени, для которого требуется прогноз;

tinf:		нижний номинальный процент времени;

tsup:		верхний номинальный процент времени;

Qt 		Qi (t );

Qinf  		Qi (tinf  );

Qsup =		Qi (tsup );

Einf:		значение напряженности поля для процента времени tinf;

Esup:		значение напряженности поля для процента времени tsup,

где             Qi (t) :	обратное интегральное нормальное распределение в зависимости от вероятности (см. табл.2.2, где параметр "х"  численно равен t %);

Настоящие рекомендации справедливы для значений напряженности поля, превышаемых только в течение процентов времени в диапазоне 1–50%. Интерполяция за пределами диапазона 1–50% времени неприменима.

# 2.1.8.  Смешанные трассы

В приведенном ниже описании метода для смешанных трасс используются Eland(d) и Esea(d) для обозначения напряженности поля на расстоянии d от передающей/базовой антенны при репрезентативной высоте местных препятствий, R, для полностью сухопутных и полностью морских трасс, соответственно, с интерполяцией/экстраполяцией при необходимости по высоте передающей/базовой антенны h1, частоте и проценту времени.

Для определения напряженности поля для любой смешанной трассы с сухопутными и морскими участками следует выполнить приведенные ниже шаги. Если трасса одновременно включает участки холодного и теплого моря, для расчета Esea(d) следует использовать кривые для теплого моря. Значение h1 необходимо рассчитывать в соответствии с п.2.1.3, принимая высоту поверхности моря так, как это делается для суши. Обычно это значение h1 используют как для Eland(d), так и для Esea(d). Однако при h1 меньше 3 м его следует по-прежнему использовать для Eland(d), но для Esea(d) надо использовать значение 3 м.

Напряженность поля для смешанной трассы, E, определяется следующим выражением:

E=1−A⋅Elanddtotal+A⋅Eseadtotal                               (2.16)

с коэффициентом интерполяции для смешанной трассы A, определяемым в п.2.1.8.1.

Метод для смешанных трасс, приведенный в уравнении (2.16), носит общий характер. Его можно применять также к случаям, когда семейства кривых напряженности поля определены для разных зон распространения. Если необходимо рассчитать напряженность поля для смешанной трассы, пересекающей две или более различные зоны распространения, то рекомендуется использовать следующий метод для смешанной трассы:

a)	для всех частот и всех процентов времени при таких сочетаниях зон распространения, при которых нет переходов между сушей и морем или сушей и прибрежной полосой, используют приведенную ниже процедуру расчета напряженности поля:

i(dtotal),					(2.17)

где	E:	 напряженность поля для смешанной трассы (дБ(мкВ/м));

Eidtotal:		напряженность поля для трассы в зоне i, равной по длине смешанной трассе (дБ(мкВ/м));

di:		длина трассы в зоне i;

dtotal:		длина всей трассы,

b)	для всех частот и всех процентов времени при таких сочетаниях зон распространения, при которых имеется только одна категория распространения по сухопутному участку и одна категория распространения в морской или в береговой зоне, применяют уравнение (2.17);

c)	для всех частот и всех процентов времени при таких сочетаниях трех или более зон распространения, в которых имеется только одна граница между сушей и морем или между сушей и береговой зоной, применяют приведенную ниже процедуру расчета напряженности поля:

E= 1−A ⋅ i=1nldiEland,idlT +A ⋅ j=1nsdjEsea,jdsT,	                                        (2.18)

где

E:		напряженность поля для смешанной трассы (дБ(мкВ/м));

Eland,i:	напряженность поля для сухопутного участка трассы i, равного по длине смешанной трассе, i = 1, ..., nl; nl равно числу пересекаемых сухопутных зон (дБ(мкВ/м));

Esea,j:	напряженность поля для морского и прибрежного участков трассы j, равного по длине смешанной трассе, j = 1, ..., ns; ns равно числу пересекаемых морских и береговых зон (дБ(мкВ/м));

A:	коэффициент интерполяции, приведенный в п. 2.1.8.1 (отметим, что "долю трассы, проходящей над морем" рассчитывают как dsTdtotal);

di, dj:		длина трассы в зонах i, j;

dlT:		длина всего сухопутного участка трассы =i=1nldi;

dsT:		общая длина морского и прибрежного участков трассы =j=1nsdj;

dtotal:			длина всей трассы распространения =dlT+dsT.

## 2.1.8.1.  Коэффициент интерполяции A для смешанной трассы

Используют следующие обозначения:

Ns:		общее число морских и береговых зон;

n:		номер морской или береговой зоны трассы; n = 1, 2, ..., Ns;

Ml:		общее число сухопутных зон;

m:		номер сухопутной зоны трассы; m = 1, 2, ..., Ml;

dsn:		расстояние, проходимое в морской или береговой зоне n (км);

dlm:		расстояние, проходимое в сухопутной зоне m (км).

Тогда:

dsT=n=1Nsdsn:	общая длина морских и прибрежных участков трассы 	(2.19а)

dlT=m=1Mldlm:	общая длина проходимых сухопутных участков трассы	(2.19b)

dT=dsT+dlT:	длина всей трассы распространения.	(2.19c)

Необходимы следующие значения напряженности поля:

Esn(dT):	значение напряженности поля (дБ(мкВ/м)) для расстояния dT, которое предполагается находящимся целиком в морской или береговой зоне n;

Elm(dT):	значение напряженности поля (дБ(мкВ/м)) для расстояния dT, которое предполагается находящимся целиком в сухопутной зоне m.

Коэффициент интерполяции  определяется следующим выражением:

A=A0(Fsea)V,                                                                             (2.20)

где A0 (Fsea):	базовый коэффициент интерполяции, приведенный на рисунке 2.2, определяемый как.

A0Fsea=1−1−Fsea23	                                                        (2.21)

Участок трассы, проходящий над морем, Fsea, указанный на рис.2.2 и в уравнении (2.21), определяется как:

Fsea=dsTdT,	                                                               (2.22)

а V  рассчитывается с помощью выражения:

V = max [ 1.0, 1.0 + Δ / 40.0 ]                                                       (2.23)

с

Δ=n=1NsEsndTdsndsT − m=1MlElmdT dlmdlT                                                 (2.24)

На рисунке 2.2 приведены значения коэффициента A0 (Fsea,), который применим для всех процентов времени.

Рисунок 2.2. Базовый коэффициент интерполяции, А0,

для смешанной трассы распространения

2.1.9.  Поправка к высоте приемной/подвижной антенны

Значения напряженности поля, даваемые кривыми для сухопутных трасс и соответствующими таблицами, предназначены для эталонной приемной/подвижной антенны с высотой R (м), соответствующей высоте наземного покрова вокруг приемной/подвижной антенны, если ее высота не меньше 10 м. Примерами эталонной высоты могут служить 20 м для городского района, 30 м для городского района плотной застройки и 10 м для пригородного района.

Если приемная/подвижная антенна находится на суше, то прежде всего надо учесть угол места падающего луча путем расчета модифицированной высоты репрезентативного местного препятствия R' (м), определяемой следующим выражением:

R'    (1000 ∙ d ∙ R – 15 ∙ h1) / (1000 ∙ d   15)    м,	(2.25)

где h1 и R выражено в м, а расстояние d  в км.

Следует отметить, что R'  R при h1 < 6,5d + R.

При необходимости значение R' должно быть ограничено так, чтобы оно было не меньше 1м.

Если приемная/подвижная антенна находится в городском районе, то поправка задается следующим выражением:

Поправка	  6,03  J ()                   дБ	для h2 < R'	(2.26a)

  Kh2 log (h2 / R' )             дБ	для h2  R',	(2.26b)

где J() определяется уравнением (2.12a),

и:	  	Knu hdifθclut							  (2.26c)

hdif  	R'  h2                              м	(2.26d)

clut  	arctan (hdif /27)              (градусы)	(2.26e)

Kh2  	3,2  6,2 log (f )	(2.26f)

Knu  	0,0108 f	(2.26g)

f        частота (МГц).

В городском районе в случаях, когда R' меньше 10 м, поправка, задаваемая уравнением (2.26), должна быть уменьшена на K h2 log(10/R').

Когда приемная/подвижная антенна находится на суше в сельском районе или в открытой местности, поправка задается уравнением (2.26b) для всех значений h2, установив R'  равным 10 м.

В приводимом ниже тексте выражение "рядом с морем" относится к случаем, когда приемная/подвижная антенна находится либо над морем, либо в непосредственной близости к морю без существенных препятствий в направлении передающей/базовой станции.

Когда приемная/подвижная антенна рядом с морем имеет h2  10 м, поправку следует рассчитывать с помощью уравнения (2.26b), установив R' равным 10 м.

Когда приемная/подвижная антенна рядом с морем имеет h2 < 10 м, следует использовать другой метод, основанный на длине трассы, для которой 0,6 зоны Френеля как раз проходит над препятствиями на поверхности моря. Метод приблизительного расчета этого расстояния приведен в п. 2.1.17.

Расстояние d10, на котором трасса как раз имеет просвет в 0,6 зоны Френеля для требуемого значения h1 и для h2  10 м, следует рассчитать как D06(f, h1, 10) в п. 2.1.17.

Если требуемое расстояние равно или больше чем d10, то вновь поправку к требуемому значению h2 необходимо рассчитать с помощью уравнения (2.26b), установив R'  равным 10м.

Если требуемое расстояние меньше чем d10, то поправку, которую надо добавить к значению напряженности поля E, необходимо рассчитать следующим образом:

Поправка    0,0         дБ                                                    для  d  dh2                 (2.27a)

  (C10) ∙ log(d / d h2) / log(d10 / d h2)   дБ        для  dh2 < d < d10,         (2.27b)

где:     C10:  поправка для требуемого значения h2 на расстоянии d10 по уравнению (2.26b) при R' равном 10 м;

d10:   расстояние, на котором трасса как раз имеет просвет в 0,6 зоны Френеля для h2  10 м и которое рассчитывается как D06(f, h1, 10), определяемое в п. 2.1.17;

d h2:   расстояние, на котором трасса как раз имеет просвет в 0,6 зоны Френеля для требуемого значения h2 и которое рассчитывается как D06(f , h1, h2), определяемое соответственно в п. 2.1.17.

Вышеуказанная полная поправка для высоты приемной/подвижной антенны может быть в итоге определена по приведенной на рис.2.3 последовательной схеме.

Примечание. Настоящий метод расчёта не применим для высоты приемной/подвижной антенны, h 2, менее 1 м вблизи берега или меньше 3 м вблизи моря.

С = ур.(2.26b)

C = ур.(2.26b) с R = 10 м

d10 = D06 (f, h1, h2) по ур.(2.35)

Вне города                                 h2 > 10 м

R= ур.(2.25), обеспечить R  1 м

С = ур.(2.26а)

d10 = D06 (f, h1, 10) по ур.(2.35)

С = 0 ур.(2.27a)

С = ур.(2.27b)

Уменьшить C на K h2 log (10/R)

Суша

Море

Город

h2 < 10м

h2 > R

h2 < R

R < 10 м

R > 10 м

d >d10

d <d10

d <dh2

d >d h2

Начало

Конец

Рисунок 2.3.  Последовательная схема коррекции значения

высоты приёмной/мобильной антенны

# 2.1.10.  Поправка для коротких трасс в городском/пригородном районе

Если трасса длиной менее 15 км охватывает здания одинаковой высоты над плоским рельефом местности, то к напряженности поля необходимо добавить поправку, отражающую снижение ее уровня за счет местных препятствий, обусловленных зданиями. Поправка определяется следующим выражением:

Поправка  –3,3 ∙ [log(f )] ∙ [1  0,85 log(d )] ∙ [1  0,46 log(1 + ha  R )],	 (2.28)

где ha – высота антенны над уровнем земли (м) (то есть высота мачты), а R – репрезентативная высота окружающей местности вокруг приемной/подвижной антенны, определяемая в соответствии с п. 2.1.9, которая также отражает высоту местности вокруг передающей/базовой антенны. Эта поправка применима только при d меньше 15 км и  (h1  R)   меньше 150 м.

# 2.1.11.  Поправка на угол просвета местности

Для сухопутных трасс в случае нахождения приемной/подвижной антенны на сухопутном участке смешанной трассы, если требуется более высокая точность для прогнозирования напряженности поля в условиях приема в конкретных зонах, например в небольшой зоне приема, можно ввести поправку на угол просвета местности. Угол просвета местности определяется выражением:

θtca =  θ 	градусы,				(2.29)

где  – угол места для линии от приемной/подвижной антенны, которая как раз проходит, не задевая всех препятствий на местности в направлении передающей/базовой антенны на расстоянии до 16 км, но не выходит за передающую/базовую антенну.

При расчете  не нужно учитывать кривизну поверхности Земли. Угол tca должен быть ограничен так, чтобы он был не менее +0,55° или не более +40,0°.

Когда имеется соответствующая информация об угле просвета местности, то поправка, добавляемая к напряженности поля, рассчитывается следующим образом:

поправка = J(ν') – J(ν)                    дБ,	(2.29а)

где J() определяется уравнением (2.12a):

ν'   0,036 f		(2.29b)

    0,065 tca f		(2.29c)

tca:	    угол просвета местности (градусы),

f:  	требуемая частота (МГц).

Следует отметить, что кривые напряженности поля для сухопутной трассы учитывают потери за счет типичного экранирования приемной/подвижной антенны плавно закругляющейся местностью. Поэтому поправки на угол просвета местности оказываются нулевыми при малом положительном угле, типичном для положений приемной/подвижной антенны.

Рис.2.4 иллюстрирует поправку на угол просвета местности для номинальных частот.

Рисунок 2.4.  Угол просвета местности (градусы)

2.1.12.  Изменчивость в зависимости от места в прогнозах сухопутной зоны покрытия

Методы прогнозирования зоны покрытия предназначены для получения статистических данных об условиях приема в данной зоне, а не в той или иной точке. Интерпретация таких статистических данных зависит от размера рассматриваемой зоны.

Когда один терминал на трассе радиосигнала является стационарным, а другой перемещается, потери на трассе будут непрерывно меняться в зависимости от места в соответствии с совокупностью влияний на него. Такие влияния целесообразно подразделить на три основные категории:

Изменения многолучевости: изменения сигнала, возникающие в масштабе порядка длины волны за счет векторного сложения эффектов многолучевого распространения, например отражений от земной поверхности, зданий и т. д. Обычно статистика таких изменений, как установлено, подчиняется рэлеевскому распределению.

Местные изменения наземного покрова: изменения сигнала, возникающие за счет препятствий, создаваемых наземным покровом в непосредственной близости, например зданиями, деревьями и т. д., в масштабе, соответствующем размеру таких объектов. Масштаб таких изменений обычно бывает существенно больше, чем для изменений многолучёвости.

Изменения трассы: изменения сигнала, которые возникают за счет изменения геометрии всей трассы распространения, например при наличии холмов и т. п. Для всех трасс, кроме очень коротких, масштаб таких изменений обычно бывает существенно больше, чем при местных изменениях наземного покрова.

Представленный ниже метод позволяет осуществить оценку изменчивости в зависимости от места  на территории небольшого района и подходит для случаев, когда угол просвета местности применяется для того, чтобы более точно определить местные медианные уровни напряженности поля.

В тех случаях, когда угол просвета местности не применяют, соответствующее значение изменчивости в зависимости от места будет выше и, как правило, будет изменяться пропорционально радиусу зоны обслуживания.

Распределение медианного уровня напряженности поля из-за изменчивости наземного покрытия для таких зон в городских и пригородных районах соответствует логарифмическому нормальному распределению.

Так, при нахождении приемной/подвижной антенны в сухопутной зоне напряженность поля, которая будет превышаться для q % мест, определяют следующим образом:

E (q) = E + Qi (х) ∙L	    дБ(мкВ/м),	 		            (2.30)

где 	       E :  медианное (для 50% мест) значение напряженности поля

Qi (х) :	обратное интегральное нормальное распределение в зависимости от вероятности (см. табл.2.2), где параметр "х"  численно равен q %;

L:	стандартное отклонение гауссовского распределения местных средних значений в рассматриваемой зоне.

Процент мест q может меняться от 1 до 99. Настоящий метод не применим для процентов мест меньше 1% или больше 99%.

Поправку в зависимости от места не вводят, когда приемная/подвижная антенна находится рядом с морем.

# 2.1.13.  Поправка на тропосферное рассеяние

В случае наличия информации о рельефе местности необходимо рассчитать поправку на тропосферное рассеяние, прибегнув к следующей процедуре.

Рассчитывают угол рассеяния на трассе в градусах, s, используя формулу:

θs=180dπka+θeff+θ     градусы,	(2.31)

где:

eff:	угол просвета местности терминала h1 в градусах, рассчитанный с использованием метода, приведенного в подпункте "а" пункта 2.1.4.3, независимо от того, какое значение имеет h1 , положительное или отрицательное (градусы);

:	угол просвета местности терминала h2 в градусах, рассчитанный как показано в п. 2.1.11, имея в виду, что это угол места относительно местной горизонтали (градусы);

d:	длинна трассы (км);

a:	6370 км, радиус Земли;

k:	4/3, эффективный коэффициент радиуса Земли для медианных условий рефракции.

Если s меньше нуля, принимают s равный нулю.

Рассчитывают напряженность поля, спрогнозированную для тропосферного рассеяния Ets , с использованием формулы:

Ets=24,4−20log(d)−10 θs−Lf+0,15N0+Gt      дБ(мкВ/м),	(2.32)

где:

Lf  - потери, зависящие от частоты = 5log(f)−2,5[log(f)−3,3]2	          (2.32a)

N0	=	325, рефракция медианной поверхности, в единицах N, типичных для измерений в умеренном климате;

Gt	- 	усиление в зависимости от времени =10,1⋅−log(0,02t)0,7;          (2.32b)

d:	длина трассы или требуемое расстояние (км);

f:	требуемая частота (МГц);

t:	требуемый процент времени.

# 2.1.14.  Прогнозирование напряженности поля для расстояний менее 1 км

Если настоящий метод используют в случаях, когда значения d составляют менее 1 км и когда использование модели распространения радиоволн на короткие расстояния не представляется возможным, можно прибегнуть к следующей процедуре.

Определяют напряженность поля E на расстоянии менее 1 км с использованием формулы:

E=Emaxnf	дБ(мкВ/м)	для		d  dnf 	(2.33a)

Е=Emaxd	(мкВ/м)	для	dnf < d  0,1 км	(2.33b)

Е =E0,1 км+E1 км−E0,1 кмlog(d0,1)   дБ(мкВ/м)	для	0,1 км< d < 1,0 км,	(2.33c)

где:

Emaxnf :	максимальная напряженность поля на расстоянии dnf км, определяемая уравнениями (1a) или (1b)

Emaxd :	максимальная напряженность поля на необходимом расстоянии, определяемая уравнениями (1a) или (1b)

E0,1 км :	максимальная напряженность поля на расстоянии 0,1 км, определяемая уравнениями (1a) или (1b)

E1 км :	напряженность поля на расстоянии 1 км

и dnf  – определение расстояния ближнего поля передающей/базовой антенны, определяемое:

dnf=100,1G(10f)	км,	(2.33d)

где

G :	коэффициент усиления антенны (дБи);

f :	частота (МГц).

Значение dnf должно быть ограничено как dnf  0,1 км.

Предлагается использовать значение по умолчанию dnf = 0,01 км.

Поправки, относительно приемной/подвижной антенны, остаются в силе. В случае их использования они должны применяться к фактическому месту нахождения приемной/подвижной антенны, расположенной на расстоянии не в 1 км от передающей/базовой станции.

# 2.1.15. Аппроксимация для обратной интегральной функции нормального распределения

Приведенные в табл.2.2 значения аппроксимации обратной интегральной функции нормального распределения Qi (х ) справедливы для  1  х  99.

Таблица 2.2. Значения обратного интегрального нормального распределения

| х | Qi (х ) | х | Qi (х ) | х | Qi (х ) | х | Qi (х ) | х | Qi (х ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,327 | 21 | 0,806 | 41 | 0,227 | 61 | –0,279 | 81 | –0,878 |
| 2 | 2,054 | 22 | 0,772 | 42 | 0,202 | 62 | –0,305 | 82 | –0,915 |
| 3 | 1,881 | 23 | 0,739 | 43 | 0,176 | 63 | –0,331 | 83 | –0,954 |
| 4 | 1,751 | 24 | 0,706 | 44 | 0,151 | 64 | –0,358 | 84 | –0,994 |
| 5 | 1,645 | 25 | 0,674 | 45 | 0,125 | 65 | –0,385 | 85 | –1,036 |
| 6 | 1,555 | 26 | 0,643 | 46 | 0,100 | 66 | –0,412 | 86 | –1,080 |
| 7 | 1,476 | 27 | 0,612 | 47 | 0,075 | 67 | –0,439 | 87 | –1,126 |
| 8 | 1,405 | 28 | 0,582 | 48 | 0,050 | 68 | –0,467 | 88 | –1,175 |
| 9 | 1,341 | 29 | 0,553 | 49 | 0,025 | 69 | –0,495 | 89 | –1,227 |
| 10 | 1,282 | 30 | 0,524 | 50 | 0,000 | 70 | –0,524 | 90 | –1,282 |
| 11 | 1,227 | 31 | 0,495 | 51 | –0,025 | 71 | –0,553 | 91 | –1,341 |
| 12 | 1,175 | 32 | 0,467 | 52 | –0,050 | 72 | –0,582 | 92 | –1,405 |
| 13 | 1,126 | 33 | 0,439 | 53 | –0,075 | 73 | –0,612 | 93 | –1,476 |
| 14 | 1,080 | 34 | 0,412 | 54 | –0,100 | 74 | –0,643 | 94 | –1,555 |
| 15 | 1,036 | 35 | 0,385 | 55 | –0,125 | 75 | –0,674 | 95 | –1,645 |
| 16 | 0,994 | 36 | 0,358 | 56 | –0,151 | 76 | –0,706 | 96 | –1,751 |
| 17 | 0,954 | 37 | 0,331 | 57 | –0,176 | 77 | –0,739 | 97 | –1,881 |
| 18 | 0,915 | 38 | 0,305 | 58 | –0,202 | 78 | –0,772 | 98 | –2,054 |
| 19 | 0,878 | 39 | 0,279 | 59 | –0,227 | 79 | –0,806 | 99 | –2,327 |
| 20 | 0,841 | 40 | 0,253 | 60 | –0,253 | 80 | –0,841 |  |  |

# 2.1.16.  Эквивалентные базовые потери при передаче

При необходимости базовые потери при передаче, эквивалентные заданной напряженности поля, определяются с помощью следующего выражения:

Lb=139,3−E+20logf                   дБ,			(2.34)

где:

Lb:		базовые потери при передаче (дБ);

E:		напряженность поля (дБ(мкВ/м)) для э.и.м. 1 кВт;

f:		частота (МГц).

2.1.17.  Аппроксимация длины трассы с просветом в 0,6 зоны Френеля

Длина трассы, на которой как раз обеспечивается просвет в 0,6 первой зоны Френеля над гладкой поверхностью Земли для заданной частоты и высоты антенн h1 и h2, приблизительно определяется следующим выражением:

D06  =  Df ⋅ DhDf+Dh              км,	(2.35)

где: Df :	зависящий от частоты член уравнения равный 0,0000389 f h1 h2, км  (2.35a)

Dh:		асимптотический член, определяемый расстояниями до горизонта

=		4,1(h1+h2)   км	                                                                                        (2.35b)

f:		частота (МГц);

h1, h2:		высота антенн над гладкой поверхностью Земли (м).

В приведенных выше уравнениях значение h1  должно быть при необходимости ограничено так, чтобы оно не было меньше нуля; результирующие значения D06 при необходимости должны быть ограничены так, чтобы они были не меньше 0,001 км.

2.1.18.  Процедура расчета значений напряженности поля

Приведенная ниже пошаговая процедура предназначена для использования значений, полученных из таблиц зависимости напряженности поля от расстояния. Однако ее также можно использовать для значений, полученных по кривым, и в этом случае не нужна процедура интерполяции в зависимости от расстояния, приведенная на шаге 8.1.5. В таблице 2.3, ниже, представлен минимальный перечень входных параметров (и их пределы), которые служат основой для получения значений из таблиц зависимости напряженности поля от расстояния.

Таблица 2.3.  Перечень входных параметров и их пределы

| Параметр | Определение | Пределы |
| --- | --- | --- |
| f , МГц | Рабочая частота | 30–3 000 MГц |
| d,, км | Длина трассы | 1–1 000 км |
| p, % | Процент времени | 1–50% |
| h1 , м | Высота передающей/базовой антенны, как показано на кривых. Определена в уравнениях (2.4) – (2.7), представленных в пункте 2.1.3. Пределы определены в пункте 2.1.4.1 | Нижний предел: суша – не ограничен, море – не менее 1 м. Верхний предел – 3 000 м |
| ha, м | Высота передающей антенны над уровнем земли. Определена в пункте 2.1.3.1. Пределы определены в пункте 2.1.3 | Должна быть больше высоты местных препятствий |
| hb, м | Высота базовой антенны над высотой рельефа местности, усредненная для расстояний в диапазоне 0,2d – d км, где d не превышает 15 км и где имеются данные о рельефе местности | Пределов нет; нужно иметь ввиду, что этот параметр существует лишь для сухо-путных трасс, где d < 15 км |
| Высота препятствий, м | Репрезентативная высота местных препятствий (вокруг места расположения передатчика) | Пределов нет |
| R, м | Репрезентативная высота местных препятствий (вокруг места расположения приемника) | Пределов нет |
| tca , град | Угол просвета местности | 0,55–40 градусов |
| eff eff1eff2 град | Эффективные углы просвета местности передающей/базовой антенны. Пункт 2.1.9. | Должны быть положительными |

Шаг 1:	Определяют тип трассы распространения: сухопутная, над холодным морем или над теплым морем. Если трасса смешанная, определяют два типа трасс, которые считают относящимися к первому и второму типу распространения. Если трассу можно представить с помощью одного типа, то её считают относящейся к первому типу распространения, и метод для смешанных трасс на шаге 11 не требуется.

Шаг 2:	Для любого заданного процента времени (в диапазоне от 1% до 50%) следующим образом определяют два номинальных процента времени:

–	если требуемый процент времени >1 и <10, то нижний и верхний номинальные проценты равны, соответственно, 1 и 10;

–	если требуемый процент времени >10 и <50, то нижний и верхний номинальные проценты равны, соответственно, 10 и 50.

Если требуемый процент времени равен 1% или 10%, или 50%, то это значение следует считать нижним номинальным процентом времени, и процесс интерполяции на шаге 10 не требуется.

Шаг 3:	Для любой требуемой частоты (в диапазоне от 30 МГц до 3000 МГц) следующим образом определяют две номинальные частоты:

–	если требуемая частота <600 МГц, то нижняя и верхняя номинальные частоты равны, соответственно, 100 МГц и 600 МГц.

–	если требуемая частота >600 МГц, то нижняя и верхняя номинальные частоты равны, соответственно, 600 МГц и 2000 МГц.

Если требуемая частота равна 100, 600 или 2000 МГц, то это значение считают нижней номинальной частотой, и процедура интерполяции и экстраполяции на шаге 9 не требуется.

Шаг 4:	Из таблицы 2.1 определяют нижнее и верхнее номинальные значения расстояния, наиболее близкие к требуемому расстоянию. Если требуемое расстояние совпадает со значением в таблице 2.1, то его следует считать нижним номинальным расстоянием, и процедура интерполяции на шаге 8.1.5 не требуется.

Шаг 5:	Для первого типа распространения выполняют шаги 6–11.

Шаг 6:	Для нижнего номинального процента времени выполняют шаги 7–10.

Шаг 7:	Для нижней номинальной частоты выполняют шаги 8–9.

Шаг 8:	Определяют напряженность поля, превышаемую в 50% мест, для приемной/подвижной антенны при высоте репрезентативного местного препятствия, R, над землей для требуемого расстояния и высоты передающей/базовой антенны с использованием следующих шагов:

Шаг 8.1: Для высоты передающей/базовой антенны h1, равной или превышающей 10 м, выполняют шаги 8.1.1–8.1.6.

Шаг 8.1.1: Определяют нижнее и верхнее номинальные значения h1 с помощью метода, приведенного в п. 2.1.4.1. Если h1 совпадает с одним из номинальных значений 10; 20; 37,5; 75; 150; 300; 600 или 1200 м, его считают нижним номинальным значением для h1, и процедура интерполяции на шаге 8.1.6 не требуется.

Шаг 8.1.2: Для нижнего номинального значения h1 выполняют шаги 8.1.3–8.1.5.

Шаг 8.1.3: Для нижнего номинального значения расстояния выполняют шаг 8.1.4.

Шаг 8.1.4: Определяют напряженность поля, превышаемая в 50% мест, для приемной/подвижной антенны при высоте репрезентативного местного препятствия, R, для требуемых значений расстояния, d, и высоты передающей/базовой антенны, h1.

Шаг 8.1.5: Если требуемое расстояние не совпадает с нижним номинальным значением расстояния, то повторяют шаг 8.1.4 для верхнего номинального значения расстояния и интерполируют два значения напряженности поля к нужному расстоянию с использованием метода, приведенного в п. 2.1.5.

Шаг 8.1.6: Если требуемая высота передающей/базовой антенны, h1, не совпадает с одним из номинальных значений, повторяют шаги 8.1.3–8.1.5 и интерполируют/экстраполируют напряженность поля для  h1 с помощью метода, приведенного в п. 2.1.4.1. При необходимости результат ограничивают максимальным значением, приведенным в п.2.1.2.

Шаг 8.2: Для высоты передающей/базовой антенны h1 менее 10 м определяют напряженность поля для требуемой высоты и расстояния с помощью метода, приведенного в п. 2.1.4.2. Если h1 меньше нуля, то следует использовать метод, приведенный в п. 2.1.4.3.

Шаг 9:	Если требуемая частота не совпадает с нижней номинальной частотой, повторяют шаг 8 для верхней номинальной частоты и интерполируют/экстраполируют два значения напряженности поля с использованием метода, приведенного в п. 2.1.6. При необходимости результат ограничивают максимальным значением напряженности поля, приведенным в п. 2.1.2.

Шаг 10:	Если требуемый процент времени не совпадает с нижним номинальным процентом временем, то повторяют шаги 7–9 для верхнего номинального процента времени и интерполируют два значения напряженности поля с использованием метода, приведенного в п. 2.1.7.

Шаг 11:	При прогнозировании для смешанной трассы выполняют пошаговую процедуру, приведенную в п. 2.1.8. Для этого используют шаги 6–10 для трасс с каждым типом распространения. Следует отметить, что при наличии различных участков трассы, относящихся как к теплому, так и к холодному морю, все морские участки необходимо классифицировать как относящиеся к теплому морю.

Шаг 12:	Если имеется информация об угле просвета местности для приемной/подвижной антенны рядом с сушей, в напряженность поля вводят поправку на угол просвета местности для приемной/подвижной антенны с использованием метода, приведенного в п. 2.1.11.

Шаг 13: Рассчитывают обусловленное тропосферным рассеянием предполагаемое значение напряженности поля  с использованием метода, представленного в п.2.1.13. Если это значение напряженности поля окажется больше значения, полученного по методам п. 2.1.1-2.1.12, то именно его и следует использовать в дальнейших расчетах.

Шаг 14:	Корректируют напряженность поля для высоты приемной/подвижной антенны h2 с использованием метода, приведенного в п. 2.1.9.

Шаг 15:	Если применимо, понижают напряженность поля за счет добавления поправки для короткой трассы в городском/пригородном районе с использованием метода, приведенного в п. 2.1.10.

Шаг 16:	Если на приемной/подвижной антенне рядом с сушей требуется напряженность поля, превышаемая для процента мест, отличного от 50%, значение напряженности поля для требуемого процента мест определяют путем внесения поправки с использованием метода, приведенного в п. 2.1.12.

Шаг 17:	При необходимости результирующую напряженность поля ограничивают максимальным значением, указанным в п. 2.1.2. При проведении расчетов для смешанной трассы для процента времени менее 50% необходимо рассчитать максимальное значение напряженности поля путем интерполяции между значениями для полностью сухопутных и полностью морских трасс. Это определяется следующим выражением:

Emax=Efs+dsEse/dtotal             дБ(мкВ/м),		(2.36)

где Efs:	напряженность поля в свободном пространстве, определяемая уравнением (2.2) в п. 2.1.2;

Ese:	усиление при малых процентах времени для морской трассы, определяемое уравнением (2.3) в п. 2.1.2;

ds:	общее расстояние в морской зоне (км);

dtotal:	общее расстояние для сухопутной зоны (км).

Шаг 18: При необходимости напряженность поля пересчитывают в эквивалентные базовые потери при передаче для трассы с использованием метода, приведенного в п.2.1.16.

2.2. Параметры типовой приёмной установки

Наземные сети эфирного телевизионного вещания в стандарте DVB-T планируют в расчете на технические характеристики стандартных установок индивидуального пользования. Такая установка включает приемную антенну, фидер снижения антенны и телевизионный приемник (при необходимости – антенный усилитель).

2.2.1. Высота подъема приемной антенны над уровнем земли:

– при стационарном приеме – 10 метров,

– при мобильном и переносном  приеме – 1,5 метров.

2.2.2. Уменьшение напряженности поля при снижении высоты подвеса антенны

При планировании сетей приема на переносное оборудование (в помещении и вне помещения) за типичное значение принята высота подъема приемной антенны 1,5 м над уровнем земли. Для мобильного приема принята такая же высота подъема приемной антенны. Поскольку все расчеты напряженности поля осуществляются по кривым распространения, построенным для высоты подъема приемной антенны над поверхностью земли 10 м, в расчетах уровней напряженности поля используется поправочный коэффициент, учитывающий уменьшение напряженности поля при снижении высоты подъема антенны до 1,5 м.

Для целей планирования, в случае приема на переносное и портативное оборудование или мобильного приема, значения поправочного коэффициента для эталонных частот приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4. Уменьшение напряженности поля при снижении

высоты подъема приемной антенны с 10 до 1,5 метров

| Частота f 0 (МГц) | 200 | 500 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент К h (дБ) | 12 | 16 | 18 |

Примечание. Эти значения справедливы для условий приема  в пригородных зонах.

Значения поправочного коэффициента для других частот рассчитываются по следующей формуле:

Kh=Kf0+10lgf/f0;         	                                 (2.37)

где f – рабочая частота, а f0 – эталонная частота соответствующего диапазона волн, указанная в табл. 2.4.

2.2.3. Усиление приёмной антенны

Значения коэффициента усиления приёмной антенны определяют относительно усиления полуволнового симметричного вибратора (полуволнового диполя) и указывают в дБд. При планировании фиксированного приёма сигналов цифрового телевидения следует использовать значения усиления приёмных антенн, которые указаны в табл.2.5.

Таблица 2.5. Усиление антенны для фиксированного приёма для эталонных частот

| Частота (МГц) | 200 | 500 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Усиление антенны (дБд) | 7 | 10 | 12 |

Примечание. Значения коэффициента усиления для других рабочих значений частоты вычисляют путём линейной интерполяции данных табл.2.5 по формуле:

Gi = G0 + 10 lg ( fi  / f0 ),                                                    (2.38)

где:   Gi – усиление антенны на рабочей частоте, дБд

G0 – усиление антенны при ближайшем значении эталонной частоты, приведенном в табл.2.5, дБд

fi – значение рабочей частоты, МГц

f0 – ближайшее значение эталонной частоты, МГц

Для приема на переносное и портативное оборудование, а также и для мобильного приема применяется ненаправленная антенна. Значения усиления (по отношению к полуволновому диполю) приведены в табл. 2.6 – 2.8. В табл.2.8 приведены значения усиления приемной антенны при приеме на внешнюю пассивную антенну автомобиля.

Таблица 2.6. Усиление антенны при приеме на переносное оборудование

| Диапазон | Усиление, дБд |
| --- | --- |
| III | –2 |
| IV | 0 |
| V | 0 |

Таблица 2.7. Усиление антенны  при приеме на портативное оборудование

| Частота, МГц | Усиление, дБд |
| --- | --- |
| 474 | –12 |
| 698 | –9 |
| 858 | –7 |

Примечание. Значение усиления на промежуточных значениях частоты определяют путем линейной интерполяции по формуле (2.38).

Таблица 2.8. Усиление антенны при мобильном приеме

| Диапазон | Усиление, дБд |
| --- | --- |
| III | –5 |
| IV | –2 |
| V | –1 |

2.2.4. Помехозащищённость приемной антенны

Диаграммы направленности фиксированных приемных антенн для диапазонов III, IV и V приведены на рис.2.5. На этом рисунке по оси ординат отложены значения коэффициента усиления относительно усиления в направлении главного лепестка диаграммы направленности приёмной антенны.

Рисунок 2.5.  Направленность приемных антенн в диапазонах III, IV, V

(номер частотного диапазона указан на кривой)

Приемные антенны, применяемые при мобильном приеме и приеме на переносное и портативное оборудование, не обладают ни пространственной, ни поляризационной избирательностью.

2.2.5. Развязка по поляризации

При частотном планировании для фиксированного приема принимают коэффициент усиления приёмной антенной ортогонально поляризованного сигнала равным минус 16 дБ для любого азимута прихода сигнала во всех диапазонах волн.

2.2.6. Фидер снижения антенны

Длину фидера снижения (от выхода антенны до входа телевизора) принимают равной 15 метрам. Значения потерь указаны в табл.2.9.

Таблица 2.9. Потери в фидере

| Частота (МГц) | 200 | 500 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери в фидере (дБ) | 2 | 3 | 5 |

При мобильном приеме и приеме на переносное и портативное оборудование длина фидера незначительна и его потери не учитывают.

## 2.2.7. Коэффициент шума телевизора

Коэффициент шума цифрового телевизора (цифровой приставки) принимают при планировании равным 8 дБ для всех диапазонов частот и всех видов приёма.

- 2.2.8. Потери при прохождении зданий

Телевизионный прием на портативное и переносное оборудование может происходить в местах, расположенных вне помещений и внутри помещений. Напряженность поля в местах, расположенных в помещениях, будет значительно ослабевать на величину, зависящую от материалов и конструкции здания.

Средние потери при проникновении в здание представляют собой разность (дБ) между средней напряженностью поля внутри здания на данной высоте над уровнем земли и средней напряженностью поля вне того же здания и на той же высоте над уровнем земли.

В табл. 2.10 приведены средние значения потерь сигнала при прохождении зданий и соответствующее стандартное отклонение.

Таблица 2.10.  Потери при прохождении сигнала внутрь здания или транспортного      средства, дБ

| Средние значения потерь, Lb |  | Стандартное отклонение, σb |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МВ | ДМВ | МВ | ДМВ |
| 9 | 11 | 3 | 6 |

При приеме внутри транспортного средства на портативные приемники нужно учитывать экранировку корпуса транспортного средства. Типичные потери внутри транспортного средства в УВЧ диапазонах IV и V, рассчитанные на основании опыта сотовой радиосвязи, равны 6 дБ.

2.3. Значения напряженности поля

Наземную передающую сеть цифрового телевидения   планируют, исходя из значений минимальной используемой или используемой напряженности поля (в соответствии с ситуацией).

Минимальные значения напряженности поля выбирают соответственно:

- параметрам типовой приемной установки индивидуального пользования,

- требуемому отношению сигнал-шум для выбранных параметров модуляции сигнала,

- выбранному значению вероятности приёма на границе зоны охвата.

Значения параметров типовой приемной установки индивидуального пользования указаны в подразделе 2.2.

Минимальная напряженность поля

Минимальной напряжённостью поля называют значение, которое требуется для обеспечения гарантированного качества приёма.

Значение минимальной напряженности поля вычисляют по формуле:

Eмин = Uмин – Gа + ηΦ + 20 lg 2π/λ,   дБ(мкВ/м) ,                         (2.39)

где: Uмин – минимальное требуемое напряжение сигнала на входе приёмника, дБ(мкВ);

Gа – коэффициент усиления приемной антенны относительно полуволнового симметричного вибратора, дБд;

ηΦ – значение потерь фидера снижения приёмной антенны, дБ;

20 lg 2π/λ – коэффициент пересчёта напряженности поля в напряжение на входе приёмника, дБ.

Значения параметров Gа и ηΦ выбирают соответственно виду приёма из табл.2.5 – 2.8 или 2.9 п. 2.2.3.

Значение минимального требуемого напряжения сигнала, дБ(мкВ) на входе приёмника вычисляют по формуле:

Uмин  = Uш + (С/Ш) ,                                                      (2.40)

где С/Ш – отношение напряжения сигнала к эффективному значению напряжения шумов на входе приёмника (выбирают соответственно виду модуляции сигнала из табл.2.11, 2.12 и  2.13).

Таблица 2.11. Значения С/Ш для различных вариантов системы DVB-T для разных случаев приема: фиксированного (ФП), наружного приема на портативное оборудование (НППО), приёма на портативное оборудование внутри здания (ВППО) и мобильного приема (МП)

| Модуляция | Кодовая скорость | Отношение С/Ш, дБ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФП | НППО | ВППО | МП |
| QPSK | 1/2 | 5,9 | 8,1 | 8,1 | 11,1 |
| QPSK | 2/3 | 7,9 | 10,2 | 10,2 | 13,2 |
| QPSK | 3/4 | 9,1 | 11,5 | 11,5 | 14,5 |
| QPSK | 5/6 | 10,3 | 12,8 | 12,8 | 15,8 |
| QPSK | 7/8 | 11,3 | 13,9 | 13,9 | 16,9 |
| 16-QAM | 1/2 | 11,6 | 13,8 | 13,8 | 16,8 |
| 16-QAM | 2/3 | 14,1 | 16,4 | 16,4 | 19,4 |
| 16-QAM | 3/4 | 15,7 | 18,1 | 18,1 | 21,1 |
| 16-QAM | 5/6 | 16,9 | 19,4 | 19,4 | 22,4 |
| 16-QAM | 7/8 | 17,5 | 20,1 | 20,1 | 23,1 |
| 64-QAM | 1/2 | 17,2 | 19,4 | 19,4 | 22,4 |
| 64-QAM | 2/3 | 19,5 | 21,8 | 21,8 | 24,8 |
| 64-QAM | 3/4 | 21,2 | 23,6 | 23,6 | 26,6 |
| 64-QAM | 5/6 | 22,7 | 25,2 | 25,2 | 28,2 |
| 64-QAM | 7/8 | 23,7 | 26,3 | 26,3 | 29,3 |

Таблица 2.12.  Значения С/Ш для планирования сетей при портативном приеме сигнала DVB-H

| Модуляция | Кодовая скорость | Скорость кодирования MPE-FEC | ВППО | НППО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK | 1/2 | 1/2 | 6,6 | 7,6 |
| QPSK | 1/2 | 2/3 | 6,8 | 7,8 |
| QPSK | 1/2 | 3/4 | 7,0 | 8,0 |
| QPSK | 1/2 | 5/6 | 7,2 | 8,2 |
| QPSK | 1/2 | 7/8 | 7,4 | 8,4 |
| QPSK | 2/3 | 2/3 | 9,8 | 10,8 |
| QPSK | 2/3 | 3/4 | 10,0 | 11,0 |
| QPSK | 2/3 | 5/6 | 10,2 | 11,2 |
| QPSK | 2/3 | 7/8 | 10,4 | 11,4 |
| 16-QAM | 1/2 | 2/3 | 12,8 | 13,8 |
| 16-QAM | 1/2 | 3/4 | 13,0 | 14,0 |
| 16-QAM | 1/2 | 5/6 | 13,2 | 14,2 |
| 16-QAM | 1/2 | 7/8 | 13,4 | 14,4 |
| 16-QAM | 2/3 | 2/3 | 15,8 | 16,8 |
| 16-QAM | 2/3 | 3/4 | 16,0 | 17,0 |
| 16-QAM | 2/3 | 5/6 | 16,2 | 17,2 |
| 16-QAM | 2/3 | 7/8 | 16,4 | 17,4 |
| 64-QAM | 1/2 | 5/6 | 17,7 | 18,7 |
| 64-QAM | 1/2 | 7/8 | 17,9 | 18,9 |
| 64-QAM | 2/3 | 2/3 | 20,6 | 21,6 |
| 64-QAM | 2/3 | 3/4 | 20,8 | 21,8 |
| 64-QAM | 2/3 | 5/6 | 21,0 | 22,0 |

Таблица 2.13. Значения С/Ш для планирования сетей при мобильном приеме сигнала DVB-H

| Моду-ляция | Кодо-вая ско-рость | Ско-рость коди-рова-ния MPE-FEC | 2k |  | Скорость на Fd3дБ, км/ч |  | 4k |  | Скорость на Fd3дБ, км/ч |  | 8k |  | Скорость на Fd3дБ, км/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С/Ш, дБ | Fd3дБ Гц | 474 МГц | 746 МГц | С/Ш, дБ | Fd3дБ Гц | 474 МГц | 746 МГц | С/Ш, дБ | Fd3дБ Гц | 474 МГц | 746 МГц |
| QPSK | 1/2 | 1/2 | 8,5 | 400 | 911 | 579 | 8,5 | 200 | 456 | 290 | 8,5 | 100 | 228 | 145 |
| QPSK | 1/2 | 2/3 | 9,0 | 400 | 911 | 579 | 9,0 | 200 | 456 | 290 | 9,0 | 100 | 228 | 145 |
| QPSK | 1/2 | 3/4 | 9,5 | 400 | 911 | 579 | 9,5 | 200 | 456 | 290 | 9,5 | 100 | 228 | 145 |
| QPSK | 1/2 | 5/6 | 10,0 | 400 | 911 | 579 | 10,0 | 200 | 456 | 290 | 10,0 | 100 | 228 | 145 |
| QPSK | 1/2 | 7/8 | 10,5 | 400 | 911 | 579 | 10,5 | 200 | 456 | 290 | 10,5 | 100 | 228 | 145 |
| QPSK | 2/3 | 2/3 | 12,0 | 400 | 911 | 579 | 12,0 | 200 | 456 | 290 | 12,0 | 100 | 228 | 145 |
| QPSK | 2/3 | 3/4 | 12,5 | 400 | 911 | 579 | 12,5 | 200 | 456 | 290 | 12,5 | 100 | 228 | 145 |
| QPSK | 2/3 | 5/6 | 13,5 | 400 | 911 | 579 | 13,5 | 200 | 456 | 290 | 13,5 | 100 | 228 | 145 |
| QPSK | 2/3 | 7/8 | 14,5 | 400 | 911 | 579 | 14,5 | 200 | 456 | 290 | 14,5 | 100 | 228 | 145 |
| 16-QAM | 1/2 | 2/3 | 15,0 | 400 | 911 | 579 | 15,0 | 200 | 456 | 290 | 15,0 | 100 | 228 | 145 |
| 16-QAM | 1/2 | 3/4 | 15,5 | 400 | 911 | 579 | 15,5 | 200 | 456 | 290 | 15,5 | 100 | 228 | 145 |
| 16-QAM | 1/2 | 5/6 | 16,5 | 400 | 911 | 579 | 16,5 | 200 | 456 | 290 | 16,5 | 100 | 228 | 145 |
| 16-QAM | 1/2 | 7/8 | 17,5 | 400 | 911 | 579 | 17,5 | 200 | 456 | 290 | 17,5 | 100 | 228 | 145 |
| 16-QAM | 2/3 | 2/3 | 18,0 | 380 | 866 | 550 | 18,0 | 190 | 433 | 275 | 18,0 | 95 | 216 | 138 |
| 16-QAM | 2/3 | 3/4 | 18,5 | 380 | 866 | 550 | 18,5 | 190 | 433 | 275 | 18,5 | 95 | 216 | 138 |
| 16-QAM | 2/3 | 5/6 | 19,5 | 380 | 866 | 550 | 19,5 | 190 | 433 | 275 | 19,5 | 95 | 216 | 138 |
| 16-QAM | 2/3 | 7/8 | 20,5 | 380 | 866 | 550 | 20,5 | 190 | 433 | 275 | 20,5 | 95 | 216 | 138 |
| 64-QAM | 1/2 | 5/6 | 21,5 | 200 | 456 | 290 | 21,5 | 100 | 228 | 145 | 21,5 | 50 | 114 | 73 |
| 64-QAM | 1/2 | 7/8 | 22,5 | 200 | 456 | 290 | 22,5 | 100 | 228 | 145 | 22,5 | 50 | 114 | 73 |
| 64-QAM | 2/3 | 2/3 | 25,0 | 120 | 273 | 174 | 25,0 | 60 | 137 | 87 | 25,0 | 30 | 68 | 43 |
| 64-QAM | 2/3 | 3/4 | 25,5 | 120 | 273 | 174 | 25,5 | 60 | 137 | 87 | 25,5 | 30 | 68 | 43 |
| 64-QAM | 2/3 | 5/6 | 27,0 | 120 | 273 | 174 | 27,0 | 60 | 137 | 87 | 27,0 | 30 | 68 | 43 |

Uш – напряжение шумов на входе приёмника, дБ(мкВ), определяют по формуле:

Uш = kT0ΔfR[((TA / T0) – 1) ηΦ + N]1/2 ,                          (2.41)

где k=1,38∙10-23 Дж/К; T0 = 290°К — стандартная температура окружающей среды; TA — эффективная температура шумов антенны, °К; Δf — ширина эффективной полосы шумов приемника, Гц, (для цифрового телевизора Δf  = 7,61·106 Гц); R = 75 Ом — входное сопротивление приемника; N — коэффициент шума приемника.

Значения ТА / Т0  принимают равным:

- в диапазоне метровых волн – 1,35;

- в диапазоне дециметровых волн – 1.

Минимальная используемая напряженность поля

Минимальной используемой напряжённостью поля называют значение, которое применяют при планировании реальной сети. Исходя из этого значения определяют необходимое значение эффективно излучаемой мощности передающей станции.

В случае, когда планируют обеспечить возможность приёма не менее чем в 50% мест на границе зоны покрытия, значение минимальной используемой напряженности поля принимают равным значению минимальной напряженности поля.

В случае, когда планируют обеспечить возможность приёма на границе зоны покрытия более чем в 50% мест, значение минимальной используемой напряженности поля E (q), которое будет превышаться для q % мест, соответственно видам приёма определяют по следующим формулам:

при фиксированном приеме на уровне крыш

Eмин исп	= 	Emin + CL	                                                   (2.42)

при портативном приеме и приеме на переносное оборудование вне здания, а также при мобильном приёме на внешнюю антенну

Eмин исп	= 	Emin + CL + Kh                                                  (2.43)

при портативном приеме и приеме на переносное оборудование внутри здания, а также при мобильном приеме на портативные приёмники

Eмин исп	= 	Emin + CL + Kh + Lb                                            (2.44)

где:

Kh :	  поправочный коэффициент на высоту приема (дБ), см. п. 2.2.2

Lb :	  потери внутри здания или транспортного средства (дБ)

CL :	  поправочный коэффициент на местоположение (дБ) вычисляется по формуле

CL	= |Qi (х)|  L                                                       (2.45)

L :	  суммарное стандартное отклонение распределения средних значений (дБ)

Qi (х) :	значение обратной интегральной функции нормального распределения в зависимости от вероятности (см. п. 2.1.15, табл.2.2), где параметр "х"  численно равен q %.

Для цифровых систем с шириной полосы 1 МГц или более значение стандартного отклонения во всех диапазонах частот принимают равным:

- при стационарном приёме, приёме на портативное оборудование вне зданий и при  мобильном приёме – 5,5 дБ

- при приёме на портативное оборудование внутри зданий  суммарное значение стандартного отклонения вычисляют по формуле

L = σb2+σm2                                                        (2.46)

где:

m :	стандартное макроструктурное отклонение (m = 5.5 дБ);

b :	стандартное отклонение потерь внутри здания (дБ) (п. 2.2.8, табл.2.10).

Используемая напряженность поля

Значение используемой напряженности поля  с учетом защиты от помех, создаваемых другими радиовещательными станциями, определяют:

- при одном источнике помех по формуле:

Еисп = Eмин исп + А + ∆А, дБ(мкВ/м), 				    (2.47)

- при нескольких источниках помех по формуле

Еисп=10⋅log1010Еминисп10+i=1n10Еi10				   (2.48)

где:      Емин исп – минимальная используемая напряженность поля; дБ(мкВ/м);

Еi = Епом i + Аi + ∆Аi ; Епом i – напряженность поля i-ой помехи, дБ(мкВ/м);

А – защитное отношение, дБ, выбираемое из соответствующих таблиц подраздела 2.4;

∆А – поправка к защитному отношению, учитывающая пространственную и поляризационную защиту приёмной антенны (отрицательное значение или ноль), дБ;

n – число источников помех.

2.4. Защитные отношения

Значения защитных отношений, приведенные в этом подразделе, следует прибавлять к значениям минимальной используемой напряженности поля для получения значения используемой напряженности поля, применяемой при планировании передающей наземной сети, соответственно помеховой ситуации (типу мешающего сигнала и каналу его передачи).

2.4.1. Защитные отношения для сигнала DVB-T

Таблица 2.14. Защитные отношения (дБ) для сигнала DVB-T при помехе в совмещенном

канале от сигналов DVB-T / H для различных вариантов DVB-T и разных случаев приема

| Вариант системы DVB-T | ФП | НППО | ВППО | МП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK 1/2 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 11,00 |
| QPSK 2/3 | 8,00 | 11,00 | 11,00 | 14,00 |
| QPSK 3/4 | 9,30 | 11,70 | 11,70 | 14,70 |
| QPSK 5/6 | 10,50 | 13,00 | 13,00 | 16,00 |
| QPSK 7/8 | 11,50 | 14,10 | 14,10 | 17,10 |
| 16-QAM 1/2 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 16,00 |
| 16-QAM 2/3 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 19,00 |
| 16-QAM 3/4 | 15,00 | 18,00 | 18,00 | 21,00 |
| 16-QAM 5/6 | 16,90 | 19,40 | 19,40 | 22,40 |
| 16-QAM 7/8 | 17,50 | 20,10 | 20,10 | 23,10 |
| 64-QAM 1/2 | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 22,00 |
| 64-QAM 2/3 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | 26,00 |
| 64-QAM 3/4 | 21,00 | 25,00 | 25,00 | 28,00 |
| 64-QAM 5/6 | 23,30 | 25,80 | 25,80 | 28,80 |
| 64-QAM 7/8 | 24,30 | 26,90 | 26,90 | 29,90 |

Таблица 2.15..  Защитные отношения (дБ) для сигналов DVB-T при  помехе

от сигналов аналогового телевидения в совмещенном канале

| Вариант системы DVB-T | ФП | НППО | ВППО | МП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK 1/2 | –12,0 | –12,0 | –12,0 | –9,0 |
| QPSK 2/3 | –8,0 | –8,0 | –8,0 | –5,0 |
| QPSK 3/4 | –2,8 | –0,4 | –0,4 | 2,6 |
| QPSK 5/6 | 4,3 | 6,8 | 6,8 | 9,8 |
| QPSK 7/8 | 10,4 | 13,0 | 13,0 | 16,0 |
| 16-QAM 1/2 | –8,0 | –8,0 | –8,0 | –5,0 |
| 16-QAM 2/3 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
| 16-QAM 3/4 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 |
| 16-QAM 5/6 | 10,3 | 12,8 | 12,8 | 15,8 |
| 16-QAM 7/8 | 17,4 | 20,0 | 20,0 | 23,0 |
| 64-QAM 1/2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
| 64-QAM 2/3 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 9,0 |
| 64-QAM 3/4 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 |
| 64-QAM 5/6 | 16,3 | 18,8 | 18,8 | 21,8 |
| 64-QAM 7/8 | 21,4 | 24,0 | 24,0 | 27,0 |

Таблица 2.16. Защитные отношения для сигнала DVB-T при помехе от

сигналов DVB-T / H, в нижнем (N – 1) и верхнем (N + 1) соседних каналах

| Канал | N – 1 | N  1 |
| --- | --- | --- |
| Защитное отношение, дБ | –30 | –30 |

Защитные отношения и справедливы как при тропосферной, так и при длительной помехе. Указанные значения справедливы в случае, когда и полезный и мешающий сигналы имеют одинаковую ширину полосы частот канала.

Таблица 2.17.  Защитные отношения (дБ) для сигналов DVB-T при помехе от

аналоговых телевизионных сигналов, включая звук, в нижнем соседнем канале (N – 1)

| Вариант системы DVB-T | ФП | НППО | ВППО | МП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK 1/2 | –44,0 | –44,0 | –44,0 | –41,0 |
| QPSK 2/3 | –44,0 | –44,0 | –44,0 | –41,0 |
| QPSK 3/4 | –42,9 | –42,9 | –42,9 | –39,9 |
| QPSK 5/6 | –41,8 | –41,8 | –41,8 | –38,8 |
| QPSK 7/8 | –40,9 | –40,9 | –40,9 | –37,9 |
| 16-QAM 1/2 | –43,0 | –43,0 | –43,0 | –40,0 |
| 16-QAM 2/3 | –42,0 | –42,0 | –42,0 | –39,0 |
| 16-QAM 3/4 | –38,0 | –38,0 | –38,0 | –35,0 |
| 16-QAM 5/6 | –39,4 | –39,4 | –39,4 | –36,4 |
| 16-QAM 7/8 | –38,9 | –38,9 | –38,9 | –35,9 |
| 64-QAM 1/2 | –40,0 | –40,0 | –40,0 | –37,0 |
| 64-QAM 2/3 | –35,0 | –35,0 | –35,0 | –32,0 |
| 64-QAM 3/4 | –32,0 | –32,0 | –32,0 | –29,0 |
| 64-QAM 5/6 | –32,0 | –32,0 | –32,0 | –29,0 |
| 64-QAM 7/8 | –31,1 | –31,1 | –31,1 | –28,1 |

Таблица 2.18. Защитные отношения (дБ) для сигналов DVB-T при помехе от

аналоговых телевизионных сигналов, включая звук, в верхнем соседнем канале (N + 1)

| Вариант системы DVB-T | ФП | НППО | ВППО | МП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK 1/2 | –48,9 | –48,9 | –48,9 | –45,9 |
| QPSK 2/3 | –47 | –47 | –47 | –44 |
| QPSK 3/4 | –45,9 | –45,9 | –45,9 | –42,9 |
| QPSK 5/6 | –44,8 | –44,8 | –44,8 | –41,8 |
| QPSK 7/8 | –43,9 | –43,9 | –43,9 | –40,9 |
| 16-QAM 1/2 | –45,4 | –45,4 | –45,4 | –42,4 |
| 16-QAM 2/3 | –43 | –43 | –43 | –40 |
| 16-QAM 3/4 | –41,5 | –41,5 | –41,5 | –38,5 |
| 16-QAM 5/6 | –40,4 | –40,4 | –40,4 | –37,4 |
| 16-QAM 7/8 | –39,9 | –39,9 | –39,9 | –36,9 |
| 64-QAM 1/2 | –40,2 | –40,2 | –40,2 | –37,2 |
| 64-QAM 2/3 | –38 | –38 | –38 | –35 |
| 64-QAM 3/4 | –36,4 | –36,4 | –36,4 | –33,4 |
| 64-QAM 5/6 | –35 | –35 | –35 | –32 |
| 64-QAM 7/8 | –34,1 | –34,1 | –34,1 | –31,1 |

Таблица 2.19. Защитные отношения, дБ, для сигнала DVB-T при помехе

в совмещенном канале от синусоидального колебания (CW) или ЧМ несущей

при ∆f = 0 МГц (неуправляемое СНЧ)

| Вариант системы DVB-T | Гаусс | ФП | НППО | ВППО | МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK 1/2 | –16,5 | –15,5 | –13,3 | –13,3 | –10,3 |
| QPSK 2/3 | –14,6 | –13,5 | –11,2 | –11,2 | –8,2 |
| QPSK 3/4 | –13,5 | –12,3 | –9,9 | –9,9 | –6,9 |
| QPSK 5/6 | –12,4 | –11,1 | –8,6 | –8,6 | –5,6 |
| QPSK 7/8 | –11,5 | –10,1 | –7,5 | –7,5 | 5,5 |
| 16-QАМ 1/2 | –10,8 | –9,8 | –7,6 | –7,6 | 4,6 |
| 16-QАМ 2/3 | –8,4 | –7,3 | –5,0 | –5,0 | –2,0 |
| 16-QАМ 3/4 | –6,9 | –5,7 | –3,3 | –3,3 | –0,3 |
| 16-QАМ 5/6 | –5,8 | –4,5 | –2,0 | –2,0 | 1,0 |
| 16-QАМ 7/8 | –5,3 | –3,9 | –1,3 | –1,3 | 1,7 |
| 64-QАМ 1/2 | –5,2 | –4,2 | –2,0 | –2,0 | 1,0 |
| 64-QАМ 2/3 | –3,0 | –1,9 | –0,4 | –0,4 | 3,4 |
| 64-QАМ 3/4 | –1,4 | –0,2 | 2,2 | 2,2 | 5,2 |
| 64-QАМ 5/6 | 0,0 | 1,3 | 3,8 | 3,8 | 6,8 |
| 64-QАМ 7/8 | 0,9 | 2,3 | 4,9 | 4,9 | 7,9 |

Поправочный коэффициент для других значений ∆f относительно ∆f = 0 МГц

| ∆f, МГц | -12,0 | –4,5 | –3,9 | 0,00 | 3,9 | 4,5 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К, дБ | -35 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | -35 |

∆f - разность между центральными частотами.

Приведенные в таблице защитные отношения применимы при помехе от сигналов с узкой полосой частот, т.е. от несущих аналогового звука или не вещательных служб.

Таблица 2.20. Защитные отношения, дБ,  для сигнала  DVB-T

при помехе от сигнала T-DAB в совмещенном канале

| Вариант системы | ФП | НППО | ВППО | МП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK 1/2 | 11,00 | 13,20 | 13,20 | 16,20 |
| QPSK 2/3 | 13,10 | 15,40 | 15,40 | 18,40 |
| QPSK 3/4 | 15,20 | 17,60 | 17,60 | 20,60 |
| QPSK 5/6 | 15,50 | 18,00 | 18,00 | 21,00 |
| QPSK 7/8 | 16,50 | 19,10 | 19,10 | 22,10 |
| 16-QАМ 1/2 | 16,00 | 18,20 | 18,20 | 21,20 |
| 16-QАМ 2/3 | 19,10 | 21,40 | 21,40 | 24,40 |
| 16-QАМ 3/4 | 21,20 | 23,60 | 23,60 | 26,60 |
| 16-QАМ 5/6 | 21,90 | 24,40 | 24,40 | 27,40 |
| 16-QАМ 7/8 | 22,50 | 25,10 | 25,10 | 28,10 |
| 64-QАМ 1/2 | 21,00 | 23,20 | 23,20 | 26,20 |
| 64-QАМ 2/3 | 25,10 | 27,40 | 27,40 | 30,40 |
| 64-QАМ 3/4 | 27,20 | 29,60 | 29,60 | 32,60 |
| 64-QАМ 5/6 | 28,30 | 30,80 | 30,80 | 33,80 |
| 64-QАМ 7/8 | 32,40 | 35,00 | 35,00 | 38,00 |

2.4.3. Защитные отношения для сигнала  DVB-H

Таблица 2.21. Защитные отношения для сигнала DVB-H при помехе в совмещенном

канале от сигнала DVB-T / H для разных видов приема полезного сигнала DVB-H

| Модуляция | Кодовая скорость | Защитные отношения, дБ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портативный прием (класс A и B) | Мобильный прием класс (C и D) |
| QPSK | 1/2 | 9,5 | 9,5 |
| QPSK | 2/3 | 12,5 | 12,5 |
| 16-QAM | 1/2 | 15,5 | 15,5 |
| 16-QAM | 2/3 | 18,5 | 18,5 |

Для перекрывающихся каналов, при отсутствии данных измерений, и если ширина полосы перекрытия полезного и мешающего сигналов меньше 1 МГц, защитное  отношение А должно быть экстраполировано из защитного отношения для совмещенного канала по формуле:

А CCI 10 log10 (BO/BW)

где:

CCI : защитное отношение при помехе в совмещенном канале;

BO: ширина полосы частот (МГц), в которой перекрываются два сигнала DVB-T;

BW: ширина полосы частот (МГц) полезного сигнала;

−30 dB: значение, которое нужно применять, если вышеприведенная формула дает результат A < -30 dB.

Таблица 2.22.  Защитные отношения для сигналов DVB-H при помехе

от сигналов DVB-T / H по соседним каналам (N-1) и (N+1)

| Канал | N-1 | N+1 |
| --- | --- | --- |
| Защитное отношение | -30 | -30 |

Таблица 2.23. Защитные отношения, дБ,  для сигнала  DVB-H

при помехе от сигнала T-DAB в совмещенном канале

| Модуляция | Кодовая скорость | Защитные отношения, дБ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Портативный прием (класс A и B) | Мобильный прием класс (C и D) |
| QPSK | 1/2 | 14,5 | 14,5 |
| QPSK | 2/3 | 17,5 | 17,5 |
| 16-QAM | 1/2 | 20,5 | 20,5 |
| 16-QAM | 2/3 | 23,5 | 23,5 |

### 2.4.4. Защитные отношения  для сигналов изображения аналогового наземного телевидения при помехе от цифровых сигналов наземного телевидения  DVB-T/H

Защитные отношения для аналогового сигнала при помехе от цифрового сигнала DVB-T / H, приведенные в этом пункте, относятся только к сигналу изображения.

Приведенные значения защитных отношений справедливы при подавлении внеканального спектра передатчика DVB-T на 40 дБ.

Таблица 2.24.  Защитные отношения (дБ) для сигнала аналогового

наземного телевидения при помехе от сигналов DVB-T / H в совмещенном канале

| Полезный сигнал: аналоговая система | Мешающий сигнал DVB-T, 8 МГц |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферная помеха | Постоянная помеха |
| D, K / SECAM | 35 | 41 |

Таблица 2.25. Защитные отношения, дБ, для аналогового сигнала изображения

при помехе от сигналов DVB-T нижнего смежного канала

| Полезный сигнал: аналоговая система | Мешающий сигнал: DVB-T |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферная помеха | Длительная помеха |
| D, K / SECAM | – 5 | – 1 |

Таблица 2.26. Защитные отношения, дБ, для аналогового сигнала изображения при помехе

от сигналов DVB-T верхнего смежного канала

| Полезный сигнал: аналоговая система | Мешающий сигнал: DVB-T |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тропосферная помеха | Длительная помеха |
| D,K/ SECAM | – 8 | – 5 |

Таблица 2.27. Защитные отношения, дБ, для аналогового сигнала изображения

при помехе по зеркальному каналу от сигнала DVB-T

| Полезная аналоговая система | Мешающий канал DVB-T | Тропосферная помеха | Длительная помеха |
| --- | --- | --- | --- |
| D, K / SECAM | N + 8, N + 9 | – 16 | – 11 |

2.4.5. Защитные отношения для сигналов звука аналогового наземного                         телевидения при помехе от цифровых сигналов наземного телевидения DVB-T

Все защитные отношения, приведенные в этом пункте, отнесены к уровню полезной несущей телевизионного звука. Опорный уровень несущих звука равен эффективному значению немодулированной несущей.

Качество звука при тропосферной помехе соответствует оценке 3 балла, при длительной помехе – 4 балла.

Эталонное отношение С/Ш для сигналов звука равно:

- 40 дБ для тропосферной помехи (примерно соответствует оценке ухудшения 3 балла),

- 48 дБ для длительной помехи (примерно соответствует оценке ухудшения 4 балла),

Эталонный уровень ЧМ сигнала соответствует максимальному значению девиации частоты 50 кГц.

Эталонные значения BER для цифровых сигналов звука NICAM равны:

- BER = 110-4 (близко к оценке ухудшения 3 балла), случай тропосферной помехи,

- BER = 110-5 (близко к оценке ухудшения 4 балла), случай длительной помехи.

В случае передачи двух несущих звука каждая из несущих должна быть рассмотрена отдельно. При модуляции сигналов звука с уплотнением может потребоваться большая защита.

2.4.6. Защитные отношения для ЧМ, АМ и  NICAM сигналов звука  аналоговых телевизионных систем при помехе от сигналов DVB-T

Таблица 2.28. Защитные отношения, дБ, для полезного сигнала звука при помехе

в совмещенном канале от сигналов DVB-T  наземного телевидения

| Защитное отношение относительно несущей звука |  | Мешающий сигнал |
| --- | --- | --- |
| Полезный сигнал звука |  | DVB-T |
| FM | Тропосферная помеха | 5 |
|  | Длительная помеха | 15 |
| AM | Тропосферная помеха | 20 |
|  | Длительная помеха | 23 |
| NICAM B, G /PAL | Тропосферная помеха | 4 |
|  | Длительная помеха | 5 |

Примечание. Значения защитных отношений справедливы при подавлении внеполосного спектра на 40 дБ.

Таблица 2.29. Защитные отношения, дБ, для АМ сигнала звука при помехе

от сигналов  DVB-T при разном разносе частот (верхний смежный канал)

| Защитное отношение относительно несущей звука | Центральная частота сигнала DVB-T минус частота несущей звука |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отрицательное смещение | Без смещения | Положительнее смещение |
|  | 4.250 – 0.166 = = 4.084 МГц | 4.250 МГц | 4.250 + 0.166 = = 4.416 МГц |
| Тропосферная помеха | – 1 | – 2 | – 4 |
| Длительная помеха | + 1 | 0 | – 2 |

2.4.7. Защитные отношения для сигнала T-DAB при помехе от сигналов  DVB-T / H

Таблица 2.30. Защитные отношения, дБ, для сигнала T-DAB при помехе от сигнала DVB-T / H

| 64-QAM, кодовая скорость 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆ f , МГц | – 5 | – 4,2 | – 4 | – 3 | 0 | 3 | 4 | 4,2 | 5 |
| Для Гауссовского канала | – 50 | – 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – 1 | – 50 |
| При приеме на портативные и подвижные приемники | -43 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | -43 |

∆ f - центральная частота сигнала DVB-T / H минус центральная частота сигнала T-DAB.

## 3. Методы и критерии планирования сетей цифрового телевидения

При разработке частотно-территориального плана наземной передающей сети цифрового телевидения планируют частотные присвоения, т.е. частотный канал присваивают для места расположения передатчика с определенными характеристиками передачи: излучаемая мощность, высота подвеса и диаграмма излучения в горизонтальной плоскости передающей антенны, тип поляризации излучения и т. д.

Критериями оптимальности построения сети являются охват требуемой населённой территории (зоны покрытия) при минимальном использовании частотных присвоений и отсутствии недопустимых помех работе других радиовещательных станций, работающих на основе действующих разрешений.

3.1. Параметры, важные при  планировании сети

При разработке Плана передающей сети используют следующие параметры планирования, значения которых необходимо стандартизовать: минимальные значения напряженности поля и максимально допустимые значения напряженности поля помехи, основанные на:

–	значениях С/Ш

–	защитных отношениях;

	поправочных коэффициентах местоположений и проценте времени;

–	потерях за счет строения для приема внутри зданий;

–	ограничениях спектральной маски, применяемой к цифровой передаче.

### Значения С/Ш для планирования

Значения C/Ш для различных вариантов систем DVB-T и для различных условий приема указаны в подразделе 2.3 табл.2.11; для системы DVB-H – в табл.2.12 и 2.13.

### Защитные отношения

Защитные отношения приведены в подразделе 2.4. Для сигналов DVB-T (при помехах от сигналов DVB-T, T-DAB и аналогового телевидения, и наоборот) защитные отношения соответствуют Рекомендации МСЭ-R BT.1368-6. Для сигналов DVB-H защитные отношения соответствуют документу EBU-TECH 3317 (2007-07).

### Поправочные коэффициенты местоположений и процент времени

Из-за резкого ухудшения качества, которое происходит в случаях, когда не достигается требуемое отношение несущая/помеха или требуемое отношение С/Ш, необходим более высокий процент вероятности защиты местоположения для полезной напряженности поля. Поэтому к значению, полученному из таблиц и кривых распространения, необходимо применить поправку, которая называется поправочный коэффициент местоположения.

Расчеты электромагнитной совместимости для систем цифрового телевизионного вещания основаны на кривых распространения для 50% времени для полезной напряженности поля и для 1% для мешающей напряженности поля.

Чтобы преобразовать полезную и мешающую напряженности поля, которые относятся к 50% местоположений, в значение, соответствующее проценту q % защищаемых местоположений (когда этот процент превышает 50%), необходимому для полезной службы, используют объединенный поправочный коэффициент местоположений.

Объединенный поправочный коэффициент местоположений должен рассчитываться следующим образом:

CL = |Qi (х)|σw2+σn2   дБ,		(3.1)

где:

σw :	стандартное отклонение изменения местоположения для полезного сигнала (дБ)

σn :	стандартное отклонение изменения местоположения для мешающего сигнала (дБ)

Qi (х) :	значение обратной интегральной функции нормального распределения в зависимости от вероятности (см. п. 2.1.15, табл.2.2), где параметр "х"  численно равен q %.

#### Изменения сигнала в местах приема, находящихся вне помещений

Таблица 3.1

| Требуемое покрытие (вероятность охвата мест) (%) | Поправочный коэффициент местоположений (МВ и ДМВ) (дБ) |
| --- | --- |
| 99 | 13 |
| 95 | 9 |
| 70 | 3 |

Стандартное макромасштабное отклонение для широкополосных сигналов равно 5,5 дБ. Это значение должно использоваться для определения изменения напряженности поля в местах приема, находящихся вне помещений, которое принимается во внимание введением "поправочного коэффициента местоположений". В табл. 3.1 приведены значения поправочного коэффициента местоположения для макромасштабных изменений для типичных условий охвата мест.

#### Изменения сигнала в местах приема, находящихся внутри помещений

Изменения сигнала в местах приема, находящихся внутри помещений, обусловлены суммарным учётом изменений в местах приема, находящихся вне помещений, и изменений затухания сигнала при проникновении в здание. В диапазоне МВ, где стандартные отклонения сигнала соответственно равны 5,5 дБ и 3 дБ, их объединенное значение составляет 6,3 дБ. В диапазоне ДМВ, где стандартные отклонения сигнала соответственно равны 5,5 дБ и 6 дБ, их общее значение составляет 8,1 дБ.

Для макромасштабных изменений в местах приема внутри помещений должен использоваться поправочный коэффициент местоположений, который приводится в табл. 3.2.

Таблица 3.2

| Требуемое покрытие (вероятность охвата мест), % | Поправочный коэффициент местоположений (ОВЧ), дБ | Поправочный коэффициент местоположений (УВЧ), дБ |
| --- | --- | --- |
| 95 | 10 | 13 |
| 70 | 3 | 4 |

Спектральная маска

На рис. 3.1 и в связанной с ним табл. 3.3 указаны две спектральные маски: верхняя кривая определяет спектральную маску для обычных случаев, а нижняя кривая – спектральную маску для критических ситуаций, требующих снижения внеполосной спектральной мощности цифрового сигнала.

Частота относительно центра канала (МГц)

Спектральная маска для обычных случаев

Спектральная маска для критических ситуаций

Рисунок 3.1. Симметричные спектральные маски для обычных случаев

и для критических ситуаций

Таблица 3.3.  Симметричные спектральные маски

| Точки излома; канал шириной 8 МГц |  |  |
| --- | --- | --- |
| Относительная частота (МГц) | Обычные случаи | Критические ситуации |
|  | Относительный уровень (дБ) | Относительный уровень (МГц) |
| –12 | –110 | –120 |
| –6 | –85 | –95 |
| –4,2 | –73 | –83 |
| –3,9 | –32,8 | –32,8 |
| +3,9 | –32,8 | –32,8 |
| +4,2 | –73 | –83 |
| +6 | –85 | –95 |
| +12 | –110 | –120 |

3.2. Виды приёма

## 3.2.1. Режимы приема для DVB-T

Система DVB-T планируется для ряда различных режимов приема, а именно, фиксированного приема, приема на портативное оборудование (вне помещений и внутри помещений) и подвижного приема, с использованием ряда соответствующих вариантов систем и вероятностей охвата мест.

### Фиксированный прием

Фиксированный прием определяется как прием с использованием направленной приемной антенны, установленной на уровне крыши. Предполагается, что при установке такой антенны достигаются близкие к оптимальным условия приема (в пределах сравнительно небольшого пространства на крыше). Параметры типовой приёмной установки рассмотрены в подразделе 2.2.

При вычислении напряженности поля в случае фиксированного приема считают типичной высоту подвеса приемной антенны 10 м над уровнем земли. При приеме на портативное оборудование (в помещении и вне помещения) используется высота приемной антенны, равная 1,5 м над уровнем земли. Для подвижного приема используется такая же высота приемной антенны. Поскольку все расчеты напряженности поля осуществляются при высоте приемной антенны в 10 м, в расчетах уровней напряженности поля используется поправочный коэффициент для пересчёта к высоте антенны 1,5 м.

### Прием на переносное оборудование

Прием на переносное оборудование определяется как:

–	класс A (вне помещения) – это прием, при котором переносный приемник с присоединенной или встроенной антенной используется вне помещения на высоте не менее 1,5 м над уровнем земли;

–	класс В (на первом этаже помещения) – это прием, при котором переносный приемник с присоединенной или встроенной антенной используется в помещениях на высоте не менее 1,5 м над уровнем пола, которые:

a)	расположены на первом этаже;

b)	имеют окно в наружной стене.

Прием на переносное оборудование в помещениях на более высоких этажах будет относиться к классу приема B с использованием поправок к уровням сигналов, но, по-видимому, прием в помещениях на первом этаже является наиболее общим случаем.

Для обоих классов A и B предполагается, что:

–	оптимальные условия приема будут иметь место при перемещении антенны на расстояние до 0,5 м в любом направлении;

–	переносный приемник во время приема не перемещается, и, кроме того, вблизи приемника не перемещаются большие объекты;

–	не учитываются экстремальные случаи, как, например, прием в полностью экранированных помещениях.

### Мобильный  приём

Мобильный (подвижный) прием определяется как прием сигналов в движении, когда антенна расположена на высоте не менее 1,5 м над уровнем земли.  Это может быть, например, автомобильный приемник или портативное оборудование.

Предполагается, что основным фактором при рассмотрении явлений местного приема будут эффекты, обусловленные замираниями в рэлеевском канале. Для компенсации этих эффектов планируется использование запасов на замирание. Уровни запасов на замирание зависят от частоты и скорости движения автомобиля.

## 3.2.2. Режимы приема для DVB-Н

Портативный приём имеет ряд вариантов (вне зданий, внутри здания, на нижних и верхних этажах). Помимо этого, приём в движении вероятно будет возможен на карманные приёмники (в прогулочном темпе).  Портативный прием определяется двумя категориями:

- класс A: прием вне здания на портативные приёмники с присоединенной (например, телескопическая антенна или наушники) или встроенной антенной на высоте не менее 1,5 м над уровнем земли на очень маленькой скорости или в покое;

- класс В: прием внутри помещения на портативные приёмники с присоединенной (например, телескопическая антенна или наушники) или встроенной антенной на высоте не менее 1,5 м над уровнем земли на очень маленькой скорости или в покое на первом этаже в комнате с окном в наружной стене.

Мобильный прием подразделяют на две категории:

- класс С: прием на портативные приёмники внутри движущегося на высокой скорости транспортного средства (т.е. автомобиля, автобуса и т.д.) с приемником, соединенным с внешней антенной транспортного средства на высоте не менее 1,5 м над уровнем земли.

- класс D: прием  на портативные приёмники внутри движущегося на высокой скорости транспортного средства (т.е. автомобиля, автобуса и т.д.) с собственной внешней (например, телескопическая антенна или головные телефоны) или встроенной антенной. на высоте не менее 1,5 м над уровнем земли без связи приемника с внешней антенной транспортного средства

3.3. Типы модуляции сигнала

Типы модуляции цифрового сигнала выбирают исходя из требуемого значения чистой битовой скорости.

Таблица 3.4. Варианты систем и значения чистой битовой скорости

| Модуляция | Скорость кодирования | Чистая битовая скорость (Мбит/с) для различных защитных интервалов (GI) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GI = 1/4 | GI = 1/8 | GI = 1/16 | GI = 1/32 |
| QPSK | 1/2 | 4,98 | 5,53 | 5,85 | 6,03 |
| QPSK | 2/3 | 6,64 | 7,37 | 7,81 | 8,04 |
| QPSK | 3/4 | 7,46 | 8,29 | 8,78 | 9,05 |
| QPSK | 5/6 | 8,29 | 9,22 | 9,76 | 10,05 |
| QPSK | 7/8 | 8,71 | 9,68 | 10,25 | 10,56 |
| 16-QAM | 1/2 | 9,95 | 11,06 | 11,71 | 12,06 |
| 16-QAM | 2/3 | 13,27 | 14,75 | 15,61 | 16,09 |
| 16-QAM | 3/4 | 14,93 | 16,59 | 17,56 | 18,10 |
| 16-QAM | 5/6 | 16,59 | 18,43 | 19,52 | 20,11 |
| 16-QAM | 7/8 | 17,42 | 19,35 | 20,49 | 21,11 |
| 64-QAM | 1/2 | 14,93 | 16,59 | 17,56 | 18,10 |
| 64-QAM | 2/3 | 19,91 | 22,12 | 23,42 | 24,13 |
| 64-QAM | 3/4 | 22,39 | 24,88 | 26,35 | 27,14 |
| 64-QAM | 5/6 | 24,88 | 27,65 | 29,27 | 30,16 |
| 64-QAM | 7/8 | 26,13 | 29,03 | 30,74 | 31,67 |

3.4. Методы планирования сетей

При планировании сети решают три задачи:

- выбор значений технических параметров радиопередающей станции, планируемой для ввода в действие в условиях уже сложившейся передающей сети вещания;

- выбор значений технических параметров сети радиопередающих станций, с целью охвата вещанием заданной территории.

- проведение модификации частотного плана для включения проектируемой сети в состав частотного плана.

При решении первой задачи применяют метод оценки ЭМС, по критерию «превышения используемой напряженности поля» (Е).

Этот метод основан на сравнении значения используемой напряженности поля  на границе зоны покрытия защищаемого частотного присвоения с учётом ввода нового частотного присвоения и значения Еисп до его ввода.

Этот показатель рассчитывают для каждой станции существующей сети (как действующей, так и плановой) по формуле:

Е = Енов – Есущ,   дБ,      где

Енов – значение используемой напряженности поля на границе зоны покрытия защищаемой РПС с учетом  нового  частотного присвоения, дБ(мкВ/м),

Есущ  – значение используемой напряженности поля на границе зоны покрытия защищаемой РПС без учёта нового частотного присвоения, дБ(мкВ/м)

Если при расчёте окажется, что во всех точках на границе зон покрытия каждой из станций существующей сети, которой  новое присвоение (или сеть ОЧС) может оказывать  помеху, значение Е не превышает 0,5 дБ, можно считать допустимым введение новой станции с заданными при расчёте параметрами. Если значение Е в какой либо точке на границе зоны покрытия превысит 0,5 дБ, следует оценить реальную ситуацию и рассмотреть её с учётом охвата населённой территории.

Если помехи окажутся недопустимыми, следует уменьшить значение ЭИМ рассматриваемой станции так, чтобы расчётные условия ЭМС окажутся соблюдены.

При решении второй задачи параметры радиопередающих станций сети выбирают так, чтобы обеспечить надлежащий охват планируемой зоны вещания, а территориальный разнос РПС выбирают так, чтобы на границах зон охвата каждой из станций отношение сигнал-помеха  не было меньше требуемого защитного отношения, т.е. выполнялось условие

Еисп – Епом ≥ А + DА + СL	дБ(мкВ/м) ,

где:	   А – защитное отношение, дБ;

А – поправка к защитному отношению, дБ, учитывающая пространственную и поляризационную помехозащищенность приемной антенны (отрицательное значение или ноль);

СL – объединенный поправочный коэффициент местоположений, который определяют согласно п. 3.1.

Примечание. Поправку к защитному отношению А определяют из графика на рис.2.5 п. 2.2.4 и применяют при расчете поля помехи только при фиксированном приеме полезного сигнала от DVB-T присвоения или ОЧС и при одинаковой поляризации передающих антенн полезной и мешающей станций. В случае ортогональной поляризации между мешающей и полезной станцией суммарная развязку, обеспечиваемую направленным действием и ортогональностью приемной антенны, принимают равной минус 16 дБ для всех углов азимута прихода мешающего сигнала в диапазонах III–V.

В третьем случае проводят модификацию частотного плана. В результате модификации частотного плана должна быть сохранена или обеспечена (в случае появления новых частотных выделений в плане) электромагнитная совместимость элементов плана. Если принято решение включить в состав плана частотные присвоения, должна также обеспечиваться электромагнитная совместимость частотных присвоений и частотных выделений плана.

При конвертации частотного выделения плана в частотные присвоения (сеть станций, работающих в одночастотной сети), необходимо провести проверку соответствия рассматриваемой сети частотному выделению плана.

При сравнении сети частотных присвоений и частотного выделения частотного плана наземного цифрового вещания учитывают соответствие частоты, соответствие местоположения и выполнение ограничений по максимальному уровню исходящих помех.

Ограничения по максимальному уровню исходящих помех считают выполненными, если напряженность поля записи плана (частотного выделения) больше или равна суммарной напряженности поля от присвоений, используемых при преобразовании, во всех контрольных точках.

Контрольные точки, в которых проверяют ограничения, определяют для станций/одночастотных сетей присвоений по границам зон обслуживания, а для выделения – по границе зоны (контура) выделения согласно  «Методике оценки ЭМС РЭС цифрового телевизионного вещания с РЭС аналогового телевидения», утвержденной решением ГКРЧ № 09-01-03. Контрольные точки на границе частотного выделения не должны быть удалены друг от друга более чем на 10 км.

Технические параметры эталонных сетей и алгоритм расчета уровня помех от выделений частотного плана и одночастотных сетей цифрового вещания приведены в «Методике оценки ЭМС РЭС цифрового телевизионного вещания с РЭС аналогового телевидения», утвержденной решением ГКРЧ № 09-01-03.

По результатам сравнения могут быть сделаны два вывода:

- Проектируемая ОЧС полностью удовлетворяет параметрам планового выделения

- Проектируемая ОЧС не полностью удовлетворяет параметрам планового выделения.

В последнем случае проводят анализ возможности устранения причины несоответствия без существенной переработки проекта сети (путем изменения отдельных параметров передающих станций, не приводящего к потерям по охвату населения). Если устранить причину несоответствия таким образом не удается,  проводят анализ необходимости соблюдения соответствия плану и принимают одно из двух решений:

- Получившееся несоответствие не требует модификации частотных выделений плана или корректировки проектируемой сети;

- Получившееся несоответствие требует модификации частотных выделений плана или корректировки проектируемой сети.

Решение применяют, исходя из характера несоответствия, задач планирования, дополнительных факторов, таких как экономическая целесообразность, технические ограничения, необходимость выполнения международных договоренностей и т.д.

## Расчет напряженности поля полезного сигнала

Напряженность поля полезного сигнала ТВ станции  в любой точке  зоны покрытия  рассчитывают  по формуле:

Ес = Е(50, 50) + P,     дБ(мкВ/м)				(3.2)

где Е(50, 50)– напряженность поля для 50% мест и 50% времени, дБ(мкВ/м), определяемая в расчетной точке для высоты приемной антенны 10 м и условиях приёма на открытой местности при ЭИМ = 1 кВт;

P – эффективная излучаемая мощность полезной  станции в азимутальном направлении на точку приема., дБ(кВт).

## Расчет используемой напряженности поля

Используемую напряженность поля Eисп  рассчитывают с учётом защитного отношения и направленных свойств приемной антенны по методике, изложенной в подразделе 2.3.

## Расчет напряженности поля помехи

Напряженность поля помехи в заданной расчетной точке определяют по формуле:

Епом = Е(50, 1) + P,   дБ(мкВ/м)					(3.3)

где:  Е(50, 1) – напряженность поля для 50% мест и 1% времени, дБ(мкВ/м), определяемая в расчетной точке для высоты приемной антенны 10 м и условий приема на открытой местности при ЭИМ = 1 кВт;

P       – эффективная излучаемая мощность мешающей станции, дБ(кВт).

## Расчет напряженности поля помехи от ОЧС

Напряженность поля помехи от ОЧС в расчетной точке вычисляют как суммарное поле помех от всех передатчиков, входящих в состав ОЧС.

Значения напряженности поля помехи от каждого из передатчиков ОЧС определяют в соответствии с формулой (3.3).

Суммарную напряженность поля помех EпомΣ от всех передатчиков ОЧС определяют методом суммирования  мощностей по формуле:

ЕпомΣ=10⋅log10i=1m10Еi10					(3.4)

где:     Еi = Епi + Аi + ∆Аi  значения с индексом  « i » относятся соответственно к каждому конкретному передатчику, создающему помеху;

m – число передатчиков ОЧС.

Территориальный разнос РПС одночастотной сети

Максимально допустимые расстояния (D) между передатчиками одночастотной сети цифрового телевидения при различных значениях временных защитных интервалов (GI) приведены в табл..3.7.

Таблица 3.7

| 2K-FFT |  | 8K-FFT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GI, мс | D, км | GI, мс | D, км |
| 7 | 2,1 | 28 | 8,4 |
| 14 | 4,2 | 56 | 16,8 |
| 28 | 8,4 | 112 | 33,6 |
| 56 | 16,8 | 224 | 67,2 |

3.5. Методы оценки зон покрытия

Зоной покрытия принято называть территорию вокруг радиопередающей станции, на границе которой по расчёту гарантируется прием с заданным качеством. Реальная зона обслуживания, то есть совокупность мест, где обеспечивается надлежащее качество приема, в действительности может быть определена только после ввода передающей радиостанции в действие на основании результатов обследований условий приема сигналов этой радиостанции на местности. При планировании передающей сети, речь может идти только о зоне покрытия, которая отражает потенциальные возможности передающей радиостанции и которую оценивают по результатам расчёта зоны обслуживания.

Границу зоны покрытия определяют как геометрическое место точек, в которых значения напряженности поля равны нормируемым значениям (Еисп). Такие значения определяют расчетным путем, исходя из принятых технических характеристик стандартных приемных установок с учетом внешних помех (промышленные шумы и помехи от других радиопередающих станций) и выбранного процента защиты мест приёма на границе зоны.

Радиус зоны покрытия, то есть расстояние от передающей радиостанции, на котором можно обеспечить требуемые значения напряженности поля, определяют путём расчёта по кривым распространения или используя табулированные значения напряженности поля. При этом первоначально вычисляют значение эффективно излучаемой мощности (ЭИМ) передающей радиостанции по формуле:

ЭИМ = Рпер + Gпер – ηф ,					(3.5)

где:                  Рпер – мощность передатчика, дБ(кВт)

Gпер – коэффициент усиления передающей антенны относительно симметричного полуволнового вибратора, дБд

ηф      – значение потерь фидера передающей антенны, дБ.

Значение используемой напряженности поля (Еисп) определяют с учётом вида модуляции сигнала, выбранного процента мест приёма и значений параметров конкретного частотного присвоения по методу, изложенному в подразделе 2.3.

Вычисляют значение "приведенной" напряженности поля Е(50;50)  по формуле:

Е(50;50)  = Еисп –  ЭИМ, дБ(мкВ/м).				(3.6)

По кривым распространения или на основании табулированных значений находят расстояние, на котором для заданной высоты подвеса передающей антенны обеспечивается значение напряженности поля Е(50;50) . Это и будет радиус зоны покрытия.

Такой расчёт выполняют по каждому из 36 радиальных направлений (направления определяют через 10 градусов в горизонтальной плоскости излучения передающей антенны по часовой стрелке, начиная с направления на Север)  от места размещения полезной станции вычисляют расстояние, на котором значение напряженности поля полезной станции равно используемой напряженности для цифровой ТВ станции. Координаты расчетной точки,  в которой выполняется это условие, фиксируют (эти точки называют контрольными). Линия, соединяющая эти  36 точек, определяет границу идеальной зоны покрытия станции, а расстояние от места размещения полезной станции до границы зоны – радиус зоны в соответствующем азимутальном направлении.

В каждой контрольной точке рассчитывают напряженность поля помехи от потенциальных источников помех как указано в подразделе 3.4. В массив помех для дальнейших расчетов отбирают помехи, уровень напряженности поля которых не ниже 12 дБ относительно минимальной используемой напряженности поля.

Значения напряженности поля при высоте подвеса передающей антенны конкретной РПС (hi) определяют путем интерполяции по методу, изложенному в подразделе 2.1.

Примечание. Возможны два случая оценки зоны покрытия:

- определение потенциальной зоны покрытия, т.е. территории, в пределах которой данная РПС может создать напряженности поля, обеспечивающую возможность приёма цифрового сигнала (применяют при выборе параметров конкретной РПС). В этом случае в формулу (3.6) подставляют значение минимальной используемой напряженности поля;

- определение зоны обслуживания с учётом помех от других радиопередающих станций (применяют для определения частотно территориального разноса РПС при планировании сети). В этом случае в формулу (3.6) подставляют значение используемой напряженности поля, а при расчёте учитывают направленные свойства приёмной антенны.

Зона покрытия радиовещательной станции или группы радиовещательных станций в случае одночастотной сети, представляет собой зону, в пределах которой величина полезной напряженности поля равна или превышает величину используемой напряженности поля, определенную для конкретных условий приема и для предусмотренного процента покрываемых местоположений приема.

При определении зоны покрытия для каждого из условий приема принимается трехуровневый подход:

	Уровень 1: Место приема

Место приема является наименьшей единицей; оптимальные условия приема будут наблюдаться при перемещении антенны на расстояние до 0,5 м в любом направлении.

Место приема считается охваченным, если уровень полезного сигнала достаточно велик для компенсации воздействия шумов и помех в течение заданного процента времени.

	Уровень 2: Небольшая зона покрытия

Вторым уровнем является "небольшая зона" (обычно 100 м × 100 м).

В этой небольшой зоне указывается процент охватываемых мест приема.

	Уровень 3: Зона покрытия

Зона покрытия радиовещательной станции или группы радиовещательных станций составляется из суммы отдельных небольших зон, в которых достигается заданный процент (например, от 70% до 99%) покрытия.

Литература

ETSI TR 102 377 V1.3.1 (2009-03). Digital Video Broadcasting (DVB); DVB-H Implementation Guidelines.

EBU-TECH 3317 (2007-07). Planning parameters for hand held reception. Concerning the use of DVB-H and T-DMB in Bands III, IV, V and the 1.5 GHz band.

Заключительные акты Региональной конференции радиосвязи по планированию цифровой наземной радиовещательной службы в частях Районов 1 и 3 в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц (РКР-06). Женева 15 мая – 16 июня 2006 года.

Рекомендация МСЭ-R P.1546-4. Метод прогнозирования для трасс "точка-зона" для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц.

Рекомендация МСЭ-R BT.1368-8. Критерии планирования наземных цифровых телевизионных систем в ОВЧ/УВЧ диапазонах.

Рекомендация ВТ 419-3. Направленность и избирательность по поляризации  приёмных антенн вещательного телевидения.

General issues to be considered when planning SFNs. EBU TECHNICAL MEDIA TECHNOLOGY & INNOVATION. 13/03/09.

Коэффициент интерполяции пригоден для всех частот и всех процентов времени. Необходимо отметить, что интерполяция применяется только к:

–	смешанным морским и сухопутным трассам;

–	смешанным сухопутным и прибрежным трассам;

–	к сухопутным трассам с границей с морскими + прибрежными трассами,

но не к:	- сочетанию сухопутных трасс

- или морских и/или прибрежных трасс.