Приложение 1

Критерии определения затронутых администраций связи при координации частотных присвоений станций сухопутной подвижной службы

Примечание. Координации частотных присвоений в тех полосах частот, в которых отсутствуют значения критериев в настоящем приложении, должна проводиться на основе критериев, принятых запрашивающей и затронутой администрациями связи на основе двусторонних или многосторонних соглашений. В будущем строки таблицы настоящего приложения, в которых отсутствуют критерии для проведения координации, могут быть заполнены при разработке соответствующих критериев и согласовании на Комиссии РСС по вопросам регулирования использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС.

| Название радиослужбы | Сухопутная подвижная служба |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий Полоса частот | Макс. расстояние распространения помехи через границу(), км | Напряженность поля помехи | Уровень плотности потока мощности (ППМ), дБ(Вт/м2·4кГц) | ЭИМ эталонного передатчика (дБВт) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 29,7-47 МГц | 100 | 0 дБ мкВ/м () |  | 3 |
| 146-149,9 МГц | 80 | +12 дБ мкВ/м (2) | Не применяется | 12 |
| 150,05-153 МГц |  |  |  |  |
| 153-156,7625 МГц |  | Не применяется |  |  |
| 156,8375-174 МГц |  |  |  |  |
| 230-328,6 МГц | Не применяется |  |  | Не применяется |
| 335,4-380 МГц |  |  |  |  |
| 380-385 МГц |  |  |  | 14 |
| 385-390 МГц | 50 | + 18 дБ мкВ/м (2) |  | Не применяется |
| 390-395 МГц |  |  | Не применяется | 14 |
| 395-399,9 МГц |  |  |  | Не применяется |
| 400,05-401 МГц |  | + 20 дБ мкВ/м (2) |  | Не применяется |
| 406,1-430 МГц |  |  |  | 16 |
| 430-440 МГц |  |  |  | Не применяется |
| 440-470 МГц | 15 |  |  | 16 |
| 862-921 МГц |  | +19 дБ мкВ/м () |  | 13 |
| 921-960 МГц |  |  |  |  |
| 1350-1535 МГц |  |  | Не применяется |  |
| 1610-1613 МГц | Не применяется | Не применяется |  | Не применяется |
| 1660-1710 МГц |  |  |  |  |
| 1710-1785 МГц | 15 | + 25 дБ мкВ/м (3) |  | 13 |
| 1785-1805 МГц |  |  |  | Не применяется |
| 1805-1880 МГц |  |  |  | 13 |
| 1880-1900 МГц | Не применяется | Не применяется |  | Не применяется |

| Название радиослужбы | Подвижная служба |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий Полоса частот | Макс. расстояние распространения помехи через границу(1), км | Напряженность поля помехи | Уровень плотности потока мощности (ППМ), дБ(Вт/м2·4кГц) | ЭИМ эталонного передатчика (дБВт) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1900-1920 МГц | Не применяется | Вариант 1(): 36 дБмкВ/м/5МГц(3) Вариант 2(4): 37 дБмкВ/м/5МГц(3) на границе и 21 дБмкВ/м/5МГц(3) на расстоянии 6 км от границы | Не применяется | Не применяется |
| 1920-1980 МГц |  | TDD: 36 дБмкВ/м/5МГц (3) FDD: 65 дБмкВ/м/5МГц(3) на границе и 37 дБмкВ/м/5МГц(3) на расстоянии 6 км от границы |  |  |
| 1980-2010 МГц |  | Не применяется |  |  |
| 2010-2025 МГц |  | 37 дБмкВ/м/5МГц(3) на границе и 21 дБмкВ/м/5МГц(3) на расстоянии 6 км от границы |  |  |
| 2025-2110 МГц |  | Не применяется |  |  |
| 2110-2170 МГц |  | 65 дБмкВ/м/5МГц(3) на границе и 37 дБмкВ/м/5МГц(3) на расстоянии 6 км от границы |  |  |
| 2170-2200 МГц |  |  |  |  |
| 2200-2290 МГц |  | Не применяется |  |  |
| 2300-2500 МГц |  |  |  |  |
| 2500-2690 МГц |  |  |  |  |
| 3400-3410 МГц |  |  | -154,5() |  |
| 3410-3600 МГц |  |  |  |  |

Максимальное расстояние распространения через границу определяется как расстояние от точки на границе запрашивающей администрации в направлении затронутой администрации на продолжении прямой линии от координируемой станции к точке на линии границы.

Критерий относится к узкополосным приложениям (ширина канала до 25 кГц) при внутриканальной помехе, для 50% места и 10% времени, при высоте антенны приемника h=10м над уровнем земли. Для широкополосных приложений с шириной канала более 25 кГц в соответствии с Рекомендацией T/R 25-08 к указанному значению добавляется величина, равная 6*Log (∆f / 25 кГц), где ∆f (в кГц) ширина широкополосного канала.

Критерий приводится для случая внутриканальной помехи, для 50% места, 10% времени, и с учетом высоты антенны h=3м над уровнем земли.

При заключении двусторонних соглашений администрации могут договориться об использовании одного из предложенных вариантов.

В соответствии с 5.430A РР уровень ППМ на высоте 3 м над уровнем земли не должна превышать -154,5 дБ(Вт/м2·4кГц) в более чем в 20% времени на границе территории любой другой администрации.