Приложение 1

Критерии определения затронутых администраций связи при координации частотных присвоений станций сухопутной подвижной службы

Примечание. Координации частотных присвоений в тех полосах частот, в которых отсутствует значения критериев в настоящем приложении, должна проводиться на основе критериев, принятых запрашивающей и затронутой администрациями связи на основе двусторонних или многосторонних соглашений. В будущем строки таблицы настоящего приложения, в которых отсутствуют критерии для проведения координации, могут быть заполнены при разработке соответствующих критериев и согласовании на Комиссии РСС по вопросам регулирования использования радиочастотного спектра и ЭМС РЭС.

| Название радиослужбы | Подвижная служба |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий Полоса частот | Макс. расстояние распространения помехи через границу | Напряженность поля помехи (выраженная в мкВ/м) | Уровень плотности потока мощности (ППМ) (выраженный в Вт/м2·4кГц) |
|  | (1) | (2) | (3) |
| 29.7-47 МГц | 100 км | 0 дБ |  |
| 47-48.5 МГц |  | +61 дБ |  |
| 56.5-58 МГц |  |  |  |
| 146-149.9 МГц | 80 км | +121 дБ |  |
| 150.05-153 МГц |  |  |  |
| 153-156.7625 МГц |  |  |  |
| 156.8375-174 МГц |  |  |  |
| 230-328.6 МГц |  |  |  |
| 335.4-380 МГц |  |  |  |
| 380-385 МГц | 50 км | + 181 дБ |  |
| 385-390 МГц |  | + 181 дБ |  |
| 390-399.9 МГц | 50 км |  |  |
| 400.05-401 МГц |  | + 201 дБ |  |
| 406.1-430 МГц | 50 км |  |  |
| 430-440 МГц |  |  |  |
| 440-470 МГц | 50 км | + 201 дБ |  |
| 862-921 МГц | 15 км | +19 дБ |  |
| 921-960 МГц |  |  |  |
| 1350-1535 МГц |  |  |  |
| 1610-1613 МГц |  |  |  |
| 1660-1710 МГц |  |  |  |
| 1710-1785 МГц | 15 км | + 25 дБ2 |  |
| 1785-1805 МГц |  |  |  |
| 1805-1880 МГц | 15 км |  |  |
| 1880-1900 МГц |  |  |  |
| 1900-1920 МГц |  | Вариант 1: 36 дБмкВ/м/5МГц Вариант Error: Reference source not found: 37 дБмкВ/м/5МГцError: Reference source not found на границе и 21 дБмкВ/м/5МГцError: Reference source not found на расстоянии 6 км от границы. |  |
| 1920-1980 МГц |  | TDD: 36 дБмкВ/м/5МГцError: Reference source not found FDD: 65 дБмкВ/м/5МГцError: Reference source not found на границе и 37 дБмкВ/м/5МГцError: Reference source not found на расстоянии 6 км от границы. |  |
| 1980-2020 МГц |  |  |  |
| 2020-2025 МГц |  | 37 дБмкВ/м/5МГцError: Reference source not found на границе и 21 дБмкВ/м/5МГцError: Reference source not found на расстоянии 6 км от границы. |  |
| 2025-2110 МГц |  |  |  |
| 2110-2170 МГц |  | 65 дБмкВ/м/5МГцError: Reference source not found на границе и 37 дБмкВ/м/5МГцError: Reference source not found на расстоянии 6 км от границы. |  |
| 2170-2200 МГц |  |  |  |
| 2200-2290 МГц |  |  |  |
| 2300-2500 МГц |  |  |  |
| 2500-2690 МГц |  |  |  |
| 3400-3410 МГц |  |  | -154,5 дБ |
| 3410-3600 МГц |  |  |  |

Критерий относится к узкополосным приложениям (ширина канала до 25 кГц) при внутриканальной помехе, для 50% места и 10% времени, при высоте антенны приемника h=10м над уровнем земли. Для широкополосных приложений с шириной канала более 25 кГц в соответствии с Рекомендацией T/R 25-08 к указанному значению добавляется величина, равная 6*Log (∆f / 25 кГц), где ∆f (в кГц) ширина широкополосного канала.

Критерий приводится для случая внутриканальной помехи, для 50% места, 10% времени, и с учетом высоты антенны h=3м над уровнем земли.

При заключении двусторонних соглашений администрации могут договориться об использовании одного из предложенных вариантов.

На высоте h=3м над уровнем земли.

В соответствии с 5.430A РР уровень ППМ на высоте 3 м над уровнем земли не должна превышать -154,5 дБ(Вт/м2·4кГц) в более чем в 20% времени на границе территории любой другой администрации.