Приложение 1 к Решению № 29/35-10

Проект «Общей таблицы распределения частот стран РСС в полосе частот 29,7 – 3400 МГц»  (Часть II-a)

| Полоса радиочастот, МГц | Распределение полос радиочастот между радиослужбами для Района 1 в соответствии с РР | Общее распределение полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Основное применение в странах РСС | Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Условия использования / международные документы / замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,7–30,005 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 29.7 – 30.005 ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ | РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы |  | ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 30,005–30,01 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (опознавание спутника) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 30.005 – 30.01 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (опознавание спутника), ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | РЭС службы космической эксплуатации (опознавание спутника) РЭС службы космических исследований РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы |  | ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 30,01–37,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 30.01 - 37.5 ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ | Бесшнуровые телефонные аппараты РЭС (устройства) малого радиуса действия Радиомикрофоны РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы |  | ERC/DEC/(01)11 ERC/REC 70-03 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 37,5–38,25 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономическая 5.149 | 37,5 – 38,25 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономическая 5.149 | Бесшнуровые телефонные аппараты РЭС подвижной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия РЭС радиоастрономической службы РЭС фиксированной службы |  | МСЭ-R RA.769 ERC/REC 70-03 T/R 25-08 Рек.29,7 МГц (РСС) |
| 38,25–39,986 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 38.25 – 39.986 ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ | Бесшнуровые телефонные аппараты РЭС (устройства) малого радиуса действия РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы |  | ERC/REC/ (00)04 ERC/REC 70-03 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 39,986–40,02 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | 39.986 – 40.02 ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, Служба космических исследований | Бесшнуровые телефонные аппараты РЭС подвижной службы РЭС службы космических исследований РЭС (устройства) малого радиуса действия РЭС фиксированной службы |  | ERC/REC 70-03 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 40,02–40,98 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.150 | 40.02 – 40.98 ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ 5.150 | РЭС подвижной службы Промышленные, научные, медицинские и бытовые излучающие устройства РЭС (устройства) малого радиуса действия Бесшнуровые телефонные аппараты (полоса 30-41 МГц) РЭС фиксированной службы |  | ERC/REC 70-03 T/R 25-08 ERC/DEC/(01)03 ERC/DEC/(01)12 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 40,98–41,015 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.160 5.161 | 40.98 – 41.015 ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РЭС подвижной службы Бесшнуровые телефонные аппараты (полоса 30-41 МГц) РЭС фиксированной службы РЭС службы космических исследований |  | ERC/REC 70-03 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 41,015–44 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.160 5.161 | 41,015 – 44 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия |  | ERC/REC 70-03 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 44–47 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.162 5.162А | 44 – 47 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.162А | РЭС подвижной службы. РЭС фиксированной службы РЭС радиолокационной службы РЛС профиля ветра (полоса 44-68 МГц) РЭС службы космической эксплуатации |  | ERC/REC 70-03 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 47–68 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.162А 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171 | 47 - 48.5 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная 5.163 Сухопутная подвижная 5.163 5.162A, | РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы РЭС радиолокационной службы РЭС радиовещательной службы РЛС профиля ветра (полоса 44-68 МГц) РЭС службы космической эксплуатации |  | T/R 25-08 ERC Rec. (00)03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) ST61,GE89 |
|  |  | 48.5 – 56.5 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.162A | РЭС телевизионного вещания РЭС (устройства) малого радиуса действия РЭС радиолокационной службы РЛС профиля ветра (полоса 44-68 МГц) |  | T/R 25-08 ERC Rec. (00)03 ST61,GE89 |
|  |  | 56,5–58 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная 5.163 Сухопутная подвижная 5.163 5.162A | РЭС (устройства) малого радиуса действия РЭС сухопутной подвижной службы РЭС фиксированной службы РЭС радиолокационной службы РЛС профиля ветра (полоса 44-68 МГц) РЭС радиовещательной службы |  | T/R 25-08 ERC Rec. (00)03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) ST61,GE89 |
|  |  | 58 – 68 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.162A | РЭС радиовещательных служб РЭС фиксированной службы РЛС профиля ветра Радиомикрофоны (66-68 МГц) | RCC 18 | T/R 25-08 ERC Rec. (00)03 ST61,GE89 |
| 68–74,8 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.175 5.177 5.179 | 68–73 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.175 | РЭС звукового вещания Радиомикрофоны РЭС фиксированной службы | RCC 18 | МСЭ-R RA.769 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 |
|  |  | 73–74 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.177 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149 | РЭС звукового вещания Радиомикрофоны РЭС подвижных служб РЭС Радиоастрономической службы РЭС фиксированной службы |  | МСЭ-R RA.769 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 |
|  |  | 74–74,6 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149 | РЭС радиовещательных служб РЭС фиксированной службы РЭС подвижной, за исключением воздушной подвижной службы |  | МСЭ-R RA.769 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 |
|  |  | 74,6–74,8 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.179 | РЭС Фиксированной службы РЭС радиовещательных служб РЭС воздушной радионавигации |  | МСЭ-R RA.769 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 |
| 74,8–75,2 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.180 5.181 | 74,8–75,2 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.180 | РЭС воздушной радионавигации |  |  |
| 75,2–87,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.175 5.179 5.187 | 75,2–75,4 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.179 | РЭС воздушной радионавигации |  | ECC/DEC/ (06)06 T/R 25-08 |
|  |  | 75.4 – 76 ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РЭС подвижной, за исключением воздушной подвижной службы РЭС фиксированной службы |  | ECC/DEC/ (06)06 T/R 25-08 |
|  |  | 76–87,5 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.175 | РЭС телевизионного вещания |  | ECC/DEC/ (06)06 T/R 25-08 |
| 87,5–100 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.190 | 87.5 – 100 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС звукового вещания РЭС телевизионного вещания. Радиомикрофоны (полоса 87,5-92 МГц). |  | ERC/REC 70-03 GE84 |
| 100–108 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.192 5.194 | 100 – 108 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.194 | РЭС звукового вещания Радиомикрофоны. |  | ERC/REC 70-03 GE84 |
| 108–117,975 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.197 5.197А | 108–117,975 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.197А | РЭС воздушной радионавигационной службы | RCC 19 |  |
| 117,975–137 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 5.200 5.201 5.202 | 117.975 - 132 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111, 5.200 | РЭС воздушной подвижной службы (R) РЭС морской подвижной службы РЭС передачи сообщений бедствия и обеспечения безопасности (радиочастоты 121,5 и 123,1 МГц). | RCC 19 | Приложение15 РР МСЭ |
|  |  | 132-136 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.201 | РЭС воздушной подвижной службы | RCC 19 |  |
|  |  | 136-137 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.202 | РЭС воздушной подвижной службы | RCC 19 |  |
| 137–137,025 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137 - 137.025 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.206 Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.208 | РЭС службы космической эксплуатации (космос-Земля) РЭС метеорологической спутниковой службы (космос-Земля) РЭС подвижной спутниковой службы (космос-Земля) РЭС службы космических исследований (космос-Земля) РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы | RCC 19 | ERC/DEC/(99)06 |
| 137,025–137,175 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137,025 – 137,175 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.206 Фиксированная Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.208 | РЭС службы космической эксплуатации (космос-Земля) РЭС метеорологической спутниковой службы (космос-Земля) РЭС службы космических исследований (космос-Земля) РЭС воздушной подвижной службы (ОR) РЭС фиксированной службы РЭС подвижной спутниковой службы РЭС подвижной, за исключением воздушной подвижной службы | RCC 19 | ERC/DEC/(99)06 T/R 25-08 |
| 137,175–137,825 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 5.208В 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137,175 – 137,825 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.206 Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.208 | РЭС службы космической эксплуатации (космос-Земля) РЭС метеорологической спутниковой службы (космос-Земля) РЭС службы космических исследований (космос-Земля) РЭС воздушной подвижной службы (ОR) РЭС фиксированной службы РЭС подвижной спутниковой службы РЭС подвижной, за исключением воздушной подвижной службы | RCC 19 | ERC/DEC/(99)06 |
| 137,825–138 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208В 5.209 Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 | 137,825 – 138 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.206 Фиксированная Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208B 5.209 Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.208 | РЭС службы космической эксплуатации (космос-Земля) РЭС метеорологической спутниковой службы (космос-Земля) РЭС службы космических исследований (космос-Земля) РЭС воздушной подвижной службы (ОR) РЭС фиксированной службы РЭС подвижной спутниковой службы РЭС подвижной, за исключением воздушной подвижной службы | RCC 19 | ERC/DEC/(99)06 T/R 25-08 |
| 138–143,6 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | 138 – 143,6 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РЭС воздушной подвижной службы (ОR) | RCC 19 | ERC/REC 70-03 |
| 143,6–143,65 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.211 5.212 5.214 | 143,6 – 143,65 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) | РЭС воздушной подвижной службы (ОR) РЭС службы космических исследований (космос-земля) | RCC 19 |  |
| 143,65–144 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | 143,65–144 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РЭС воздушной подвижной службы (ОR) | RCC 19 |  |
| 144–146 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.216 | 144–146 МГц ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) | РЭС любительской службы РЭС любительской спутниковой службы | RCC 19 |  |
| 146–148 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 146 - 148 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы | RCC 19 | ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 148–149,9 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.218 5.219 5.221 | 148 - 149.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.218, 5.219, 5.221 | РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы | RCC 19 | ERC/DEC/(99)06 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 149,9–150,05 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.224A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.224B 5.220 5.222 5.223 | 149,9–150,05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.224A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.224B 5.220 5.222 5.223 | РЭС подвижной спутниковой связи РЭС радионавигационной спутниковой службы | RCC 19 | ERC/DEC/(99)06 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 |
| 150,05–153 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | 150,05–153 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) | RCC 19 | МСЭ-R RA.769 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 ERC/DEC(99)05 ERC/DEC(99)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 153–154 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии | 153–154 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии | РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС фиксированной службы | RCC 19 | ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 154–156,4875 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.226 | 154–156, 4875 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.226 | РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС фиксированной службы | RCC 19 | Приложение15,18 РР МСЭ МСЭ-R M.493 M.541 M.541-9 M.1171 M.1173 ECC/DEC/(06)06 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 156,4875–156,5625 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова посредством ЦИВ) 5.111 5.226 5.227 | 156.4875 – 156.5625 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова посредством ЦИВ) 5.111 5.226 5.227 | РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС фиксированной службы РЭС морской подвижной службы | RCC 19 | Приложение15,18 РР МСЭ МСЭ-R M.493 M.541 M.541-9 M.1171 M.1173 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 156,5625–156,7625 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.226 | 156.5625 – 156.7625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.226 | РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС фиксированной службы РЭС морской подвижной службы | RCC 19 | Прил.15,18 МСЭ-R МСЭ-R M.493 M.541 M.541-9 M.1171 M.1173 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 156,7625–156,8375 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) 5.111 5.226 | 156,7625–156,8375 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) 5.111 5.226 | РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС фиксированной службы РЭС морской подвижной службы | RCC 19 | Прил.15,18 МСЭ-R МСЭ-R M.493 M.541 M.541-9 M.1171 M.1173 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 156,8375–174 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226 5.227A 5.229 | 156,8375–174 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226 5.227A | РЭС подвижной службы РЭС сухопутной подвижной связи РЭС транкинговых систем радиосвязи РЭС морской подвижной службы РЭС фиксированной службы | RCC 19 | Прил.15,18 МСЭ-R МСЭ-R M.493 M.541 M.541-9 M.1171 M.1173 ECC Dec(06)06 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 174–223 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.235 5.237 5.243 | 174–223 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС телевизионного вещания РЭС звукового вещания Радиомикрофоны РЭС морской подвижной службы |  | ERC/REC 70-03 GE06 |
| 223–230 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.243 5.246 5.247 | 223–230 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная | РЭС телевизионного вещания РЭС звукового вещания РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы |  | T/R 25-08 GE06 |
| 230–235 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.247 5.251 5.252 | 230–235 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы | RCC 19 RCC 20 | T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 235–267 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.111 5.252 5.254 5.256 5.256А | 235–238 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.111 5.254 5.256 5.256А | РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы | RCC 19 RCC 20 | ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 267–272 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.254 5.257 | 267–272 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.254 5.257 | РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы РЭС службы космической эксплуатации РЭС воздушной подвижной службой | RCC 19 RCC 20 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 272–273 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | РЭС службы космической эксплуатации РЭС воздушной подвижной службой РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы | RCC 19 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 273–312 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | РЭС воздушной подвижной службы РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы | RCC 19 RCC 20 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 312–315 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.254 5.255 | 312 - 315 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.254, 5.255 | РЭС фиксированной службы РЭС воздушной подвижной службы РЭС подвижной службы | RCC 19 RCC 20 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 315–322 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 315 - 322 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | РЭС фиксированной службы РЭС воздушной подвижной службы РЭС подвижной службы | RCC 19 RCC 20 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 322–328,6 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | 322 - 328.6 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы РЭС воздушной подвижной службы РЭС радиоастрономической службы | RCC 19 RCC 20 | МСЭ-R RA.769 T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 328,6–335,4 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.258 5.259 | 328.6 - 335.4 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.258 | РЭС сухопутной подвижной службы РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС фиксированной службы | RCC 19 |  |
| 335,4–387 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 335.4 - 387 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | РЭС фиксированной службы РЭС сухопутной подвижной службы Транкинговые системы РЭС воздушной подвижной службы | RCC 19 RCC 20 | T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 387–390 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208В 5.254 5.255 | 387 - 390 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208В 5.254 5.255 | РЭС воздушной подвижной службы РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы | RCC 19 RCC 20 | T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 390–399,9 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 390 - 399.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы | RCC 19 | T/R 25-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 399,9–400,05 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.224A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.222 5.224B 5.260 5.220 | 399.9 - 400.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) 5.209 5.224A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.222 5.224B 5.260 5.220 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной спутниковой службы РЭС радионавигационной спутниковой службы | RCC 19 |  |
| 400,05–400,15 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (400,1 МГц) 5.261 5.262 | 400.05 – 400.15 ФИКСИРОВАННАЯ 5.262, ПОДВИЖНАЯ 5.262, СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (400.1МГц) 5.261 | РЭС спутниковой службы стандартных частот и сигналов времени РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) | RCC 19 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 400,15–401 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 5.208В 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.263 Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.262 5.264 | 400.15 - 401 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 5.208В 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.263 ФИКСИРОВАННАЯ 5.262 ПОДВИЖНАЯ 5.262 Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.264 | РЭС метеорологической спутниковой службы РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы РЭС службы космических исследований | RCC 19 | Приложение 5 РР МСЭ Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 401–402 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 401 - 402 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РЭС вспомогательной службы метеорологии РЭС службы космической эксплуатации РЭС метеорологической спутниковой службы РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) | RCC 19 |  |
| 402–403 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 402 - 403 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РЭС вспомогательной службы метеорологии РЭС метеорологической спутниковой службы РЭС спутниковой службы исследования Земли РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Транкинговые системы РЭС (устройства) малого радиуса действия | RCC 19 |  |
| 403–406 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 403 - 406 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РЭС вспомогательной службы метеорологии РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Транкинговые системы РЭС фиксированной службы РЭС (устройства) малого радиуса действия | RCC 19 |  |
| 406–406,1 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.266 5.267 | 406 - 406.1 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.266 5.267 | РЭС подвижной спутниковой службы Аварийные радиобуи, судовые системы охранного оповещения | RCC 19 | Прил.15 МСЭ-R |
| 406,1–410 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | 406.1 - 410 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС радиоастрономической службы | RCC 19 | МСЭ-R RA.769 ECC Dec(06)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 410–420 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос) 5.268 | 410 - 420 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос) 5.268 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Транкинговые системы РЭС диспетчерской и производственно-технологической радиосвязи, производственной радиотелеметрии, охраны и пожарной сигнализации РЭС радиолокационной службы | RCC 19 | ECC Dec(06)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 420–430 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.269 5.270 5.271 | 420 - 430 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.271 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Транкинговые системы РЭС диспетчерской и производственно-технологической радиосвязи, производственной радиотелеметрии, охраны и пожарной сигнализации РЭС радиолокационной службы | RCC 19 | ECC Dec(06)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 430–432 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.277 5.271 | РЭС любительской службы РЭС фиксированной службы РЭС радиолокационной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) | RCC 19 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 432–438 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279А 5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 | 432-438 МГц ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.277 Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279A 5.138, 5.271 | РЭС любительской службы РЭС фиксированной службы РЭС радиолокационной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС диспетчерской и производственно-технологической радиосвязи, производственной радиотелеметрии, охраны и пожарной сигнализации Промышленные, научные и медицинские применения РЭС (устройства) малого радиуса действия | RCC 19 | МСЭ-R RS.1260-1 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 438–440 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 | 438-440 МГц ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.277 5.271 | РЭС любительской службы РЭС радиолокационной службы РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) | RCC 19 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 440–450 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 | 440 - 450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.271 , 5.286 | РЭС радиолокационной службы РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС диспетчерской и производственно-технологической радиосвязи, производственной радиотелеметрии, охраны и пожарной сигнализации. | RCC 19 | ECC Dec(06)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 450–455 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E | 450 - 455 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА 5.209 5.271 5.286 5.286A | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Cети сотовой связи стандарта IMT-MC-450 Транкинговые системы | RCC 19 | ECC Dec(06)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 455–456 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 455 - 456 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА 5.209 5.271 5.286A | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Cети сотовой связи стандарта IMT-MC-450 | RCC 19 | ECC Dec(06)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 456–459 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА 5.271 5.287 5.288 | 456 – 459 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА 5.271 5.287 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Транкинговые системы Cети сотовой связи стандарта IMT-MC-450 | RCC 19 | ECC Dec(06)06 |
| 459–460 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E | 459 - 460 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА 5.209 5.271 5.286A | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Cети сотовой связи стандарта IMT-MC-450 | RCC 19 | ECC Dec(06)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 460–470 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) - 5.288 5.289 5.290 | 460 - 470 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ 5.286АА, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.290 5.287 5.289 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Транкинговые системы Cети сотовой связи стандарта IMT-MC-450 | RCC 19 | ECC Dec(06)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 470–790 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311A 5.312 | 470-608 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС телевизионного вещания Радиомикрофоны | RCC 19 | МСЭ-R RA.769 Рек. по ЦВ (Решение РСС №26/32-4) GE06 |
|  |  | 608-614 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Радиоастрономическая служба 5.149 5.306 | РЭС телевизионного вещания Радиомикрофоны РЭС радиолокационной службы | RCC 19 |  |
|  |  | 614 – 645 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.311A | РЭС телевизионного вещания Радиомикрофоны РЭС фиксированной службы РЭС радиолокационной службы | RCC 19 |  |
|  |  | 645-790 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.311A 5.312 | РЭС телевизионного вещания Радиомикрофоны РЭС радиовещательной спутниковой службы РЭС воздушной радионавигационной службы и управления воздушным движением РЭС вторичной радиолокации управления воздушным движением | RCC 19 |  |
| 790–862 | ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316В 5.317A 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319 | 790–862 МГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316В 5.317A 5.312 5.314 5.316A 5.319 | РЭС фиксированной службы. РЭС телевизионного вещания РЭС подвижной службы РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС вторичной радиолокации УВД Бесшнуровые телефонные аппараты Диспетчерские РЛС Сотовые системы подвижной и стационарной радиосвязи стандартов AMPS/D-AMPS, CDMA РЭС (устройства) малого радиуса действия | RCC 19 RCC 21 | Рек. по ЦВ (Решение РСС №26/32-4) GE06 |
| 862–890 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 5.319 5.323 | 862 - 890 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.323 5.319 | РЭС воздушной радионавигационной службы и управления воздушным движением Диспетчерские РЛС Сотовые системы подвижной и стационарной радиосвязи стандарта AMPS/D-AMPS, CDMA Бесшнуровые телефонные аппараты Устройства малого радиуса действия Сети сухопутной подвижной связи стандарта GSM, GSM-R, E-GSM РЭС фиксированной службы. | RCC 19 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 890–942 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 Радиолокационная 5.323 | 890 – 942 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.323 Радиолокационная | Сети сухопутной подвижной связи стандарта GSM, GSM-R, E-GSM РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС фиксированной службы РЭС радиолокационной службы | RCC 19 RCC 22 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 942–960 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 5.323 | 942 – 960 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.323 | РЭС воздушной радионавигационной службы Сети сухопутной подвижной связи стандарта GSM РЭС фиксированной службы | RCC 19 RCC 22 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 960–1 164 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.327А | 960 - 1164 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.327А | РЭС воздушной радионавигационной службы | RCC 19 |  |
| 1 164–1 215 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.328А | 1164-1215 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.328А | РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС радионавигационной спутниковой службы |  |  |
| 1 215–1 240 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.329 5.329А СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.330 5.331 5.332 | 1215 – 1240 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.329 5.329А СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.331 5.332 | РЭС радиолокационной службы РЭС радионавигационной спутниковой службы |  |  |
| 1 240–1 300 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.329 5.329А СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Любительская 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335А | 1240 – 1300 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.329 5.329А СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Любительская 5.331 5.332 5.335А | РЭС радиолокационной службы РЭС радионавигационной спутниковой службы РЭС радионавигационной службы. РЭС спутниковой службы исследования Земли (активная) |  |  |
| 1 300–1 350 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.149 5.337А | 1300 - 1350 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.149 5.337А | РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС радиолокационной службы РЭС радионавигационной спутниковой службы |  | МСЭ-R RA.769 |
| 1 350–1 400 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 5.338 5.338А 5.339 | 1350 – 1400 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 5.338 5.338А 5.339 | РЭС радиолокационной службы РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы |  | МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 400–1 427 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341 | 1400 - 1427 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341 | РЭС спутниковой службы исследования Земли (пассивная) РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований (пассивная) |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 427–1 429 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338А 5.341 | 1427 - 1429 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338А 5.341 | РЭС службы космической эксплуатации РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа РЭС подвижной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 429–1 452 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338А 5.341 5.342 | 1429 – 1452 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.342 5.338А 5.341 | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа . РЭС подвижной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 452–1 492 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.345 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.345 5.341 5.342 | 1452 - 1492 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.342 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.345 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.345 5.341 | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа РЭС подвижной службы Звуковое цифровое наземное вещание |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 492–1 518 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной 5.341 5.342 | 1492 – 1518 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.342 5.341 | РЭС подвижной службы РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа . |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 518–1 525 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351А 5.341 5.342 | 1518-1525 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, 5.342 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.351А 5.341 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 525–1 530 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А Спутниковая служба исследования Земли Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.349 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 | 1525 - 1530 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.342 5.350 Спутниковая служба исследования Земли Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.349 5.341 5.351 5.352A 5.354 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС службы космической эксплуатации РЭС спутниковой службы исследования Земли РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 530–1 535 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.353A Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.341 5.342 5.351 5.354 | 1530 - 1535 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.353A ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.342 Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.341 5.351 5.354 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС службы космической эксплуатации РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 535–1 559 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A | 1535 – 1550 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС фиксированной службы |  | Прил.15 МСЭ-R |
|  |  | 1550- 1559 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.359 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.341 5.351 5.354 5.357 5.357A | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС фиксированной службы |  |  |
| 1 559–1 610 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.208В 5.328В 5.329A 5.341 5.362B 5.362C | 1559 – 1610 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.208В 5.328В 5.329A Фиксированная 5.362B 5.341 | РЭС воздушной радионавигационной службы. РЭС радионавигационной спутниковой службы РЭС фиксированной службы | RCC 23 |  |
| 1 610–1 610,6 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1610 - 1610.6 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.359 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС воздушной радионавигационной службы. РЭС радионавигационной службы РЭС фиксированной службы | RCC 23 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 610,6–1 613,8 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1610.6 - 1613.8 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.359 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС радиоастрономической службы РЭС воздушной радионавигационной службы. РЭС фиксированной службы | RCC 23 | МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 613,8–1 626,5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1613.8 - 1626.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.359 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС воздушной радионавигационной службы. РЭС фиксированной службы | RCC 23 |  |
| 1 626,5–1 660 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376 | 1626.5 – 1645.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.359 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.374 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС фиксированной службы |  |  |
|  |  | 1 645.5–1 646.5 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.341 5.354 5.375 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС фиксированной службы |  |  |
|  |  | 1646.5 – 1660 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.359 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А 5.341 5.351 5.354 5.357A 5.374 5.376 | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС фиксированной службы |  |  |
| 1 660–1 660,5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A | 1660 - 1660.5 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС радиоастрономической службы |  | МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 660,5–1 668 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379 5.379A | 1660.5 – 1668.0 МГц РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379A | РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) |  | МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 668–1 668,4 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379 5.379A | 1668 - 1668.4 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379A | РЭС подвижной спутниковой службы РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) |  | МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 668,4–1 670 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.379D 5.379E | 1668.4 – 1670 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.379D 5.379E | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС подвижной спутниковой службы РЭС радиоастрономической службы |  | МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 670–1 675 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | 1670 – 1675 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | РЭС вспомогательной метеорологической службы РЭС фиксированной службы РЭС метеорологической спутниковой службы РЭС подвижной спутниковой службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 675–1 690 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341 | 1675 - 1690 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341 | РЭС вспомогательной метеорологической службы РЭС фиксированной службы РЭС метеорологической спутниковой службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 690–1 700 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.289 5.341 5.382 | 1690 – 1700 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ 5.382 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.382 5.289 5.341 | РЭС вспомогательной метеорологической службы РЭС метеорологической спутниковой службы РЭС фиксированной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 700–1 710 | ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.289 5.341 | 1700 - 1710 МГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.289 5.341 | РЭС фиксированной службы РЭС метеорологической спутниковой службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) |  |  |
| 1 710–1 930 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A 5.388A 5.388В 5.149 5.341 5.385 5.387 5.388 | 1710 –1770 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A 5.149 5.341 5.385 | РЭС подвижной службы Сети сухопутной подвижной связи стандарта GSM, IMT (UMTS). РЭС фиксированной службы Сети беспроводного доступа |  | МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 1770- 1790 МГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.387 ПОДВИЖНАЯ 5.384A | РЭС подвижной службы Сети сухопутной подвижной связи общего пользования стандарта GSM, IMT (UMTS) РЭС фиксированной службы Сети беспроводного доступа | RCC 24 |  |
|  |  | 1790- 1930 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A 5.388A 5.388 | РЭС подвижной службы Сети сухопутной подвижной связи общего пользования стандарта GSM, IMT (UMTS) РЭС фиксированной службы Сети беспроводного доступа стандарта DECT | RCC 24 |  |
| 1 930–1 970 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388В 5.388 | 1930 - 1970 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы Системы подвижной связи IMT (UMTS) |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 970–1 980 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388В 5.388 | 1970 - 1980 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы Системы подвижной связи IMT (UMTS) |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 1 980–2 010 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.388 5.389A 5.389B 5.389F | 1980 - 2010 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.388 5.389A 5.389B | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной спутниковой службы РЭС подвижной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 010–2 025 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388В 5.388 | 2010 - 2025 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы Системы подвижной связи IMT (UMTS) |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 025–2 110 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос) 5.392 | 2025 - 2110 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос) 5.392 | RUS РЭС службы космической эксплуатации РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа РЭС подвижной службы Системы подвижной связи IMT (UMTS) РЭС службы космических исследований РЭС спутниковой службы исследования Земли РЭС радиолокационной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 110–2 120 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.388 | 2110 - 2120 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.388 | РЭС подвижной службы Системы подвижной связи IMT (UMTS) РЭС фиксированной службы РЭС радиолокационной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 120–2 160 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B 5.388 | 2120 - 2160 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы Системы подвижной связи IMT (UMTS) РЭС радиолокационной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 160–2 170 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388В 5.388 | 2160 - 2170 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы Системы подвижной связи IMT (UMTS) РЭС радиолокационной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 170–2 200 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А 5.388 5.389A 5.389F | 2170 - 2200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А 5.388 5.389A | РЭС подвижной спутниковой службы Системы подвижной связи IMT (UMTS) РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы РЭС радиолокационной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 200–2 290 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос-космос) 5.392 | 2200 - 2290 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос-космос) 5.392 | РЭС службы космической эксплуатации РЭС спутниковой службы исследования Земли РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа РЭС подвижной службы РЭС службы космических исследований РЭС радиолокационной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 290–2 300 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | 2290 - 2300 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС службы космических исследований (дальний космос) |  |  |
| 2 300–2 450 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384А Любительская Радиолокационная 5.150 5.282 5.395 | 2300 - 2450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384А Любительская Радиолокационная 5.150 5.282 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции Системы беспроводного доступа Bluetooth, RLAN, Wi-Fi Системы распределения программ телевидения (MMDS) РЭС подвижной службы РЭС радиолокационной службы РЭС любительской службы Промышленные, научные, медицинские, бытовые применения |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 450–2 483,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.150 5.397 | 2450 - 2483.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.150 | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа Bluetooth, RLAN, Wi-Fi Системы распределения программ телевидения (MMDS) РЭС подвижной службы РЭС радиолокационной службы Промышленные, научные, медицинские, бытовые применения |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 483,5–2 500 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А Радиолокационная 5.150 5.371 5.397 5.398 5.399 5.400 5.402 | 2483.5 – 2500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А Радиолокационная 5.150 5.371 5.398 5.399 5.402 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы РЭС радиолокационной службы Промышленные, научные, медицинские, бытовые применения РЭС подвижной спутниковой службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 500–2 520 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А 5.405 5.412 | 2500 - 2520 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А 5.412 | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа Системы распределения программ телевидения (MMDS). РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС радиолокационной службы | ВКР-07/1 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 520–2 655 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 5.339 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C | 2520-2655 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 5.339 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа Системы распределения программ телевидения (MMDS). РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС радиолокационной службы РЭС радиовещательной спутниковой службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 655–2 670 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.413 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149 5.412 | 2655 - 2670 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.413 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149 5.412 | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа Системы распределения программ телевидения (MMDS). РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС радиолокационной службы РЭС спутниковой службы исследования Земли (пассивная) РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований (пассивная) РЭС радиовещательной спутниковой службы |  | МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 670–2 690 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149 5.412 | 2670 - 2690 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149 5.412 | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа Системы распределения программ телевидения (MMDS). РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС радиолокационной службы РЭС спутниковой службы исследования Земли (пассивная) РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований (пассивная) |  | МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
| 2 690–2 700 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.422 | 2690 - 2700 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ 5.422 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.422 5.340 | РЭС спутниковой службы исследования Земли (пассивная) РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа Системы распределения программ телевидения (MMDS). РЭС радиолокационной службы (пассивная) РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований (пассивная) |  |  |
| 2 700–2 900 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 Радиолокационная 5.423 5.424 | 2700 - 2900 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 Радиолокационная 5.423 | РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС радиолокационной службы РЭС службы космической эксплуатации |  |  |
| 2 900–3 100 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.424А РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.426 5.425 5.427 | 2900 – 3100 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.424А РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.426 5.425 5.427 | РЭС радиолокационной службы РЭС радионавигационной службы |  |  |
| 3 100–3 300 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) 5.149 5.428 | 3100 – 3300 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) 5.149 5.428 | РЭС радиолокационной службы РЭС спутниковой службы исследования Земли (активная) РЭС службы космических исследований |  | МСЭ-R RA.769 |
| 3 300–3 400 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 5.429 5.430 | 3300 – 3400 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 5.430 | РЭС радиолокационной службы |  | МСЭ-R RA.769 |

Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС:

| ВКР-07/1 | Всемирная конференция радиосвязи 2007 аннулировала распределение ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЕ (космос-Земля) в полосе 2500 – 2520 МГц в Районе 1. В Армении, Беларуси, Казахстане, Украине и Узбекистане полоса частот 2500 – 2520 МГц распределена ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБЕ (космос-Земля) на первичной основе в соответствии с национальными таблицами распределения частот (01.08.2010). |
| --- | --- |
| RCC 1 | При использовании полосы частот 3-145 кГц необходимо учитывать, что в этой полосе работает аппаратура высокочастотного уплотнения воздушных линий связи. |
| RCC 2 | Возможно использование полосы частот для передачи сигналов управления синхронными сетями радиовещательных станций |
| RCC 3 | Частоты 78 кГц и 120 кГц с полосой 10 кГц могут использоваться аппаратурой проводного многопрограммного вещания при условии принятия защитных мер в этой аппаратуре от помех со стороны радиослужб. |
| RCC 4 | Отдельные радиочастоты в полосе 148,5 - 283,5 кГц используются станциями воздушной радионавигационной службы при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации. |
| RCC 5 | На частотах 500 кГц, 2174,5 кГц, 2182 кГц, 2187,5 кГц, 4125 кГц, 4177,5 кГц, 4207,5 кГц, 6215 кГц, 6268 кГц, 6312 кГц, 8291 кГц, 8376,5 кГц, 8414,5 кГц, 12290 кГц, 12520 кГц, 12577 кГц, 16420 кГц, 16695 кГц, 16804,5 кГц, 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и в полосах частот 406-406,1 МГц, 1544-1545 МГц и 1645,5- 1646,5 МГц запрещаются любые излучения, которые могут создавать вредные помехи связи в случаях бедствия, аварии, срочности или для обеспечения безопасности. Запрещаются любые излучения на любой другой дискретной частоте, которые могут создавать вредные помехи связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности. |
| RCC 6 | Полоса частот 505 - 526.5 кГц может использоваться воздушной подвижной службой при условии исключения помех морской подвижной и воздушной радионавигационной службам. |
| RCC 7 | Отдельные частоты в полосе 526.5 – 1606.5 кГц могут использоваться воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации. |
| RCC 8 | В полосе 1606,5-2850 кГц отдельные частоты могут использоваться на вторичной основе службой радиоопределения. |
| RCC 9 | Полоса радиочастот 1850 - 2000 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе при условии ограничения мощности передатчиков любительских станций до 10 Вт. |
| RCC 10 | Частоты 2130 кГц и 2150 кГц используются радиостанциями системы железнодорожной радиосвязи в телефонном режиме. |
| RCC 11 | Радиочастота 2182 кГц является международной радиочастотой бедствия и вызова в радиотелефонии. Условия использования полосы радиочастот 2173,5 - 2190,5 кГц должны соответствовать требованиям Регламента радиосвязи. |
| RCC 12 | Радиочастоты 2187,5 кГц, 4207,5 кГц, 6312 кГц, 8414,5 кГц, 12577 кГц и 16804,5 кГц являются международными радиочастотами бедствия для цифрового избирательного вызова. Условия использования этих радиочастот должны соответствовать требованиям Регламента радиосвязи. |
| RCC 13 | Частоты 3023 кГц и 5680 кГц (несущая) могут использоваться станциями подвижных служб, участвующими в совместных поисковых и спасательных операциях, а также для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих радиочастот должны соответствовать требованиям Регламента радиосвязи. |
| RCC 14 | Использование радиовещательной службой полос радиочастот 5900 - 5950 кГц, 7300 - 7350 кГц, 9400 - 9500 кГц, 11600 - 11650 кГц, 12050 - 12100 кГц, 13570 - 13600 кГц, 13800 - 13870 кГц, 15600 - 15800 кГц, 17480 - 17550 кГц и 18900 - 19020 кГц должно осуществляться на основе сезонного планирования в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи. Рекомендуется использовать данные полосы радиочастот для внедрения систем с цифровой модуляцией. |
| RCC 15 | Полоса радиочастот может также использоваться сухопутной подвижной службой при условии исключения помех морской подвижной службе. |
| RCC 16 | Отдельные радиочастоты в полосе 26965 - 27860 кГц могут использоваться на вторичной основе радиостанциями личного пользования с мощностью излучения не более 10 Вт. |
| RCC 17 | Частоты 26945 кГц и 26960 кГц могут использоваться на вторичной основе системами охранной сигнализации с мощностью излучения до 2 Вт. |
| RCC 18 | Использование полосы радиочастот 60 – 70 МГц станциями фиксированной службы на вторичной основе ограничивается применением малоканальных радиорелейных станций прямой видимости |
| RCC 19 | Отдельные участки полос 110-174 МГц и 230-1000 МГц могут использоваться кабельными распределительными сетями систем коллективного приема телевидения, радиовещания и кабельного телевидения при выполнении норм, обеспечивающих внешнюю помехозащищенность и исключении помех другим РЭС, работающим в соответствии с настоящей Таблицей. Использование таких сетей, удовлетворяющих указанным нормам, не может служить основанием для предъявления претензий на возможные помехи и ограничения работы других РЭС, за исключением полос частот, отведенных в данном районе для эфирного телевизионного и ОВЧ-ЧМ радиовещания. |
| RCC 20 | Полосы частот 230 – 299,6 МГц, 308,4 – 328,6 МГц и 344,4 – 390 МГц предназначаются для преимущественного использования воздушной подвижной службой (OR). Отдельные частоты в этих полосах могут использоваться воздушной радионавигационной службой. |
| RCC 21 | Отдельные участки полосы частот 833 – 885 МГц используются диспетчерскими радиолокационными станциями систем управления воздушным движением до конца амортизационного срока. |
| RCC 22 | Отдельные участки полос частот 890 – 915 МГц и 935 – 960 МГц используются цифровыми сотовыми системами сухопутной подвижной радиосвязи при условии обеспечения электромагнитной совместимости с действующими радиоэлектронными средствами воздушной радионавигации и посадки самолетов |
| RCC 23 | В полосе радиочастот 1592 - 1622,5 МГц отдельные радиочастоты с шириной полосы излучения ±1 МГц используются бортовыми средствами предупреждения столкновений самолетов. |
| RCC 24 | Полоса частот 1770 – 1795 МГц используется метеорологическими радиолокционными станциями температурно-ветрового зондирования до конца амортизационного срока при условии исключения помех станциям других радиослужб. |

## Примечания Регламента радиосвязи, используемые в таблице:

5.55	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане полоса частот 1417 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.56	Станции служб, которым распределены полосы частот 14–19,95 кГц и 20,05–70 кГц, а в Районе 1 также полосы частот 72–84 кГц и 86–90 кГц, могут передавать сигналы стандартных частот и времени. Такие станции должны ограждаться от вредных помех. В Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Монголии, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане и Туркменистане для этой цели и на тех же условиях будут использоваться частоты 25 кГц и 50 кГц.      (ВКР-07)

5.57	Использование полос 14–19,95 кГц, 20,05–70 кГц и 70–90 кГц (72–84 кГц и 86–90 кГц в Районе 1) морской подвижной службой ограничивается береговыми радиотелеграфными станциями (только А1А и F1B). В исключительных случаях разрешается использовать излучения классов J2B или J7B, при условии что необходимая ширина полосы не будет превышать необходимую ширину полосы, используемую обычно в рассматриваемых полосах для излучений классов А1А или F1B.

5.58	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане полоса частот 67–70 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.       (ВКР-2000)

5.60	В полосах 70–90 кГц (70–86 кГц в Районе 1) и 110–130 кГц (112–130 кГц в Районе 1) можно использовать импульсные радионавигационные системы, при условии что они не будут создавать вредных помех другим службам, которым распределены эти полосы частот.

5.62	Администрации, которые эксплуатируют станции радионавигационной службы в полосе 90–110 кГц, должны проводить координацию технических и эксплуатационных характеристик, чтобы избежать вредных помех работе, осуществляемой этими станциями.

5.64	Станциям фиксированной службы в распределенных этой службе полосах между 90 и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1) и станциям морской подвижной службы в распределенных этой службе полосах между 110 и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1) разрешаются излучения только классов А1А или F1В, A2C, A3C, F1C или F3C. В исключительных случаях станциям морской подвижной службы разрешаются также излучения классов J2B или J7B в полосах между 110 и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1)

5.66	Другая категория службы: в Германии распределение фиксированной и морской подвижной службам полосы 115–117,6 кГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33) и радионавигационной службе – на вторичной основе (см. п. 5.32).

5.67	Дополнительное распределение:  в Монголии, Кыргызстане и Туркменистане полоса 130148,5 кГц распределена также радионавигационной службе на вторичной основе. В пределах этих стран и между ними эта служба имеет равное право на функционирование.     (ВКР-07)

5.67A	Максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих частоты в полосе 135,7–137,8 кГц, не должна превышать 1 Вт (э.и.и.м.), и они не должны причинять вредных помех станциям радионавигационной службы, работающим в странах, перечисленных в п. 5.67.     (ВКР-07)

5.67B	Использование полосы частот 135,7–137,8 кГц в Алжире, Египте, Иране (Исламской Республике), Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии, Ливане, Сирийской Арабской Республике, Судане и Тунисе ограничено фиксированной службой и морской подвижной службой. Любительская служба не должна использоваться в перечисленных выше странах в полосе частот 135,7–137,8 кГц, и это должно учитываться странами, разрешающими такое использование.     (ВКР-07)

5.68	Заменяющее распределение: в Анголе, Бурунди, Республике Конго, Малави, Демократической Республике Конго, Руанде и Южно-Африканской Республике полоса 160–200 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе.       (ВКР-03)

5.69	Дополнительное распределение: в Сомали полоса 200–255 кГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.

5.70	Заменяющее распределение:  в Анголе, Ботсване, Бурунди, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Эфиопии, Кении, Лесото, Мадагаскаре, Малави, Мозамбике, Намибии, Нигерии, Омане, Демократической Республике Конго, Руанде, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Танзании, Чаде, Замбии и Зимбабве полоса 200–283,5 кГц распределена воздушной радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.71	Заменяющее распределение: в Тунисе полоса 255–283,5 кГц распределена радиовещательной службе на первичной основе.

5.72	Норвежским станциям фиксированной службы, расположенным в северных зонах (севернее 60° северной широты), подверженных влиянию авроральных возмущений, разрешено продолжать работать на четырех частотах в полосах 283,5–490 кГц и 510–526,5 кГц.

5.73	В морской радионавигационной службе полоса частот 285–325 кГц (283,5–325 кГц в Районе 1) может использоваться для передачи дополнительной навигационной информации с применением узкополосных методов, при условии что не будут создаваться вредные помехи станциям радиомаяков, работающим в радионавигационной службе.       (ВКР-97)

5.74	Дополнительное распределение: в Районе 1 полоса 285,3–285,7 кГц распределена также морской радионавигационной службе (кроме радиомаяков) на первичной основе.

5.75	Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Молдове, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Украине и в зонах Черного моря Румынии распределение морской радионавигационной службе полосы 315–325 кГц произведено на первичной основе, при условии что в зоне Балтийского моря присвоение частот в этой полосе новым станциям морской или воздушной радионавигационной служб должно проводиться при предварительных консультациях между заинтересованными администрациями.      (ВКР-07)

5.76	Частота 410 кГц предназначается для радиопеленгации в морской радионавигационной службе. Другие радионавигационные службы, которым распределена полоса 405–415 кГц, не должны причинять вредных помех радиопеленгации в полосе 406,5–413,5 кГц.

5.79	Использование полос 415 – 495 кГц и  505-526,5  кГц (595-510 кГц в Районе 2) морской подвижной службой  ограничено радиотелеграфией.

5.79A	При вводе в действие береговых станций службы НАВТЕКС на частотах 490 кГц, 518 кГц и 4209,5 кГц администрациям настоятельно рекомендуется координировать рабочие характеристики в соответствии с процедурами Международной морской организации (ИМО) (см. Резолюцию 339 (Пересм. ВКР-07)).      (ВКР-07)

5.82	В морской подвижной службе частота 490 кГц должна использоваться исключительно для передачи береговыми станциями навигационных и метеорологических предупреждений и срочной информации для судов посредством узкополосной буквопечатающей телеграфии. Условия использования частоты 490 кГц определены в Статьях 31 и 52. При использовании полосы 415495 кГц для воздушной радионавигационной службы администрациям предлагается следить за тем, чтобы на частоте 490 кГц не создавались вредные помехи.     (ВКР-07)

5.82A	Использование полос 495 - 505 кГц ограничено радиотелеграфией.       (ВКР-07)

5.82B	Администрации, разрешающие использование частот в полосе 495–505 кГц другими службами, помимо морской подвижной службы, обеспечивают, чтобы не создавались вредные помехи морской подвижной службе в этой полосе частот или службам, имеющим распределения в соседних полосах частот, учитывая, в частности, условия использования частот 490 кГц и 518 кГц, которые определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.84	Условия использования частоты 518 кГц морской подвижной службой определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.87	Дополнительное распределение: в Анголе, Ботсване, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Южно-Африканской Республике, Свазиленде и Зимбабве полоса 526,5–535 кГц распределена также подвижной службе на вторичной основе.       (ВКР-03)

5.87А	Дополнительное распределение: в Узбекистане полоса 526,5–1606,5 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе. Такое использование должно согласовываться с затронутыми администрациями в соответствии с п. 9.21 и ограничено наземными радиомаяками, находящимися в эксплуатации на 27 октября 1997 г., до конца их амортизационного срока.       (ВКР-97)

5.90	В полосе 1605–1705 кГц, в случаях когда затрагивается какая-либо радиовещательная станция Района 2, зона обслуживания станций морской подвижной службы Района 1 должна ограничиваться зоной, обеспечиваемой распространением поверхностной волны.

5.92	В некоторых странах Района 1 системы радиоопределения используют полосы 1606,5–1625 кГц, 1635–1800 кГц, 1850–2160 кГц, 2194–2300 кГц, 2502–2850 кГц и 3500–3800 кГц при условии согласия, получаемого по п. 9.21. Средняя излучаемая мощность этих станций не должна превышать 50 Вт.

5.93	Дополнительное распределение:  в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, Монголии, Нигерии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине полосы 1625–1635 кГц, 1800–1810 кГц и 2160–2170 кГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе, при условии согласия, получаемого по п. 9.21.       (ВКР-07)

5.96	В Германии, Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Дании, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Грузии, Венгрии, Ирландии, Исландии Израиле, Казахстане, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Мальте, Молдове, Норвегии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Швеции, Швейцарии, Таджикистане, Туркменистане и Украине администрации могут распределять своей любительской службе до 200 кГц в полосах 1715–1800 кГц и 1850–2000 кГц. Однако при распределении полос своей любительской службе в этих пределах администрации должны после предварительных консультаций с администрациями соседних стран принять такие меры, какие могут оказаться необходимыми для предотвращения вредных помех со стороны их любительской службы фиксированной и подвижной службам других стран. Средняя мощность любой любительской станции не должна превышать 10 Вт.     (ВКР-03)

5.98	Заменяющее распределение:  в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Бельгии, Камеруне, Республике Конго, Дании, Египте, Эритрее, Испании, Эфиопии, Российской Федерации, Грузии, Греции, Италии, Казахстане, Ливане, Литве, Молдове, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сомали, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Турции и Украине полоса 18101830 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.      (ВКР-07)

5.99	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Австрии, Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии, Узбекистане, Словакии, Румынии, Сербии, Словении, Чаде и Того полоса 1810–1830 кГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)

5.100	В Районе 1 разрешение на использование полосы 1810–1830 кГц любительской службой в странах, расположенных полностью или частично к северу от 40° северной широты, должно даваться только после консультаций со странами, указанными в пп. 5.98 и 5.99, с целью определения необходимых мер, которые следует принять для предотвращения вредных помех между станциями любительской службы и станциями других служб, работающих в соответствии с пп. 5.98 и 5.99.

5.101	Заменяющее распределение: в Бурунди и Лесото полоса 1810–1850 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.

5.103	В Районе 1 при присвоении частот станциям фиксированной и подвижной служб в полосах 1850–2045 кГц, 2194–2498 кГц, 2502–2625 кГц и 2650–2850 кГц администрации должны иметь в виду особые требования морской подвижной службы.

5.104	В Районе 1 использование полосы 2025–2045 кГц вспомогательной службой метеорологии ограничено океанографическими станциями-буями.

5.107	Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Эритрее, Эфиопии, Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии, Лесото, Сомали и Свазиленде полоса 2160–2170 кГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе. Средняя мощность станций этих служб не должна превышать 50 Вт.       (ВКР-03)

5.108	Несущая частота 2182 кГц является международной частотой бедствия и вызова в радиотелефонии. Условия использования полосы 2173,5–2190,5 кГц указываются в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.109	Частоты 2187,5 кГц, 4207,5 кГц, 6312 кГц, 8414,5 кГц, 12 577 кГц и 16 804,5 кГц являются международными частотами бедствия для цифрового избирательного вызова. Условия использования этих частот указываются в Статье 31.

5.110	Частоты 2174,5 кГц, 4177,5 кГц, 6268 кГц, 8376,5 кГц, 12 520 кГц и 16 695 кГц являются международными частотами бедствия для узкополосной буквопечатающей телеграфии. Условия использования этих частот указываются в Статье 31.

5.111	Несущие частоты 2182 кГц, 3023 кГц, 5680 кГц, 8364 кГц и частоты 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и 243 МГц можно также использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи для поиска и спасания пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих частот указываются в Статье 31.

То же самое относится к частотам 10 003 кГц, 14 993 кГц и 19 993 кГц, однако в каждом из этих случаев излучения должны быть ограничены полосой ±3 кГц относительно указанной частоты.     (ВКР-07)

5.112	Заменяющее распределение:  в Дании, Мальте, Сербии и Шри-Ланке полоса 21942300 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)

5.113	В отношении условий использования полос 2300–2495 кГц (2498 кГц в Районе 1), 3200–3400 кГц, 4750–4995 кГц и 5005–5060 кГц радиовещательной службой см. пп. 5.16–5.20, 5.21 и 23.3–23.10.

5.114	Заменяющее распределение:  в Дании, Ираке, Мальте и Сербии полоса 2502–2625 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.      (ВКР-07)

5.115	Станции морской подвижной службы, участвующие в координированных операциях по поиску и спасанию, могут также использовать несущие (эталонные) частоты 3023 кГц и 5680 кГц в соответствии со Статьей 31.     (ВКР-07)

5.116	Администрации должны разрешать использовать полосу 3155–3195 кГц для обеспечения общего для всего мира канала для маломощных беспроводных слуховых аппаратов. Для удовлетворения местных потребностей дополнительные каналы для этих аппаратов администрации могут присваивать в полосах между 3155 кГц и 3400 кГц.

Необходимо отметить, что частоты в диапазоне от 3000 до 4000 кГц подходят для слуховых аппаратов, которые рассчитаны на работу на короткие расстояния, в пределах поля индукции.

5.117	Заменяющее распределение:  в Кот-д'Ивуаре, Дании, Египте, Либерии, Мальте, Сербии, Шри-Ланке и Того полоса 3155–3200 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)

5.123	Дополнительное распределение: в Ботсване, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Южноафриканской Республике, Свазиленде, Замбии и Зимбабве полоса 3900–3950 кГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе при условии согласия, получаемого по п. 9.21.

5.127	Использование полосы 4000–4063 кГц морской подвижной службой ограничивается судовыми радиотелефонными станциями (см. п. 52.220 и Приложение 17).

5.128	Частоты в полосах 4063–4123 кГц и 4130–4438 кГц могут в особых случаях использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, со средней мощностью не выше 50 Вт, при условии, что морской подвижной службе не будут причиняться вредные помехи. Кроме того, в Афганистане, Аргентине, Армении, Азербайджане, Беларуси, Ботсване, Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике, Китае, Российской Федерации, Грузии, Индии, Казахстане, Мали, Нигере, Кыргызстане, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине в полосах 40634123 кГц, 4130–4133 кГц и 44084438 кГц могут работать станции фиксированной службы со средней мощностью не выше 1 кВт, при условии что они расположены по крайней мере в 600 км от берега и при условии, что они не будут создавать вредных помех морской подвижной службе.       (ВКР-07)

5.130	Условия использования несущих частот 4125 кГц и 6215 кГц указываются в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.131	Частота 4209,5 кГц используется исключительно для передачи береговыми станциями метеорологических и навигационных предупреждений и срочной информации судам с помощью методов узкополосного буквопечатания.       (ВКР-97)

5.132	Частоты 4210 кГц, 6314 кГц, 8416,5 кГц, 12 579 кГц, 16 806,5 кГц, 19 680,5 кГц, 22 376 кГц и 26 100,5 кГц являются международными частотами для передачи информации безопасности на море (MSI) (см. Приложение 17).

5.133	Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 5130–5250 кГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе (см. п. 5.33).      (ВКР-07)

5.134	Использование полос 5900–5950 кГц, 7300–7350 кГц, 9400–9500 кГц, 11 600–11 650 кГц, 12 050–12 100 кГц, 13 570–13 600 кГц, 13 800–13 870 кГц, 15 600–15 800 кГц, 17 480–17 550 кГц и 18 900–19 020 кГц радиовещательной службой осуществляется в соответствии с процедурой Статьи 12. Администрациям настоятельно рекомендуется использовать эти полосы, чтобы способствовать внедрению излучений с цифровой модуляцией в соответствии с положениями Резолюции 517 (Пересм. ВКР-07).      (ВКР-07)

5.136	Дополнительное распределение: Частоты в полосе 5900–5950 кГц могут использоваться станциями следующих служб, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены:  фиксированной службы (во всех трех Районах), сухопутной подвижной службы (в Районе 1), подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службы (в Районах 2 и 3), при условии что радиовещательной службе не будут причиняться вредные помехи. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи. (ВКР-07)

5.137	Полосы 6200–6213,5 кГц и 6220,5–6525 кГц могут в исключительных случаях использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, и средняя мощность которых не превышает 50 Вт, при условии что они не причиняют вредных помех морской подвижной службе. При заявлении этих частот внимание Бюро должно быть обращено на вышеуказанные условия.

5.138	Следующие полосы:

6765–6795 кГц	(центральная частота 6780 кГц),

433,05–434,79 МГц	(центральная частота 433,92 МГц) в Районе 1, 
за исключением стран, упомянутых в п. 5.280,

61–61, 5 ГГц	(центральная частота 61,25 ГГц),

122–123 ГГц	(центральная частота 122,5 ГГц), и

244–246 ГГц	(центральная частота 245 ГГц)

предназначены для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Использование этих полос частот для применений ПНМ должно производиться по специальному разрешению соответствующей администрации, при согласии других администраций, чьи службы радиосвязи могут быть затронуты. При применении настоящего положения администрации должны учитывать соответствующие последние Рекомендации МСЭ-R.

5.138A	До 29 марта 2009 г. полоса 6765–7000 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе и сухопутной подвижной службе на вторичной основе. После этой даты данная полоса распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе. (ВКР-03)

5.139	Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 6765–7000 кГц до 29 марта 2009 года распределена сухопутной подвижной службе на первичной основе (см. п. 5.33).      (ВКР-07)

5.140	Дополнительное распределение: в Анголе, Ираке, Кении, Руанде, Сомали и Того полоса 7000–7050 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.      (ВКР-03)

5.141	Заменяющее распределение: в Египте, Эритрее, Эфиопии, Гвинее, Ливийской Арабской Джамахирии и на Мадагаскаре полоса 7000–7050 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе. (ВКР-97)

5.141A	Дополнительное распределение: в Узбекистане и Кыргызстане полосы 7000–7100 кГц и 7100–7200 кГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на вторичной основе.  (ВКР-03)

5.141B	Дополнительное распределение: в Алжире, Саудовской Аравии, Австралии, Бахрейне, Ботсване, Бруней-Даруссаламе, Китае, Коморских Островах, Республике Корея, Диего-Гарсии, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Индонезии, Исламской Республике Иран, Японии, Иордании, Кувейте, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Мавритании, Новой Зеландии, Омане, Папуа-Новой Гвинее, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сингапуре, Судане, Тунисе, Вьетнаме и Йемене после 29 марта 2009 г. полоса 7100–7200 кГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе.       (ВКР-03)

5.141C	В Районах 1 и 3 полоса 7100–7200 кГц до 29 марта 2009 г. распределена радиовещательной службе на первичной основе.       (ВКР-03)

5.142	До 29 марта 2009 г. использование любительской службой полосы 7100–7300 кГц в Районе 2 не должно налагать ограничений на радиовещательную службу, предназначенную для использования в Районах 1 и 3. После 29 марта 2009 г. использование любительской службой полосы 7200–7300 кГц в Районе 2 не должно налагать ограничений на радиовещательную службу, предназначенную для использования в Районах 1 и 3. (ВКР-03)

5.143	Дополнительное распределение: Частоты в полосе 7300–7350 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и сухопутной подвижной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи. (ВКР-07)

5.143B	В Районе 1 полоса 7350–7450 кГц до 29 марта 2009 г. распределена фиксированной службе на первичной основе и сухопутной подвижной службе на вторичной основе. После 29 марта 2009 г. частоты в полосе 7350–7450 кГц могут использоваться станциями фиксированной и сухопутной подвижной служб, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не будут создавать вредных помех радиовещательной службе, общая излучаемая мощность каждой станции при этом не должна превышать 24 дБВт.     (ВКР-03)

5.143C	Дополнительное распределение: в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Коморских Островах, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Исламской Республике Иран, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Кувейте, Марокко, Мавритании, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Судане, Тунисе и Йемене после 29 марта 2009 г. полосы 7350–7400 кГц и 7400–7450 кГц распределены также фиксированной службе на первичной основе.       (ВКР-03)

5.143E	До 29 марта 2009 г. полоса 7450–8100 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе и сухопутной подвижной службе на вторичной основе.    (ВКР-03)

5.145	Условия использования несущих частот 8291 кГц, 12 290 кГц и 16 420 кГц указываются в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.146	Дополнительное распределение: Частоты в полосах 94009500 кГц, 11 60011 650 кГц, 12 05012 100 кГц, 15 600–15 800 кГц, 17 480–17 550 кГц и 18 90019 020 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для фиксированной службы администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.      (ВКР-07)

5.147	Частоты в полосах 9775–9900 кГц, 11 650–11 700 кГц и 11 975–12 050 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, и общая излучаемая мощность которых не превышает 24 дБВт, при условии что они не причиняют вредных помех радиовещательной службе.

5.149	При присвоении частот станциям других служб, которым распределены полосы частот:

| 13 360–13 410 кГц, 25 550–25 670 кГц, 37,5–38,25 МГц, 73–74,6 МГц в Районах 1 и 3, 150,05–153 МГц в Районе 1, 322–328,6 МГц, 406,1–410 МГц, 608–614 МГц в Районах 1 и 3, 1 330–1 400 МГц, 1 610,6–1 613,8 МГц, 1 660–1 670 МГц, 1 718,8–1 722,2 МГц, 2 655–2 690 МГц, 3 260–3 267 МГц, 3 332–3 339 МГц, 3 345,8–3 352,5 МГц, 4 825–4 835 МГц, | 4 950–4 990 МГц, 4 990–5 000 МГц, 6 650–6 675,2 МГц, 10,6–10,68 ГГц, 14,47–14,5 ГГц, 22,01–22,21 ГГц, 22,21–22,5 ГГц, 22,81–22,86 ГГц, 23,07–23,12 ГГц, 31,2–31,3 ГГц, 31,5–31,8 ГГц в Районах 1 и 3, 36,43–36,5 ГГц, 42,5–43,5 ГГц, 48,94–49,04 ГГц, 76–86 ГГц, 92–94 ГГц, 94,1–100 ГГц, | 102–109,5 ГГц, 111,8–114,25 ГГц, 128,33–128,59 ГГц, 129,23–129,49 ГГц, 130–134 ГГц, 136–148,5 ГГц, 151,5–158,5 ГГц, 168,59–168,93 ГГц, 171,11–171,45 ГГц, 172,31–172,65 ГГц, 173,52–173,85 ГГц, 195,75–196,15 ГГц, 209–226 ГГц, 241–250 ГГц, 252–275 ГГц |
| --- | --- | --- |

администрации настоятельно призываются принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы от вредных помех. Особенно серьезными источниками помех для радиоастрономической службы могут быть излучения станций на борту космических кораблей и воздушных судов (см. пп. 4.5 и 4.6 и Статью 29).      (ВКР-07)

5.150	Следующие полосы:

13 553–13 567 кГц		(центральная частота 13 560 кГц),

26 957–27 283 кГц		(центральная частота 27 120 кГц),

40,66–40,70 МГц		(центральная частота 40,68 МГц),

902–928 МГц			в Районе 2    (центральная частота 915 МГц),

2 400–2 500 МГц		(центральная частота 2 450 МГц),

5 725–5 875 МГц		(центральная частота 5 800 МГц), и

24–24,25 ГГц			(центральная частота 24,125 ГГц)

предназначаются также для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Работающие в этих полосах службы радиосвязи должны мириться с вредными помехами, которые могут быть вызваны такими применениями. Промышленное, научное и медицинское оборудование работает в этих полосах согласно положениям п. 15.13.

5.151	Дополнительное распределение: Частоты в полосах 13 57013 600 кГц и 13 80013 870 кГц могут использоваться станциями  фиксированной службы и в подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.      (ВКР-07)

5.152	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Китае, Кот-д'Ивуаре, Российской Федерации, Грузии, Исламской Республике Иран, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 14 250–14 350 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе. Излучаемая мощность станций фиксированной службы не должна превышать 24 дБВт.      (ВКР-03)

5.154	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 18 068–18 168 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе для использования в их границах при пиковой мощности огибающей, не превышающей 1 кВт.      (ВКР-03)

5.155	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 21 850–21 870 кГц распределена также воздушной подвижной (R) службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.155A	          В Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине использование полосы 21 850–21 870 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, связанных с безопасностью полетов.     (ВКР-07)

5.155В	Полоса 21 870–21 924 кГц используется фиксированной службой для обеспечения служб, связанных с безопасностью полетов.

5.156	Дополнительное распределение: в Нигерии полоса 22 720–23 200 кГц распределена также вспомогательной службе метеорологии (радиозонды) на первичной основе.

5.156А	Использование полосы 23 200–23 350 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, связанных с безопасностью полетов.

5.157	Использование полосы 23 350–24 000 кГц морской подвижной службой ограничивается радиотелеграфной связью между судами.

5.160	Дополнительное распределение: в Ботсване, Бурунди, Лесото, Малави, Демократической Республике Конго, Руанде и Свазиленде полоса 41–44 МГц распределена также воздушной навигационной службе на первичной основе.        (ВКР-2000)

5.161	Дополнительное распределение: в Исламской Республике Иран и Японии полоса 41–44 МГц распределена также радиолокационной службе на вторичной основе.

5.162	Дополнительное распределение: в Австралии и Новой Зеландии полоса 44–47 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе.

5.162A	Дополнительное распределение:  в Германии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Китае, Ватикане, Дании, Испании, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, бывшей югославской Республике Македонии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Монако, Черногории, Норвегии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Швеции и Швейцарии полоса 46–68 МГц распределена также радиолокационной службе на вторичной основе. Это использование ограничено эксплуатацией радаров профиля ветра в соответствии с Резолюцией 217 (ВКР-97).     (ВКР-07)

5.163	Дополнительное распределение: в Армении, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 47–48,5 МГц и 56,5–58 МГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на вторичной основе.     (ВКР-07)

5.164	Дополнительное распределение: в Албании, Германии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Болгарии, Кот-д'Ивуаре, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Габоне, Греции, Ирландии, Израиле, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Ливане, Лихтенштейне, Люксембурге, Мадагаскаре, Мали, Мальте, Марокко, Мавритании, Монако, Черногории, Нигерии, Норвегии, Нидерландах, Польше, Сирийской Арабской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Швеции, Швейцарии, Свазиленде, Чаде, Того, Тунисе и Турции полоса 47–68 МГц, в Южно-Африканской Республике полоса 47–50 МГц, в Чешской Республике полоса 66–68 МГц, а в Латвии и Литве полоса 48,5–56,5 МГц распределены также сухопутной подвижной службе на первичной основе. Однако станции сухопутной подвижной службы в странах, указанных в связи с каждой из полос частот данного примечания, не должны создавать вредных помех существующим или планируемым радиовещательным станциям стран, не указанных в связи с данной полосой частот, или требовать защиты от них.     (ВКР-07)

5.165	Дополнительное распределение: в Анголе, Камеруне, Республике Конго, Мадагаскаре, Мозамбике, Сомали, Судане, Танзании и Чаде полоса 47–68 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.

5.169	Заменяющее распределение: в Ботсване, Бурунди, Лесото, Малави, Намибии, Демократической Республике Конго, Руанде, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Замбии и Зимбабве полоса 50–54 МГц распределена любительской службе на первичной основе.

5.171	Дополнительное распределение: в Ботсване, Бурунди, Лесото, Малави, Мали, Намибии, Демократической Республике Конго, Руанде, Южно-Африканской Республике, Свазиленде и Зимбабве полоса 54–68 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.

5.175	Заменяющее распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 68–73 МГц и 76–87,5 МГц распределены радиовещательной службе на первичной основе. В Латвии и Литве полосы 68–73 МГц и 76–87,5 МГц распределены радиовещательной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. Службы, которым эти полосы распределены в других странах, а также радиовещательная служба в перечисленных выше странах подлежат согласованию с заинтересованными соседними странами.  (ВКР-07)

5.177	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 73–74 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.    (ВКР-07)

5.179	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Китае, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Литве, Монголии, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 74,6–74,8 МГц и 75,2–75,4 МГц распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе только для использования наземными передатчиками.     (ВКР-07)

5.180	Частота 75 МГц присвоена маркерным маякам. Администрации должны воздерживаться от присвоения частот, близких к границам защитной полосы, станциям других служб, которые вследствие своей мощности или своего географического положения могли бы создавать вредные помехи или каким-либо другим образом накладывать ограничения на работу маркерных маяков.

Необходимо прилагать все усилия для улучшения характеристик приемников воздушных станций и ограничения мощности передающих станций вблизи граничных частот 74,8 и 75,2 МГц.

5.181	Дополнительное распределение: в Египте, Израиле и Сирийской Арабской Республике полоса 74,8–75,2 МГц распределена также подвижной службе на вторичной основе при условии получения согласия по п. 9.21. Для того чтобы станции воздушной радионавигационной службы не испытывали вредных помех, станции подвижной службы не должны вводиться в эту полосу частот до тех пор, пока она не перестанет быть необходимой для воздушной радионавигационной службы любой администрации, которая может быть определена посредством применения процедуры, установленной п. 9.21.     (ВКР-03)

5.187	Заменяющее распределение: в Албании полоса 81–87,5 МГц распределена радиовещательной службе на первичной основе и используется в соответствии с решениями, содержащимися в Заключительных актах Специальной региональной конференции (Женева, 1960 г.).

5.190	Дополнительное распределение: в Монако полоса 87,5–88 МГц распределена также сухопутной подвижной службе на первичной основе при условии получения согласия по п. 9.21.     (ВКР-97)

5.192	Дополнительное распределение: в Китае и Республике Корея полоса 100–108 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.    (ВКР-97)

5.194	Дополнительное распределение:  в Азербайджане, Кыргызстане, Сомали и Туркменистане полоса 104–108 МГц распределена также подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе на вторичной основе.     (ВКР-07)

5.197	Дополнительное распределение:  в Пакистане и Сирийской Арабской Республике полоса 108–111,975 МГц распределена также подвижной службе на вторичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Для того чтобы станции воздушной радионавигационной службы не испытывали вредных помех, станции подвижной службы не должны вводиться в этой полосе частот до тех пор, пока она не перестанет быть необходимой для воздушной радионавигационной службы любой администрации, которая может быть определена посредством применения процедуры, требуемой в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-07)

5.197A	Дополнительное распределение: полоса 108–117,975 МГц также распределена на первичной основе воздушной подвижной (R) службе, но ее использование ограничено системами, работающими в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 413 (Пересм. ВКР-07). Использование воздушной подвижной (R) службой полосы 108112 МГц ограничивается системами, состоящими из передатчиков наземного базирования и связанных с ними приемников, которые обеспечивают предоставление навигационной информации в поддержку функций воздушной навигации в соответствии с признанными международными авиационными стандартами.      (ВКР-07)

5.200	В полосе 117,975–137 МГц частота 121,5 МГц является воздушной аварийной частотой, и, если требуется, то дополнительной к частоте 121,5 МГц является частота 123,1 МГц. Подвижные станции морской подвижной службы могут поддерживать связь на этих частотах со станциями воздушной подвижной службы в случаях бедствий и для обеспечения безопасности в соответствии с условиями, изложенными в Статье 31. (ВКР-07)

5.201	Дополнительное распределение: в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Эстонии, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Исламской Республике Иран, Ираке, Японии, Казахстане, Латвии, Молдове, Монголии, Мозамбике, Узбекистане, Папуа-Новой Гвинее, Польше, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 132–136 МГц распределена также воздушной подвижной (OR) службе на первичной основе. При присвоении частот станциям воздушной подвижной (OR) службы администрация должна учитывать частоты, присвоенные станциям воздушной подвижной (R) службы.      (ВКР-97)

5.202	Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Латвии, Молдове, Омане, Узбекистане, Польше, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 136–137 МГц распределена также воздушной подвижной (OR) службе на первичной основе. При присвоении частот станциям воздушной подвижной (OR) службы администрация должна учитывать частоты, присвоенные станциям воздушной подвижной (R) службы.      (ВКР-2000)

5.204	Другая категория службы:  в Афганистане, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Китае, Кубе, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Кувейте, Черногории, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сербии, Сингапуре, Таиланде и Йемене полоса 137–138 МГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-07)

5.205	Другая категория службы: в Израиле и Иордании распределение полосы 137–138 МГц фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33).

5.206	Другая категория службы: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Египте, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Грузии, Греции, Казахстане, Ливане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Сирийской Арабской Республике, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине распределение полосы 137–138 МГц воздушной подвижной (OR) службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33).      (ВКР-2000)

5.207	Дополнительное распределение: в Австралии полоса 137–144 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе, до тех пор пока эта служба не будет учтена региональными распределениями для радиовещания.

5.208	При использовании полосы 137–138 МГц подвижной спутниковой службой должна применяться координация в соответствии с п. 9.11A.      (ВКР-97)

5.208A	При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в полосах 137–138 МГц, 387–390 МГц и 400,15–401 МГц администрации должны принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы в полосах 150,05–153 МГц, 322–328,6 МГц, 406,1–410 МГц и 608–614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений. Пороговые уровни помех, недопустимых для радиоастрономической службы, приведены в соответствующей Рекомендации МСЭ-R.     (ВКР-07)

5.208B	В полосах частот:

137–138 МГц;

387–390 МГц;

400,15–401 МГц;

1452–1492 МГц;

1525–1610 МГц;

1613,8–1626,5 МГц;

2655–2690 МГц;

21,4–22 ГГц,

применяется Резолюция 739 (Пересм. ВКР-07).     (ВКР-07)

5.209	Использование полос 137–138 МГц, 148–150,05 МГц, 399,9–400,05 МГц, 400,15–401 МГц, 454–456 МГц и 459–460 МГц подвижной спутниковой службой ограничено негеостационарными спутниковыми системами.     (ВКР-97)

5.210	Дополнительное распределение:  в Италии, Чешской Республике и Соединенном Королевстве полосы 138–143,6 МГц и 143,65–144 МГц распределены также службе космических исследований (космос-Земля) на вторичной основе.       (ВКР-07)

5.211	Дополнительное распределение:  в Германии, Саудовской Аравии, Австрии, Бахрейне, Бельгии, Дании, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Финляндии, Греции, Ирландии, Израиле, Кении, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Ливане, Лихтенштейне, Люксембурге, Мали, Мальте, Черногории, Норвегии, Нидерландах, Катаре, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Сомали, Швеции, Швейцарии, Танзании, Тунисе и Турции полоса 138–144 МГц распределена также морской подвижной и сухопутной подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-07)

5.212	Заменяющее распределение:  в Анголе, Ботсване, Бурунди, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Габоне, Гамбии, Гане, Гвинее, Ираке, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Лесото, Либерии, Малави, Мозамбике, Намибии, Омане, Уганде, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Руанде, Сьерра-Леоне, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Чаде, Того, Замбии и Зимбабве полоса 138–144 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе.      (ВКР-07)

5.214	Дополнительное распределение:  в Эритрее, Эфиопии, Кении, бывшей югославской Республике Македонии, Мальте, Черногории, Сербии, Сомали, Судане и Танзании полоса 138144 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.216	Дополнительное распределение: в Китае полоса 144–146 МГц распределена также воздушной подвижной (OR) службе на вторичной основе.

5.218	Дополнительное распределение: полоса 148–149,9 МГц распределена также службе космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе при условии согласия, получаемого по п. 9.21. Ширина полосы отдельной передачи не должна превышать ±25 кГц.

5.219	При использовании полосы 148–149,9 МГц подвижной спутниковой службой должна применяться координация в соответствии с п. 9.11A. Подвижная спутниковая служба не должна ограничивать развитие и использование фиксированной и подвижной служб и службы космической эксплуатации в полосе 148–149,9 МГц.

5.220	При использовании полос 149,9–150,05 МГц и 399,9–400,05 МГц подвижной спутниковой службой должна применяться координация в соответствии с п. 9.11A. Подвижная спутниковая служба не должна ограничивать развитие и использование радионавигационной спутниковой службы в полосах частот 149,9–150,05 МГц и 399,9–400,05 МГц.      (ВКР-97)

5.221	Станции подвижной спутниковой службы в полосе 148–149,9 МГц не должны создавать вредных помех или требовать защиты от станций фиксированной или подвижной служб, которые работают в соответствии с Таблицей распределения частот в следующих странах: Албании, Алжире, Германии, Саудовской Аравии, Австралии, Австрии, Бахрейне, Бангладеш, Барбадосе, Беларуси, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бруней-Даруссаламе, Болгарии, Камеруне, Китае, Кипре, Республике Конго, Республике Корея, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Кубе, Дании, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Испании, Эстонии, Эфиопии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Габоне, Гане, Греции, Гвинее, Гвинее-Бисау, Венгрии, Индии, Исламской Республике Иран, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Ямайке, Японии, Иордании, Казахстане, Кении, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Лесото, Латвии, Ливане, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Мальте, Мавритании, Молдове, Монголии, Черногории, Мозамбике, Намибии, Норвегии, Новой Зеландии, Омане, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Панаме, Папуа-Новой Гвинее, Парагвае, Нидерландах, Филиппинах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, Румынии, Соединенном Королевстве, Сенегале, Сербии, Сьерра-Леоне, Сингапуре, Словении, Шри-Ланке, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Свазиленде, Танзании, Чаде, Таиланде, Того, Тонга, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Украине, Вьетнаме, Йемене, Замбии и Зимбабве.    (ВКР-07)

5.222	Излучения радионавигационной спутниковой службы в полосах 149,9–150,05 МГц и 399,9–400,05 МГц могут также использоваться приемными земными станциями службы космических исследований.

5.223	Признавая, что использование полосы 149,9–150,05 МГц фиксированной и подвижной службами может причинить вредные помехи радионавигационной спутниковой службе, администрациям настоятельно предлагается не разрешать такое использование по п. 4.4.

5.224A	Использование полос 149,9–150,05 МГц и 399,9–400,05 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено сухопутной подвижной спутниковой службой (Земля-космос) до 1 января 2015 года.(ВКР-97)

5.224B	Распределение полос 149,9–150,05 МГц и 399,9–400,05 МГц радионавигационной спутниковой службе должно действовать до 1 января 2015 года.      (ВКР-97)

5.226	Частота 156,525 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в морской подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ, использующей цифровой избирательный вызов (ЦИВ). Условия использования этой частоты и полосы 156,4875–156,5625 МГц изложены в Статьях 31 и 52 и в Приложении 18.

Частота 156,8 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в морской подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ. Условия использования этой частоты и полосы 156,7625–156,8375 МГц изложены в Статье 31 и в Приложении 18.

В полосах 156–156,4875 МГц, 156,5625–156,7625 МГц, 156,8375–157,45 МГц, 160,6160,975 МГц и 161,475–162,05 МГц каждая администрация должна предоставлять приоритет морской подвижной службе только на тех частотах, которые она присвоила станциям морской подвижной службы (см. Статьи 31 и 52 и Приложение 18).

Следует избегать любого использования частот в этих полосах станциями других служб, которым они распределены, в тех зонах, где это может создавать вредные помехи морской подвижной службе радиосвязи в диапазоне ОВЧ.

Однако частоты 156,8 МГц и 156,525 МГц и полосы частот, в которых предоставляется приоритет морской подвижной службе, могут использоваться для радиосвязи на внутренних водных путях при условии достижения согласия между заинтересованными и затронутыми администрациями с учетом текущего использования частот и действующих соглашений.     (ВКР-07)

5.227	Дополнительное распределение: полосы 156,4875–156,5125 MГц и 156,5375156,5625 MГц также распределены фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе. Использование этих полос фиксированной и сухопутной подвижной службами не должно причинять вредных помех морской подвижной службе радиосвязи в диапазоне ОВЧ или требовать защиты от нее.      (ВКР-07)

5.227А	Дополнительное распределение: полосы 161,9625–161,9875 МГц и 162,0125–162,0375 МГц распределены также подвижной спутниковой службе (Земля-космос) на вторичной основе для приема излучений автоматических систем опознавания (AIS) от станций, действующих в морской подвижной службе (см. Приложение 18).      (ВКР-07)

5.229	Заменяющее распределение: в Марокко полоса 162–174 МГц распределена радиовещательной службе на первичной основе. Использование этой полосы должно быть обусловлено согласием администраций, чьи действующие или запланированные службы, которые работают согласно Таблице распределения частот, могут быть затронуты. Это не относится к станциям, существовавшим на 1 января 1981 г., с их техническими характеристиками на это же время.

5.235	Дополнительное распределение: в Германии, Австрии, Бельгии, Дании, Испании, Финляндии, Франции, Израиле, Италии, Лихтенштейне, Мальте, Монако, Норвегии, Нидерландах, Соединенном Королевстве, Швеции и Швейцарии полоса 174–223 МГц распределена также сухопутной подвижной службе на первичной основе. Однако станции сухопутной подвижной службы не должны причинять вредных помех или требовать защиты от них со стороны существующих или запланированных радиовещательных станций тех стран, которые не перечислены в настоящем примечании.

5.237	Дополнительное распределение:  в Республике Конго, Эритрее, Эфиопии, Гамбии, Гвинее, Ливийской Арабской Джамахирии, Малави, Мали, Сьерра-Леоне, Сомали и Чаде полоса 174223 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе.     (ВКР-07)

5.243	Дополнительное распределение: в Сомали полоса 216–225 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе, при условии что она не будет причинять вредных помех существующим или запланированным радиовещательным службам других стран.

5.246	Заменяющее распределение: в Испании, Франции, Израиле и Монако полоса 223–230 МГц распределена радиовещательной и сухопутной подвижной службам на первичной основе (см. п. 5.33) на том основании, что при подготовке частотных планов радиовещательная служба должна иметь приоритетный выбор частот; и распределена фиксированной и подвижной, за исключением сухопутной подвижной, службам на вторичной основе. Однако станции сухопутной подвижной службы не должны причинять вредных помех существующим или запланированным радиовещательным станциям в Марокко и Алжире или требовать защиты от них.

5.247	Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Омане, Катаре и Сирии полоса 223–235 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.

5.251	Дополнительное распределение: в Нигерии полоса 230–235 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе при условии получения согласия по п. 9.21.

5.252	Заменяющее распределение: в Ботсване, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Замбии и Зимбабве полосы 230–238 МГц и 246–254 МГц распределены радиовещательной службе на первичной основе при условии получения согласия по п. 9.21.

5.254	При получении согласия в соответствии с п. 9.21 полосы 235–322 МГц и 335,4–399,9 МГц могут использоваться подвижной спутниковой службой, при условии что станции этой службы не будут создавать вредных помех станциям других служб, работающим или планируемым для работы в соответствии с Таблицей распределения частот, за исключением дополнительного распределения, указанного в п. 5.256А.       (ВКР-03)

5.255	Полосы 312–315 МГц (Земля-космос) и 387–390 МГц (космос-Земля) в подвижной спутниковой службе могут также использоваться негеостационарными спутниковыми системами. При таком использовании должны применяться процедуры координации в соответствии с п. 9.11A.

5.256	Частота 243 МГц в данной полосе используется станциями спасательных средств и аппаратурой, которые применяются для целей спасания.     (ВКР-07)

5.256A	Дополнительное распределение: в Китае, Российской Федерации, Казахстане и Украине полоса 258–261 МГц распределена также службе космических исследований (Земля-космос) и службе космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе. Станции службы космических исследований (Земля-космос) и службы космической эксплуатации (Земля-космос) не должны создавать вредных помех системам подвижной и подвижной спутниковой служб, работающим в этой полосе, или требовать защиты от них, или ограничивать использование и развитие таких систем. Станции службы космических исследований (Земля-космос) и службы космической эксплуатации (Земля-космос) не должны ограничивать будущее развитие систем фиксированной службы в других странах.     (ВКР-03)

5.257	При согласии, получаемом по п. 9.21, полоса 267–272 МГц может использоваться администрациями в своих странах для космической телеметрии на первичной основе.

5.258	Использование полосы 328,6–335,4 МГц воздушной радионавигационной службой ограничено системами посадки по приборам (глиссада).

5.259	Дополнительное распределение:  в Египте, Израиле и Сирийской Арабской Республике полоса 328,6–335,4 МГц распределена также подвижной службе на вторичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Для того чтобы станции воздушной радионавигационной службы не испытывали вредных помех, станции подвижной службы не должны вводиться в этой полосе, до тех пор пока она не перестанет быть необходимой воздушной радионавигационной службе любой администрации, которая может быть определена посредством применения процедуры, требуемой в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-07)

5.260	Признавая, что использование полосы 399,9–400,05 МГц фиксированной и подвижной службами может вызвать вредные помехи радионавигационной спутниковой службе, администрациям настоятельно предлагается не разрешать такое использование по п. 4.4.

5.261	Излучения должны быть ограничены полосой ±25 кГц относительно стандартной частоты 400,1 МГц.

5.262	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Ботсване, Колумбии, Коста-Рике, Кубе, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эквадоре, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Казахстане, Кувейте, Либерии, Малайзии, Молдове, Узбекистане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Румынии, Сингапуре, Сомали, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 400,05–401 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.   (ВКР-07)

5.263	Полоса 400,15–401 МГц распределена также службе космических исследований в направлении космос-космос для связи с пилотируемыми космическими кораблями. При таком использовании служба космических исследований не должна рассматриваться как служба безопасности.

5.264	При использовании полосы 400,15–401 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п. 9.11A. Ограничение плотности потока мощности, приведенное в Дополнении 1 Приложения 5, должно применяться до тех пор, пока оно не будет пересмотрено компетентной всемирной конференцией радиосвязи.

5.266	Использование полосы 406–406,1 МГц подвижной спутниковой службой ограничено маломощными спутниковыми аварийными радиомаяками – указателями места бедствия (см. также Статью 31).     (ВКР-07)

5.267	Запрещается любое излучение, которое может создавать вредные помехи разрешенному использованию полосы частот 406–406,1 МГц.

5.268	Использование полосы 410–420 МГц службой космических исследований ограничено связью на расстояниях до 5 км от находящихся на орбите пилотируемых космических кораблей. Плотность потока мощности у поверхности Земли, создаваемая излучениями, необходимыми для работ вне космических кораблей, не должна превышать –153 дБ(Вт/м2) при 0°   5°, –153 + 0,077 ( – 5) дБ(Вт/м2) при 5°    70° и 
–148 дБ(Вт/м2) при 70°    90°, где  – угол прихода радиоволны, а эталонная ширина полосы равна 4 кГц.  Пункт 4.10 неприменим к работе вне космических кораблей. В этой полосе частот служба космических исследований (космос-космос) не должна требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб или ограничивать их использование и развитие.      (ВКР-97)

5.269	Другая категория службы: в Австралии, Соединенных Штатах Америки, Индии, Японии и Соединенном Королевстве распределение полос 420–430 МГц и 440–450 МГц радиолокационной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33).

5.270	Дополнительное распределение: в Австралии, Соединенных Штатах Америки, Ямайке и Филиппинах полосы 420–430 МГц и 440–450 МГц распределены также любительской службе на вторичной основе.

5.271	Дополнительное распределение:  в Беларуси, Китае, Индии, Кыргызстане и Туркменистане полоса 
420–460 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе (радиовысотомеры) на вторичной основе.     (ВКР-07)

5.272	Другая категория службы: во Франции распределение любительской службе полосы 430–434 МГц произведено на вторичной основе (см. п. 5.32).

5.273	Другая категория службы: в Ливийской Арабской Джамахирии распределение радиолокационной службе полос 430–432 МГц и 438–440 МГц произведено на вторичной основе (см. п. 5.32).      (ВКР-03)

5.274	Заменяющее распределение: в Дании, Норвегии и Швеции полосы 430–432 МГц и 438–440 МГц распределены фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.

5.275	Дополнительное распределение:  в Хорватии, Эстонии, Финляндии, Ливийской Арабской Джамахирии, бывшей югославской Республике Македонии, Черногории, Сербии и Словении полосы 
430–432 МГц и 438–440 МГц распределены также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)

5.276	Дополнительное распределение:  в Афганистане, Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Буркина-Фасо, Бурунди, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эквадоре, Эритрее, Эфиопии, Греции, Гвинее, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Малайзии, Мальте, Нигерии, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Швейцарии, Танзании, Таиланде, Того, Турции и Йемене полоса 430–440 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе, а полосы 430–435 МГц и 438–440 МГц распределены также подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.277	Дополнительное распределение:  в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Камеруне, Республике Конго, Джибути, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Израиле, Казахстане, Мали, Молдове, Монголии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Румынии, Руанде, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине полоса 430440 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.    (ВКР-07)

5.279A	Использование этой полосы датчиками спутниковой службы исследования Земли (активной) должно осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R RS.1260-1. Кроме того, спутниковая служба исследования Земли (активная) в полосе 432–438 МГц не должна создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе в Китае. Положения настоящего примечания никоим образом не ограничивают обязанность спутниковой службы исследования Земли (активной) работать в качестве вторичной службы в соответствии с пп. 5.29 и 5.30.      (ВКР-03)

5.280	В Германии, Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, бывшей югославской Республике Македонии, Лихтенштейне, Черногории, Португалии, Сербии, Словении и Швейцарии полоса 433,05–434,79 МГц (центральная частота 433,92 МГц) предназначается для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Работающие в указанной полосе службы радиосвязи этих стран должны мириться с вредными помехами, которые могут быть созданы этими применениями. Оборудование ПНМ используется в этой полосе в соответствии с положениями п. 15.13.      (ВКР-07)

5.281	Дополнительное распределение: во Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2 и в Индии полоса 433,75–434,25 МГц распределена также службе космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе. Во Франции и Бразилии эта полоса распределена той же службе на вторичной основе.

5.282	В полосах 435–438 МГц, 1260–1270 МГц, 2400–2450 МГц, 3400–3410 МГц (только в Районах 2 и 3) и в полосе 5650–5670 МГц может работать любительская спутниковая служба, при условии что она не будет причинять вредных помех другим службам, работающим в соответствии с Таблицей (см. п 5.43). Администрации, разрешающие такое использование, должны обеспечить в соответствии с положениями п. 25.11 немедленное устранение любых вредных помех, вызываемых излучениями любой станции любительской спутниковой службы. Использование полос 1260–1270 МГц и 5650–5670 МГц любительской спутниковой службой ограничивается направлением Земля-космос.

5.283	Дополнительное распределение: в Австрии полоса 438–440 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.

5.284	Дополнительное распределение: в Канаде полоса 440–450 МГц распределена также любительской службе на вторичной основе.

5.285	Другая категория службы: в Канаде распределение радиолокационной службе в полосе 440–450 МГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33).

5.286	При получении согласия по п. 9.21 полоса 449,75–450,25 МГц может использоваться службой космической эксплуатации (Земля-космос) и службой космических исследований (Земля-космос).

5.286A	При использовании полос частот 454–456 МГц и 459–460 МГц подвижной спутниковой службой должна применяться координация в соответствии с п. 9.11A.      (ВКР-97)

5.286AA	Полоса 450–470 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). См. Резолюцию 224 (Пересм. ВКР-07). Данное определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-07)

5.286B	Станции подвижной спутниковой службы, использующие полосы 454–455 МГц в странах, перечисленных в п. 5.286D, 455–456 МГц и 459–460 МГц в Районе 2 и 454–456 МГц и 459–460 МГц в странах, перечисленных в п. 5.286E, не должны создавать вредных помех станциям фиксированной или подвижной служб, работающих в соответствии с Таблицей распределения частот, или требовать защиты от них.      (ВКР-97)

5.286C	Станции подвижной спутниковой службы, использующие полосы 454–455 МГц в странах, перечисленных в п. 5.286D, 455–456 МГц и 459–460 МГц в Районе 2 и 454–456 МГц и 459–460 МГц в странах, перечисленных в п. 5.286E, не должны ограничивать развитие и использование фиксированной и подвижной служб, работающих в соответствии с Таблицей распределения частот.      (ВКР-97)

5.286D	Дополнительное распределение:  в Канаде, Соединенных Штатах Америки и Панаме полоса 454–455 МГц распределена также подвижной спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе.(ВКР-07)

5.286E	Дополнительное распределение:  в Кабо-Верде, Непале и Нигерии полосы 454–456 МГц и 459–460 МГц распределены также подвижной спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе.(ВКР-07)

5.287	В морской подвижной службе частоты 457,525 МГц, 457,550 МГц, 457,575 МГц, 467,525 МГц, 467,550 МГц и 467,575 МГц могут использоваться станциями внутрисудовой связи. При необходимости, для внутрисудовой связи может быть установлено оборудование, предназначенное для разноса каналов на 12,5 кГц и использующее также дополнительные частоты 457,5375 МГц, 457,5625 МГц, 467,5375 МГц и 467,5625 МГц. Использование этих частот в территориальных водах может производиться в соответствии с национальными правилами заинтересованной администрации. Характеристики используемого оборудования должны соответствовать характеристикам, указанным в Рекомендации МСЭ-R M.1174-2.     (ВКР-07)

5.288	В территориальных водах Соединенных Штатов Америки и Филиппин для станций внутрисудовой связи предпочтительно использовать частоты 457,525 МГц, 457,550 МГц, 457,575 МГц и 457,600 МГц, спаренные, соответственно, с частотами 467,750 МГц, 467,775 МГц, 467,800 МГц и 467,825 МГц. Характеристики используемого оборудования должны соответствовать характеристикам, указанным в Рекомендации МСЭ-R M.1174-2.      (ВКР-03)

5.289	Спутниковая служба исследования Земли, за исключением метеорологической спутниковой службы, может также использовать полосы 460–470 МГц и 1690–1710 МГц для передачи в направлении космос-Земля, при условии что она не будет создавать вредных помех станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот.

5.290	Другая категория службы:  в Афганистане, Азербайджане, Беларуси, Китае, Российской Федерации, Японии, Монголии, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине распределение полосы 460–470 МГц метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-07)

5.291A	Дополнительное распределение: в Германии, Австрии, Дании, Эстонии, Финляндии, Лихтенштейне, Норвегии, Нидерландах, Чешской Республике и Швейцарии полоса 470–494 МГц распределена также радиолокационной службе на вторичной основе. Это использование ограничено эксплуатацией радаров профиля ветра в соответствии с Резолюцией 217 (ВКР-97).      (ВКР-97)

5.294	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Бурунди, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Египте, Эфиопии, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Кении, Малави, Сирийской Арабской Республике, Судане, Чаде и Йемене полоса 470–582 МГц распределена также фиксированной службе на вторичной основе.     (ВКР-07)

5.296	Дополнительное распределение:  в Германии, Саудовской Аравии, Австрии, Бельгии, Кот-д'Ивуаре, Дании, Египте, Испании, Финляндии, Франции, Ирландии, Израиле, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Литве, Мальте, Марокко, Монако, Норвегии, Омане, Нидерландах, Португалии, Сирийской Арабской Республике, Соединенном Королевстве, Швеции, Швейцарии, Свазиленде и Тунисе полоса 470–790 МГц распределена также на вторичной основе сухопутной подвижной службе, предназначенной для вспомогательных целей в радиовещании. Станции сухопутной подвижной службы в странах, указанных в настоящем примечании, не должны создавать вредных помех существующим или планируемым станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот в странах, отличных от тех, которые перечислены в настоящем примечании.(ВКР-07)

5.300	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Египте, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Омане, Сирийской Арабской Республике и Судане полоса 582790 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на вторичной основе.     (ВКР-07)

5.302	Дополнительное распределение: в Соединенном Королевстве полоса 590–598 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе. Все новые присвоения частот станциям воздушной радионавигационной службы, включая те, которые переносятся из соседних полос частот, должны проходить координацию с администрациями следующих стран: Германии, Бельгии, Дании, Испании, Франции, Ирландии, Люксембурга, Марокко, Норвегии и Нидерландов.

5.304	Дополнительное распределение: в Африканской зоне радиовещания (см. пп. 5.10–5.13) полоса 606–614 МГц распределена также радиоастрономической службе на первичной основе.

5.306	Дополнительное распределение: в Районе 1, за исключением Африканской зоны радиовещания (см. пп. 5.10–5.13), и в Районе 3 полоса 608–614 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе.

5.311A	В отношении полосы частот 620–790 МГц см. также Резолюцию 549 (ВКР-07).     (ВКР-07)

5.312	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 645–862 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.      (ВКР-03)

5.314	Дополнительное распределение:  в Австрии, Италии, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Соединенном Королевстве и Свазиленде полоса 790–862 МГц распределена также сухопутной подвижной службе на вторичной основе.     (ВКР-07)

5.315	Заменяющее распределение: в Греции, Италии и Тунисе полоса 790–838 МГц распределена радиовещательной службе на первичной основе.      (ВКР-2000)

5.316	Дополнительное распределение: в Германии, Саудовской Аравии, Боснии и Герцеговине, Буркина-Фасо, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Дании, Египте, Финляндии, Греции, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Кении, бывшей югославской Республике Македонии, Лихтенштейне, Мали, Монако, Черногории, Норвегии, Нидерландах, Португалии, Соединенном Королевстве, Сирийской Арабской Республике, Сербии, Швеции и Швейцарии полоса 790830 МГц и в этих же странах, а также в Испании, Франции, Габоне и Мальте полоса 830862 МГц распределены также подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе. Однако станции подвижной службы в странах, указанных в связи с каждой из полос, о которых идет речь в настоящем примечании, не должны создавать вредных помех станциям служб, работающих в соответствии с Таблицей, в странах, не указанных в связи с данной полосой, или требовать защиты от помех со стороны этих станций. Такое распределение действует до 16 июня 2015 года.     (ВКР-07)

5.316A	Дополнительное распределение: в Испании, Франции, Габоне и на Мальте полоса 790–830 МГц, в Анголе, Бахрейне, Бенине, Ботсване, Республике Конго, Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 1, Гамбии, Гане, Гвинее, Кувейте, Лесото, Ливане, Малави, Марокко, Мавритании, Мозамбике, Намибии, Нигере, Омане, Уганде, Польше, Катаре, Руанде, Сенегале, Судане, Южно-Африканской Республике, Свазиленде, Танзании, Чаде, Того, Йемене, Замбии и Зимбабве полоса 790–862 МГц; в Грузии полоса 806862 МГц; и в Литве полоса 830–862 МГц, распределены также подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе при условии получения согласия заинтересованных администраций в соответствии с п. 9.21 и в соответствии с Соглашением GE06, в зависимости от случая, включая администрации, упомянутые в п. 5.312, когда это целесообразно. Однако станции подвижной службы в странах, указанных в связи с каждой из полос, о которых идет речь в настоящем примечании, не должны создавать неприемлемых помех станциям служб, работающих в соответствии с Таблицей, в странах, не указанных в связи с данной полосой, или требовать защиты от помех со стороны этих станций. Частотные присвоения подвижной службе в рамках этого распределения в Литве и Польше не должны использоваться без согласия Российской Федерации и Беларуси. Такое распределение действует до 16 июня 2015 года.    (ВКР-07)

5.316B	В Районе 1 распределение подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе в полосе частот 790–862 МГц вступает в силу с 17 июня 2015 года при условии согласия, полученного в соответствии с п. 9.21 в отношении воздушной радионавигационной службы в странах, упомянутых в п. 5.312. Для стран, являющихся сторонами Соглашения GE06, использование станций подвижной службы осуществляется также при условии успешного применения процедур указанного Соглашения. Применяются Резолюция 224 (Пересм. ВКР-07) и Резолюция 749 (ВКР-07).     (ВКР-07)

5.317А	Tе части полосы 698–960 МГц в Районе 2 и 790–960 МГц в Районах 1 и 3, которые распределены подвижной службе на первичной основе, определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную связь (IMT). См. Резолюции 224 (Пересм. ВКР-07) и 749 (ВКР-07). Это определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-07)

5.319	Дополнительное распределение: в Беларуси, Российской Федерации и Украине полосы 806–840 МГц (Земля-космос) и 856–890 МГц (космос-Земля) распределены также подвижной спутниковой, за исключением воздушной подвижной спутниковой (R), службе. При работе вышеуказанной службы в этих полосах не должны создаваться вредные помехи или требоваться защита от них со стороны служб других стран, работающих в соответствии с Таблицей распределения частот, а сама работа должна проводиться в соответствии со специальными соглашениями между заинтересованными администрациями.

5.322	В Районе 1 в полосе 862–960 МГц станции радиовещательной службы должны работать только в Африканской зоне радиовещания (см. пп. 5.10–5.13), за исключением Алжира, Египта, Испании, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Нигерии, Южно-Африканской Республики, Танзании, Зимбабве и Замбии, при условии получения согласия по п. 9.21.      (ВКР-2000)

5.323	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Российской Федерации, Венгрии, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 862–960 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе. Такое использование возможно при условии получения согласия затронутых администраций в соответствии с п. 9.21 и ограничено действующими на 27 октября 1997 года наземными радиомаяками до конца их амортизационного срока.     (ВКР-07)

5.327А	Использование полосы 960–1164 МГц воздушной подвижной (R) службой ограничивается системами, которые работают в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно соответствовать Резолюции 417 (ВКР-07).      (ВКР-07)

5.328	Использование полосы 960–1215 МГц воздушной радионавигационной службой резервируется на всемирной основе для работы и развития бортовых электронных средств воздушной навигации и любого непосредственно связанного с ними наземного оборудования.     (ВКР-2000)

5.328A	Станции радионавигационной спутниковой службы в полосе 1164–1215 МГц должны работать в соответствии с положениями Резолюции 609 (Пересм. ВКР-07) и не должны требовать защиты от станций воздушной радионавигационной службы в полосе 960–1215 МГц. Пункт 5.43А не применяется. Применяются положения п. 21.18.     (ВКР-07)

5.328B	Использование полос 1164–1300 МГц, 1559–1610 МГц и 5010–5030 МГц системами и сетями радионавигационной спутниковой службы, в отношении которых полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро радиосвязи после 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями пп. 9.12, 9.12А и 9.13. Применяется также Резолюция 610 (ВКР-03); однако в случае сетей и систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) Резолюция 610 (ВКР-03) применяется только в отношении передающих космических станций. В соответствии с п. 5.329А в случае систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) в полосах 1215–1300 МГц и 15591610 МГц положения пп. 9.7, 9.12, 9.12А и 9.13 применяются только в отношении других систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос).     (ВКР-07)

5.329	Использование радионавигационной спутниковой службы в полосе 1215–1300 МГц возможно только при условии, что она не будет создавать вредных помех радионавигационной службе, работа которой разрешается в соответствии с п. 5.331, и не будет требовать защиты от таких помех со стороны этой службы. Кроме того, использование радионавигационной спутниковой службы в полосе 1215–1300 МГц возможно лишь при условии, что она не будет создавать вредных помех радиолокационной службе. В отношении радиолокационной службы не применяются положения п. 5.43. Применяется Резолюция 608 (ВКР-03).      (ВКР-03)

5.329A	Использование систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос), работающих в полосах 1215–1300 МГц и 1559–1610 МГц, не предусматривает обеспечение применений служб, относящихся к безопасности, и не налагает каких-либо дополнительных ограничений на системы радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля) или на другие службы, работающие в соответствии с Таблицей распределения частот.    (ВКР-07)

5.330	Дополнительное распределение: в Анголе, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Камеруне, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Гайане, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Японии, Иордании, Кувейте, Ливане, Мозамбике, Непале, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане, Чаде, Того и Йемене полоса 1215–1300 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-03)

5.331	Дополнительное распределение: в Алжире, Германии, Саудовской Аравии, Австралии, Австрии, Бахрейне, Беларуси, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруне, Китае, Республике Корея, Хорватии, Дании, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Гане, Греции, Гвинее, Экваториальной Гвинее, Венгрии, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Ирландии, Израиле, Иордании, Кении, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Лесото, Латвии, Ливане, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мадагаскаре, Мали, Мавритании, Черногории, Нигерии, Норвегии, Омане, Нидерландах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Сомали, Судане, Шри-Ланке, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Таиланде, Того, Турции, Венесуэле и Вьетнаме полоса 12151300 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе. В Канаде и Соединенных Штатах Америки полоса 1240–1300 МГц распределена также радионавигационной службе; использование этой полосы радионавигационной службой ограничено воздушной радионавигационной службой.     (ВКР-07)

5.332	В полосе 1215–1260 МГц активные датчики на борту космических кораблей спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать вредных помех, требовать защиты от них или ограничивать каким-либо иным образом работу или развитие радиолокационной службы, радионавигационной спутниковой службы и других служб, распределенных на первичной основе.      (ВКР-2000)

5.335	В Канаде и Соединенных Штатах Америки в полосе 1240–1300 МГц активные датчики на борту космических кораблей спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать помех, требовать защиты от них или каким-либо иным образом ограничивать работу или развитие воздушной радионавигационной службы.     (ВКР-97)

5.335А	В полосе 1260–1300 МГц активные датчики на борту космических кораблей спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать вредных помех, требовать защиты от них или ограничивать каким-либо иным образом работу или развитие радиолокационной службы и других служб, распределенных в примечаниях на первичной основе.     (ВКР-2000)

5.337	Использование полос 1300–1350 МГц, 2700–2900 МГц и 9000–9200 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается наземными радиолокационными установками и связанными с ними приемоответчиками воздушных судов, которые передают только на частотах в этих полосах и только тогда, когда приводятся в действие радиолокационными установками, работающими в той же полосе.

5.337А	Использование полосы 1300–1350 МГц земными станциями в радионавигационной спутниковой службе и станциями в радиолокационной службе не должно создавать вредных помех или ограничивать работу и развитие воздушной радионавигационной службы.     (ВКР-2000)

5.338	В Монголии, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике и Туркменистане действующие установки радионавигационной службы могут продолжать работать в полосе 13501400 МГц.     (ВКР-07)

5.338A	В полосах 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,5523,55 ГГц, 3031,3 ГГц, 49,7–50,2 ГГц, 50,4–50,9 ГГц и 51,4–52,6 ГГц применяется Резолюция 750 (ВКР-07).     (ВКР-07)

5.339	Полосы 1370–1400 МГц, 2640–2655 МГц, 4950–4990 МГц и 15,20–15,35 ГГц распределены также службе космических исследований (пассивной) и спутниковой службе исследования Земли (пассивной) на вторичной основе.

5.340	Все излучения запрещены в следующих полосах частот:

| 1 400–1 427 МГц, |  |
| --- | --- |
| 2 690–2 700 МГц, | за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.422, |
| 10,68–10,7 ГГц, | за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.483, |
| 15,35–15,4 ГГц, | за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.511, |
| 23,6–24 ГГц, |  |
| 31,3–31,5 ГГц, |  |
| 31,5–31,8 ГГц, | в Районе 2, |
| 48,94–49,04 ГГц, | со станций, находящихся на борту воздушных судов, |
| 50,2–50,4 ГГц2, |  |
| 52,6–54,25 ГГц, |  |
| 86–92 ГГц, |  |
| 100–102 ГГц, |  |
| 109,5–111,8 ГГц, |  |
| 114,25–116 ГГц, |  |
| 148,5–151,5 ГГц, |  |
| 164–167 ГГц, |  |
| 182–185 ГГц, |  |
| 190–191,8 ГГц, |  |
| 200–209 ГГц, |  |
| 226–231,5 ГГц, |  |
| 250–252 ГГц. (ВКР-03) |  |

5.341	В полосах 1400–1727 МГц, 101–120 ГГц и 197–200 ГГц некоторые страны проводят пассивные исследования по программе поиска преднамеренных излучений внеземного происхождения.

5.342	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Российской Федерации, Узбекистане, Кыргызстане и Украине полоса 1429–1535 МГц распределена также воздушной  подвижной службе на первичной основе исключительно для воздушной телеметрии в пределах национальной территории. С 1 апреля 2007 г. полоса 1452–1492 МГц будет использоваться при условии соглашения между заинтересованными администрациями.     (ВКР-2000)

5.345	Использование полосы 1452–1492 МГц радиовещательной спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием и подчиняется положениям Резолюции 528 (ВАРК-92)*.

5.348	При использовании полосы 1518–1525 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п. 9.11А. В полосе 1518–1525 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от станций фиксированной службы. Положения п. 5.43А не применяются. (ВКР-03)

5.348A	В полосе 1518–1525 МГц пороговый уровень в виде плотности потока мощности у поверхности Земли, определяющий необходимость координации согласно п. 9.11А для космических станций подвижной спутниковой службы (космос-Земля) в отношении сухопутной подвижной службы, используемой для специализированных подвижных радиосредств или в сочетании с коммутируемыми сетями электросвязи общего пользования (КСОП), работающими на территории Японии, должен составлять –150 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 4 кГц для всех углов прихода вместо величин, приведенных в Таблице 5-2 Приложения 5. В полосе 1518–1525 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от станций подвижной службы на территории Японии. Положения п. 5.43А не применяются.       (ВКР-03)

5.348B	В полосе 1518–1525 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от подвижных станций воздушной телеметрии подвижной службы на территории Соединенных Штатов Америки (см. пп. 5.343 и 5.344) и в странах, перечисленных в п. 5.342. Положения п. 5.43А не применяются.       (ВКР-03)

5.349	Другая категория службы: в Саудовской Аравии, Азербайджане, Бахрейне, Камеруне, Египте, Франции, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Казахстане, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Ливане, Марокко, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Туркменистане и Йемене распределение полосы 1525–1530 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-07)

5.350	Дополнительное распределение: в Азербайджане, Кыргызстане и Туркменистане полоса 1525–1530 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе.     (ВКР-2000)

5.351	Полосы 1525–1544 МГц, 1545–1559 МГц, 1626,5–1645,5 МГц и 1646,5–1660,5 МГц не должны использоваться для фидерных линий какой-либо службы. Однако в исключительных случаях администрация может разрешить осуществлять связь через космические станции, использующие эти полосы частот, земной станции любой из подвижных служб, расположенной в определенном фиксированном пункте.

5.351А	В отношении использования полос 15181544 МГц, 15451559 МГц, 16101645,5 МГц, 1646,51660,5 МГц, 16681675 МГц, 19802010 МГц, 21702200 МГц, 2483,52520 МГц и 26702690 МГц подвижной спутниковой службой см. Резолюции 212 (Пересм. ВКР-07) и 225 (Пересм. ВКР-07).     (ВКР-07)

5.352A	В полосе 1525–1530 МГц станции подвижной спутниковой службы, за исключением станций морской подвижной спутниковой службы, не должны создавать вредные помехи станциям фиксированной службы, заявленным до 1 апреля 1998 г., которые находятся во Франции и Французских заморских сообществах в Районе 3, Алжире, Саудовской Аравии, Египте, Гвинее, Индии, Израиле, Италии, Иордании, Кувейте, Мали, Мальте, Марокко, Мавритании, Нигерии, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Танзании, Вьетнаме и Йемене, или требовать защиты от них.       (ВКР-97)

5.353A	При применении процедур раздела II Статьи 9 к подвижной спутниковой службе в полосах 1530–1544 МГц и 1626,5–1645,5 МГц приоритет должен предоставляться удовлетворению потребностей в спектре для передачи сообщений бедствия, срочности и безопасности в Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ). Связь в случаях бедствия, срочности и для обеспечения безопасности в морской подвижной спутниковой службе должна иметь приоритетный доступ и немедленную готовность по сравнению со всеми другими видами связи подвижной спутниковой службы в рамках сети. Подвижные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех системам передачи сообщений бедствия, срочности и безопасности в ГМСББ или требовать защиты от них. Должен учитываться приоритет связи, осуществляемой в целях безопасности, в других подвижных спутниковых службах. (Должны применяться положения Резолюции 222 (ВКР-2000)*.)       (ВКР-2000)

5.354	При использовании полос 1525–1559 МГц и 1626,5–1660,5 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п. 9.11A.

5.355	Дополнительное распределение: в Бахрейне, Бангладеш, Республике Конго, Египте, Эритрее, Ираке, Израиле, Кувейте, Ливане, Мальте, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане, Чаде, Того и Йемене полосы частот 1540–1559 МГц, 1610–1645,5 МГц и 1646,5–1660 МГц распределены также фиксированной службе на вторичной основе.       (ВКР-03)

5.356	Использование полосы 1544–1545 МГц подвижной спутниковой службой (космос-Земля) ограничивается связью при бедствии и для обеспечения безопасности (см. Статью 31).

5.357	В воздушной подвижной (R) службе разрешены также непосредственные передачи в полосе 1545–1555 МГц с наземных станций воздушной службы на воздушные станции или между воздушными станциями, если такие передачи используются для продления или дополнения линий спутник-воздушное судно.

5.357A	При применении процедур раздела II Статьи 9 к подвижной спутниковой службе в полосах 1545–1555 МГц и 1646,5–1656,5 МГц приоритет должен предоставляться удовлетворению потребностей в спектре воздушной подвижной спутниковой (R) службы при передаче сообщений с приоритетом категорий 1–6 по Статье 44. Передача сообщений воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом категорий 1–6 по Статье 44 должна иметь приоритетный доступ и немедленную готовность, при необходимости – преимущества по сравнению со всеми другими видами связи подвижной спутниковой службы, действующими в рамках сети. Подвижные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех системам передачи сообщений воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом категорий 1–6 по Статье 44 или требовать защиты от них. Должен учитываться приоритет связи, осуществляемой в целях безопасности, в других подвижных спутниковых службах. (Должны применяться положения Резолюции 222 (ВКР-2000).)     (ВКР-2000)

5.359	Дополнительное распределение: в Германии, Саудовской Аравии, Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Бенине, Болгарии, Камеруне, Испании, Российской Федерации, Франции, Габоне, Грузии, Греции, Гвинее, Гвинее-Бисау, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Казахстане, Кувейте, Ливане, Литве, Мавритании, Молдове, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Польше, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Свазиленде, Таджикистане, Танзании, Тунисе, Туркменистане и Украине полосы 1550–1559 МГц, 1610–1645,5 МГц и 1646,5–1660 МГц распределены также фиксированной службе на первичной основе. Администрациям настоятельно рекомендуется принять все практически возможные меры, для того чтобы избежать введения в действие новых станций фиксированной службы в этих полосах.     (ВКР-07)

5.362А	В Соединенных Штатах Америки в полосах 1555–1559 МГц и 1656,5–1660,5 МГц воздушная подвижная спутниковая (R) служба должна иметь приоритетный доступ и немедленную готовность, а при необходимости – преимущества по сравнению со всеми другими видами связи подвижной спутниковой службы, действующими в рамках сети. Подвижные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех системам передачи сообщений воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом категорий 1–6 по Статье 44 или требовать защиты от них. Должен учитываться приоритет связи, осуществляемой в целях безопасности, в других подвижных спутниковых службах.     (ВКР-97)

5.362B	Дополнительное распределение: полоса 1559–1610 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе до 1 января 2010 года в Алжире, Саудовской Аравии, Камеруне, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Мали, Мавритании, Сирийской Арабской Республике и Тунисе. После этой даты фиксированная служба может продолжать работать на вторичной основе до 1 января 2015 года, после чего данное распределение теряет силу. Полоса 1559–1610 МГц распределена также фиксированной службе в Алжире, Германии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Бенине, Болгарии, Испании, Российской Федерации, Франции, Габоне, Грузии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Казахстане, Литве, Молдове, Нигерии, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Польше, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Сенегале, Свазиленде, Таджикистане, Танзании, Туркменистане и Украине на вторичной основе до 1 января 2015 года, после чего данное распределение теряет силу. Администрациям настоятельно рекомендуется принять все практически возможные меры, чтобы защитить радионавигационную спутниковую и воздушную радионавигационную службы и не разрешать новых частотных присвоений системам фиксированной службы в указанной полосе.      (ВКР-07)

5.362С	Дополнительное распределение: в Республике Конго, Египте, Эритрее, Ираке, Израиле, Иордании, Мальте, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане, Чаде, Того и Йемене полоса 1559–1610 МГц также распределена фиксированной службе на вторичной основе до 1 января 2015 года, после чего данное распределение теряет силу. Администрациям настоятельно предлагается принять все практически возможные меры, для того чтобы защитить радионавигационную спутниковую службу и не разрешать новых частотных присвоений системам фиксированной службы в указанной полосе.      (ВКР-07)

5.364	При использовании полосы 1610–1626,5 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и спутниковой службой радиоопределения (Земля-космос) должны применяться процедуры координации согласно п. 9.11A. Любая подвижная земная станция, работающая в какой-либо из этих служб в указанной полосе, не должна создавать пиковых значений плотности э.и.и.м. более –15 дБ(Вт/4 кГц) в той части полосы, которая используется системами, работающими в соответствии с положениями п. 5.366 (к которому применим п. 4.10), если только заинтересованные администрации не договорились об ином. В той части полосы, где такие системы не работают, средняя плотность э.и.и.м. для подвижной земной станции не должна превышать –3 дБ(Вт/4 кГц). Станции подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от станций воздушной радионавигационной службы, станций, работающих в соответствии с положениями п. 5.366, и станций фиксированной службы, работающих в соответствии с положениями п. 5.359. Администрации, ответственные за координацию подвижных спутниковых сетей, должны предпринимать все практически возможные усилия для обеспечения защиты станций, работающих в соответствии с положениями п. 5.366.

5.365	При использовании полосы 1613,8–1626,5 МГц подвижной спутниковой службой (космос-Земля) должны применяться процедуры координации согласно п. 9.11A.

5.366	Полоса 1610–1626,5 МГц резервируется на всемирной основе для использования и развития электронных средств воздушной навигации, находящихся на борту воздушных судов, и любого непосредственно с ними связанного оборудования, находящегося на земле или на борту спутника. Использование этой полосы спутниками подлежит согласованию по процедуре, установленной согласно п. 9.21.

5.367	Дополнительное распределение: полосы 1610–1626,5 МГц и 5000–5150 МГц распределены также воздушной подвижной спутниковой (R) службе на первичной основе при условии согласования по п. 9.21.

5.368	В отношении спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы положения п. 4.10 в полосе 1610–1626,5 МГц не применяются, за исключением воздушной радионавигационной спутниковой службы.

5.369	Другая категория службы: в Анголе, Австралии, Бурунди, Китае, Эритрее, Эфиопии, Индии, Исламской Республике Иран, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Ливане, Либерии, Мадагаскаре, Мали, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Судане, Свазиленде, Того и Замбии распределение полосы 1610–1626,5 МГц спутниковой службе радиоопределения (Земля-космос) произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия других стран, не перечисленных в данном положении, в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-03)

5.371	Дополнительное распределение: в Районе 1 полосы 1610–1626,5 МГц (Земля-космос) и 2483,5–2500 МГц (космос-Земля) распределены также спутниковой службе радиоопределения на вторичной основе при условии согласования по п. 9.21.

5.372	Станции спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы не должны причинять вредных помех станциям радиоастрономической службы, использующим полосу 1610,6–1613,8 МГц (применим п. 29.13).

5.374	Подвижные земные станции подвижной спутниковой службы, работающие в полосах 1631,5–1634,5 МГц и 1656,5–1660 МГц, не должны создавать вредных помех станциям фиксированной службы в странах, перечисленных в п. 5.359.       (ВКР-97)

5.375	Использование полосы 1645,5–1646,5 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и для межспутниковых линий ограничивается связью при бедствии и для обеспечения безопасности (см. Статью 31).

5.376	В полосе 1646,5–1656,5 МГц разрешаются также непосредственные передачи с воздушных станций воздушной подвижной (R) службы на наземные станции воздушной службы или между воздушными станциями, если такие передачи используются для продления или дополнения линий воздушное судно-спутник.

5.376A	Подвижные земные станции, работающие в полосе 1660–1660,5 МГц, не должны создавать вредных помех станциям радиоастрономической службы.    (ВКР-97)

5.379	Дополнительное распределение: в Бангладеш, Индии, Индонезии, Нигерии и Пакистане полоса 1660,5–1668,4 МГц распределена также вспомогательной службе метеорологии на вторичной основе.

5.379A	Администрации должны принять все практически возможные меры для защиты будущих исследований в области радиоастрономии в полосе 1660,5–1668,4 МГц, в частности путем исключения как можно скорее передач в направлении воздух–земля во вспомогательной службе метеорологии в полосе 1664,4–1668,4 МГц.

5.379В	Использование полосы 1668–1675 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п. 9.11А. В полосе 1668–1668,4 МГц применяется Резолюция 904 (ВКР-07).      (ВКР-07)

5.379C	Для обеспечения защиты радиоастрономической службы в полосе 1668–1670 МГц значения суммарной плотности потока мощности (п.п.м.), создаваемого подвижными земными станциями сети подвижной спутниковой службы, работающей в этой полосе, на любой радиоастрономической станции, внесенной в Международный справочный регистр частот, не должны превышать –181 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 10 МГц и –194 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 20 кГц в течение более 2% времени интеграции, составляющего 2000 с.    (ВКР-03)

5.379D	В отношении совместного использования полосы 1668,4–1675 МГц подвижной спутниковой службой и фиксированной и подвижной службами применяется Резолюция 744 (Пересм. ВКР-07).     (ВКР-07)

5.379E	В полосе 1668,4–1675 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны создавать вредных помех станциям вспомогательной службы метеорологии в Китае, Исламской Республике Иран, Японии и Узбекистане. Администрациям настоятельно рекомендуется не реализовывать новые системы вспомогательной службы метеорологии в полосе 1668,4–1675 МГц и предлагается как можно скорее перевести операции службы вспомогательной метеорологии в другие полосы.       (ВКР-03)

5.380A	В полосе 1670–1675 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны создавать вредных помех существующим земным станциям метеорологической спутниковой службы, заявленным до 1 января 2004 года, или ограничивать развитие этих станций. Любое новое присвоение этим земным станциям в этой полосе должно также быть защищено от вредных помех со стороны станций подвижной спутниковой службы. (ВКР-07)

5.382	Другая категория службы: в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Республике Конго, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Российской Федерации, Гвинее, Ираке, Израиле, Иордании, Казахстане, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Ливане, Мавритании, Молдове, Монголии, Омане, Узбекистане, Польше, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сербии, Сомали, Таджикистане, Танзании, Туркменистане, Украине и Йемене распределение полосы 1690–1700 МГц фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33); в Корейской Народно-Демократической Республике распределение полосы 1690–1700 МГц фиксированной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33), а подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе – на вторичной основе.     (ВКР-07)

5.384А	Полосы 1710–1885 МГц, 2300–2400 МГц и 2500–2690 МГц или участки этих полос определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную связь (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-07). Данное определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.       (ВКР-07)

5.385	Дополнительное распределение: полоса 1718,8–1722,2 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе для наблюдений спектральных линий.     (ВКР-2000)

5.386	Дополнительное распределение: в Районе 2, Австралии, Гуаме, Индии, Индонезии и Японии полоса 1750–1850 МГц распределена также службе космической эксплуатации (Земля-космос) и службе космических исследований (Земля-космос) на первичной основе при условии согласования по п. 9.21 и при особом учете систем тропосферного рассеяния.     (ВКР-03)

5.387	Дополнительное распределение: в Беларуси, Грузии, Казахстане, Монголии, Кыргызстане, Словакии, Румынии, Таджикистане и Туркменистане полоса 1770–1790 МГц распределена также метеорологической спутниковой службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-07)

5.388	Полосы 1885–2025 МГц и 2110–2200 МГц предназначены для использования на всемирной основе администрациями, желающими внедрить системы Международной подвижной связи-2000 (IMT-2000). Такое использование не препятствует использованию этих полос другими службами, которым распределены эти полосы. Указанные полосы частот должны быть предоставлены для IMT-2000 в соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-97). (См. также Резолюцию 223 (ВКР-2000).)    (ВКР-2000)

5.388A	В Районах 1 и 3 полосы 1885–1980 МГц, 2010–2025 МГц и 2110–2170 МГц и в Районе 2 полосы 1885–1980 МГц и 2110–2160 МГц могут использоваться станциями на высотной платформе в качестве базовых станций для обеспечения Международной подвижной связи-2000 (IMT-2000) в соответствии с Резолюцией 221 (Пересм. ВКР-03). Работа в этих полосах применений IMT-2000, использующих станции на высотной платформе в качестве базовых станций, не исключает возможности использования данных полос любой станцией служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.       (ВКР-03)

5.388B	В Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бенине, Буркина-Фасо, Камеруне, Коморских Островах, Кот-д'Ивуаре, Китае, Кубе, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Габоне, Гане, Индии, Исламской Республике Иран, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Кении, Кувейте, Мали, Марокко, Мавритании, Нигерии, Омане, Уганде, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сенегале, Сингапуре, Судане, Танзании, Чаде, Того, Тунисе, Йемене, Замбии и Зимбабве для защиты действующих на их территории фиксированной и подвижной служб, в том числе подвижных станций IMT-2000, от помех в совмещенном канале станции на высотной платформе (HAPS), работающие в качестве базовых станций IMT-2000 в соседних странах, в полосах, указанных в п. 5.388А, не должны превышать значения плотности потока мощности (п.п.м.) в совмещенном канале, создаваемой на поверхности Земли за пределами границ страны, –127 дБ(Вт/(м2 · МГц)), если только во время процедуры заявления HAPS не будет получено конкретное согласие на это от затрагиваемой администрации.      (ВКР-03)

5.389A	Использование полос 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п. 9.11A и положениями Резолюции 716 (Пересм. ВКР-2000).      (ВКР-07)

5.389B	Использование полосы 1980–1990 МГц подвижной спутниковой службой не должно создавать вредных помех или ограничивать развитие фиксированной и подвижной служб в Аргентине, Бразилии, Канаде, Чили, Эквадоре, Соединенных Штатах Америки, Гондурасе, Ямайке, Мексике, Перу, Суринаме, Тринидаде и Тобаго, Уругвае и Венесуэле.

5.389F	В Алжире, Бенине, Кабо-Верде, Египте, Исламской Республике Иран, Мали, Сирийской Арабской Республике и Тунисе использование полос 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц подвижной спутниковой службой не должно ни создавать вредных помех фиксированной и подвижной службам, ни препятствовать развитию этих служб до 1 января 2005 г., ни требовать защиты от них.       (ВКР-2000)

5.391	При присвоении частот подвижной службе в полосах 2025–2110 МГц и 2200–2290 МГц администрации не должны вводить подвижные системы высокой плотности, описанные в Рекомендации МСЭ-R SA.1154, и должны учитывать эту Рекомендацию при введении любых других видов подвижных систем.    (ВКР-97)

5.392	Администрации должны принять все практически возможные меры для обеспечения того, чтобы передачи на линии космос-космос между двумя или несколькими негеостационарными спутниками в службах космических исследований и космической эксплуатации и в спутниковой службе исследования Земли в полосах 2025–2110 МГц и 2200–2290 МГц не создавали каких-либо ограничений для передач Земля-космос, космос-Земля и других передач космос-космос в этих службах и в этих полосах между геостационарными и негеостационарными спутниками.

5.395	Во Франции и Турции приоритет в использовании полосы 2310–2360 МГц отдается воздушной подвижной службе для передач телеметрии по отношению к другим видам работ в подвижных службах. (ВКР-03)

5.397	Другая категория службы: во Франции полоса 2450–2500 МГц распределена на первичной основе радиолокационной службе (см. п. 5.33). Такое использование подлежит согласованию с администрациями, чьи действующие или запланированные службы работают в соответствии с Таблицей распределения частот и могут быть затронуты.

5.398	В отношении спутниковой службы радиоопределения положения п. 4.10 в полосе 2483,5–2500 МГц не применяются.

5.399	В Районе 1 в странах, кроме тех, которые перечислены в п. 5.400, станции спутниковой службы радиоопределения не должны создавать вредных помех станциям радиолокационной службы или требовать защиты от них.

5.400	Другая категория службы: в Анголе, Австралии, Бангладеш, Бурунди, Китае, Эритрее, Эфиопии, Индии, Исламской Республике Иран, Ливийской Арабской Джамахирии, Ливане, Либерии, Мадагаскаре, Мали, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, Демократической Республике Конго, Сирийской Арабской Республике, Судане, Свазиленде, Того и Замбии распределение полосы 2483,5–2500 МГц спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия других стран, не перечисленных в настоящем положении, в соответствии с п. 9.21.    (ВКР-03)

5.402	При использовании полосы 2483,5–2500 МГц подвижной спутниковой службой и спутниковой службой радиоопределения должна применяться процедура координации, предусмотренная п. 9.11A. Администрациям следует принять все практически возможные меры для предотвращения вредных помех радиоастрономической службе от излучений в полосе 2483,5–2500 МГц, особенно от излучений второй гармоники, которые попадают в полосу 4990–5000 МГц, распределенную радиоастрономической службе на всемирной основе.

5.405	Дополнительное распределение: во Франции полоса 2500–2550 МГц распределена также радиолокационной службе на первичной основе. Такое использование должно осуществляться по соглашению с администрациями, имеющими службы, работающие или планируемые для работы в соответствии с Таблицей распределения частот, и которые могут быть затронуты.

5.410	В Районе 1 полоса 2500–2690 МГц может использоваться для систем тропосферного рассеяния при  условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Администрации должны приложить все практически возможные усилия, для того чтобы избежать разработки новых систем тропосферного рассеяния в этой полосе. При планировании новых радиорелейных линий для тропосферного рассеяния в этой полосе необходимо принять все возможные меры, для того чтобы избежать направления антенн этих линий в сторону геостационарной спутниковой орбиты.      (ВКР-07)

5.412	Заменяющее распределение: в Азербайджане, Кыргызстане и Туркменистане полоса 2500–2690 МГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-07)

5.413	При проектировании систем радиовещательной спутниковой службы в полосах между 2500 МГц и 2690 МГц администрации должны принимать все необходимые меры для защиты радиоастрономической службы в полосе 2690–2700 МГц.

5.416	Использование полосы 2520–2670 МГц радиовещательной спутниковой службой ограничивается национальными и региональными системами для коллективного приема, при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Положения п. 9.19 должны применяться администрациями в этой полосе в ходе их двусторонних и многосторонних переговоров.     (ВКР-07)

5.417A	При применении положения п. 5.418 в Республике Корея и Японии положение пункта 3 раздела решает Резолюции 528 (Пересм. ВКР-03) смягчено, разрешая радиовещательной спутниковой службе (звуковой) и дополнительной наземной радиовещательной службе работать также в полосе 2605–2630 МГц на первичной основе. Такое использование ограничено системами, предназначенными для национального охвата. У администрации, перечисленной в данном положении, не должно быть одновременно двух перекрывающихся присвоений частот – одного в соответствии с данным положением и другого в соответствии с п. 5.416. Положения п. 5.416 и Таблица 21-4 Статьи 21 не применяются. Использование негеостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы (звуковой) в полосе 2605–2630 МГц должно осуществляться в соответствии с положениями Резолюции 539 (Пересм. ВКР-03). Плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли излучениями какой-либо космической станции геостационарной системы радиовещательной спутниковой службы (звуковой), работающей в полосе 2605–2630 МГц, в отношении которой полная информация для координации в соответствии с Приложением 4 или информация для заявления была получена после 4 июля 2003 г., при всех условиях и методах модуляции не должна превышать следующих предельных значений:

| –130 дБ(Вт/(м2 · МГц)) | при 0° ≤ θ ≤ 5°; |
| --- | --- |
| –130 + 0,4 (θ – 5) дБ(Вт/(м2 · МГц)) | при 5° < θ ≤ 25°; |
| –122 дБ(Вт/(м2 · МГц)) | при 25° < θ ≤ 90°, |

где θ – угол прихода (падения) падающей волны относительно горизонтальной плоскости, в градусах. Эти пределы могут превышаться на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. В случае сетей радиовещательной спутниковой службы (звуковой) в Республике Корея, как исключение, значение п.п.м. –122 дБ(Вт/(м2 · МГц)) должно использоваться в качестве порогового уровня для координации в соответствии с п. 9.11 в зоне радиусом 1000 км вокруг территории администрации, заявляющей систему РСС (звуковой), при углах прихода, превышающих 35°.      (ВКР-03)

5.417C	Полоса 2605–2630 МГц, согласно п. 5.417А, может использоваться негеостационарными спутниковыми системами радиовещательной спутниковой службы (звуковой), полная информация для координации которых в соответствии с Приложением 4 или информация для заявления была получена после 4 июля 2003 г., при условии выполнения положений п. 9.12.       (ВКР-03)

5.417D	Полоса 2605–2630 МГц может использоваться геостационарными спутниковыми сетями, полная информация для координации которых в соответствии с Приложением 4 или информация для заявления была получена после 4 июля 2003 г., при условии выполнения положений п. 9.13 в отношении негеостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы (звуковой) согласно п. 5.417А, при этом п. 22.2 не применяется.       (ВКР-03)

5.418	Дополнительное распределение: в Республике Корея, Индии, Японии, Пакистане и Таиланде полоса 2535–2655 МГц распределена также радиовещательной спутниковой службе (звуковой) и дополнительной наземной радиовещательной службе на первичной основе. Такое использование ограничено цифровым звуковым радиовещанием, и при этом должны применяться положения Резолюции 528 (Пересм. ВКР-03). Положения п. 5.416 и Таблица 21-4 Статьи 21 к этому дополнительному распределению не применяются. Использование негеостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы (звуковой) должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 539 (Пересм. ВКР-03). Геостационарные системы радиовещательной спутниковой службы (звуковой), в отношении которых полная информация для координации в соответствии с Приложением 4 получена после 1 июня 2005 года, ограничиваются системами, предназначенными для национального покрытия. Плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли излучениями какой-либо космической станции геостационарной системы радиовещательной спутниковой службы (звуковой), работающей в полосе 2630–2655 МГц, в отношении которой полная информация для координации в соответствии с Приложением 4 получена после 1 июня 2005 года, при всех условиях и методах модуляции не должна превышать следующих предельных значений:

–130     дБ(Вт/(м2 · МГц))	при	0°	≤	  θ ≤	   5°

–130 + 0,4 (θ – 5)     дБ(Вт/(м2 · МГц))	при	5°	<  θ ≤	 25°

–122     дБ(Вт/(м2 · МГц))	при	25°	<  θ ≤	 90°,

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. Эти пределы могут превышаться на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Как исключение, значение п.п.м. –122 дБ(Вт/(м2 · МГц)) используется в качестве порогового уровня для координации в соответствии с п. 9.11 в зоне радиусом 1500 км вокруг территории администрации, заявляющей систему радиовещательной спутниковой службы (звуковой).

Кроме того, у любой из администраций, перечисленных в данном положении, не должно быть одновременно двух перекрывающихся присвоений частот – одного в соответствии с данным положением и другого в соответствии с п. 5.416 – для систем, в отношении которых полная информация для координации в соответствии с Приложением 4 получена после 1 июня 2005 года.    (ВКР-07)

5.418B	Полоса 2630–2655 МГц, согласно п. 5.418, может использоваться негеостационарными спутниковыми системами радиовещательной спутниковой службы (звуковой), полная информация для координации которых в соответствии с Приложением 4 или информация для заявления была получена после 2 июня 2000 г., при условии выполнения положений п. 9.12.       (ВКР-03)

5.418C	Полоса 2630–2655 МГц может использоваться геостационарными спутниковыми сетями, полная информация для координации которых в соответствии с Приложением 4 или информация для заявления была получена после 2 июня 2000 г., при условии выполнения положений п. 9.13 в отношении негеостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы (звуковой) согласно п. 5.418, при этом п. 22.2 не применяется.       (ВКР-03)

5.422	Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Бруней-Даруссаламе, Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Габоне, Грузии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Кувейте, Ливане, Мавритании, Молдове, Монголии, Черногории, Нигерии, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Демократической Республике Конго, Румынии, Сомали, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Украине и Йемене полоса 2690–2700 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. Такое использование ограничено оборудованием, находившимся в эксплуатации на 1 января 1985 года.     (ВКР-07)

5.423	В полосе 2700–2900 МГц наземным радарам, предназначенным для метеорологических целей, разрешено работать на равной основе со станциями воздушной радионавигационной службы.

5.424	Дополнительное распределение: в Канаде полоса 2850–2900 МГц распределена также морской радионавигационной службе на первичной основе для использования береговыми радарами.

5.424A	В полосе 2900–3100 МГц станции радиолокационной службы не должны создавать вредных помех радарным системам радионавигационной службы или требовать защиты от них.     (ВКР-03)

5.425	В полосе 2900–3100 МГц использование системы судовых приемоответчиков (SIT) должно быть ограничено поддиапазоном 2930–2950 МГц.

5.426	Использование полосы 2900–3100 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается наземными радарами.

5.427	В полосах 2900–3100 МГц и 9300–9500 МГц отклик радиолокационных транспондеров должен осуществляться так, чтобы его нельзя было принять за отклик радиолокационных маяков (раконов), и он не должен создавать помех судовым или воздушным радарам радионавигационной службы, с учетом, однако, п. 4.9 настоящего Регламента.

5.428	Дополнительное распределение: в Азербайджане, Монголии, Кыргызстане, Румынии и Туркменистане полоса 3100–3300 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.429	Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Китае, Республике Конго, Республике Корея, Кот-д'Ивуаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Ливийской Арабской Джамахирии, Японии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Малайзии, Омане, Уганде, Пакистане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике и Йемене полоса 3300–3400 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. Страны, граничащие со Средиземноморским бассейном, не должны требовать защиты для своих фиксированных и подвижных служб от радиолокационной службы.     (ВКР-07)

5.430	Дополнительное распределение: в Азербайджане, Монголии, Кыргызстане, Румынии и Туркменистане полоса 3300–3400 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

- Настоящее положение ранее имело номер 5.347A. Его номер был изменен, чтобы сохранить порядок следования положений.

2 	5.340.1	Распределение спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и службе космических исследований (пассивной) в полосе частот 50,2–50,4 ГГц не должно налагать неоправданные ограничения на использование соседних полос службами, которым такие полосы распределены на первичной основе.  
(ВКР-97)

* 	Примечание Секретариата. –  Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-03.

* 	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена  ВКР-07.

	Примечание Секретариата. –  Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-07.