Приложение 2 к Решению № 29/35-10

Проект «Общей таблицы распределения частот стран РСС в полосе частот 3400 МГц – 22 ГГц»  (Часть II-b)

| Полоса радиочастот, МГц | Распределение полос радиочастот между радиослужбами для Района 1 в соответствии с РР | Общее распределение полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Основное применение в странах РСС | Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Условия использования / международные документы / замечания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3400-3600 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), Подвижная, Радиолокационная, 5.431 | 3 400–3 600 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос–Земля) 5.430А Подвижная Радиолокационная | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС радиолокационной службы РЭС подвижной службы | RCC 25 | ECC/DEC/(07)02 ECC/REC/(04)05 ERC/REC 14-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 3600-4200 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), Подвижная | 3 600–4 200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос–Земля) Подвижная | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы | RCC 25 | ECC/DEC/(07)02 ECC/REC/(04)05 ECC/DEC/(05)09 ERC/REC 12-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 4200-4400 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, 5.438, 5.440 | 4 200–4 400 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.438, 5.440 | РЭС воздушной подвижной службы РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС спутниковой службы исследования Земли (пассивная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4400-4500 МГц | ПОДВИЖНАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ | 4400-4500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы |  | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 4500-4800 МГц | ПОДВИЖНАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), 5.441 | 4 500–4 800 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос–Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ | РЭС фиксированной службы РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы | RCC 25 | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 4800-4990 МГц | ПОДВИЖНАЯ, 5.442, ФИКСИРОВАННАЯ, Радиоастрономическая, 5.149, 5.339 | 4 800–4 990 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ 5.442, Радиоастрономическая 5.149, 5.339 | РЭС фиксированной службы РЭС радиоастрономической службы |  | ERC/REC 70-03 ECC/REC/(08)04 |  |  |  |  |  |
| 4990-5000 МГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ, Служба космических исследований (пассивная), 5.149 | 4 990–5 000 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (пассивная) 5.149 | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований (пассивная) |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 5000-5010 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), 5.367 | 5 000–5 010 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля–космос) 5.367 | РЭС воздушной радионавигационной службы | RCC 26 | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 5010-5030 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), (космос-космос), 5.328В, 5.443В, 5.367 | 5 010–5 030 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос–Земля) (космос–космос) 5.328В, 5.443В, 5.367 | РЭС воздушной радионавигационной службы |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 5030-5091 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.367 5.444 | 5 030–5 091 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.367 5.444 | РЭС воздушной радионавигационной службы | RCC 27 | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 5091-5150 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.444В 5.367 5.444 5.444A | 5 091–5 150 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.367 5.444 5.444A | РЭС воздушной радионавигационной службы | RCC 27 | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 5150-5250 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, 5.446А, 5.446B, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), 5.447A, 5.446, 5.447, 5.447B, 5.447C | 5 150 – 5 250 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446, 5.446A, 5.446В, 5.446С, 5.447A 5.447В, 5.447С | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС фиксированной спутниковой службы |  | ECC/REC/(08)04 ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 5 250–5 255 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.447D ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.447F 5.447E 5.448 5.448A | 5 250–5 255 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.447A, 5.447B, 5.447C, 5.447F, 5.447D, 5.448 5.448A | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа РЭС радиолокационной службы РЭС спутниковой службы исследования Земли (активная) РЭС службы космических исследований (активная) |  | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 5 255–5 350 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.447F 5.447E 5.448 5.448A | 5 255–5 350 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.447F, 5.448 5.448A | РЭС фиксированной службы Системы беспроводного доступа РЭС радиолокационной службы РЭС спутниковой службы исследования Земли (активная) РЭС службы космических исследований (активная) РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) |  | ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 5 350–5 460 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448C ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D | 5350 – 5460 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная), СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная), ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448B, 5.448C, 5.448D, 5.449 | РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС радиолокационной службы РЭС спутниковой службы исследования Земли (активная) РЭС службы космических исследований |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 5 460–5 470 МГц | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D 5.448B | 5460 – 5470 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448B, 5.448D, 5.449 | РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС радиолокационной службы |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 5 470–5 570 МГц | МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B 5.448B 5.450 5.451 | 5470 – 5570 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.446A 5.450A, 5.448B 5.450 | РЭС морской радионавигационной службы РЭС радиолокационной службы Системы беспроводного доступа РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) |  | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)08 |  |  |  |  |  |
| 5 570–5 650 МГц | МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B 5.450 5.451 5.452 | 5 570–5 650 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450, 5.450A, 5.450B, 5.451 5.452, 5.446A | РЭС морской радионавигационной службы РЭС радиолокационной службы Системы беспроводного доступа РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) |  | ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)08 |  |  |  |  |  |
| 5 650–5 725 МГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A Любительская Служба космических исследований (дальний космос) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 | 5650 – 5670 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, Служба космических исследований (дальний космос) Любительская 5.454, 5.455, 5.450А, 5.446A, 5.282 | Системы беспроводного доступа РЭС фиксированной службы РЭС радиолокационной службы РЭС любительской службы РЭС любительской спутниковой РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) |  | ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
|  |  | 5670 – 5725 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ФИКСИРОВАННАЯ Служба космических исследований (дальний космос) Любительская 5.454, 5.455, 5.450А, 5.446A, 5.282 | РЭС радиолокационной службы РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС службы космических исследований (дальний космос) РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 725–5 830 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос ) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5725 – 5830 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.455, 5.150 | РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС радиолокационной службы РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции Системы беспроводного доступа РЭС любительской службы Промышленные, научные, медицинские, бытовые | RCC 28 | ECC/REC/(06)04 ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(02)01 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 5 830–5 850 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая (космос-Земля) 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5830 – 5850 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, Любительская, Любительская спутниковая (космос–Земля) 5.455, 5.150 | РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС радиолокационной службы РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции Системы беспроводного доступа Промышленные, научные, медицинские, бытовые РЭС любительской спутниковой службы РЭС любительской службы | RCC 28 | ECC/REC/(06)04 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 5 850–5 925 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.150 | 5 850–5 925 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля–космос) ПОДВИЖНАЯ 5.150 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции Промышленные, научные, медицинские, бытовые применения РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы | RCC 28 | ECC/REC/(06)04 ECC/DEC/(08)01 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 5 925–6 700 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В ПОДВИЖНАЯ 5.457С 5.149 5.440 5.458 | 5 925 – 6700 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.149 5.440 5.458, 5.457А | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы |  | ERC/REC 14-01 ERC/REC 14-02 ECC/DEC/(05)09 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 6 700–7 075 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.458 5.458A 5.458B 5.458C | 6700 – 7075 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля), ПОДВИЖНАЯ 5.441, 5.458, 5.458А, 5.458В, 5.458С | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы |  | ERC/REC 14-02 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 7 075–7 145 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.458 5.459 | 7 075–7 145 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.458 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС подвижной службы |  | ERC/REC 14-02 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 7 145–7 235 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.460 5.458 5.459 | 7145 – 7235 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.458, 5.460 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС подвижной службы |  | ECC/REC/(02)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 7 235–7 250 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.458 | 7235 – 7250 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ 5.458 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС подвижной службы |  | ECC/REC/(02)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 7 250–7 300 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ 5.461 | 7250 – 7300 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), ПОДВИЖНАЯ 5.461 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы | RCC 28 | ECC/REC/(02)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 7 300–7 450 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461 | 7300 – 7450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461 | RUS РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) | RCC 28 | ECC/REC/(02)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 7 450–7 550 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461A | 7 450–7 550 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461А | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС метеорологической спутниковой службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) | RCC 28 | ECC/REC/(02)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 7 550–7 750 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 7550 – 7750 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС фиксированной спутниковой службы Репортажные телевизионные станции | RCC 28 RCC 29 | ECC/REC/(02)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 7 750–7 850 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 7 750–7 850 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461В | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС метеорологической спутниковой службы |  | ECC/REC/(02)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 7 850–7 900 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 7 850–7 900 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РЭС фиксированной службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) |  | ECC/REC/(02)06 |  |  |  |  |  |
| 7 900–8 025 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.461 | 7 900–8 025 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.461 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы | RCC 28 | ECC/REC/(02)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 8 025–8 175 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A | 8025 – 8175 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля), ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), ПОДВИЖНАЯ 5.462А, 5.463 | РЭС спутниковой службы исследования Земли РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы | RCC 28 | ECC/REC/(02)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 8 175–8 215 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A | 8175 – 8215 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля), ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), ПОДВИЖНАЯ 5.462А, 5.463 | РЭС спутниковой службы исследования Земли РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы РЭС метеорологической спутниковой службы | RCC 28 | ECC/REC/(02)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 8 215–8 400 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A | 8215 – 8400 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля), ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), ПОДВИЖНАЯ 5.462А, 5.463 | РЭС спутниковой службы исследования Земли РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции. РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы | RCC 28 | ECC/REC/(02)06 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 8 400–8 500 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.465 5.466 | 8400 – 8500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.465 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) Репортажные телевизионные станции. РЭС службы космических исследований |  | ECC/REC/(02)06 |  |  |  |  |  |
| 8 500–8 550 МГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.468 5.469 | 8500 – 8550 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.469 | РЭС радиолокационной службы | RCC 29 | ECC/REC/(02)06 |  |  |  |  |  |
| 8 550–8 650 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.468 5.469 5.469A | 8550 – 8650 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная), РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная), СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.469, 5.469А | РЭС радиолокационной службы РЭС службы космических исследований РЭС спутниковой службы исследования Земли РЭС сухопутной подвижной службы Репортажные телевизионные станции | RCC 29 | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 8 650–8 750 МГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.468 5.469 | 8650 – 8750 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.469 | РЭС радиолокационной службы | RCC 29 | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 8 750–8 850 МГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.470 5.471 | 8750 – 8850 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.470 | RUS РЭС радиолокационной службы РЭС воздушной радионавигационной службы |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 8 850–9 000 МГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472 5.473 | 8850 – 9000 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472, 5.473 | РЭС радиолокационной службы РЭС радионавигационной службы |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 9 000–9 200 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.471 5.473А | 9000 – 9200 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.337, 5.473А | РЭС радиолокационной службы РЭС воздушной радионавигационной службы |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 9 200–9 300 МГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472 5.473 5.474 | 9200 – 9300 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472, 5.473, 5.474 | РЭС радиолокационной службы РЭС радионавигационной службы |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 9 300–9 500 МГц | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A | 9300 – 9500 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476, 5.476A | РЭС радиолокационной службы РЭС спутниковой службы исследования Земли (активная) РЭС радионавигационной службы |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 9 500–9 800 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.476A | 9500 – 9800 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная), СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЛИ (активная) 5.476A | РЭС радиолокационной службы РЭС радионавигационной службы РЭС службы космических исследований (активная) РЭС спутниковой службы исследования Земли (активная) |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 9 800–9 900 МГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования земли (активная) Служба космических исследований (активная) Фиксированная 5.477 5.478 5.478A 5.478B | 9800 – 9900 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, Фиксированная 5.479 , 5.478, 5.478A 5.478B | РЭС радиолокационной службы РЭС фиксированной службы |  | ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 9 900–10 000 МГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Фиксированная 5.477 5.478 5.479 | 9900 – 10 000 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, Фиксированная 5,478, 5.479 | РЭС радиолокационной службы РЭС фиксированной службы |  | ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 10–10,45 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.479 | 10 – 10.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, Любительская 5.479 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции Системы беспроводного доступа РЭС радиолокационной службы РЭС любительской службы | RCC 30 RCC 31 | ERC/REC 70-03 ERC/REC 25-10 ERC/REC 12-05 |  |  |  |  |  |
| 10,45–10,5 ГГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая 5.481 | 10,45 – 10,5 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, Любительская, Любительская спутниковая | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС радиолокационной службы РЭС любительской службы РЭС любительской спутниковой службы | RCC 30 RCC 31 | ERC/REC 12-05 ERC/REC 70-03 ERC/REC 25-10 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 10,5–10,55 ГГц | ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная | 10.5 – 10.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, Радиолокационная | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции Системы беспроводного доступа РЭС подвижной службы РЭС радиолокационной службы | RCC 30 RCC 31 | ERC/REC 12-05 ERC/REC 70-03 ERC/REC 25-10 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 10,55–10,6 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 10.55 – 10.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, Радиолокационная | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции Системы беспроводного доступа РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС радиолокационной службы | RCC 30 RCC 31 | ERC/REC 12-05 ERC/REC 70-03 ERC/REC 25-10 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 10,6–10,68 ГГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Радиолокационная 5.149 5.482 5.482A | 10,6 – 10.68 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная), ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ, СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная), Радиолокационная 5.482, 5.482А, 5.149 | РЭС спутниковой службы исследования Земли (пассивная) РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований (пассивная) РЭС радиолокационной службы | RCC 30 RCC 31 | ERC/REC 12-05 ERC/REC 25-10 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 10,68–10,7 ГГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.483 | 10.68 – 10.7 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная), РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ, СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная), ФИКСИРОВАННАЯ 5.340, 5.483 | РЭС спутниковой службы исследования Земли (пассивная) РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований (пассивная) РЭС фиксированной службы |  | ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 10,7–11,7 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 5.484A (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 10.7 – 11.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля - космос), ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.441, 5.484, 5.484A | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) |  | ECC/DEC/(05)11 ERC/DEC/(00)08 ERC/REC 12-06 ECC/DEC/(05)10 ECC/DEC/(06)03 ECC/DEC/(06)02 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 11,7–12,5 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.492 5.487 5.487A | 11.7 – 12.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ, ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.487, 5.487A, 5.492 | РЭС радиовещательной спутниковой службы РЭС подвижной службы (за искл. воздушной подвижной) РЭС фиксированной службы РЭС радиовещательной службы |  | ERC/DEC/(00)08 ECC/DEC/(06)03 ECC/DEC/(06)02 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 12,5–12,75 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A (Земля-космос) 5.494 5.495 5.496 | 12.5 – 12.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) 5.484A | РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС фиксированной службы | RCC 25 | ECC/DEC/(05)11 ECC/DEC/(05)10 ECC/DEC/(06)03 ECC/DEC/(06)02 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 12,75–13,25 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.441 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (космос-Земля) | 12.75 – 13.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), ПОДВИЖНАЯ, Служба космических исследований (дальний космос) (космос-Земля) 5.441 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС службы космических исследований (Дальний космос) |  | ERC/REC 12-02 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 13,25–13,4 ГГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.497 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.498A 5.499 | 13.25 – 13.4 ГГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная), СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.497, 5.498A | РЭС воздушной радионавигационной службы РЭС спутниковой службы исследования Земли (активная) РЭС службы космических исследований (активная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,4–13,75 ГГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.501A Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 5.499 5.500 5.501 5.501B | 13.4 – 13.75 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная), СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ, Служба стандартных частот и сигналов (Земля-космос) 5.501, 5.501A, 5.501B | РЭС радиолокационной службы. РЭС спутниковой службы исследования Земли (активная) РЭС службы космических исследований (активная) РЭС спутниковой службы стандартных частот и сигналов времени | RCC 32 | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 13,75–14 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) Служба космических исследований 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 | 13.75 – 14 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос), Служба космических исследований, Спутниковая служба исследования Земли 5.484A, 5.501, 5.502, 5.503 | РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС радиолокационной службы РЭС спутниковой службы стандартных частот и сигналов времени |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 14–14,25 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.504 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.504C 5.506A Служба космических исследований 5.504A 5.505 | 14 – 14.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ, Подвижная спутниковая (Земля-космос), Служба космических исследований 5.457A, 5.484A, 5.504, 5.504A, 5.506, 5.506A, 5.506В | РЭС фиксированной спутниковой службы, включая земные станции на морских и воздушных судах Земные станции по технологии VSAT Репортажные земные станции (полоса 14-14,5 ГГц). РЭС радионавигационной службы РЭС подвижной спутниковой службы (полоса 14-14,5 ГГц). РЭС службы космических исследований |  | ECC/DEC/(05)11 ECC/DEC/(05)10 ECC/DEC/(06)03 ECC/DEC/(06)02 ERC/REC 13-03 |  |  |  |  |  |
| 14,25–14,3 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457B 5.484A 5.506 5.506B РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.504 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.508А Служба космических исследований 5.504А 5.505 5.508 | 14.25 – 14.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос), Служба космических исследований 5.457A, 5.484A, 5.504, 5.504A, 5.506, 5.506A, 5.506B | РЭС фиксированной спутниковой службы, включая земные станции на морских и воздушных судах Земные станции по технологии VSAT Репортажные земные станции (полоса 14-14,5 ГГц). РЭС радионавигационной службы РЭС подвижной спутниковой службы (полоса 14-14,5 ГГц). РЭС службы космических исследований |  | ECC/DEC/(05)11 ECC/DEC/(05)10 ERC/REC 13-03 |  |  |  |  |  |
| 14,3–14,4 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В 5.484A 5.506 5.506В ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.509А Радионавигационная спутниковая 5.504А | 14.3 – 14.4 ГГц ФИКСИРОВНАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, Подвижная спутниковая (Земля-космос), Радионавигационная спутниковая 5.457A, 5.484A, 5.504, 5.504A, 5.506, 5.506A, 5.506B | РЭС фиксированной спутниковой службы, включая земные станции на морских и воздушных судах Земные станции по технологии VSAT Репортажные земные станции (полоса 14-14,5 ГГц). РЭС радионавигационной службы РЭС подвижной спутниковой службы (полоса 14-14,5 ГГц). РЭС службы космических исследований РЭС фиксированной службы |  | ECC/DEC/(05)11 ECC/DEC/(05)10 ERC/REC 13-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 14,4–14,47 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В 5.484A 5.506 5.506В ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.509А Служба космических исследований (космос-Земля) 5.504А | 14.4 – 14. 47 ГГц ФИКСИРОВНАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, Подвижная спутниковая (Земля-космос), Служба космических исследований (космос-Земля) 5.484A,5.457A, 5.504A, 5.506A, 5.506B, 5.506 | РЭС фиксированной спутниковой службы, включая земные станции на морских и воздушных судах Земные станции по технологии VSAT Репортажные земные станции (полоса 14-14,5 ГГц). РЭС радионавигационной службы РЭС подвижной спутниковой службы (полоса 14-14,5 ГГц). РЭС службы космических исследований РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС подвижной службы |  | ECC/DEC/(05)11 ECC/DEC/(05)10 ERC/REC 13-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 14,47–14,5 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В 5.484A 5.506 5.506В ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.509А Радиоастрономическая 5.149 5.504А | 14.47 – 14.5 ГГц ФИКСИРОВНАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, Подвижная спутниковая (Земля-космос), Радиоастрономическая 5.149, 5.457A, 5.484A, 5.504A, 5.506, 5.506A, 5.506B | РЭС фиксированной спутниковой службы, включая земные станции на морских и воздушных судах Земные станции по технологии VSAT Репортажные земные станции (полоса 14-14,5 ГГц). РЭС радиоастрономической службы РЭС подвижной спутниковой службы (полоса 14-14,5 ГГц). РЭС службы космических исследований РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС подвижной службы |  | ECC/DEC/(05)11 ECC/DEC/(05)10 ERC/REC 13-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 14,5–14,8 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | 14.5 – 14.8 ГГц ФИКСИРОВНАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), ПОДВИЖНАЯ, Служба космических исследований | РЭС фиксированной службы Радиорелейные РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС службы космических исследований РЭС подвижной службы |  | ERC/REC 12-07 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 14,8–15,35 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.339 | 14.8 – 15.35 ГГц ФИКСИРОВНАЯ, ПОДВИЖНАЯ, Служба космических исследований 5.339 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС службы космических исследований |  | ERC/REC 12-07 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) МСЭ-R F.636 |  |  |  |  |  |
| 15,35–15,4 ГГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.511 | 15.35 – 15.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная), РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ, СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИСЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | РЭС спутниковой службы исследования Земли (пассивная) РЭС радиоастрономической службы РЭС службы космических исследований (пассивная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,4–15,43 ГГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511D | 15.4 – 15.43 ГГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511D | РЭС воздушной радионавигационной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,43–15,63 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.511A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511C | 15.43 – 15.63 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511A, 5.511C | РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС воздушной радионавигационной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,63–15,7 ГГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511D | 15.63 – 15.7 ГГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511D | РЭС воздушной радионавигационной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,7–16,6 ГГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.512 5.513 | 15.7 – 16.6 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16,6–17,1 ГГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (Земля-космос) 5.512 5.513 | 16.6 – 17.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, Служба космических исследований (дальний космос) (Земля-космос) | РЭС радиолокационной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,1–17,2 ГГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.512 5.513 | 17.1 – 17.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РЭС радиолокационной службы |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 17,2–17,3 ГГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.512 5.513 5.513A | 17.2 – 17.3 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ, СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБАИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная), СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.513А | РЭС радиолокационной службы РЭС спутниковой службы исследования Земли (активная) РЭС службы космических исследований (активная) |  | ERC/REC 70-03 |  |  |  |  |  |
| 17,3–17,7 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516 (космос-Земля) 5.516А 5.516В Радиолокационная 5.514 | 17.3 – 17.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля), Радиолокационная 5.516, 5.516A, 5.516B | РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС радиолокационной службы |  | ECC/DEC/(05)08 |  |  |  |  |  |
| 17,7–18,1 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ | 17.7 – 18.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос), ПОДВИЖНАЯ 5.484A, 5.516 | РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС подвижной службы |  | ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 18,1–18,4 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516В (Земля-космос) 5.520 Подвижная 5.519 5.521 | 18.1 – 18.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос), ПОДВИЖНАЯ 5.484A, 5.516B, 5.519, 5.520 | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы |  | ERC/REC 12-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 18,4–18,6 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516В Подвижная | 18.4 – 18.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), ПОДВИЖНАЯ 5.484А, 5.516В | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы |  | ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 18,6–18,8 ГГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.522B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Служба космических исследований (пассивная) 5.522A 5.522C | 18.6 – 18.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная), ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, Служба космических исследований (пассивная) 5.522A, 5.522B, 5.522C | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы |  | ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 18,8–19,3 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B 5.523A ПОДВИЖНАЯ | 18.8 – 19.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) , ПОДВИЖНАЯ 5.516В 5.523А | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной службы |  | ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 19,3–19,7 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) 5.523В 5.523C 5.523D 5.523E ПОДВИЖНАЯ | 19.3 – 19.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос), ПОДВИЖНАЯ 5.523В 5.523С 5.523D 5.523Е | РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС фиксированной спутниковой службы |  | ERC/DEC/(00)07 ERC/REC 12-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 19,7–20,1 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516В Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.524 | 19.7 – 20.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос–Земля), Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.484А 5.516В | РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной спутниковой службы |  | ECC/DEC/(06)03 ECC/DEC/(05)08 ECC/DEC/(06)02 |  |  |  |  |  |
| 20,1–20,2 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516В ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 | 20.1 – 20.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.516B, 5.525 5.526 5.527 5.528 | РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной спутниковой службы |  | ECC/DEC/(06)03 ECC/DEC/(05)08 ECC/DEC/(06)02 |  |  |  |  |  |
| 20,2–21,2 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) 5.524 | 20.2 – 21.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля), Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) | РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС подвижной спутниковой службы РЭС спутниковой службы стандартных частот и сигналов времени |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,2–21,4 ГГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 21.2 – 21.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная), ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | РЭС спутниковой службы исследования Земли (пассивная) РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС службы космических исследований (пассивная) | RCC 33 | ERC/REC 25-10 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |
| 21,4–22 ГГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.530 | 21.4 – 22 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.347А, 5.530 | RUS РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции РЭС подвижной службы РЭС радиовещательной спутниковой службы |  | ECC/DEC/(04)10am Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |  |  |  |  |  |

Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС:

| RCC 25 | Плотность потока мощности излучения космических станций фиксированной спутниковой службы у поверхности Земли, а также мощности и направления излучения радиорелейных станций и земных станций фиксированной спутниковой службы должны удовлетворять нормам, установленным Регламентом радиосвязи. |
| --- | --- |
| RCC 26 | Полоса частот 5000 – 5025 МГц может использоваться службами космических исследований и космической эксплуатации (Земля - космос) при условии исключения помех системам посадки летательных аппаратов. |
| RCC 27 | Полоса радиочастот 5091 - 5150 МГц (Земля - космос) может использоваться фиксированной спутниковой службой. Такое использование ограничено фидерными линиями негеостационарных подвижных спутниковых систем. |
| RCC 28 | Мощность и направление излучений радиорелейных станций и земных станций фиксированной спутниковой службы, наземных станций фиксированной и подвижной служб, земных станций спутниковых служб должны удовлетворять нормам, установленным Регламентом радиосвязи МСЭ. |
| RCC 29 | Отдельные участки полос частот 7550-7750 МГц, 8500-8700 МГц могут использоваться аппаратурой радиолиний передвижных и стационарных репортажных телевизионных станций с мощностью передатчиков не более 1 Вт при условии согласования мест размещения указанных станций установленным порядком. |
| RCC 30 | Отдельные участки полосы частот 10,38-10,68 ГГц используются малоканальными радиорелейными станциями прямой видимости. |
| RCC 31 | Полоса частот 10,2-10,68 ГГц может использоваться маломощными допплеровскими радиолокационными станциями для измерения скорости движения наземных объектов. |
| RCC 32 | Отдельные частоты в полосе 13.56 – 13.62 ГГц используются маломощными допплеровскими радиолокационными измерителями скорости движения наземных объектов. |
| RCC 33 | Отдельные участки полосы частот 21,2-23,6 ГГц могут использоваться радиорелейными станциями прямой видимости |

## Примечания Регламента радиосвязи, используемые в таблице:

5.149	При присвоении частот станциям других служб, которым распределены полосы частот:

| 13 360–13 410 кГц, 25 550–25 670 кГц, 37,5–38,25 МГц, 73–74,6 МГц в Районах 1 и 3, 150,05–153 МГц в Районе 1, 322–328,6 МГц, 406,1–410 МГц, 608–614 МГц в Районах 1 и 3, 1 330–1 400 МГц, 1 610,6–1 613,8 МГц, 1 660–1 670 МГц, 1 718,8–1 722,2 МГц, 2 655–2 690 МГц, 3 260–3 267 МГц, 3 332–3 339 МГц, 3 345,8–3 352,5 МГц, 4 825–4 835 МГц, | 4 950–4 990 МГц, 4 990–5 000 МГц, 6 650–6 675,2 МГц, 10,6–10,68 ГГц, 14,47–14,5 ГГц, 22,01–22,21 ГГц, 22,21–22,5 ГГц, 22,81–22,86 ГГц, 23,07–23,12 ГГц, 31,2–31,3 ГГц, 31,5–31,8 ГГц в Районах 1 и 3, 36,43–36,5 ГГц, 42,5–43,5 ГГц, 48,94–49,04 ГГц, 76–86 ГГц, 92–94 ГГц, 94,1–100 ГГц, | 102–109,5 ГГц, 111,8–114,25 ГГц, 128,33–128,59 ГГц, 129,23–129,49 ГГц, 130–134 ГГц, 136–148,5 ГГц, 151,5–158,5 ГГц, 168,59–168,93 ГГц, 171,11–171,45 ГГц, 172,31–172,65 ГГц, 173,52–173,85 ГГц, 195,75–196,15 ГГц, 209–226 ГГц, 241–250 ГГц, 252–275 ГГц |
| --- | --- | --- |

администрации настоятельно призываются принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы от вредных помех. Особенно серьезными источниками помех для радиоастрономической службы могут быть излучения станций на борту космических кораблей и воздушных судов (см. пп. 4.5 и 4.6 и Статью 29).      (ВКР-07)

5.150	Следующие полосы:

13 553–13 567 кГц		(центральная частота 13 560 кГц),

26 957–27 283 кГц		(центральная частота 27 120 кГц),

40,66–40,70 МГц		(центральная частота 40,68 МГц),

902–928 МГц			в Районе 2    (центральная частота 915 МГц),

2 400–2 500 МГц		(центральная частота 2 450 МГц),

5 725–5 875 МГц		(центральная частота 5 800 МГц), и

24–24,25 ГГц			(центральная частота 24,125 ГГц)

предназначаются также для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Работающие в этих полосах службы радиосвязи должны мириться с вредными помехами, которые могут быть вызваны такими применениями. Промышленное, научное и медицинское оборудование работает в этих полосах согласно положениям п. 15.13.

5.328B	Использование полос 1164–1300 МГц, 1559–1610 МГц и 5010–5030 МГц системами и сетями радионавигационной спутниковой службы, в отношении которых полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро радиосвязи после 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями пп. 9.12, 9.12А и 9.13. Применяется также Резолюция 610 (ВКР-03); однако в случае сетей и систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) Резолюция 610 (ВКР-03) применяется только в отношении передающих космических станций. В соответствии с п. 5.329А в случае систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) в полосах 1215–1300 МГц и 15591610 МГц положения пп. 9.7, 9.12, 9.12А и 9.13 применяются только в отношении других систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос).     (ВКР-07)

5.337	Использование полос 1300–1350 МГц, 2700–2900 МГц и 9000–9200 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается наземными радиолокационными установками и связанными с ними приемоответчиками воздушных судов, которые передают только на частотах в этих полосах и только тогда, когда приводятся в действие радиолокационными установками, работающими в той же полосе.

5.339	Полосы 1370–1400 МГц, 2640–2655 МГц, 4950–4990 МГц и 15,20–15,35 ГГц распределены также службе космических исследований (пассивной) и спутниковой службе исследования Земли (пассивной) на вторичной основе.

5.340	Все излучения запрещены в следующих полосах частот:

| 1 400–1 427 МГц, |  |
| --- | --- |
| 2 690–2 700 МГц, | за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.422, |
| 10,68–10,7 ГГц, | за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.483, |
| 15,35–15,4 ГГц, | за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.511, |
| 23,6–24 ГГц, |  |
| 31,3–31,5 ГГц, |  |
| 31,5–31,8 ГГц, | в Районе 2, |
| 48,94–49,04 ГГц, | со станций, находящихся на борту воздушных судов, |
| 50,2–50,4 ГГц2, |  |
| 52,6–54,25 ГГц, |  |
| 86–92 ГГц, |  |
| 100–102 ГГц, |  |
| 109,5–111,8 ГГц, |  |
| 114,25–116 ГГц, |  |
| 148,5–151,5 ГГц, |  |
| 164–167 ГГц, |  |
| 182–185 ГГц, |  |
| 190–191,8 ГГц, |  |
| 200–209 ГГц, |  |
| 226–231,5 ГГц, |  |
| 250–252 ГГц. (ВКР-03) |  |

5.367	Дополнительное распределение: полосы 1610–1626,5 МГц и 5000–5150 МГц распределены также воздушной подвижной спутниковой (R) службе на первичной основе при условии согласования по п. 9.21.

5.430A	Другая категория службы: в Албании, Алжире, Германии, Андорре, Саудовской Аравии, Австрии, Азербайджане, Бахрейне, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Болгарии, Буркина-Фасо, Камеруне, Кипре, Ватикане, Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Дании, Египте, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции и Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 1, Габоне, Грузии, Греции, Гвинее, Венгрии, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, Иордании, Кувейте, Лесото, Латвии, бывшей югославской Республике Македонии, Лихтенштейне, Литве, Малави, Мали, Мальте, Марокко, Мавритании, Молдове, Монако, Монголии, Черногории, Мозамбике, Намибии, Нигере, Норвегии, Омане, Нидерландах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сан-Марино, Сенегале, Сербии, Сьерра-Леоне, Словении, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Свазиленде, Чаде, Того, Тунисе, Турции, Украине, Замбии и Зимбабве полоса 3400–3600 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе при условии получения согласия других администраций в соответствии с п. 9.21 и определена для Международной подвижной связи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. На этапе координации применяются также положения пп. 9.17 и 9.18. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию (базовую или подвижную) подвижной службы в этой полосе, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) на высоте 3 м над уровнем земли не превышала –154,5 дБ(Вт/(м2 ∙ 4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Этот предел может быть превышен на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Для того чтобы обеспечить соблюдение предела п.п.м. на границе территории любой другой администрации, должны быть произведены расчеты и проверка с учетом всей соответствующей информации при взаимном согласии обеих администраций (администрации, ответственной за наземную  станцию,  и   администрации,   ответственной   за  земную  станцию)  при  помощи  Бюро,  если таковая запрашивается. В случае разногласия расчеты и проверка п.п.м. должны производиться Бюро с учетом вышеупомянутой информации. Станции подвижной службы в полосе 3400–3600 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 года). Это распределение действует с 17 ноября 2010 года.     (ВКР-07)

5.438	Используемая воздушной радионавигационной службой полоса 4200–4400 МГц резервируется исключительно для установленных на воздушных судах радиовысотомеров и связанных с ними наземных приемоответчиков. Однако в этой полосе может быть разрешено применение пассивных датчиков в спутниковой службе исследования Земли и службе космических исследований на вторичной основе (защиты от радиовысотомеров не обеспечивается).

5.440	Спутниковой службе стандартных частот и сигналов времени может быть разрешено использование частоты 4202 МГц для передач в направлении космос-Земля и частоты 6427 МГц для передач в направлении Земля-космос. Такие передачи ограничены полосой ±2 МГц относительно этих частот и подлежат согласованию по п. 9.21.

5.441	Полосы 4500–4800 МГц (космос-Земля) и 6725–7025 МГц (Земля-космос) должны использоваться фиксированной спутниковой службой в соответствии с положениями Приложения 30B. Полосы 10,7–10,95 ГГц (космос-Земля), 11,2–11,45 ГГц (космос-Земля) и 12,75–13,25 ГГц (Земля-космос) должны использоваться геостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы в соответствии с положениями Приложения 30B. Полосы 10,7–10,95 ГГц (космос-Земля), 11,2–11,45 ГГц (космос-Земля) и 12,75–13,25 ГГц (Земля-космос) должны использоваться негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы в соответствии с положениями п. 9.12 для координации с другими негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы в фиксированной спутниковой службе не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых  систем фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от даты получения Бюро полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы, а также полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для геостационарных спутниковых сетей, при этом п. 5.43А не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах должны эксплуатироваться таким образом, чтобы при возникновении любой неприемлемой помехи во время их работы она была быстро устранена.      (ВКР-2000)

5.442	В полосах 4825–4835 МГц и 4950–4990 МГц распределение подвижной службе ограничено подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой. В Районе 2 (за исключением Бразилии, Кубы, Гватемалы, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы) и в Австралии полоса 4825–4835 МГц распределена также воздушной подвижной службе, ограниченной воздушной подвижной телеметрией для летных испытаний с помощью станций воздушных судов. Такое использование должно соответствовать Резолюции 416 (ВКР-07) и не должно создавать вредных помех фиксированной службе.     (ВКР-07)

5.443B	Для того чтобы не создавать вредных помех микроволновой системе посадки, работающей на частотах выше 5030 МГц, суммарная плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли в полосе 5030–5150 МГц всеми космическими станциями любой системы радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля), работающими в полосе 5010–5030 МГц, не должна превышать –124,5 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 150 кГц. Для того чтобы не создавать вредных помех радиоастрономической службе в полосе 4990–5000 МГц, системы радионавигационной спутниковой службы, работающие в полосе 5010–5030 МГц, должны соблюдать ограничения в полосе 4990–5000 МГц, определенные в Резолюции 741 (ВКР-03).       (ВКР-03)

5.444	Полоса 5030–5150 МГц должна использоваться международной стандартной системой (микроволновая система посадки) для точного захода и посадки самолетов. В полосе 5030–5091 МГц потребности данной системы должны иметь преимущество перед другими видами использования этой полосы. В отношении использования полосы 5091–5150 МГц применяются п. 5.444А и Резолюция 114 (Пересм. ВКР-03).     (ВКР-07)

5.444A	Дополнительное распределение: полоса 5091–5150 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе. Это распределение ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и подлежит координации в соответствии с п. 9.11А.

К полосе 5091–5150 МГц применяются также следующие условия:

–	до 1 января 2018 года использование полосы 5091–5150 МГц фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 114 (Пересм. ВКР-03);

–	после 1 января 2016 года не должны производиться новые присвоения частот земным станциям, обеспечивающим фидерные линии негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы;

–	после 1 января 2018 года фиксированная спутниковая служба станет вторичной по отношению к воздушной радионавигационной службе.     (ВКР-07)

5.446	Дополнительное распределение: в странах, перечисленных в пп. 5.369 и 5.400, при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21, полоса 5150–5216 МГц распределена также спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) на первичной основе. В Районе 2 эта полоса распределена также спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) на первичной основе. В Районах 1 и 3, за исключением стран, перечисленных в пп. 5.369 и 5.400, эта полоса распределена также спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) на вторичной основе. Использование ее спутниковой службой радиоопределения ограничивается фидерными линиями совместно со спутниковой службой радиоопределения, работающей в полосах 1610–1626,5 МГц и/или 2483,5–2500 МГц. Общая плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли, ни в коем случае не должна превышать –159 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 4 кГц для всех углов прихода.

5.446A	Использование полос 5150–5350 МГц и 5470–5725 МГц станциями подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 229 (ВКР-03).     (ВКР-07)

5.446B	В полосе 5150–5250 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от земных станций фиксированной спутниковой службы. Положения п. 5.43А не применяются к подвижной службе в отношении земных станций фиксированной спутниковой службы.       (ВКР-03)

5.446С	Дополнительное распределение: в Районе 1 (за исключением Алжира, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко, Омана, Катара, Сирийской Арабской Республики, Судана и Туниса) и в Бразилии полоса 5150–5250 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе, ограниченной передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (см. п. 1.83) в соответствии с Резолюцией 418 (ВКР-07). Эти станции не должны требовать защиты от других станций, работающих в соответствии со Статьей 5. Пункт 5.43A не применяется.     (ВКР-07)

5.447A	Распределение фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и должно осуществляться при координации в соответствии с п. 9.11A.

5.447B	Дополнительное распределение: полоса 5150–5216 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Это распределение ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и должно осуществляться при координации в соответствии с п. 9.11A. Плотность потока мощности у поверхности Земли, создаваемого космическими станциями фиксированной спутниковой службы, работающими в направлении космос-Земля в полосе 5150–5216 МГц, ни в коем случае не должна превышать –164 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 4 кГц для всех углов прихода.

5.447C	Администрации, ответственные за сети фиксированной спутниковой службы в полосе 5150–5250 МГц, работающие в соответствии с пп. 5.447A и 5.447B, должны координироваться на равной основе в соответствии с п. 9.11A с администрациями, ответственными за негеостационарные спутниковые сети, работающие в соответствии с п. 5.446 и введенные в эксплуатацию до 17 ноября 1995 года. Спутниковые сети, работающие в соответствии с п. 5.446, введенные в эксплуатацию после 17 ноября 1995 г., не должны требовать защиты и не должны создавать вредных помех станциям фиксированной спутниковой службы, работающим в соответствии с пп. 5.447А и 5.447B.

5.447D	Распределение полосы 5250–5255 МГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными датчиками, находящимися на борту космических кораблей. Другие системы службы космических исследований используют эту полосу на вторичной основе.      (ВКР-97)

5.447F	В полосе 5250–5350 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от радиолокационной службы, спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной). Эти службы не должны устанавливать для подвижной службы более строгие критерии защиты, основанные на характеристиках систем и критериях помех, чем те, что определены в Рекомендациях МСЭ-R М.1638 и МСЭ-R RS.1632.       (ВКР-03)

5.448	Дополнительное распределение: в Азербайджане, Ливийской Арабской Джамахирии, Монголии, Кыргызстане, Словакии, Румынии и Туркменистане полоса 5250–5350 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.       (ВКР-03)

5.448A	Спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная) в полосе частот 5250–5350 МГц не должны требовать защиты от радиолокационной службы. Положения п. 5.43А не применяются.       (ВКР-03)

5.448B	Спутниковая служба исследования Земли (активная), работающая в полосе 5350–5570 МГц, и служба космических исследований (активная), работающая в полосе 5460–5570 МГц, не должны создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе в полосе 5350–5460 МГц, радионавигационной службе в полосе 5460–5470 МГц и морской радионавигационной службе в полосе 5470–5570 МГц.     (ВКР-03)

5.448C	Служба космических исследований (активная), работающая в полосе 5350–5460 МГц, не должна создавать вредных помех другим службам, которым распределена эта полоса, или требовать защиты от них. (ВКР-03)

5.448D	В полосе частот 5350–5470 МГц станции радиолокационной службы не должны создавать вредных помех радарным системам воздушной радионавигационной службы, работающим в соответствии с п. 5.449, или требовать защиты от них.       (ВКР-03)

5.449	Использование полосы 5350–5470 МГц воздушной радионавигационной службой ограничено радарами на борту воздушных судов и связанными с ними радиомаяками на борту воздушных судов.

5.450	Дополнительное распределение: в Австрии, Азербайджане, Исламской Республике Иран, Монголии, Кыргызстане, Румынии, Туркменистане и Украине полоса 5470–5650 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.    (ВКР-03)

5.450A	В полосе 5470–5725 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от служб радиоопределения. Службы радиоопределения не должны устанавливать для подвижной службы более строгие критерии защиты, основанные на характеристиках систем и критериях помех, чем те, что определены в Рекомендации МСЭ-R М.1638.       (ВКР-03)

5.450B	В полосе частот 5470–5650 МГц станции радиолокационной службы, за исключением наземных радаров, используемых для метеорологических целей в полосе 5600–5650 МГц, не должны создавать вредных помех радарным системам морской радионавигационной службы или требовать защиты от них.       (ВКР-03)

5.451	Дополнительное распределение: в Соединенном Королевстве полоса 5470–5850 МГц распределена также сухопутной подвижной службе на вторичной основе. В полосе 5725–5850 МГц должны применяться ограничения мощности, указанные в пп. 21.2, 21.3, 21.4 и 21.5.

5.452	Наземным радарам, используемым для метеорологических целей, разрешено работать на равных основаниях со станциями морской радионавигационной службы на частотах между 5600 МГц и 5650 МГц.

5.454	Другая категория службы: в Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Монголии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане распределение полосы 5670–5725 МГц службе космических исследований произведено на первичной основе (см. п. 5.33).      (ВКР-07)

5.455	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Кубе, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 5670–5850 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.      (ВКР-07)

5.457A	В полосах 5925–6425 МГц и 14–14,5 ГГц земные станции на борту судов могут поддерживать связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 902 (ВКР-03).       (ВКР-03)

5.458	В полосе 6425–7075 МГц проводятся измерения над океанами с помощью пассивных микроволновых датчиков. В полосе 7075–7250 МГц проводятся измерения с помощью пассивных микроволновых датчиков. При планировании использования полос  6425–7025 МГц и 7075–7250 МГц в будущем администрации должны учитывать потребности спутниковой службы исследования Земли (пассивной) и службы космических исследований (пассивной).

5.458A	При осуществлении частотных присвоений космическим станциям фиксированной спутниковой службы в полосе 6700–7075 МГц администрации должны принимать все практически возможные меры для защиты наблюдений спектральных линий радиоастрономической службой в полосе 6650–6675,2 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений.

5.458B	Распределение фиксированной спутниковой службе в полосе 6700–7075 МГц для линий космос-Земля ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и должно координироваться в соответствии с п. 9.11A. На использование полосы 6700–7075 МГц (космос-Земля) фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы положения п. 22.2 не распространяются.

5.458C	Администрации, заявляющие геостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в полосе 7025–7075 МГц (Земля-космос) после 17 ноября 1995 г., должны на основе соответствующих Рекомендаций МСЭ-R консультироваться с администрациями, которые заявили и ввели в действие негеостационарные спутниковые системы в указанной полосе частот до 18 ноября 1995 г., по запросу этих администраций. Эти консультации должны иметь целью облегчение совместной работы в указанной полосе как геостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы, так и негеостационарных спутниковых систем.

5.460	Использование полосы 7145–7190 МГц службой космических исследований (Земля-космос) ограничено дальним космосом; в полосе 7190–7235 МГц не должно быть никаких излучений в дальний космос. Геостационарные спутники, работающие в службе космических исследований в полосе 7190–7235 МГц, не должны требовать защиты от действующих и будущих станций фиксированной и подвижной служб, при этом п. 5.43А не применяется.     (ВКР-03)

5.461	Дополнительное распределение: при согласии, получаемом по п. 9.21, полосы 7250–7375 МГц (космос-Земля) и 7900–8025 МГц (Земля-космос) распределены также подвижной спутниковой службе на первичной основе.

5.461A	Использование полосы 7450–7550 МГц метеорологической спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниковыми системами. Негеостационарные метеорологические спутниковые системы, заявленные до 30 ноября 1997 г., могут продолжать работать в этой полосе на первичной основе до конца их амортизационного срока.       (ВКР-97)

5.461B	Использование полосы 7750–7850 МГц метеорологической спутниковой службой (космос-Земля) ограничено негеостационарными спутниковыми системами.      (ВКР-97)

5.462A	В Районах 1 и 3 (за исключением Японии) в полосе 8025–8400 МГц спутниковая служба исследования Земли, использующая геостационарные спутники, не должна без согласия затронутых администраций создавать плотность потока мощности, превышающую следующие временные величины для углов прихода ():

– 174 дБ(Вт/м2) в любой полосе 4 кГц 			при      0°   <   5°

– 174 + 0,5 (– 5) дБ(Вт/м2) в любой полосе 4 кГц 	при      5°   < 25°

– 164 дБ(Вт/м2) в любой полосе 4 кГц 			при    25°    90°

Эти величины подлежат изучению в соответствии с Резолюцией 124 (ВКР-97)*.    (ВКР-97)

5.463	Станциям воздушных судов не разрешается вести передачи в полосе 8025–8400 МГц.     (ВКР-97)

5.465	В службе космических исследований использование полосы 8400–8450 МГц ограничивается дальним космосом.

5.469	Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Литве, Молдове, Монголии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Чешской Республике, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 8500–8750 МГц распределена также сухопутной подвижной и радионавигационной службам на первичной основе.       (ВКР-03)

5.469A	В полосе 8550–8650 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны создавать вредных помех станциям радиолокационной службы или ограничивать их использование и развитие.     (ВКР-97)

5.470	Использование полосы 8750–8850 МГц воздушной радионавигационной службой ограничено находящейся на борту воздушных судов навигационной аппаратурой, использующей эффект Допплера, на средней частоте 8800 МГц.

5.472	В полосах 8850–9000 МГц и 9200–9225 МГц морская радионавигационная служба ограничена использованием береговых радаров.

5.473	Дополнительное распределение: в Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Кубе, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Монголии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 8850–9000 МГц и 92009300 МГц распределены также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.473A	Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе 9000–9200 МГц, не должны создавать вредных помех определенным в п. 5.337 системам, работающим в воздушной радионавигационной службе, или радарам, работающим в морской радионавигационной службе в этой полосе на первичной основе в странах, перечисленных в п. 5.471, или требовать защиты от этих систем.     (ВКР-07)

5.474	В полосе 9200–9500 МГц могут использоваться ретрансляторы поиска и спасания (SART) с должным учетом соответствующей Рекомендации МСЭ-R (см. также Статью 31).

5.475	Использование полосы 9300–9500 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается находящимися на борту воздушных судов метеорологическими радарами и наземными радарами. Кроме того, в полосе 9300–9320 МГц разрешается работать наземным радиолокационным маякам воздушной радионавигационной службы, при условии что они не будут причинять вредных помех морской радионавигационной службе.     (ВКР-07)

5.475А	Использование полосы 9300–9500 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 300 МГц и работа которых не может быть полностью обеспечена в пределах полосы 9500–9800 МГц.     (ВКР-07)

5.475В	Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе 9300–9500 МГц, не должны создавать вредных помех радарам, работающим в радионавигационной службе, в соответствии с Регламентом радиосвязи, или требовать от них защиты. Наземные радары, используемые для метеорологических целей, имеют приоритет перед другими видами использования в радиолокационной службе.     (ВКР-07)

5.476	(SUP – ВКР-07)

5.476A	В полосе 9300–9800 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны создавать вредных помех станциям радионавигационной и радиолокационной служб или требовать от них защиты.     (ВКР-07)

5.478	Дополнительное распределение: в Азербайджане, Монголии, Кыргызстане, Румынии, Туркменистане и Украине полоса 9800–10 000 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.478А	Использование полосы 9800–9900 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 500 МГц и работа которых не может быть полностью обеспечена в пределах полосы 
9300–9800 МГц.     (ВКР-07)

5.478В	В полосе 9800–9900 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны причинять вредных помех станциям фиксированной службы, которым эта полоса распределена на вторичной основе, или требовать защиты от них.     (ВКР-07)

5.479	Полоса 9975–10 025 МГц распределена также метеорологической спутниковой службе на вторичной основе для использования метеорологическими радарами.

5.482	В полосе 10,6–10,68 ГГц мощность, подводимая к антенне станций фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб, не должна превышать –3 дБВт. Этот предел может быть превышен при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Однако в Алжире, Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Бангладеш, Беларуси, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Иордании, Ливийской Арабской Джамахирии, Казахстане, Кувейте, Ливане, Марокко, Мавритании, Молдове, Нигерии, Омане, Узбекистане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сингапуре, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане и Вьетнаме это ограничение, налагаемое на фиксированную и подвижную, за исключением воздушной подвижной, службы, не применяется.     (ВКР-07)

5.482А	В отношении совместного использования полосы 10,6–10,68 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службами применяется Резолюция 751 (ВКР-07).     (ВКР-07)

5.483	Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Китае, Колумбии, Республике Корея, Коста-Рике, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Казахстане, Кувейте, Ливане, Монголии, Катаре, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Йемене полоса 10,68–10,7 ГГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. Такое использование ограничено оборудованием, находившимся в эксплуатации на 1 января 1985 года.     (ВКР-07)

5.484	В Районе 1 использование полосы 10,7–11,7 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями для радиовещательной спутниковой службы.

5.484A	Полосы 10,95–11,2 ГГц (космос-Земля), 11,45–11,7 ГГц (космос-Земля), 11,7–12,2 ГГц (космос-Земля) в Районе 2, 12,2–12,75 ГГц (космос-Земля) в Районе 3, 12,5–12,75 ГГц (космос-Земля) в Районе 1, 13,75–14,5 ГГц (Земля-космос), 17,8–18,6 ГГц (космос-Земля), 19,7–20,2 ГГц (космос-Земля), 27,5–28,6 ГГц (Земля-космос), 29,5–30 ГГц (Земля-космос) могут использоваться негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы при условии выполнения положений п. 9.12 для координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от даты поступления в Бюро полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы, а также полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для геостационарных спутниковых сетей, при этом п. 5.43А не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны работать при условии быстрого устранения любой неприемлемой помехи, которая может возникнуть во время их работы.       (ВКР-2000)

5.487	В полосе 11,7–12,5 ГГц в Районах 1 и 3 фиксированная, фиксированная спутниковая, подвижная, за исключением воздушной подвижной, и радиовещательная службы в распределенных им соответствующих полосах частот не должны создавать вредных помех станциям радиовещательной спутниковой службы, работающим в соответствии с Планом для Районов 1 и 3, содержащимся в Приложении 30, или требовать защиты от них.       (ВКР-03)

5.487A	Дополнительное распределение: полоса 11,7–12,5 ГГц в Районе 1, полоса 12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и полоса 11,7–12,2 ГГц в Районе 3 распределены также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе; их использование ограничено негеостационарными системами, и к ним применяются положения п. 9.12 в отношении координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей радиовещательной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от даты поступления в Бюро полной информации для координации или заявления, соответственно, для негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы и полной информации для координации или заявления, соответственно, для геостационарных спутниковых сетей, при этом п. 5.43А не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны работать так, чтобы любые неприемлемые помехи, которые могут возникнуть во время их работы, быстро устранялись.    (ВКР-03)

5.492	Присвоения станциям радиовещательной спутниковой службы, соответствующие определенному региональному Плану или включенные в Список для Районов 1 и 3 в Приложении 30, могут также использоваться для передач в фиксированной спутниковой службе (космос-Земля), при условии что такие передачи не создают бóльших помех и не требуют большей защиты от помех, чем передачи радиовещательной спутниковой службы, работающей согласно этому Плану или Списку, соответственно.    (ВКР-2000)

5.497	Использование полосы 13,25–13,4 ГГц воздушной радионавигационной службой ограничивается навигационной аппаратурой, использующей эффект Допплера.

5.498A	Спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная), работающие в полосе 13,25–13,4 ГГц, не должны создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе или ограничивать ее использование и развитие.    (ВКР-97)

5.501	Дополнительное распределение: в Азербайджане, Венгрии, Японии, Монголии, Кыргызстане, Румынии и Туркменистане полоса 13,4–14 ГГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.    (ВКР-07)

5.501A	Распределение полосы 13,4–13,75 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными датчиками на борту космических кораблей. В других случаях эта полоса используется службой космических исследований на вторичной основе.    (ВКР-97)

5.501B	В полосе 13,4–13,75 ГГц спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная) не должны создавать вредных помех радиолокационной службе или ограничивать ее использование и развитие.    (ВКР-97)

5.502	В полосе 13,75–14 ГГц земная станция геостационарной сети фиксированной спутниковой службы должна иметь минимальный диаметр антенны 1,2 м, а земная станция негеостационарной системы фиксированной спутниковой службы – 4,5 м. Кроме того, усредненная за одну секунду э.и.и.м., излучаемая станцией радиолокационной или радионавигационной службы, не должна превышать 59 дБВт при углах места более 2° и 65 дБВт – при меньших углах. До введения в эксплуатацию в этой полосе земной станции геостационарной спутниковой сети фиксированной спутниковой службы с диаметром антенны менее 4,5 м администрация должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности, создаваемого данной земной станцией, не превышала:

–	–115 дБ(Вт/(м2  10 МГц)) в течение более 1% времени на высоте 36 м над уровнем моря на отметке низшего уровня, как официально признано прибрежным государством;

–	–115 дБ(Вт/(м2  10 МГц)) в течение более 1% времени на высоте 3 м над уровнем земли на границе территории администрации, развертывающей или планирующей развернуть в этой полосе радары сухопутной подвижной службы, если только ранее не было получено соответствующее согласие.

э.и.и.м. любого излучения земных станций фиксированной спутниковой службы при диаметре антенны больше или равном 4,5 м должна составлять не менее 68 дБВт и не должна превышать 85 дБВт.    (ВКР-03)

5.503	В полосе 13,75–14 ГГц геостационарные космические станции службы космических исследований, относительно которых Бюро получило информацию для предварительной публикации до 31 января 1992 г., должны работать на равной основе со станциями фиксированной спутниковой службы; после этой даты новые геостационарные космические станции службы космических исследований будут работать на вторичной основе. До тех пор пока геостационарные космические станции службы космических исследований, относительно которых информация для предварительной публикации была получена Бюро до 31 января 1992 г., не прекратят работу в этой полосе:

–	в полосе 13,77–13,78 ГГц плотность э.и.и.м. излучений любой земной станции фиксированной спутниковой службы, работающей с космической станцией на геостационарной спутниковой орбите, не должна превышать:

i)	4,7D + 28 дБ(Вт/40 кГц), где D – диаметр антенны земной станции фиксированной спутниковой службы, равный или больше 1,2 м и меньше 4,5 м;

ii)	49,2 + 20 log(D/4,5) дБ(Вт/40 кГц), где D – диаметр антенны земной станции фиксированной спутниковой службы, равный или больше 4,5 м и меньше 31,9 м;

iii)	66,2 дБ(Вт/40 кГц) для любой земной станции фиксированной спутниковой службы, диаметр антенны которой равен или больше 31,9 м;

iv)	56,2 дБ(Вт/4 кГц) для узкополосных (менее 40 кГц необходимой ширины полосы) излучений любой земной станции фиксированной спутниковой службы с диаметром антенны 4,5 м или более;

–	плотность э.и.и.м. излучений любой земной станции фиксированной спутниковой службы, работающей с космической станцией на негеостационарной спутниковой орбите, не должна превышать 51 дБВт в полосе шириной 6 МГц в диапазоне 13,772–13,778 ГГц.

В этих диапазонах частот в целях компенсации затухания в дожде может использоваться автоматическое регулирование мощности для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы плотность потока мощности космической станции фиксированной спутниковой службы не превышала значения, которое получается при использовании земной станцией э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в условиях ясного неба.       (ВКР-03)

5.504	Использование полосы 14–14,3 ГГц радионавигационной службой должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить достаточную защиту космическим станциям фиксированной спутниковой службы.

5.504A	В полосе 14–14,5 ГГц земные станции воздушных судов во вторичной воздушной подвижной спутниковой службе могут также осуществлять связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы. Применяются положения пп. 5.29, 5.30 и 5.31.       (ВКР-03)

5.506	Полоса 14–14,5 ГГц может использоваться в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы при условии проведения координации с другими сетями фиксированной спутниковой службы. Такое использование полосы для фидерных линий резервируется для стран, находящихся вне Европы.

5.506А	В полосе 14–14,5 ГГц судовые земные станции, величина э.и.и.м. которых превышает 21 дБВт, должны работать при тех же условиях, что и земные станции на борту судов, как указано в Резолюции 902 (ВКР-03). Настоящее примечание не применяется к судовым земным станциям, в отношении которых полная информация в соответствии с Приложением 4 была получена Бюро радиосвязи до 5 июля 2003 года.     (ВКР-03)

5.506В	Земные станции на борту судов, осуществляющие связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы, могут работать в полосе частот 14–14,5 ГГц без необходимости получения предварительного согласия со стороны Кипра, Греции и Мальты в пределах указанного в Резолюции 902 (ВКР-03) минимального расстояния от этих стран.       (ВКР-03)

5.511A	Полоса 15,43–15,63 ГГц распределена также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Использование полосы 15,43–15,63 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля и Земля-космос) ограничено фидерными линиями негеостационарных систем подвижной спутниковой службы при условии координации в соответствии с п. 9.11A. Использование полосы 15,43–15,63 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено фидерными линиями негеостационарных систем подвижной спутниковой службы, относительно которых информация для предварительной публикации поступила в Бюро до 2 июня 2000 года. В направлении космос-Земля минимальный угол места антенны земной станции и коэффициент усиления по отношению к местной плоскости горизонта, а также минимальные координационные расстояния для защиты земной станции от вредных помех должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R S.1341. Для защиты радиоастрономической службы в полосе 15,35–15,4 ГГц суммарная плотность потока мощности, излучаемой в полосе 15,35–15,4 ГГц всеми космическими станциями в пределах фидерных линий негеостационарной системы подвижной спутниковой службы  (космос-Земля), работающей в полосе 15,43–15,63 ГГц, не должна превышать уровень –156 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 50 МГц для любого местоположения радиоастрономической обсерватории в течение более 2% времени.    (ВКР-2000)

5.511C	Станции, работающие в воздушной радионавигационной службе, должны ограничивать э.и.и.м. в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R S.1340. Минимальное координационное расстояние, необходимое для защиты станций воздушной радионавигационной службы (применим п. 4.10) от вредных помех со стороны земных станций фидерных линий, и максимальный уровень э.и.и.м., передаваемый в местной плоскости горизонта земной станцией фидерной линии, должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R S.1340.    (ВКР-97)

5.511D	Системы фиксированной спутниковой службы, в отношении которых полные сведения для  предварительной публикации были получены Бюро до 21 ноября 1997 г., могут работать в полосах 15,4–15,43 ГГц и 15,63–15,7 ГГц в направлении космос-Земля и 15,63–15,65 ГГц в направлении Земля-космос. В полосах 15,4–15,43 ГГц и 15,65–15,7 ГГц излучения негеостационарной космической станции не должны превышать предельную величину плотности потока мощности у поверхности Земли, равную –146 дБ(Вт/(м2  МГц)) для всех углов прихода. В полосе 15,63–15,65 ГГц, если администрация планирует излучения негеостационарной космической станции, превышающие уровень –146 дБ(Вт/(м2  МГц)) для любого угла прихода, она должна произвести координацию с затронутыми администрациями в соответствии с п. 9.11A. Станции фиксированной спутниковой службы, работающие в полосе 15,63–15,65 ГГц в направлении Земля-космос, не должны создавать вредных помех станциям воздушной радионавигационной службы (применим п. 4.10).    (ВКР-97)

5.513A	Активные датчики на борту космических кораблей, работающие в полосе 17,2–17,3 ГГц, не должны создавать вредных помех радиолокационной и другим службам, распределенным на первичной основе, или ограничивать их развитие.    (ВКР-97)

5.516	Использование полосы 17,3–18,1 ГГц геостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы. Использование полосы 17,3–17,8 ГГц в Районе 2 системами фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) ограничивается геостационарными спутниками. Использование полосы 17,3–17,8 ГГц в Районе 2 фидерными линиями для радиовещательной спутниковой службы в полосе 12,2–12,7 ГГц см. Статью 11. Использование полос 17,3–18,1 ГГц (Земля-космос) в Районах 1 и 3 и 17,8–18,1 ГГц (Земля-космос) в Районе 2 негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы производится в соответствии с положениями п. 9.12 в отношении координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от даты поступления в Бюро полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы и полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для геостационарных спутниковых сетей, при этом п. 5.43А не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах должны работать при условии быстрого устранения любой неприемлемой помехи, которая может возникнуть во время их работы.     (ВКР-2000).

5.516A	В полосе 17,3–17,7 ГГц земные станции фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) в Районе 1 не должны требовать защиты от земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, работающих в соответствии с Приложением 30А, или налагать какие-либо ограничения на местоположение земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы где бы то ни было в пределах зоны обслуживания фидерной линии.     (ВКР-03)

5.516B	Для систем высокой плотности фиксированной спутниковой службы определены следующие полосы частот:

| 17,3–17,7 ГГц | (космос-Земля) в Районе 1, |
| --- | --- |
| 18,3–19,3 ГГц | (космос-Земля) в Районе 2, |
| 19,7–20,2 ГГц | (космос-Земля) во всех Районах, |
| 39,5–40 ГГц | (космос-Земля) в Районе 1, |
| 40–40,5 ГГц | (космос-Земля) во всех Районах, |
| 40,5–42 ГГц | (космос-Земля) в Районе 2, |
| 47,5–47,9 ГГц | (космос-Земля) в Районе 1, |
| 48,2–48,54 ГГц | (космос-Земля) в Районе 1, |
| 49,44–50,2 ГГц | (космос-Земля) в Районе 1 |
| и |  |
| 27,5–27,82 ГГц | (Земля-космос) в Районе 1, |
| 28,35–28,45 ГГц | (Земля-космос) в Районе 2, |
| 28,45–28,94 ГГц | (Земля-космос) во всех Районах, |
| 28,94–29,1 ГГц | (Земля-космос) в Районах 2 и 3, |
| 29,25–29,46 ГГц | (Земля-космос) в Районе 2, |
| 29,46–30 ГГц | (Земля-космос) во всех Районах, |
| 48,2–50,2 ГГц | (Земля-космос) в Районе 2. |

Такое определение не препятствует использованию этих полос другими системами  фиксированной спутниковой службы или другими службами, которым данные полосы распределены на равной первичной основе, и не устанавливает в настоящем Регламенте приоритетов среди пользователей этих полос. Администрации должны принимать это во внимание при рассмотрении регламентарных положений в отношении этих полос. См. Резолюцию 143 (ВКР-03).       (ВКР-03)

5.519	Дополнительное распределение: полосы 18–18,3 ГГц в Районе 2 и 18,1–18,4 ГГц в Районах 1 и 3 распределены также метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Их использование ограничивается геостационарными спутниками.      (ВКР-07)

5.520	Использование полосы 18,1–18,4 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями геостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы.     (ВКР-2000)

5.522А	Излучения фиксированной службы и фиксированной спутниковой службы в полосе 18,6–18,8 ГГц ограничены значениями, указанными в пп. 21.5А и 21.16.2, соответственно.     (ВКР-2000)

5.522В	Использование полосы 18,6–18,8 ГГц фиксированной спутниковой службой ограничено геостационарными системами и системами с апогеем орбиты более 20 000 км.     (ВКР-2000)

5.522С	В полосе 18,6–18,8 ГГц в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Ливийской Арабской Джамахирии, Иордании, Ливане, Марокко, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Тунисе и Йемене ограничения, указанные в п. 21.5А, не распространяются на системы фиксированной службы, находящиеся в эксплуатации на дату вступления в силу Заключительных актов ВКР-2000.     (ВКР-2000)

5.523A	При использовании полос 18,8–19,3 ГГц (космос-Земля) и 28,6–29,1 ГГц (Земля-космос) геостационарными и негеостационарными сетями фиксированной спутниковой службы должны применяться положения п. 9.11A, а положения п. 22.2 не применяются. Администрации, имеющие геостационарные спутниковые сети, находившиеся в процессе координации до 18 ноября 1995 г., должны в максимально возможной степени сотрудничать при проведении координации согласно п. 9.11A с негеостационарными спутниковыми сетями, информация о заявлении которых была получена Бюро до этого срока, с тем чтобы достичь результатов, приемлемых для всех затронутых сторон. Негеостационарные спутниковые сети не должны создавать неприемлемых помех геостационарным сетям фиксированной спутниковой службы, полная информация о заявлении которых, требуемая согласно Приложению 4, считается полученной Бюро до  18 ноября 1995 года.    (ВКР-97)

5.523B	Использование полосы 19,3–19,6 ГГц (Земля-космос) фиксированной спутниковой службой ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы. При таком использовании должны применяться положения п. 9.11A, но не должны применяться положения п. 22.2.

5.523C	В полосах 19,3–19,6 ГГц и 29,1–29,4 ГГц должны продолжать применяться положения п. 22.2 для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и тех сетей фиксированной спутниковой службы, полная информация для координации которых, необходимая в соответствии с Приложением 4, или информация о заявлении считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года.    (ВКР-97)

5.523D	При использовании полосы 19,3–19,7 ГГц (космос-Земля) геостационарными системами фиксированной спутниковой службы и фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы должны применяться положения п. 9.11A, но не должны применяться положения п. 22.2. При использовании этой полосы другими негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы или в случаях, указанных в пп. 5.523C и 5.523E, не должны применяться положения п. 9.11A, а должны продолжать применяться процедуры Статей 9 (за исключением п. 9.11A) и 11 и положения п. 22.2.    (ВКР-97)

5.523E	В полосах 19,6–19,7 ГГц и 29,4–29,5 ГГц должны продолжать применяться положения п. 22.2 для фидерных линий негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и тех сетей фиксированной спутниковой службы, полная информация для координации которых, необходимая в соответствии с Приложением 4, или информация о заявлении считается полученной Бюро до 21 ноября 1997 года.    (ВКР-97)

5.525	В целях упрощения межрайонной координации сетей подвижной спутниковой и фиксированной спутниковой служб несущие в подвижной спутниковой службе, наиболее восприимчивые к помехам, должны, по возможности, располагаться в верхних частях полос 19,7–20,2 ГГц и 29,5–30 ГГц.

5.526	В полосах 19,7–20,2 ГГц и 29,5–30 ГГц в Районе 2 и в полосах 20,1–20,2 ГГц и 29,9–30 ГГц в Районах 1 и 3 сети, принадлежащие одновременно фиксированной спутниковой и подвижной спутниковой службам, могут включать линии связи между земными станциями, находящимися в определенных или неопределенных пунктах или же находящимися в движении, через один или несколько спутников для осуществления связи между двумя станциями или связи одной станции с несколькими.

5.527	В полосах 19,7–20,2 ГГц и 29,5–30 ГГц положения п. 4.10 в отношении подвижной спутниковой службы не применяются.

5.528	Распределение подвижной спутниковой службе предназначено для использования сетями, применяющими узконаправленные антенны и другую современную технологию на космических станциях. Администрации, эксплуатирующие системы подвижной спутниковой службы в полосе 19,7–20,1 ГГц в Районе 2 и в полосе 20,1–20,2 ГГц, должны принимать все практически возможные меры для обеспечения постоянной готовности этих полос для администраций, эксплуатирующих фиксированные и подвижные системы в соответствии с положениями п. 5.524.

5.530	В Районах 1 и 3 использование полосы 21,4–22 ГГц радиовещательной спутниковой службой осуществляется в соответствии с положениями Резолюции 525  (Пересм. ВКР-07).      (ВКР-07)

2 	5.340.1	Распределение спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и службе космических исследований (пассивной) в полосе частот 50,2–50,4 ГГц не должно налагать неоправданные ограничения на использование соседних полос службами, которым такие полосы распределены на первичной основе.  (ВКР-97)

*	Примечание Секретариата. –  Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-2000.

	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-07.