Приложение 2

Комментарии по вопросам, связанным с учетом других служб при подготовке проекта Плана цифрового радиовещания в полосах частот 645-862 МГц

# Введение

В данном документе представлены комментарии по вопросам, связанным с учетом частотных присвоений станциям первичных служб, отличных от радиовещания (далее -  других первичных служб) при подготовке проекта Плана цифрового радиовещания в полосах частот 645-862 МГц.

# Определение затронутых администраций при модификации Планов ST61 или GE89 или заявлении новых частотных присвоений другой службе после 10 мая 2004 года

При заявлении новых частотных присвоений другой службе в период с 10 мая 2004 года до 31 октября 2005 г. в соответствии с § А1.2.3 Отчета РКР-04 для определения затронутых администраций «Предлагается использовать тот же метод, который описан в § A.1.2.1.2. Если передающая станция другой первичной службы является наземной, то могут применяться расстояния из ST61/GE89 (см. § A.1.2.1.2.1). Если передающая станция другой первичной службы находится на борту воздушного судна, то расстояния определяются по линиям прямой видимости (см. § A.1.2.1.2.2)».

При этом, для наземной станции другой первичной службы по нашему мнению, должны применяться координационные расстояния из соответствующего Плана (ST61 или GE89), применительно к рассматриваемой зоне, где размещена эта станция. Т.е., если рассматривается наземная станция другой первичной службы в зоне планирования Соглашения ST61, то должны применяться координационные расстояния    из Плана ST61. Аналогичный подход должен применяться к наземным станциям, расположенным в зоне планирования Соглашения GE89.

Если передающая станция другой первичной службы находится на борту воздушного судна, то в соответствии с п. § A.1.2.1.2.2 Отчета РКР-04 зона приема воздушного судна «должна быть ограничена зоной обслуживания сухопутной станции воздушной подвижной службы, а также должна быть ограничена территорией заявляющей администрации, ответственной за систему воздушной радионавигации».

Таким образом, учитывая наличие в § А1.2.3 ссылки на § A.1.2.1.2.2 Отчета РКР-04 аналогичный подход должен применяться для зоны передачи воздушного судна. Воздушное судно не может размещаться за пределами национальных границ.

Анализ информации, опубликованной в циркулярном письме БР САСЕ/362-363  от 02.09.05 показал, что при определении затронутых администраций были использованы иные критерии, чем те которые были приняты на РКР-04 и описаны выше.

По нашему мнению применение других критериев определения затрагиваемых администраций не соответствует решениям РКР-04 и может приводить к дополнительной неоправданной нагрузке на администрации по координации частотных присвоений.

# Завершение координации частотных присвоений станциям первичных служб, отличных от радиовещания

В соответствии с разделом «решает» Резолюции [GT-PLEN/3] «для того, чтобы присвоение первичной службе, отличной от радиовещания, заявленное в Бюро радиосвязи после 10 мая 2004 года, рассматривалось как "существующее и планируемое", это присвоение должно быть скоординировано с присвоениями радиовещательной службы всех заинтересованных администраций, с использованием процедуры координации, указанной в приложении к настоящей Резолюции, если только между заинтересованными администрациями нет двустороннего или многостороннего соглашения»

В тоже время, в соответствии с п.1.3 Приложения к Резолюции [GT-PLEN/3] «Присвоениями, которые должны учитываться в радиовещательной службе, являются присвоения, включенные в соответствующий план (ST61 или GE89), присвоения, в отношении которых процедура по внесению изменений в соответствующий план (ST61 или GE89) была начата до 31 октября 2005 года, или присвоения, которые были занесены в Международный справочный регистр частот с благоприятным заключением, а также присвоения, включенные в "Список РСС" в Циркулярном письме CR/209». Кроме того должны приниматься во внимание двух и многосторонние соглашения между администрациями.

Однако могут быть случаи, когда в период с 10.05.04 г. до 31.10.05  на координации одновременно могут находиться новое присвоение станции другой службы и модифицируемое присвоение из Плана ST61 или GE89. В этом случае необходимо учитывать приоритетность заявок при проведении координации этих частотных присвоений.

В связи с этим, по нашему мнению, частотное присвоение другой службы, заявленные после 10.05.04 г. не должны координироваться с частотными присвоениями радиовещания, в отношении которых процедура по внесению изменений в соответствующий план (ST61 или GE89) была начата до 31 октября 2005 года, но после даты получения Бюро заявки на регистрацию или даты получения затронутой администрацией запроса на координацию (в зависимости от того, какая дата наступила ранее). Если у затронутой администрации нет других присвоений радиовещания, в отношении которых требуется проведение координации заявленного частотного присвоения другой службы, то координация этого присвоения с затронутой Администрацией должна считаться завершенной.

# Предложения

Рабочей группе IPG предлагается рассмотреть представленные комментарии и сформулировать предложения администрациям, группе РХТ и Бюро по рассмотренным вопросам.

__________________