Приложение 3 к Протоколу №17/23

Заседания Комиссий по ЭМС РЭС и РВ

Положение по организации работ, техническим основам и принципам

проведения  пробного планирования выделений для наземного цифрового вещания для стран участников РСС

в полосах частот 174-230 и 470-862 МГц

Совместная разработка проекта согласованных списков заявок стран участников РСС на выделения наземного цифрового вещания в полосах III, IV, V в соответствии с Резолюцией РКР-04 СОМ5/1 должна основываться на изложенных ниже принципах.

1.  Организация работы

- Разработка форм для предоставления исходных данных, сбор исходных
данных,     разработка     списков     и     рассылка     результатов     проводятся координирующей администрацией.

- В соответствии с Решением №31/1  Совета глав АС РСС, координирующей
администрацией является АС России.

- Администрации связи РСС предоставляют необходимую информацию по своим странам  в соответствии с согласованной на данной встрече формой сбора исходных данных (Приложение 5). При непредставлении данных для пробного планирования в сроки, указанные в Приложении 6, планирование проводится на основе Списков существующих и планируемых аналоговых станций стран участников  РСС для стран расширенной зоны планирования или на основе плана Стокгольм-61 для стран, входящих в зону действия соглашения Стокгольм-61.

- Работа  проводится по  переписке (e-mail),  согласно одобренному плану-графику (Приложение 6). Список ответственных экспертов от АС РСС стран и их контактные адреса приведены в Приложении 1. В случае необходимости координирующая администрация или любая из участвующих администраций организуют проведение двусторонних и многосторонних консультаций технических экспертов АС заинтересованных стран.

2   Технические основы и принципы

2.1	Разработка проекта согласованных списков заявок основывается на:

- присвоениях, входящих в Списки существующих и планируемых аналоговых станций стран участников  РСС  расширенной  зоны  планирования  или   присвоениях  плана Стокгольм-61 (для районов действия соглашения Стокгольм-61), конвертируемых в выделения DVB-T по методу, описанному в приложении к главе 5 (А.5.2.2.2.2) Отчета Первой сессии РКР-04;

- дополнительных частотных  выделениях, которые распределяются согласно критерию равноправного доступа к РЧС и исходя из принципа достижения равного количества покрытий.

- Проект списков заявок разрабатывается на основе принципов и технических критериев, изложенных в итоговых документах РКР-04 (Главы 2-5 Отчета).

- Для частотных выделений,  полученных из присвоений Списков РСС или плана Стокгольм-61, номера каналов сохраняются (если иное не указано Администрацией).

- Количество покрытий не ограничивается. Целью разработки согласованного списка заявок является достижение наибольшего возможного числа покрытий при соблюдении критерия равноправного доступа.

- В полосе частот 174-230 МГц будет проводиться распределение заявок на выделения DVB-T по существующей канальной сетке (8 МГц). Распределение заявок для T-DAB проводиться не будет. В случае необходимости выделения T-DAB могут быть получены позднее путем конвертации выделений DVB-T.

- В качестве  исходных данных Администрации указывают для каждого присвоения в Списках РСС или Плане Стокгольм-61:

- нужно ли его учитывать при разработке плана;

- необходимо ли сохранить за полученным выделением этот же ТВ канал;

- корректировки   ЭИМ   и   высоты   подвеса   аналоговой   станции   для
использования в процессе преобразования в частотное выделение (если
корректировки не указаны, сохраняются исходные параметры);

- эталонную конфигурацию планирования (RPC).

- Эталонная сеть выбирается для указанного типа приема таким образом,
чтобы границы идеальной зоны обслуживания этой эталонной сети для
фиксированного приема, указанные в Приложении 3.7 к отчету РКР-04, не
выходили за пределы рассчитанной зоны выделения.

- Для дополнительных выделений Администрации могут задать RPC отдельно
для полос III и IV-V (21-60 и 61-69TBk).

- Администрация может представить в НИИР несколько списков исходных
данных  (но  не  более трех) с указанием   их  приоритета    с различными
параметрами, перечисленными в п. 2.6. Эти списки будут использованы для
расчета нескольких вариантов ВСТ.

- Ограничения,  накладываемые использованием других первичных служб,
будут  учитываться   согласно   критериям,   принятым   на   РКР-04  по  мере
поступления данных о других первичных службах,  включая технические
критерии совместимости с наземным цифровым вещанием. Данные о других
службах должны предоставляться в формате, разрабатываемом БР МСЭ-Р.

- В процессе разработки списков заявок присвоения сопредельных стран, расположенные в зоне координации участвующих стран (согласно данным Плана Стокгольм-61, МСРЧ или Списков РСС для расширенной зоны планирования РКР) будут учитываться согласно  п. 2.1.

2.12 В процессе разработки списков по возможности должны учитываться представленные списки заявок сопредельных государств. Целью является достижение наибольшей возможной совместимости между такими списками и разрабатываемыми списками заявок стран участников РСС.

- Для сопредельных с зоной планирования стран (за исключением стран,
представивших свои требования),  в координационной зоне со странами
участниками      планирования      будут      распределены     дополнительные
выделения.

- Принципы и технические основы,  на основании которых осуществляется разработка согласованных списков заявок стран участников РСС, могут быть изменены по совместному решению всех участвующих Администраций.