Приложение 3

Форма обмена данными при запросе на координацию наземной передающей станции фиксированной службы 
(форма Т11 в соответствии с Циркулярным письму БР МСЭ № 118)

| Название поля | Ссылка на Приложение 1 к Циркулярному письму БР МСЭ № 118 | Допустимая(ые) величина(ы) (от… до… или конкретный список допустим. значений) | Описание параметра | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> |  |  | Начало головного раздела | <HEAD> |
| t_adm | П. 2.4 | RUS, KAZ, UKR, BLR, AZE, ARM, MDA,GEO, TKM, UZB, KGZ, TJK | Обозначение заявляющей Администрации | t_adm = RUS |
| t_d_sent | П. 2.2 | YYYY-MM-DD | Дата отправки файла | t_d_sent = 2007-08-20 |
| </HEAD> |  |  | Конец головного раздела | </HEAD> |
| <NOTICE> |  |  | Начало раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | <NOTICE> |
| t_notice_type | П. 2.5 | Т11 | Тип формы заявки | t_notice_type = T11 |
| t_d_adm_ntc | П. 2.6 | YYYY-MM-DD | Дата сообщения | t_d_adm_ntc = 2007-08-20 |
| t_fragment | П. 2.7 | NTFD_RR; Reg_arg | Часть базы данных БР МСЭ, в которую будут внесены изменения | t_fragment = NTFD_RR |
| t_prov | П. 2.8 | RR9.21; RR11.2 | Документ, на основании которого заявляются характеристики РЭС в Бюро | t_prov = RR11.2 |
| t_action | П. 2.9 | ADD - добавить присвоение; MODIFY – изменить …; SUPPRESS – исключить …; WITHDRAW - отозвать … | Признак заявляемого частотного присвоения | t_action = ADD |
| t_is_resub | П. 2.10 | FALSE; TRUE | Индикатор повторного представления заявки | t_is_resub = FALSE |
| t_adm_ref_id | П. 2.11 | Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Идентификационный номер частотного присвоения, присвоенный заявляющей Администрацией | t_adm_ref_id = 15074 FX 2008 |
| t_freq_assgn | П. 2.13 | В соответствии со статьёй 5 РР | Присвоенная частота (МГц) до четырёх знаков после десятичной дроби | t_freq_assgn = 7498.2555 |
| t_d_inuse | П. 2.22 | YYYY-MM-DD | Дата ввода в действие | t_d_inuse = 2007-07-20 |
| t_site_name | П. 2.24 | Количество знаков в названии не более 30. Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Название места расположения станции | t_site_name = ARGUN GUDERMESSKAYA 2 |
| t_ctry | П. 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long, t_lat | П. 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей (приёмной) антенн | t_long = +0454100 t_lat = +432000 |
| t_stn_cls | П. 2.37 | FX | Класс станции | t_stn_cls = FX |
| t_nat_srv | П. 2.39 | AX, AS, CO, CP, CR, CV, HP, MX, OT, PX, ST | Характер службы/Система | t_nat_srv = CP |
| t_bdwdth_cde t_emi_cls | П. 2.40 | РР, Том 2, Приложение 1, Раздел I, II, IIA, IIB | Обозначение излучения Необходимая полоса частот Класс излучения | t_bdwdth_cde = 28M0 t_emi_cls = D7W |
| t_site_alt | П. 2.58 | В зависимости от условий размещения РЭС | Высота места размещения РЭС над уровнем моря, (м) | t_site_alt = +150 |
| t_op_hh_fr, t_op_hh_to | П. 2.62 | hh (00 to 24). mm (00 to 59). | Регулярные часы работы | t_op_hh_fr = 00:00 t_op_hh_to = 23:59 |
| t_op_agcy | П.2.68 |  | Эксплуатирующая организация | t_op_agcy = 001 |
| t_addr_code | П. 2.69 | Табл. 12А/12В Предисловия к Международному cписку частот | Код адреса администрации | t_addr_code = A |
| <ANTENNA> |  |  | Начало раздела описания антенны | <ANTENNA> |
| t_pwr_xyz | П. 2.45 | X, Y, Z | Тип мощности | t_pwr_xyz = Y |
| t_pwr_ant | П. 2.46 |  | Мощность, подводимая к антенне (в дБвт) | t_pwr_ant = -6.0 |
| t_pwr_eiv | П. 2.47 | E, I, V | Тип излучаемой мощности | t_pwr_eiv = I |
| t_pwr_dbw | П. 2.48 |  | Излучаемая мощность (в дБвт) | t_pwr_dbw = +30.6 |
| t_ant_dir | П. 2.50 | D, ND | Направленность антенны | t_ant_dir = D |
| t_azm_max_e | П. 2.51 | 0 - 360 | Азимут максимального излучения | t_azm_max_e = 101.0 |
| t_elev | П. 2.54 | -90 - +90 | Угол места | t_elev = 0 |
| t_bmwdth | П. 2.55 | 0< bmwdth<360 | Ширина ДН, () | t_bmwdth = 2.4 |
| t_polar | П. 2.56 | символы в соответствии с Табл. 9D1 Предисловия к Международному cписку частот | Поляризация | t_polar = H |
| t_hgt_agl | П. 2.57 | В зависимости от условий размещения РЭС, | Высота антенны над уровнем земли (может быть отрицательной, если антенна расположена в туннеле), (м) | t_hgt_agl = +40 |
| t_gain_type | П. 2.59 | I; V; D | Тип усиления антенны | t_gain_type = I |
| t_gain_max | П. 2.60 | В зависимости от типа РЭС | Максимальное усиление антенны в направлении главного лепестка диаграммы направленности, (дБ) | t_gain_max = 36.6 |
| <RX_STATION> |  |  | Начало раздела описания приемных станций | <RX_STATION> |
| t_geo_type | П 2.34 | POINT, COUNTRY, MULTIPOINT, ZONE, CIRCLE | Тип географической зоны | t_geo_type = POINT |
| t_ctry | П 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long, t_lat | П. 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения приёмной антенн | t_long = +0454100 t_lat = +432000 |
| t_site_name | П. 2.25 | Количество знаков в названии не более 30. Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Название места расположения приёмной станции (указывается в поле RX_STATION) | t_site_name = GROZNYY MAYAKOVSKOGO 92 |
| </RX_STATION> |  |  | Конец раздела описания приемных станций | </RX_STATION> |
| </ANTENNA> |  |  | Конец раздела описания антенны | </ANTENNA> |
| t_remarks | П 2.70 |  | Дополнительные комментарии | t_remarks= front to back ratio = 12 dB |
| </NOTICE> |  |  | Конец раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | </NOTICE> |
| <TAIL> |  |  | Начало раздела описания количества частотных присвоений | <TAIL> |
| t_num_notices | П 2.71 |  | Количество заявок | t_num_notices = 12 |
| </TAIL> |  |  | Конец раздела описания количества частотных присвоений | </TAIL> |

Маркеры секции (выделено жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены только в качестве примеров)