Приложение 5

Форма обмена данными при запросе на координацию наземной приёмной сухопутной станции

(форма Т13 в соответствии с Циркулярным письму БР МСЭ № 118)

| Название поля | Ссылка на Приложение 1 к Циркулярному письму БР МСЭ № 118 | Допустимая(ые) величина(ы) (от … до … или конкретный список допустим значений) | Описание параметра | Пример заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> |  |  | Начало головного раздела | <HEAD> |
| t_d_sent | П. 2.2 | YYYY-MM-DD | Дата отправки файла | t_d_sent = 2008-04-11 |
| t_adm | П 2.4 | RUS, KAZ, UKR, BLR, AZE, ARM, MDA, GEO, TKM, UZB, KGZ, TJK | Обозначение заявляющей Администрации | t_adm = RUS |
| </HEAD> |  |  | Конец головного раздела | </HEAD> |
| <NOTICE> |  |  | Начало раздела “Технические характеристики частотного присвоения” | <NOTICE> |
| t_notice_type | П. 2.5 | Т13 | Тип формы заявки | t_notice_type = T13 |
| t_fragment | П 2.7 | NTFD_RR, Req_agrt, | Часть базы данных БР МСЭ, в которую будут внесены изменения | t_fragment = NTFD_RR |
| t_action | П 2.9 | ADD - добавить присвоение; MODIFY – изменить …; SUPPRESS – исключить …; WITHDRAW - отозвать … | Признак заявляемого частотного присвоения | t_action = ADD |
| t_prov | П 2.8 | RR9.21 | Документ, на основании которого заявляются характеристики РЭС в Бюро | t_prov = RR9.21 |
| t_is_resub | П 2.10 | TRUE, FALSE | Индикатор повторного представления заявки | t_is_resub = FALSE |
| t_d_adm_ntc | П 2.6 | YYYY-MM-DD | Дата сообщения | t_d_adm_ntc = 2008-04-11 |
| t_adm_ref_id | П 2.11 | Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Идентификационный номер частотного присвоения, присвоенный заявляющей Администрацией | t_adm_ref_id = 0323FB-2008 |
| t_freq_assgn | П 2.13 | В соответствии с п. 1.148 РР | Присвоенная частота (МГц) до четырёх знаков после десятичной дроби | t_freq_assgn = 159.900 |
| t_stn_cls | П 2.37 | AM, MA, ML, MO, MR, MS, NR, OD, RM, SA | Класс станции | t_stn_cls = ML |
| t_nat_srv | П 2.39 | OT, RC, RD, RG, RT, CO, CP, CR, CV, FS, | Характер службы/Система | t_nat_srv = OT |
| t_bdwdth_cde t_emi_cls | П 2.40 | РР, Том 2, Приложение 1, Раздел I, II, IIA, IIB | Обозначение излучения Необходимая полоса частот Класс излучения | t_bdwdth_cde = 8K50 t_emi_cls = F3E |
| t_op_hh_fr t_op_hh_to | П 2.62 | hh (00 to 24). mm (00 to 59). | Регулярные часы работы | t_op_hh_fr = 00:00 t_op_hh_to = 23:59 |
|  | П 2.62 | hh; mm | Время окончания работы средства | t_op_hh_to = 24:00 |
| t_d_inuse | П 2.22 | YYYY-MM-DD | Дата ввода в действие | t_d_inuse = 2008-06-11 |
| t_site_name | П 2.24, 2.25 | Количество знаков в названии не более 30. Символы: буквенные A - Z, цифры 0 - 9 | Название места расположения передающей станции | t_site_name = PRIOZERSK LEN |
| t_ctry | П 2.26 | 3 символа в соответствии с Табл. В1 Предисловия к Международному cписку частот | Географическая зона расположения станции | t_ctry = RUS |
| t_long t_lat | П 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей антенн | t_long = +0300600 t_lat = +610200 |
| t_addr_code t_op_agcy | П 2.69 | Табл. 12А/12В Предисловия к Международному cписку частот | Код адреса администрации/ Эксплуатирующая организация | t_addr_code = A t_op_agcy = 001 |
| <ANTENNA> |  |  | Начало раздела описания антенны | <ANTENNA> |
| t_pwr_xyz | П 2.45 | X, Y, Z | Тип мощности | t_pwr_xyz = Y |
| t_pwr_dbw | П 2.48 |  | Излучаемая мощность (в дБВт) | t_pwr_dbw = +7.7 |
| t_pwr_eiv | П 2.47 | E, I, V | Тип излучаемой мощности | t_pwr_eiv = E |
| t_gain_max | П 2.60 | В зависимости от типа РЭС | Максимальное усиление антенны в направлении главного лепестка диаграммы направленности, (дБ) | t_gain_max = 10.0 |
| t_gain_type | П 2.59 | I, V, D | Тип усиления антенны | t_gain_type = D |
| t_ant_dir | П 2.50 | D, ND | Направленность антенны | t_ant_dir = ND |
| <TX_STATION> |  |  | Начало раздела описания передающих станций | <TX_STATION> |
| t_geo_type | П 2.34 | POINT, COUNTRY, MULTIPOINT, ZONE, CIRCLE | Тип географической зоны | t_geo_type = CIRCLE |
| t_long t_lat | П 2.27 | +(-)DDDMMSS долгота: 0°…180°. широта: 0°…90°. | Географические координаты мест расположения передающей антенны | t_long = +0300600 t_lat = +610200 |
| t_radius | П 2.31 | В зависимости от типа РЭС | Радиус зоны приема, зоны обслуживания, км (если t_geo_type = CIRCLE) | t_radius = 15 |
| </TX_STATION> |  |  | Конец раздела описания передающих станций | </TX_STATION> |
| </ANTENNA> |  |  | Конец раздела описания антенны | </ANTENNA> |
| t_remarks | П 2.70 |  | Дополнительные комментарии |  |
| </NOTICE> |  |  | Конец раздела технические характеристики частотного присвоения | </NOTICE> |
| <TAIL> |  |  | Начало раздела описания количества частотных присвоений | <TAIL> |
| t_num_notices | П 2.71 |  | Количество заявок | t_num_notices = 1 |
| </TAIL> |  |  | Конец раздела описания количества частотных присвоений | </TAIL> |

Маркеры секции (выделено жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены только в качестве примеров)