Предложения по требованиям и регламенту взаимодействия  в сетях IP/MPLS стран участников РСС

В целях развития экономического сотрудничества и для формирования современного перечня услуг, построенных на основе сетей с коммутацией пакетов, целесообразно применять единые принципы построения сетевой инфраструктуры в странах участников РСС.

Сеть IP/MPLS предназначена  для конвергенции услуг по передаче видео, речи и данных. Данная сеть рассматривается в качестве фундамента для инфраструктуры сетей следующего поколения и широкомасштабного предоставления услуг передачи данных, доступа в Интернет, новых IP Multimedia услуг, основанных на принципах пакетной коммутации в режиме реального времени.

Сеть обеспечивает передачу преобразованного в IP посредством шлюзового оборудования разнородного трафика, включая голосовой,  сигнальный, видео трафик, трафик данных.  Создание и предоставление дополнительных услуг осуществляется посредством информационных технологий независимо от технологий коммутации и передачи.

Присоединение IP/MPLS сетей  международных операторов возможно с использованием следующих интерфейсов:

- GigabitEthernet;

- FastEthernet;

- STM-1;

- STM-16,

- Е1.

При развитии сети предусматривается  поддержка протоколов IPv4 и IPv6.

- IPv6 over MPLS;

- IPv6 over IPv4;

- IPv6/IPv4 dual stack functionality.

Протоколы маршрутизации в сети IP/MPLS ОАО «Ростелеком»:

- IS-IS;

- OSPFv2;

- OSPFv3;

- BGP4.

Услуги в сети IP MPLS

- Сеть пакетной голосовой связи обеспечивает предоставления следующих услуг:

- Транзит голосового трафика клиентов/операторов из VoIP в собственную сеть С7;

- Транзит голосового трафика клиентов/операторов из VoIP в С7 клиентов/операторов;

- Транзит голосового трафика клиентов/операторов из собственной сети С7 в сеть VoIP клиентов/операторов;

- Транзит голосового трафика клиентов/операторов сети С7 в сеть VoIP  клиентов/операторов;

- Транзит голосового трафика клиентов/операторов из VoIP сети в сеть VoIP клиентов/операторов.

- Сеть  обеспечивает услуги передачи данных с использованием VPN.

  - Услуга передачи данных, по предоставлению Клиентам возможности обмена данными между двумя площадками Клиента через сеть IP/MPLS оператора (VPN L2). Технология реализации данного типа Услуги - RFC 3985 (в части относящейся к VPWS - Virtual Private Wire Service) и сопутствующие ему документы.

  - Услуга передачи данных, по предоставлению корпоративным Клиентам возможности обмена данными между площадками Клиента через пакетную сеть передачи данных оператора. Технология реализации данного типа Услуги - RFC 2547 (BGP/MPLS VPN).

  - Услуга передачи данных, по предоставлению корпоративным Клиентам возможности обмена данными между Площадками Клиента, включенными  в пакетную сеть передачи данных одного оператора и  подключенными к сетям других VPN операторов. Технология реализации данного типа Услуги - RFC 2547 (BGP/MPLS VPN).

  - Услуга передачи данных, по предоставлению Клиентам возможности обмена IP трафиком и MPLS трафиком между Площадками Клиента через пакетную сеть передачи данных оператора. Технология реализации данного типа Услуги - RFC 2547 (BGP/MPLS VPN), с возможностью передачи как IP, так и MPLS трафика в пределах данного VPN.

  - Услуга передачи данных, по предоставлению Клиентам (корпоративным клиентам и провайдерам INTERNET) возможности обмена данными между Площадкой Клиента и всемирной публичной сетью INTERNET через пакетную сеть передачи данных оператора.

- Основные разновидности схем построения корпоративных VPN:

  - P2P VPN (point to point VPN)

  - HS VPN (hub and spoke VPN)

  - CS VPN (central site VPN)

  - FM VPN (full mesh VPN)

Качество в сети IP MPLS

Уровни обслуживания (QoS)  в сети IP/MPLS может быть реализованы для следующих классов трафика:

| Имя класса | Описание |
| --- | --- |
| Network Control | Управляющий и административный трафик IP/MPLS. Включает в себя трафик протоколов маршрутизации (BGP, OSPF), а так же трафик необходимый для нормального управления и мониторинга МСПД (NTP, SYSLOG, SNMP, неклиентский DNS, Netflow, Spanning Tree, VTP). Так же включает в себя трафик телефонной сигнализации между компонентами программного коммутатора. |
| Real Time | Внутренний пакетный голосовой трафик (медиа данные). Включает в себя следующие типы трафика: - PSTN-PSTN технологический межшлюзовой пакетный голосовой трафик; - VoIP-PSTN пакетный голосовой трафик клиентов IP/MPLS, терминируемый на PSTN шлюзах IP/MPLS; - VoIP-VoIP пакетный голосовой трафик клиентов МСПД, терминируемый на VoIP Сети (SMC-IP шлюзах); |
| Business Priority | Транзитный клиентский высокоприоритетный трафик. Трафик, для которого МСПД гарантирует низкие значения задержки, джитера и процента потерь пакетов. Может быть любой трафик, но предпочтительно этот класс использовать под медиа данные. Например, трафик корпоративной пакетной телефонии клиента, или трафик корпоративной видеоконференцсвязи. Для обеспечения гарантий QoS в этом классе необходимо поддерживать высокий уровень over-provisioning |
| Business Critical | Трафик, более приоритетный, нежели normal трафик. В случае возникновения необходимости (перегрузка в каком то месте сети) сначала сбрасывается normal трафик, и только затем трафик этого класса. |
| Normal | Класс по умолчанию для всего остального трафика. Трафик INTERNET попадает в этот класс. |

Качественные показатели сети для различных классов трафика

| Имя класса | Задержка, не более, мсек | Джиттер, не более, мсек | Процент потерь пакетов, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Network Control | 150 | Не гарантируется | 0.25 |
| Real Time | 55 | 10 | 0.25 |
| Business Priority | 55 | 10 | 0.25 |
| Business Critical | 100 | Не гарантируется | 0,5 |
| Normal | 150 | Не гарантируется | 1 |

Следует отметить, что наименьшее время джиттера и задержки гарантируется трафику класса Real Time. Указанные в таблице параметры относятся к участку от входящего PE маршрутизатора до исходящего PE маршрутизатора внутри МСПД, и посчитаны для случая пары PE маршрутизаторов, топологически и географически наиболее удаленных друг от друга. Данные цифры не учитывают возможных дополнительных задержек, джиттера и потерь

пакетов на «последней миле» - т.е. связи PE-CE.

Данные цифры позволяют удовлетворить всем общепринятым требованиям, в частности, требованиям стандарта G.114.

Показатели качества функционирования сети и регламентирующие их рекомендации МСЭ-Т.

| ##### Критерий Функция | Скорость | Точность | Надежность |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступ | Y.1530 | Y.1530 | Y.1530 |
| Передача информации | Y.1540 Y.1541 | Y.1540 Y.1541 | Y.1540 Y.1541 |
| Разъединение | Y.1530 | Y.1530 | Y.1530 |

Для  обеспечения сквозного качества предоставляемых услуг клиенту в случае взаимодействия  сетей IP/MPLS разных  операторов целесообразно ориентироваться на рекомендацию Y.1541.

Управление сетью IP MPLS

Система управления Сетью IP/MPLS обеспечивает выполнение следующих основных задач:

•управление конфигурацией,

•контроль производительности;

•сбор  статистических данных,

•сбор и обработка аварийных сообщений.

При организации взаимодействия сетей IP/MPLS

целесообразно организовывать взаимодействие систем

управления для выполнения следующих основных функций:

•·    сквозной контроль QoS;

•·    возможность сквозного тестирования услуги,

•·  предоставления отчетности о состоянии сети и оборудования, используемых ресурсах и загрузках при предоставлении сквозных услуг

Возможно использование следующих способов измерения трафика:

SNMP	 - Применяется для учета трафика без разбивки по классам обслуживания.

Netflow - Применяется для учета трафика с разбивкой по классам обслуживания.

Принципы взаиморасчётов при взаимодействии в сетей IP MРLS:

При организации взаиморасчетов между операторами сетей IP/MPLS могут учитываться следующие составляющие:

  - задействованные для оказания услуги ресурсы сети;

  - тип трафика (например, голос, данные, ТВ);

  - показатели качества обслуживания для услуг в режиме реального времени и вне реального времени, характеризующиеся различными величинами параметров QoS (потери пакетов, вероятность ошибки, джиттер);

  - продолжительность вызова/сессии или объем данных (число пакетов или объем информации в байтах) для трафика определенного класса QoS;

  - вид услуги по пропуску трафика (транзит, завершение);

  - по каждой площадке клиента отдельно;

  - по направлениям передачи трафика при условии наличия статической маршрутизации;

  - время суток, дни недели;

  - дальность – принадлежность клиента к той или иной тарифной зоне;

  - обеспечение дополнительных возможностей, например, шифрования информации.

Принципы тарификация предоставляемой Услуги

В качестве объемных показателей услуги VPN используется объем трафика исчисляемые в Гигабайтах.

Стоимость пропущенного в течение месяца трафика определяется как сумма произведений объемов трафика  каждого класса и стоимости 1 Гб трафика соответствующих классов.

При тарификации трафика учитывается только трафик, исходящий из порта маршрутизатора оператора.

Единица тарификации – 1 Гигабайт. При расчетах производится округление объема трафика до Гигабайт с точностью до двух знаков после запятой. При этом принимается во внимание следующее: 1 Гбайт = 1024 Мбайта, 1 Мбайт = 1024 Кбайта, 1 Кбайт = 1024 байта.

Надёжность в сети IP MРLS

При обеспечении взаимодействия необходимо соблюдать следующие основные меры по надёжности сети:

Надежность ядра сети должна  соответствовать уровню 99,999% (означает максимальное время простоя менее 5,2 мин в год).

Архитектура узлов должна обеспечивать резервирование соединений между устройствами, входящими в его состав.

Выход из строя одного  из элементов узла не должен сказываться на общем функционировании узла.

Целесообразно резервировать присоединение двух сетей IP MPLS – организовывать взаимодействие сетей, как минимум в двух географически разнесённых точках