| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2 ноября – 27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 1 к Документу 4133-R |
|  | 15 мая 2015 года |
|  | Оригинал: русский |
| Региональное содружество в области связи |  |
| ОБЩИЕ Предложения АС РСС для работы конференции |  |
| Пункт повестки дня 1.1 |  |

1.1	рассмотреть дополнительные распределения спектра подвижной службе на первичной основе и определение дополнительных полос частот для Международной подвижной электросвязи (IMT), а также соответствующие регламентарные положения в целях содействия развитию применений наземной подвижной широкополосной связи в соответствии с Резолюцией 233 (ВКР-12);

Резолюция  233	(ВКР-12)	Исследования связанных с частотами вопросов Международной подвижной электросвязи и других применений наземной  подвижной широкополосной связи

Введение

Предложения АС РСС по 19 полосам частот, перечисленным в Отчете ПСК, изложены ниже.

АС РСС также считают, что полосы радиочастот, не вошедшие в перечень, не должны рассматриваться в рамках пункта 1.1 повестки дня ВКР-15.

| № | Полосы частот МГц | Предлагаемый Метод | Раздел Отчета ПСК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 470−694/698 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.1 |
| 2 | 1 350−1 400 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.2 |
| 3 | 1 427−1 452 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.3 |
| 4 | 1 452−1 492 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.4 |
| 5 | 1 492−1 518 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.5 |
| 6 | 1 518−1 525 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.6 |
| 7 | 1 695−1 710 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.7 |
| 8 | 2 700−2 900 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.8 |
| 9 | 3 300−3 400 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.9 |
| 10 | 3 400−3 600 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.10 |
| 11 | 3 600−3 700 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.11 |
| 12 | 3 700−3 800 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.12 |
| 13 | 3 800−4 200 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.13 |
| 14 | 4 400−4 500 | Определить полосу частот для IMT в новом примечании (Метод C (без опций) | 1/1.1/5.14 |
| 15 | 4 500−4 800 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.15 |
| 16 | 4 800−4 990 | Определить полосу частот для IMT в новом примечании (Метод C (без опций)) | 1/1.1/5.16 |
| 17 | 5 350−5 470 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.17 |
| 18 | 5 725−5 850 | Не вносить изменений (Метод А) | 1/1.1/5.18 |
| 19 | 5 925−6 425 | Определить полосу частот для IMT в новом примечании и добавить Резолюцию, содержащую определение примечания, где устанавливается регламентарный предел э.и.и.м. для станций IMT и ограничивающая внедрение IMT развертывания внутри помещений (Метод С, на основе Опции C1) | 1/1.1/5.19 |

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

NOC	RCC/4133A1/1

460–890 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 470–790 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312 5.312A | 470–512 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.292 5.293 | 470–585 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
|  | 512–608 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.297 | 5.291 5.298 |
|  |  | 585–610 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.149 5.305 5.306 5.307 |
|  | 608–614 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Подвижная спутниковая, за исключением воздушной подвижной спутниковой (Земля-космос) |  |
|  |  | 610–890 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.313А 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
|  | 614–698 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.293 5.309 5.311А |  |
|  | 698–806 ПОДВИЖНАЯ 5.313В 5.317А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная |  |
| 790–862 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316В 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319 | 5.293 5.309 5.311A |  |
|  | 806–890 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.317А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |
| 862–890 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 |  |  |
| 5.319 5.323 | 5.317 5.318 | 5.149 5.305 5.306 5.307 5.311A 5.320 |

Основания:	В связи с интенсивным использованием полосы частот 470-694/698 МГц РвС и результатами исследований, показавшими сложности совмещения ПС и РвС.

NOC	RСС/4133A1/2

1300–1525 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 350–1 400 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 1 350–1 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.338А |  |
| 5.149 5.338 5.338А 5.339 | 5.149 5.334 5.339 |  |
| 1 400–1 427 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341 |  |
| 1 427–1 429 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338А 5.341 |  |
| 1 429–1 452 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338А 5.341 5.342 | 1 429–1 452 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343 5.338А 5.341 |  |
| 1 452–1 492 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В | 1 452–1 492 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В |  |
| 5.341 5.342 5.345 | 5.341 5.344 5.345 |  |
| 1 492–1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной | 1 492–1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343 | 1 492–1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |
| 1 518–1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351А | 1 518–1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351А | 1 518–1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351А |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

Основания:	В связи с интенсивным использованием полосы частот 1350-1400 МГц РЛС и РНС в соответствии c п. 5.338 РР и результатами исследований, показавшими сложности совмещения ПС и РЛС, РНС. В связи с интенсивным использованием полосы частот 1427-1525 МГц воздушной телеметрией, работающей в соответствии с п. 5.342 РР и п. 4.10 РР, и результатами исследований, показавшими сложности совмещения систем IMT и воздушной телеметрии.

NOC	RCC/4133A1/3

1660–1710 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 690–1 700 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 1 690–1 700 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 |  |
| 1 700–1 710 ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  | 1 700–1 710 ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
| 5.289 5.341 |  | 5.289 5.341 5.384 |

Основания:	В связи с интенсивным использованием полосы частот 1695-1710 МГц метеорологической спутниковой службой (космос-Земля) и результатами исследований, показавшими сложности совмещения ПС и метеорологической спутниковой службы (космос-Земля).

NOC	RCC/4133A1/4

2700–4800 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 2 700–2 900 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 Радиолокационная 5.423 5.424 |  |
| 2 900–3 100 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.424А РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.426 5.425 5.427 |  |
| 3 100–3 300 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) 5.149 5.428 |  |
| 3 300–3 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 5.429 5.430 | 3 300–3 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Фиксированная Подвижная 5.149 | 3 300–3 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.149 5.429 |
| 3 400–3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная 5.430A Радиолокационная 5.431 | 3 400–3 500 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Любительская Подвижная 5.431А Радиолокационная 5.433 5.282 | 3 400–3 500 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Любительская Подвижная 5.432B Радиолокационная 5.433 5.282 5.432 5.432А |
|  | 3 500–3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.433 | 3 500–3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.433A Радиолокационная 5.433 |
| 3 600–4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная |  | 3 600–3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.435 |
|  | 3 700–4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |

Основания:	В связи с интенсивным использованием полос частот 2700-2900 МГц и 3300-3400 МГц РЛС и результатами исследований, показавшими сложности совмещения ПС и РЛС. В связи с интенсивным использованием полос частот 3600-3700 МГц, 3700-3800 МГц и 3800-4200 МГц (космос-Земля) и результатами исследований, показавшими сложности совмещения ПС и ФСС (космос-Земля). Для полосы частот 3400-3600 МГц дополнительных действий не требуется в связи с действующими распределением ПС и идентификацией для IMT в соответствии с п. 5.430А РР.

NOC	RCC/4133A1/5

2700–4800 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 4 500–4 800 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.440А |  |

Основания:	В связи с интенсивным использованием полосы частот 4500-4800 МГц (космос-Земля) и результатами исследований, показавшими сложности совмещения ПС и ФСС (космос-Земля).

NOC	RCC/4133A1/6

4800–5570 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 350–5 460 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448B РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448C |  |
| 5 460–5 470 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448B |  |

Основания:	В связи с интенсивным использованием полосы частот 5350-5470 МГц РЛС и результатами исследований, показавшими сложности совмещения ПС и РЛС.

NOC	RCC/4133A1/7

5570–7250 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 725–5 830 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос ) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская | 5 725–5 830 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |
| 5 830–5 850 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая (космос-Земля) | 5 830–5 850 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая (космос-Земля) |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 | 5.150 5.453 5.455 |  |

Основания:	В связи с интенсивным использованием полосы частот 5725-5850 МГц РЛС, а также в связи с отсутствием соответствующих исследований по совместимости ПС и РЛС.

MOD	RCC/4133A1/8

2700–4800 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 4 400–4 500 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.440А ADD 5.A11 |  |

Основания: Для идентификации полосы радиочастот 4400-4500 МГц для IMT.

ADD	RCC/4133A1/9

5.A11  Полоса частот 4400-4500 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную связь (IMT). Данное определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.

Основания: Для идентификации полосы радиочастот 4400-4500 МГц для IMT.

MOD	RCC/4133A1/10

4800–5570 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 4 800–4 990 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.440А 5.442 ADD 5.B11 Радиоастрономическая 5.149 5.339 5.443 |  |

Основания: Для идентификации полосы радиочастот 4800-4990 МГц для IMT.

ADD	RCC/4133A1/11

5.B11  Полоса частот 4800-4990 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную связь (IMT). Данное определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.

Основания: Для идентификации полосы радиочастот 4800-4990 МГц для IMT.

MOD	RCC/4133A1/12

5570–7250 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 925–6 700 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.457 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В ПОДВИЖНАЯ 5.457С 5.149 5.440 5.458 ADD 5.C11 |  |

Основания: Для идентификации полосы радиочастот 5925-6425 МГц для IMT

ADD	RCC/4133A1/13

5.C11  Полоса частот 5925-6425 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную связь (IMT). Данное определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. См. Резолюцию [A11-5925TO6425MHZ] (ВКР-15).

Основания: Для идентификации полосы радиочастот 5925-6425 МГц для IMT и установления дополнительных ограничений на использование станций IMT для обеспечения защиты космических станций ФСС от аггрегированной помехи от станций IMT.

ADD	RCC/4133A1/14

Проект новой Резолюции [RCC-С11-5925TO6425MHZ] (ВКР-15)]

Использование полосы 5925-6425 МГц
подвижной службой для систем IMT

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015 г.),

учитывая,

a)	что настоящая Конференция определила полосу 5925-6425 МГц для систем IMT;

b)	что во всем мире полоса 5925-6425 МГц распределена на первичной основе фиксированной спутниковой службе (ФСС) (Земля-космос);

с)	что полоса 5925-6425 МГц распределена также подвижной службе на первичной основе;

d)	что результаты исследований МСЭ-R показывают, что совместное использование полосы 5925-6425 MHz МГц системами IMT и космическими станциями ФСС возможно при определенных условиях;

e)	что существует необходимость определить соответствующий предельный уровень э.и.и.м., а также эксплуатационные ограничения для систем IMT подвижной службы в полосе 5925-6425 МГц для защиты спутниковых приемников ФСС,

учитывая далее,

- что помеха от одиночной станции IMT, соответствующая эксплуатационным ограничениям пункта 2 раздела решает, сама по себе не может являться причиной возникновения неприемлемой помехи приемникам ФСС, расположенным на борту космических станций, в полосе 5925-6425 МГц;

b)	что такие спутниковые приемники ФСС могут испытывать неприемлемое воздействие суммарной помехи от станций IMT, особенно в случае бурного роста количества таких систем;

c)	что это суммарное воздействие на спутниковые приемники ФСС будет возникать вследствие глобального развертывания станций IMT, и администрации возможно не смогут определить местоположение источника помехи и количество одновременно работающих станций IMT,

признавая,

a)	что методы расчета из Приложения 8 к Регламенту радиосвязи МСЭ могут быть использованы для расчета суммарной помехи спутниковым приемникам ФСС от станций IMT;

b)	что критерии помехи спутниковым приемникам ФСС, основанные на отношении ΔT/T, представлены в Рекомендации МСЭ-R S.1432;

c)	что станции IMT в подвижной службе должны развертываться с учетом в среднем примерно одинакового распределения загрузки спектра в используемой ими полосе 5925-6425 МГц для улучшения совместного использования этой полосы со спутниковыми службами;

d)	что использование полосы 5925-6425 МГц системами IMT обеспечит существенную дополнительную пропускную способность для удовлетворения дополнительных потребностей в спектре для IMT;

e)	что администрациям необходимо обеспечить выполнение станциями IMT методов ослабления помех, например, путем применения соответствующего оборудования или процедур соответствия стандартам,

решает,

- что в полосе 5925-6425 МГц станции IMT должны использоваться только внутри помещений с величиной средней э.и.и.м.1 не более 15 дБм;

- что, если полоса частот, выделенная для систем IMT какой-либо администрацией, меньше, чем 500 МГц, уровень мощности в решает 1 должен быть уменьшен на следующее значение: уменьшение =10×log(500/B) в дБ, где B доступная для систем IMT полоса частот, в МГц.

предлагает администрациям

в случае, если они намереваются разрешить работу станций IMT в полосе 5925-6425 МГц, принять соответствующие национальные регуляторные положения, приведенные в разделе «решает»;

осуществлять контроль за тем, не превышают ли уровни суммарной помехи от станций IMT или не будут ли они превышать в будущем критерии, представленные в Рекомендации МСЭ-R S.1432, для спутниковых приемников ФСС, чтобы будущая компетентная конференция могла предпринять необходимые действия.

Основания: Для установления дополнительных ограничений на использование станций IMT для обеспечения защиты космических станций ФСС от аггрегированной помехи от станций IMT в полосе радиочастот 5925-6425 МГц.

_______________

- В контексте настоящей Резолюции, термин «средняя э.и.и.м.» относится к э.и.и.м. в течение передачи пакета, которая соответствует максимальной мощности, при наличии управления мощностью.