| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2 ноября – 27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 13 к Документу 4133-R |
|  | 15 мая 2015 года |
|  | Оригинал: русский |
| Региональное содружества в области связи |  |
| ОБЩИЕ Предложения АС РСС для работы конференции |  |
| Пункт повестки дня 1.13 |  |

1.13	рассмотреть п. 5.268 с целью изучения возможности увеличения предельного расстояния в 5 км и разрешения использовать службу космических исследований (космос-космос) для операций сближения космическими аппаратами, осуществляющими связь с расположенным на орбите пилотируемым космическим аппаратом, в соответствии с Резолюцией 652 (ВКР-12);

Резолюция 652 (ВКР-12) Использование полосы 410−420 МГц службой космических исследований (космос-космос)

Администрации связи РСС поддерживают единственный Метод выполнения повестки дня, описанный в подпункте 2/1.13/5, и пример регуляторного текста, содержащийся в разделе 2/1.13/6 Отчета ПСК, показанный ниже с некоторыми редакционными уточнениями.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	RCC/4133A13/1

410–460 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 410–420 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос) MOD 5.268 |  |

MOD	RCC/4133A13/2

5.268	Использование полосы частот 410–420 МГц системами службы космических исследований ограничено линиями связи космос-космос с находящимися на орбите пилотируемыми космическими кораблями. Плотность потока мощности у поверхности Земли, создаваемая излучениями от передающих станций службы космических исследований (космос-космос) в полосе частот  410−420 МГц, не должна превышать –153 дБ(Вт/м2) при 0° ≤ δ ≤ 5°, –153 + 0,077 (δ – 5) дБ(Вт/м2) при 5° ≤ δ ≤ 70° и –148 дБ(Вт/м2) при 70° ≤ δ ≤ 90°, где δ – угол прихода радиоволны, а эталонная ширина полосы равна 4 кГц. В этой полосе частот станции службы космических исследований (космос-космос) не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб или ограничивать их использование и развитие.  Пункт 4.10 не применяется.        (ВКР-15)

Основания:	Обеспечения более широкого использования полосы частот 410−420 МГц системами СКИ (космос-космос), в том числе для связи между космическими аппаратами, при сохранении ограничения по плотности потока мощности на поверхности Земли в полосе частот 410-420 МГц, указанного в п. 5.268 РР.

SUP	RCC/4133A13/3

РЕЗОЛЮЦИЯ 652 (ВКР-12)

Использование полосы 410−420 МГц службой космических исследований
(космос-космос)

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.),

Основания:	В этой Резолюции более нет необходимости.

_______________