| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2 ноября – 27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 17 к Документу 4133-R |
|  | 15 мая 2015 года |
|  | Оригинал: русский |
| Региональное содружество в области связи |  |
| ОБЩИЕ Предложения АС РСС для работы конференции |  |
| Пункт повестки дня 1.17 |  |

1.17	рассмотреть возможные потребности в спектре и регламентарные меры, включая соответствующие распределения воздушной службе, для обеспечения работы систем беспроводной бортовой внутренней связи (WAIC) в соответствии с Резолюцией 423 (ВКР-12);

Резолюция 423 (ВКР-12): Рассмотрение регуляторных мер, включая распределения для обеспечения работы систем беспроводной бортовой внутренней связи

АС РСС не возражают против распределения полосы радиочастот 4200-4400 МГц для воздушной подвижной (R) службы для использования только системами WAIC при сохранении статуса спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) и службы космических исследований (СКИ) как пассивных служб и при обеспечении защиты работы систем воздушной радионавигационной службы (ВРНС) (соответствует Методу, содержащемуся в Отчете ПСК).

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	RCC/4133A17/1

2700–4800 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| … |  |  |
| 4 200–4 400 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) ADD 5.A117 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ MOD 5.438 5.439 5.440 ADD 5.B117 |  |
| … |  |  |

MOD	RCC/4133A17/2

5.438	Используемая воздушной радионавигационной службой полоса 4200–4400 МГц резервируется исключительно для установленных на воздушных судах радиовысотомеров и связанных с ними наземных приемоответчиков.

ADD	RCC/4133A17/3

5.A117	Используемая станциями в воздушной подвижной (R) службе полоса частот 4200−4400 МГц резервируется исключительно для беспроводных систем бортовой внутренней связи, которые эксплуатируются в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно соответствовать положениям Резолюции [A117-WAIC] (ВКР-15).

Основания:	В данном примечании содержится ссылка на следующую Резолюцию [A117-WAIC] (ВКР-15).

ADD	RCC/4133A17/4

5.B117	Применение пассивных датчиков в спутниковой службе исследования Земли и службе космических исследований может быть разрешено в полосе частот 4200−4400 МГц на вторичной основе.

SUP	RCC/4133A17/5

РЕЗОЛЮЦИЯ 423 (ВКР-12)

Рассмотрение регуляторных мер, включая распределения для обеспечения работы систем беспроводной бортовой внутренней связи

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.),

ADD	RCC/4133A17/6

Проект новой Резолюции [rcc-[A117-WAIC] (ВКР-15)]

Использование систем беспроводной бортовой внутренней связи 
в полосе частот 4200–4400 МГц

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015 г.),

учитывая,

a)	что воздушные суда спроектированы с целью повышения рентабельности, надежности и безопасности, а также снижения отрицательного воздействия на окружающую среду;

b)	что беспроводные системы бортовой внутренней связи (WAIC) обеспечивают радиосвязь между двумя или несколькими станциями воздушных судов, встроенными в воздушное судно или помещенными на нем, обеспечивая безопасность полета этого воздушного судна;

c)	что системы WAIC не обеспечивают радиосвязь между воздушным судном и землей, другим воздушным судном или спутником;

d)	что системы WAIC функционируют таким образом, чтобы обеспечивать безопасность полетов воздушного судна;

e)	что системы WAIC работают в течение всех этапов полета, в том числе на земле;

f)	что воздушное судно, оборудованное системами WAIC, эксплуатируется на глобальной основе;

g)	что системы WAIC, работающие внутри воздушного судна, получают преимущества, обусловленные ослаблением в фюзеляже, в целях содействия совместному использованию частот с другими службами;

h)	что в Рекомендации МСЭ-R M.2067 приводятся технические характеристики и эксплуатационные задачи для систем WAIC,

признавая,

что в Приложении 10 к Конвенции о международной гражданской авиации содержатся стандарты и рекомендуемая практика (SARPs) для систем безопасности воздушной радионавигации и радиосвязи, используемых в международной гражданской авиации,

решает,

1	что WAIC определяется как радиосвязь между двумя или несколькими бортовыми станциями, расположенными на одном воздушном судне, которые обеспечивают безопасность полетов этого воздушного судна;

2	что системы WAIC, работающие в полосе частот 4200−4400 МГц, не должны создавать вредных помех системам воздушной радионавигационной службы, работающим в этой полосе частот, и требовать защиты от них;

3	что системы WAIC, работающие в полосе частот 4200−4400 МГц, должны эксплуатироваться с соблюдением Стандартов и рекомендуемой практики, опубликованных в Приложении 10 к Конвенции о международной гражданской авиации;

4	что п. 43.1 не должен применяться для систем WAIC,

поручает Генеральному секретарю

довести настоящую Резолюцию до сведения ИКАО,

предлагает ИКАО

принимать во внимание Рекомендацию МСЭ-R M.[WAIC-CONDITIONS] при разработке SARPs для систем WAIC.

Основания:	Данная Резолюция обеспечивает соответствующие регламентарные положения для выполнения этого пункта повестки.

_______________