| Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2 ноября – 27 ноября 2015 года |  |
| --- | --- |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ |  |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | Дополнительный документ 18 к Документу 4133-R |
|  | 15 мая 2015 года |
|  | Оригинал: русский |
| Региональное содружество в области связи |  |
| общие Предложения АС РСС для работы конференции |  |
| Пункт повестки дня 1.18 |  |

1.18	рассмотреть распределение на первичной основе радиолокационной службе в полосе частот 77,5−78,0 ГГц для автомобильных применений в соответствии с Резолюцией 654 (ВКР-12);

Резолюция 654 (ВКР-12): Распределение полосы 77,5−78 ГГц радиолокационной службе для поддержки работы автомобильных радаров малого радиуса действия с высокой разрешающей способностью

АС РСС поддерживают всемирное распределение радиолокационной службе на первичной основе между 77,5 и 78,0 ГГц для применений радаров малого радиуса действия с высокой разрешающей способностью.

АС РСС отмечает что, с целью избежания возможных помех для РАС, работающей в полосе частот 77,5−78 ГГц, необходимо применить методы ослабления влияния помех, таких как установление соответствующих пределов мощности излучения и ограничений высоты подвеса антенны содержащихся в Рекомендации МСЭ-R М.2057.

Предлагается внести соответствующие изменения в Статью 5 РР (на основе Опции 1 Метода А Отчета ПСК), а также аннулировать Резолюцию 654 (ВКР-12).

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD	RCC/4133A18/1

66–81 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| … |  |  |
| 76–77,5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 |  |
| 77,5–78 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ADD 5.A118 Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 |  |
| 78–79 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 5.560 |  |
| 79–81 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 |  |

ADD	RCC/4133A18/2

5.A118	Использование полосы частот 77,5 – 78 ГГц радиолокационной службой ограничивается использованием радаров малого радиуса действия, имеющих следующие технические характеристики:

- максимальная э.и.и.м.   33 дБм;

- максимальная мощность передатчика на входе антенны 10 дБм;

- высота подвеса антенны (над уровнем дорожного покрытия)  0,3.. 1 м.

Основания:	исследования, проведенные МСЭ-R, по оценке совместимости радаров малого радиуса действия, работающих в диапазоне 77,5 – 78 ГГц с существующими системами были сделаны только для данных технических характеристик.

SUP	RCC/4133A18/3

РЕЗОЛЮЦИЯ 654 (ВКР-12)

Распределение полосы 77,5−78 ГГц радиолокационной службе 
для поддержки работы автомобильных радаров малого радиуса действия 
с высокой разрешающей способностью

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.),

Основания:	АС РСС считают, что Резолюцию 654 (ВКР-15) избыточна после завершения исследований и распределений полосы РЛС на ВКР-15 и должна быть удалена.

_______________