|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комиссия по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит | Документ РГ2015/81 Приложение 7 22 апреля 2015 Приложение 19 к решению 7/2.1 |

ПРОЕКТ ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ В ДВУСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРАХ

по координации между станциями сухопутной подвижной службы Администрации связи [A1] и станциями воздушной радионавигационной службы Администрации связи [A2] в полосе радиочастот 694 – 790 МГц

2015

Преамбула

В соответствии со Статьей 6 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи Администрация связи [A1] (именуемая в дальнейшем [A1]), с одной стороны, и Администрация связи [A2] (именуемая в дальнейшем [A2]), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение по координации между базовыми станциями (БС) сухопутной подвижной службы (СПС) и абонентского оборудования (АО) сухопутной подвижной службы [страны A1] и станциями воздушной радионавигационной службы (ВРНС) [страны A2] в полосе радиочастот 694 – 790 МГц.

Координация СПС с радиовещательной службой не охватывается настоящим Соглашением и должна осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи и Региональным Соглашением GE-06.

Также данное Соглашение не охватывает координацию станций СПС.

При координации станций СПС [страны A1] со станциями ВРНС [страны A2] в полосе радиочастот 694-790 МГц используются  принципы, условия и технические параметры, изложенные в соответствующих статьях данного Соглашения.

Администрации связи признают, что станции ПС и ВРНС могут использоваться в соответствии с параграфом 5.1.3 Статьи 5 
Соглашения GE-06.

Если Администрация связи [A1] планирует использовать подвижную службу в полосе радиочастот 694-790 МГц, то она должна заранее сообщить Администрации связи [A2] о соответствующей дате такого использования.

С указанной даты новые станции ВРНС Администрации связи [A2] должны координироваться с СПС Администрации связи [A1] в соответствии с процедурами данного Соглашения. В то же время координация станций ВРНС Администрации связи [A2] с радиовещательной службой Администрации связи [A1] в соответствии с Соглашением GE-06 более не требуется и координация станций ВРНС Администрации связи [A2] с Администрацией связи [A1] в полосах радиочастот, в которых применяется данное Соглашение, должна рассматриваться как завершенная по Соглашению GE-06.

1. Принципы

1.1. Данное Соглашение применяется для станций СПС с частотным разделением каналов (FDD), при котором полоса радиочастот 703-733 МГц используется для работы АО (линия «вверх»), а полоса радиочастот 758-788 МГц используется для работы базовых станций (линия «вниз»).

1.2. Данное Соглашение также включает БС, передающие в полосе радиочастот 738-758  МГц (линия «вниз»)2.

1.3. В частотном диапазоне 703-733 МГц для АО отдельная координация не требуется, поскольку она покрывается координацией базовых станций.

1.4 В случае если используется агрегация несущих частот таким образом, что линия вверх это полоса радиочастот 790-862 МГц, объединенная с линией вниз в полосе радиочастот 694-790 МГц, то для БС, работающих в полосе радиочастот 694-790 МГц с такой агрегация несущих частот, должны применяться условия для БС из Соглашения между [A1] и [A2] в полосе радиочастот 790-862 МГц.

1.5 Данное Соглашение применяется к станциям, (работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи) введенным в действие после [даты, определенной на двусторонней основе].

1.6 Станции СПС с временным разделением каналов (TDD) не охватываются данным Соглашением.

2. Технические условия для проведения координации станций сухопутной подвижной службы со станциями воздушной радионавигационной службы.

[Ниже представлено 3 возможных подхода по определению условий координации: Опция №1, Опция №2 и Опция №3.]

ОПЦИЯ 1

2.1. В случае, когда БС СПС, расположенная в [стране A1], работает в соответствии с принципами раздела 1.1, то такая БС будет считаться скоординированной с ВРНС [страны A2], если данная БС расположена на расстоянии более D3 км, (например, 120 км) от границы страны А2,

или если БС выполняет все следующие условия:

- она расположена на расстоянии более чем [D1 (например, 30 км)] от границы страны А2;

- эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ) не превышает [ZZ] дБм в полосе частот [B] МГц в направлении к границе страны A2;

- эффективная высота антенны не должна превышать [H1] м;

- в зоне [от D1 до D2] км от границы страны А2 плотность размещения БС, работающих одновременно в общей полосе радиочастот с учетом нового частотного присвоения БС не должна превышать [P1] БС на [100 км2]. Кроме того, в зоне [от D2 до D3] км от границы страны А2 плотность БС не должна превышать [P2] БС на [100 км2].

Или если выполняется следующее условие:

- БС СПС используется в соответствии с параграфом 5.1.3 Статьи 5 Соглашения GE06.

2.2. В случае, когда БС, расположенная в [стране A1], будет работать в соответствии с принципом 1.2, то такая БС будет считаться скоординированной с ВРНС [страны A2], если данная БС расположена на расстоянии более D41 км (например, 140 км) от границы страны А2,

или если БС выполняет все следующие условия:

-  она расположена на расстоянии более чем [D11 (например, 40 км)] от границы страны А2;

- эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ) не превышает [ZZ] дБм в полосе частот [B] МГц в направлении к границе страны A2;

- эффективная высота антенны не должна превышать [H1] м;

- в зоне [от D11 до D21] км от границы страны А2 плотность размещения БС, работающих одновременно в общей полосе радиочастот с учетом нового частотного присвоения БС не должна превышать [P11] БС на [100 км2]. Кроме того, в зоне [от D21 до D41] км от границы страны А2 плотность БС не должна превышать [P21] БС на [100 км2].

или если выполняется следующее условие:

- БС СПС используется в соответствии с параграфом 5.1.3 Статьи 5 Соглашения GE06.

ОПЦИЯ 2

2.1 В случае, когда базовая станция, расположенная в [стране A1], работает в соответствии с принципом 1.1, то такая БС будет считаться скоординированной со станциями ВРНС, расположенными в [стране A2], если все следующие условия выполняются:

- прогнозируемая средняя величина напряженности поля не превышает пороговых значений напряжённости поля, определенных в Таблице 1 на линии границы  и на расстоянии [9 км] вглубь территории [страны A2];

- в зоне [от D1 до D2] км от границы страны А2, плотность размещения БС, работающих одновременно в общей полосе радиочастот с учетом нового частотного присвоения БС не должна превышать [P1] БС на [100 км2]. Кроме того, в зоне [от D2 до D3] км от границы страны А2 плотность БС не должна превышать [P2] БС на [100 км2].

или если выполняется следующее условие:

- БС СПС используется в соответствии с параграфом 5.1.3 Статьи 5 Соглашения GE06.

2.2 В случае, когда базовая станция, расположенная в [стране A1], работает в соответствии с принципом 1.2, то такая БС будет считаться скоординированной со станциями ВРНС, расположенными в [стране A2], если все следующие условия выполняются:

- прогнозируемая средняя величина напряженности поля не превышает пороговых значений напряжённости поля, определенных в Таблице 2 на [линии границы] и на расстоянии [9 км] вглубь территории [страны A2];

- в зоне [от D11 до D21] км от границы страны А2, плотность размещения БС, работающих одновременно в общей полосе радиочастот с учетом нового частотного присвоения БС не должна превышать [P11] БС на [100 км2]. Кроме того, в зоне [от D21 до D41] км от границы страны А2 плотность БС не должна превышать [P2] БС на [100 км2].

или если выполняется следующее условие:

- БС СПС используется в соответствии с параграфом 5.1.3 Статьи 5 Соглашения GE06.

Таблица 1

| Линия границы [(B)]страны А2, и [9 км] вглубь территории [А2] | Уровень1 напряженности поля от одной БС [дБмкВ/м] на высоте [Н] м (общий случай) |
| --- | --- |
| [B] | [E1] |
| [9 км] | [E2] |
| Примечание 1: E может быть посчитано для другой ширины полосы частот (BW), исходя из этих значений с помощью следующей формулы Enew=E+10 log (BWnew / 1 MHz), где BWnew в МГц |  |

[Редакционное примечание: значения Е1 и E2 определяются исходя из условий защиты станций ВРНС.]

Таблица 2

| Линия границы [(B)]страны А2, и [9 км] вглубь территории [А2] | Уровень1 напряженности поля от одной БС [дБмкВ/м] на высоте [Н] м |
| --- | --- |
| [B] | [E3] |
| [9 км] | [E4] |
| Примечание 1: E может быть посчитано для другой ширины полосы частот (BW), исходя из этих значений с помощью следующей формулы Enew=E+10 log (BWnew / 1 MHz), где BWnew в МГц |  |

[Редакционное примечание: значения Е3 и E4 определяются исходя из условий защиты станций ВРНС.]

ОПЦИЯ 3

2.1 В случае, когда базовая станция, расположенная в [стране A1], работает в соответствии с принципом 1.1 или 1.2, то такая БС будет считаться скоординированной со станциями ВРНС, расположенными в [стране A2], если все следующие условия выполняются:

- прогнозируемая средняя величина напряженности поля, создаваемая рассматриваемой БС совместно с уже скоординированными или заявленным станциями не превышает пороговых значений напряжённости поля, определенных в Таблице 1 в местах размещения затронутых станций ВРНС на территории [страны A2];

или если выполняется следующее условие:

- БС СПС используется в соответствии с параграфом 5.1.3 Статьи 5 Соглашения GE06.

Примечание: Методология оценки помех от БС СПС на станции ВРНС должна быть согласована на двусторонней основе и может быть основана на методологии, представленной в тексте Отчета ПСК (док. ПСК15-2/1) в разделе 1/1.2/6.3.2.6.

Таблица 1

Защитные критерии для станций ВРНС

| Тип ВРНС | Предопределенные совокупные значения напряженности поля (дБмкВ/м/МГц) |
| --- | --- |
| … | [E 1] на высоте [H1] м |
| … | [E 2] на высоте [H2] м |
| … | … |
| Примечание 1: Значения, представленные в данной таблице, относятся к допустимым совокупным значениям напряженности поля помех в общем канале для ширины полосы 1 МГц. Примечание 2: Значения напряженности поля могут быть рассчитаны для других значений ширины полосы, исходя из данных значений с помощью следующей формулы: Enew=E+10 log (BWnew / 1 МГц), где BWnew в МГц |  |

3.  Технические условия проведения координации станций воздушной радионавигационной службы со станциями сухопутной подвижной службы.

3.1	Станция ВРНС страны [A2] может использовать полосу частот 703-733 МГц без координации со страной [A1], если прогнозируемая средняя напряжённость поля, создаваемая этой станцией не превысит [DD] дБ (мкВ/м)/1 МГц на высоте [H1] м над землей на границе страны [A1]  или если станция ВРНС расположена на расстоянии более, чем [EE] км.

3.2	Станция ВРНС страны [A2] может использовать полосу частот 738-788 МГц без координации со страной [A1], если прогнозируемая средняя напряжённость поля, создаваемая этой станцией не превысит [FF] дБ (мкВ/м)/1 МГц на высоте [H1] м над землей на границе страны [A1]  или если станция ВРНС расположена на расстоянии более, чем [GG] км

или если выполняется следующее условие:

-	Станция ВРНС используется в соответствии с параграфом 5.1.3 Статьи 5 Соглашения GE06.

4. Основные положения

4.1.1. Новое частотное присвоение БС, не соответствующее условиям, указанным в Статье 2 настоящего Соглашения подлежит координации.

4.1.2 Новое частотное присвоение ВРНС, не соответствующее условиям, указанным в Статье 3 настоящего Соглашения подлежит координации.

4.2. Процедура координации должна осуществляться в соответствии со Статьей 5 данного Соглашения.

4.3. При наличии помех, создаваемых станцией, подпадающей под действие настоящего Соглашения, Отчет о вредных помехах должен быть представлен в соответствии с Приложением 10 Регламента радиосвязи. Сторона, под юрисдикцией которой находится такая станция, при получении Отчета о создаваемых ею вредных помехах безотлагательно принимает все необходимые меры по устранению помех и сообщает об этом другой Стороне.

4.4 Для расчета значений напряженности поля, создаваемой наземными станциями, должна использоваться Рекомендация МСЭ-R P.1546-5 «Метод прогнозирования для трасс "точка-зона" для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц», учитывая согласованные данные по рельефу местности и/или угол просвета местности. Значения напряженности поля в настоящем соглашении рассчитаны для 10% времени и 50% мест.

4.5 Технические характеристики необходимые для  проведения координации станций БС и ВРНС должны быть представлены. Необходимо учитывать представленную информацию.

4.6. Плотность размещения БС должна быть рассчитана в соответствии с методом, определенным в Приложении 1 настоящего Соглашения.

4.7.1. Информация о новой БС СПС, которая выполняет положения 2.1 данного Соглашения и расположена на расстоянии не более, чем [D3] км от границы должна быть представлена Администрацией связи [A1] для Администрации связи [A2] в течение 2 (двух) недель после того, как БС будет введена в действие. Данная информация должна представляться в формате заявки Международного союза электросвязи на частотное присвоение базовой станции СПС.

4.7.2. Информация о новой БС СПС, которая выполняет положения 2.2 данного Соглашения и расположена на расстоянии не более, чем [D41] км от границы должна быть представлена Администрацией связи [A1] для Администрации связи [A2] в течение 2 (двух) недель после того, как БС будет введена в действие. Данная информация должна представляться в формате заявки Международного союза электросвязи на частотное присвоение базовой станции СПС.

4.8 Совокупное значение э.и.и.м. всех абонентских терминалов, работающих одновременно в пределах зоны обслуживания сектора БС не должно превышать [AA] дБм/5МГц или [BB] дБм /1 МГц, если БС расположена в пределах [CC] км от границы страны [A2] .

4.9 Совокупное значение средней напряженности поля БС должно рассчитываться с помощью метода сложения мощностей.

5. Процедура проведения координации

5.1	Администрация cвязи, желающая начать использование частотного присвоения станции базовой станции, подпадающей под действие настоящего Соглашения, которая не отвечает условиям, определенным в Статьях 2 и 3 настоящего Соглашения, направляет другой Администрации связи запрос о координации такого частотного присвоения. Запрос может быть направлен по почте, факсу или электронной почтой. В случае, если запрос был направлен по электронной почте, запрашивающая Администрация связи должна направить затронутой Администрации связи сопроводительное письмо по факсу и получить подтверждение о получении данного факса.

5.2	Затронутая администрация должна представить ответ на запрос о координации в течение 10 недель от даты получения подтверждения запроса. В случае, если ответ не был получен, то необходимо направить срочное напоминание. Если затронутая администрация не ответила в течение 2 недель от даты получения срочного напоминания, то считается, что она согласна в случае только если Администрация, согласие которой запрашивается, не попросила дополнительное время необходимое для координации запроса.

5.3	В случае отказа затронутой администрацией удовлетворить запрос на координацию, запрашивающая администрация представляет затронутой администрации результаты своих расчетов или свои предложения относительно новых технических характеристик данного присвоения.

5.4	Если не получен ответ затронутой администрации на предложения, указанные в п.5.3 в течение 10 недель от даты получения предложений, то необходимо направить срочное напоминание. Администрация, которая не ответила в течение 2 недель от даты получения срочного напоминания, будет считаться, что дала согласие на представленные предложения по координации.

5.5	Администрация, которая не согласна с полученным запросом на координацию, должна представить предложение по рациональному изменению данного запроса, которое не только обеспечит адекватную защиту ее существующим и планируемым службам, но и в максимальной степени сохранит первоначальную цель запроса на координацию.

5.6	В случае разногласий, возникающих при применении данного Соглашения администрации должны руководствоваться положениями и процедурами Регламента Радиосвязи а также Международными и двухсторонними Соглашениями.

6. Пересмотр и аннулирование

6.1. Данное Соглашение может быть аннулировано по желанию одной из Сторон с уведомлением не менее чем за 1(один) год. Данное аннулирование не затрагивает работу станций, которые уже введены в действие или скоординированы в соответствии с данным Соглашением.

6.2. После такого аннулирования Стороны должны обменяться списками станций, которые уже введены в действие или скоординированы в соответствии с данным Соглашением.

6.3. Данное Соглашение может быть пересмотрено или аннулировано без уведомления, в случае если между Сторонами будет достигнуто взаимопонимание.

7. Вступление в силу

7.1. Данное Соглашение вступает в силу с [даты] подписания.

7.2. Настоящее Соглашение составлено на английском языке в двух идентичных экземплярах, один экземпляр для Администрации связи [A1], один экземпляр для Администрации связи [A2].

От Администрации связи [A1]		От Администрации связи [A2]

_____________________		____________________

Приложение 1

Определение плотности размещения базовых станций

- Плотность размещения базовых станций СПС  определяется в пределах круга площадью 100 км2. (радиус круга соответствует 5.6 км). Центр круга соответствует месту размещения базовой станции СПС.

- Количество базовых станций СПС, находящихся в пределах круга, указанного в пункте 1, (включая уже скоординированную или заявленную БС и рассматриваемую БС), сравнивается с допустимым количеством базовых станций СПС, установленным для зоны, в которой размещается рассматриваемая БС (в соответствии с п. 2.1 и п.2.2  настоящего Соглашения), (См. Рис.1 и Рис.2).

- Если базовая станция СПС, размещается на границе зон с разной плотностью размещения базовых станций, то в качестве допустимого значения количества базовых станций СПС используется значение большей плотности из рассматриваемых зон.

Fig.1

Рис. 2

Координация, достигнутая в результате применения данного Соглашения может использоваться администрациями связи как согласие, достигнутое по процедуре п.9.21 РР в отношении ВРНС Администрации [А2].

Определенные полосы частот ВРНС для координации должны быть определены обеими сторонами, исходя из станций ВРНС заявленных в МСРЧ и других частотных присвоений ВРНС скоординированных обеими сторонами.

Должно быть согласовано на двусторонней основе.

Заинтересованные Администрации связи должны рассмотреть стоит ли включать данное положение в двусторонние соглашения.

Заинтересованные Администрации связи должны рассмотреть стоит ли включать данное положение в двусторонние соглашения.