|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |
| --- | --- |

Приложение

к решению 6/2.2

«Об опыте проведения конверсии РЧС в полосе радиочастот 694-862 МГц в странах участников РСС»

(Информационно-справочные материалы)

Астана, 2014

# 1. Введение

Информационно-справочные материалы об опыте проведения конверсии РЧС в полосе радиочастот 694-862 МГц  в странах участниках Регионального содружества в области связи подготовлены в рамках рабочей группы по управлению радиочастотным спектром Комиссии РСС по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит. В материалах представлена информация об опыте проведения конверсии РЧС в полосе радиочастот 694-862 МГц в Азербайджанской Республике, в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Молдова, Российской Федерации, Республике Таджикистан, Украине и Республике Узбекистан, ее методах и формах. Эта информация может быть полезна администрациям связи стран участников РСС в случае разработки или коррекции планов конверсии РЧС в полосе радиочастот 694-862 МГц.

# 2. Определение конверсии

Возможны два подхода к определению понятия конверсии:

- выполнение комплекса мероприятий, которым предусмотрено изменение радиослужб и / или радиотехнологий либо категории пользователей радиочастотного ресурса для дальнейшего использования определенной полосы или полос радиочастот;

- совокупность действий, направленных на расширение использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами гражданского назначения.

Первый подход подразумевает, что конверсия может проводиться как по отношению к полосам специального (правительственного) пользования в интересах гражданских пользователей, так и по отношению к полосам гражданского пользования в интересах других гражданских пользователей для развития новых технологий. Этот подход используют администрации связи Республики Армения, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Украины и Республики Узбекистан.

Второй подход, который используется администрациями связи Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, подразумевает проведение конверсии только полос частот специального (правительственного) пользования в интересах гражданских пользователей.

Под комплексом мероприятий (совокупностью действий), которые проводятся при конверсии, понимается совокупность экономических, организационных и технических мероприятий (Республики Беларусь).

# 3. Службы, в интересах которых проводится конверсия

##### Азербайджанская Республика:

##### Конверсия проводится в интересах сухопутной подвижной службы для внедрения технологий широкополосной мобильной радиосвязи.

##### Республика Армения:

Предполагается конверсия в интересах сухопутной подвижной службы для внедрения стандарта LTE. Подготовлен проект протокольного решения Правительства Республики Армения о выделении полосы частот в 20 МГц из полосы 694-862 МГц и передаче Регуляторному органу, для проведения конкурса.

##### Республика Беларусь:

В отношении полосы 790-862 МГц планируется проведение конверсии в интересах перспективных систем сухопутной подвижной службы (LTE, LTE-Advanced, и т.д.).

В отношении полосы 694-790 МГц – решение о конверсии не принято. Данный вопрос будет рассматриваться после ВКР-15.

##### Республика Казахстан:

Конверсия проводится в интересах сухопутной подвижной службы для внедрения радиотехнологий беспроводной широкополосной связи, в т.ч. LTE.

##### Республика Молдова:

Конверсия проводится в интересах сухопутной подвижной службы.

##### Российская Федерация:

Проведение конверсии планируется в интересах сухопутной подвижной службы и радиовещательной службы.

Республика Таджикистан:

Конверсия проводится в интересах сухопутной подвижной службы для внедрения технологии широкополосной мобильной радиосвязи LTE.

##### Украина:

##### Проведение конверсии предусматривается в интересах радиовещательной службы, фиксированной службы, подвижной службы.

##### Республике Узбекистан:

Конверсия проводится в интересах радиовещательной службы (технология DVB-T) и подвижной службы (технология LTE).

# 4. Частотные планы используемые в полосе 694-862 МГц

##### Азербайджанская Республика:

Используются частотные планы для CDMA и цифрового наземного телевизионного вещания.

##### Республика Армения:

Предполагается использование частотных планов стандарта LTE в полосе частот 20 МГц.

##### Республика Беларусь:

В полосах частот 791-821/832-862 МГц выделены шесть радиочастотных каналов 2х5 МГц.

##### Республика Казахстан:

Используются частотные планы FDD для LTE (частотные каналы не выделены), UMTS850, CDMA850.

##### Республика Молдова:

Используются частотные планы Регионального соглашения Женева-2006 и радиочастотное распределение, согласно Приложениям 1 и 2 Решения (09)03 Комитета Электронных Коммуникаций (CEPT).

##### Российская Федерация:

В полосе 694-790 МГц определен предварительный частотный план для сетей IMT, однако предполагается его пересмотреть в среднесрочной перспективе по результатам работы ВКР-15. В полосе частот 790-862 МГц используется частотный план А3, который приведен Рекомендации МСЭ-R M.1036-4.

Для цифрового телевизионного вещания (DVB-T2) используется план Соглашения «Женева-2006 Регионального соглашения Женева-2006.

Республика Таджикистан:

Предполагается использование частотных планов, предусмотренных спецификациями технологии LTE.

##### Украина:

В полосе частот 790-862 МГц для радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь CDMA-800» используются частотные планы, определяемые стандартами TIA/EIA/IS-95 и TIA/EIA/IS-2000.

##### Для цифрового наземного телевизионного вещания (DVB-T, DVB-T2) используется план Регионального соглашения Женева-2006.

##### Республике Узбекистан:

Для DVB-T применяется частотный план, который соответствует Плану GE06D Регионального соглашения Женева-2006. Для LTE используется частотный план в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.1036-4.

# 5. Методы проведения конверсии

##### В качестве методов проведения конверсии рассматривались следующие:

организационные;

технические;

организационно-технические.

##### Азербайджанская Республика:

Используются организационно-технические методы проведения конверсии.

##### Республика Армения:

Используются организационные методы проведения конверсии.

##### Республика Беларусь:

Используются организационные и организационно-технические методы проведения конверсии, которые приведены ниже.

Решением Государственной комиссии по радиочастотам при Совете безопасности Республики Беларусь утвержден план мероприятий по подготовке к конверсии полосы радиочастот 790-862 МГц.

Разработан проект графика мероприятий по конверсии полосы радиочастот 790-862 МГц. Решением Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь выделены полосы радиочастот 801,0-821,0/842,0-862,0 МГц для опытной эксплуатации РЭС сухопутной подвижной службы системы сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE на территории г.Минска.

Операторы сотовой подвижной электросвязи проводят мероприятия по развертыванию опытной зоны.

##### Республика Казахстан:

План проведения радиочастотной конверсии не разработан.

##### Республика Молдова:

Используются организационные методы проведения конверсии.

##### Российская Федерация:

Для проведения конверсии используется:

модернизация РЭС;

разработка условий совместного использования РЧС;

организационно-технические мероприятия с целью уменьшения взаимных помех между РЭС различного назначения.

##### Украина:

Определены нормы частотно-территориального разнесения для обеспечения ЭМС диспетчерских радиолокаторов с РЭС цифровой сотовой связи CDMA 800 и телевидения в диапазоне частот 830-890 МГц.

Проведены работы по улучшению характеристик частотной избирательности диспетчерских радиолокаторов.

Ведутся организационно-технические мероприятия с целью уменьшения помеховых воздействий от РЭС военного назначения.

Таким образом, используются все три типа методов проведения конверсии.

##### Республике Узбекистан:

Используются организационно-технические методы проведения конверсии.

- 6. Финансирование конверсии

##### Темпы проведения конверсии в значительной мере определяются ее финансированием. Необходимость значительных бюджетных расходов может стать сдерживающим фактором при проведении конверсии. В данном пункте был обобщен опыт администраций связи по использованию внебюджетных средств для проведения конверсии.

- Азербайджанская Республика:

Использование внебюджетных источников для проведения конверсии не предусмотрено.

- Республика Армения:

Использование внебюджетных источников для проведения конверсии не предусмотрено.

- Республика Беларусь:

Использование внебюджетных источников для проведения конверсии не предусмотрено. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 240 «О плате за использование радиочастотного спектра» ежегодная и разовая плата за использование РЧС, а также плата за выделение РЧС перечисляется в доход республиканского бюджета и направляется исключительно на финансирование мероприятий по конверсии радиочастотного спектра, мероприятий по развитию и модернизации систем мониторинга радиочастотного спектра.

##### Республика Казахстан:

Основным нормативно-правовым актом, в соответствии с которым осуществляется конверсия радиочастотного спектра, является постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2009 года №990 (далее - Постановление). Согласно Постановлению финансирование конверсии осуществляется из внебюджетных источников. На основе открытого конкурса определяется пользователь РЧС, который возмещает расходы на проведение конверсии РЧС.

- Республика Молдова:

Использование внебюджетных источников для проведения конверсии не предусмотрено.

- Российская Федерация:

Использование внебюджетных источников для проведения конверсии не предусмотрено.

Республика Таджикистан:

Использование внебюджетных источников для проведения конверсии не предусмотрено.

- Украина:

- При проведении конверсии возможно использование внебюджетных источников финансирования.

- Республике Узбекистан:

При проведении конверсии возможно использование внебюджетных источников финансирования.

# 7. Сроки проведения конверсии в полосе 694-862 МГц

##### Азербайджанская Республика:

Сроки проведения конверсии не определены.

##### Республика Армения:

Проведение конверсии предполагается в срок до 1 июня 2015 года.

##### Республика Беларусь:

Сроки проведения конверсии не определены.

##### Республика Казахстан:

План проведения радиочастотной конверсии не разработан.

##### Республика Молдова:

Сроки проведения конверсии не определены.

##### Российская Федерация:

Сроки проведения конверсии увязаны с этапами выполнения лицензионных требований операторами связи, победившими в конкурсе на использование радиочастотного спектра в данном диапазоне.

Республика Таджикистан:

Сроки проведения конверсии не определены.

##### Украина:

##### Полоса радиочастот используется действующими средствами воздушной радионавигации до конца срока их эксплуатации. Разработка новых средств воздушной радионавигации в этой полосе запрещается.

##### Республике Узбекистан:

Проведение конверсии предполагается в срок до 2015 года.