|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |
| --- | --- |

Приложение 4 к Решению №5/8-11

«Информационно-справочные материалы по использованию устройств малого радиуса действия в странах участниках РСС»

[Город, Год]

Список сокращений

SRD [short range devices] – устройства радиосвязи малого радиуса действия:

Приемопередающие системы или устройства, которые обеспечивают одностороннюю или двустороннюю связь на небольших расстояниях (до нескольких сотен метров) и способность которых, создавать помехи другому радиооборудованию, очень мала;

DSSS [Direct Sequence Spread Spectrum] – прямое расширение спектра последовательностью:

Метод формирования широкополосного радиосигнала, при котором исходный двоичный сигнал преобразуется в псевдослучайную последовательность, используемую для модуляции несущей;

FHSS [Frequency Hopping Spread Spectrum] – расширение спектра посредством скачкообразной перестройки радиочастоты:

Метод формирования широкополосного радиосигнала, основанный на разделении выделенной полосы радиочастот на несколько радиочастотных каналов;

Примечание: Передатчик излучает радиосигнал на одной частоте в течение фиксированного интервала времени, а затем переключается на другой частотный канал, где передача осуществляется с использованием той же кодовой последовательности.

LBT [listen before talk] – режим «слушать, прежде чем передавать»:

Комбинация режимов, состоящая из режима прослушивания, за которым следует режим передачи;

AFA [adaptive frequency agility] – адаптивная перестройка частоты:

Автоматическая перестройка рабочей частоты (в пределах установленных рабочих частот) по заданному алгоритму в случае, если канал занят или в нем обнаружена помеха;

ЭИИМ [e.i.r.p] – эквивалентная изотропно-излучаемая мощность:

Произведение мощности, подводимой к антенне, на коэффициент усиления этой антенны в заданном направлении относительно изотропной антенны (статья 1.161 регламента радиосвязи);

ЭИМ [е.г.р] – эффективная излучаемая мощность:

Произведение мощности, подводимой к антенне, на коэффициент усиления этой антенны в заданном направлении относительно полуволнового диполя (статья 1.162 регламента радиосвязи);

RTTT [Road Transport and Traffic Telematics] – средства передачи и обработки информации для автомобильного транспорта и управления дорожным движением:

Системы, обеспечивающие передачу данных между двумя или более дорожными транспортными средствами и между дорожными транспортными средствами и автодорожной инфраструктурой в различных информационно-справочных, туристических и транспортных применениях, включая автоматический сбор пошлины, на платных дорогах, прокладка маршрута и дистанционное управление при парковке, предупреждение столкновений и аналогичные применения;

SRR [Short Range Radars] – радары малого радиуса действия;

FMCW– непрерывный частотно-модулированный сигнал;

RFID [radio frequency identification system] – системарадиочастотнойидентификации:

Система, предназначенная для идентификации объектов, состоящая из устройств(а) опроса и радиометок;

RF– радиочастота;

DSRC [Dedicated Short-Range Communications] – специализированная связь на коротких расстояниях;

ULP-AMI [Ultra Low Power Active Medical Implants] – очень маломощные активные медицинские имплантаты;

EAS [Electronic Article Surveillance] – система электронного контроля товаров (артикулов);

ERC/REC70-03 [European Radiocommunications Committee/Recommendation 70-03] – 70-я Рекомендация, разработанная европейским комитетом по радиосвязи.

1. Введение

Данный документ основан на ответах АС стран участников РСС по использованию полос частот для устройств малого радиуса действия (SRD), подготовленного в рамках рабочей группы по управлению радиочастотным спектром Комиссии РСС по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит.  Целью данного документа является систематизация информации об условиях использования устройств малого радиуса действия в странах участников РСС для подготовки Рекомендации РСС по гармонизации в странах РСС полос частот, используемых устройствами малого радиуса действия. В материалах представлена информация по использованию устройств малого радиуса действия в странах участниках РСС в Республике Беларусь, Республике Армения, Республике Молдова, Российской Федерации и Республике Узбекистан.

2. Использование устройств малого радиуса действия в странах участниках РСС

Таблица содержит информацию, полученную от стран участников РСС относительно использования полос частот для устройств малого радиуса действия (SRD)

| Полосы частот в соответствии с вопросником | Полосы частот, включенные в ERC/REC70-03 | BLR | UZB | ARM | RUS | KAZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На основании Национальной Регламентации RN035 в Республике Молдова разрешается использование на вторичной основе SRD с техническими параметрами, указанными в ERC/REC70-03 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Неспецифические устройства |  |  |  |  |  |  |
| 6765-6795 кГц | 42 dBµA/m at 10m | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Используется | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 13,553-13,567 МГц | 42 dBµA/m at 10m |  | Не рассматривалась | Используется полоса частот 13,559-13,567 МГц | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 26,957-27,283 МГц | 42 dBµA/m at 10m 10 mW e.r.p |  | Не рассматривалась | Используется | Используется SRD с напряженностью магнитного поля на расстоянии 10 м не более +42 дБмкА/м; ЭИИМ не более -17 дБВТ Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ | Не рассматривалась |
| 40,660-40,700 МГц | 10 mW e.r.p. |  | Не рассматривалась | Используется | Используется. ЭИИМ не более -17 дБВТ; Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | Не рассматривалась |
| 138,20-138,45 МГц | 10 mW e.r.p. |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 433,050-434,790 МГц | 10 mW e.r.p. |  | Используется. Радиостанции с выходной мощностью не более 10 мВт. | Полоса частот может использоваться устройствами автомобильной охранной сигнализации с мощностью передатчика до 5 мВт, как и может использоваться маломощными радиоустройствами передачи данных с мощностью передатчика, не превышающей 10 мВт; Использование полосы частот 433,075-434,790 МГц как маломощными радиостанциями так и устройствами обработки и передачи штрихкодовой информации ограничивается излучаемой мощностью передатчика до 10 мВт. | Используется полос частот 433,075-434,790 МГц. ЭИИМ не более -17 дБВт; Допускается использование маломощными радиостанциями и устройствами для обработки штрихкодов | Используется. Максимальная мощностьпередатчика 10 мВт. |
| 863-870 МГц | ≤ 25 mW e.r.p. | В режиме LBT разрешается использовать полосу частот 863-870 МГц. Без режима LBT разрешается использовать полосы частот 863,0-863,6 и 869,7-870 МГц при согласовании мест установки с Минобороны и регистрации SRD в РУП "БелГИЭ". Без режима LBT разрешается использовать полосы частот 863,6-864,4 и 868,6- 869,7 МГц при размещении SRD внутри зданий. | Не рассматривалась | Используется - 863-868 МГц | Используются: полоса частот 864-865 МГц; Максимальная ЭИМ 25 мВт; Рабочий цикл 0,1% или режим LBT. Запрещается использование в пределеах аэропортов (аэродромов). Полоса частот 868,7-869,2 МГц; максимальная ЭИИМ 25 мВт | Не рассматривалась |
| 2400,0-2483,5 МГц | 10 mW e.i.r.p. | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Используется | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 3,1-4,8 ГГц 1 | Используется в соответствии с ECC/DEC/(06)04 по сверхширокополосным беспроводным устройствам, работающим в полосах частот ниже 10,6 ГГц | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Используется полоса частот: 2850-10600 МГц сверхширокополосными беспроводными устройствами. Условия использования представлены в приложении к Вопроснику. | Не рассматривалась |
| 6-9 ГГц 1 |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |  | Не рассматривалась |
| 5725-5875 МГц | 25 mW e.i.r.p. | Используется только для систем специализированной связи на коротких расстояниях (DSRC) и передачи видеоданных для медицинских диагностических целей внутри зданий | Не рассматривалась | Используется. | Используется. Максимальная ЭИМ 25 мВт; Рабочий цикл 0,1% или режим LBT. Высота подвеса антенн не более 5 метров | Не рассматривалась |
| 24,00–24,25 ГГц | 100 mW e.i.r.p. | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Используется | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 61,0-61,5 ГГц | 100 mW e.i.r.p. |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 57-64 ГГц 1 | 100 mW e.i.r.p., a max. transmitter output power of 10 mW, and a power density mited to 13 dBm/MHz e.i.r.p. applies | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Полоса частот 57- 63 ГГц не рассматривалась, а полоса частот 63- 64 ГГц - используется | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 122-123 ГГц | 100 mW e.i.r.p. | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 244-246 ГГц | 100 mW e.i.r.p. | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
|  |  |  | 30−41 МГц, 46−49 МГц. Абонентские бесшнуровые телефонные аппараты с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт (использующие не более 1 абонентского номера). |  |  |  |
|  |  |  | 1 880−1 900 МГц. Портативные абонентские радиоблоки и бесшнуровые телефонные аппараты технологии DECT в полосе радиочастот с допустимой средней мощностью излучения передатчика до 10 мВт (с пиковой мощностью 250мВт). |  |  |  |
| Раздел 2. Системы для слежения, мониторинга и сбора данных |  |  |  |  |  |  |
| 456,9-457,1 кГц | 7 dBµA/m at 10 m | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась |  | Используется для устройств для обнаружения людей под снежными лавинами. Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м +7 дБмкА/м. Непрерывно излучаемая немодулированная несущая. Рабочий цикл 100%. Центральная частота - 457 кГц. | Не рассматривалась |
| 169,4-169,475 МГц | 500 mW e.r.p. | Не рассматривалась | Не рассматривалась |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| Раздел 3. Широкополосные системы передачи данных |  |  |  |  |  |  |
| 2400,0-2483,5 МГц | 100 mW e.i.r.p. | Используется в соответствии с другими решениями Комиссии по радиочастотам | Используется для передачи данных в соответствии со спецификациями IEEE 802.15 (Bluetooth) и IEEE 802.11 (Wi-Fi). Максимальная мощность передатчика 100 мВт. | Используется. Устройства локальных радиосетей с мощностью передатчика не превышающей 100 мВт, могут использовать полосу частот 2400- 2483,5 МГц. | Используется: 1. Устройства с псевдослучайной перестройской рабочей частоты. Ширина канала не менее 1 МГц; Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которой осуществляется по псевдослучайному закону не более 0,4 с; Количество используемых каналов ППРЧ 79; 1.1 Максимальная ЭИИМ 2,5 мВт; 1.2 Максимальная ЭИИМ 100 мВт. Допускается применение РЭС вне закрытых помещений только при высоте установки РЭС не более 10 м от поверхности Земли. Для целей сбора информации телеметрии в составе автоматитизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны допускается применение без ограничений по высоте устновки РЭС. 2. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции 2.1 Максимальная спектральная плотность ЭИИМ 2 мВт/МГц. 2.2 Максимальная спектральная плотность ЭИИМ 20 мВт/МГц. Макимальная ЭИИМ 100 мВт. Допускается применение РЭС вне закрытых помещений только для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны. 3. Устройства с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Ширина канала не менее 1 МГц; Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которйо осуществляется по псевдослучайному закону: не более 0,4 с; Количество используемых каналов ППРЧ не менее 15; Максимальная ЭИИМ 10 мВт; Для применения внутри закрытых помещений. 4. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции. Макимальная спектральная плотность ЭИИМ 100 мВт; Для применения внутри закрытых помещений, в том числе на борту речных и морских (на внутренних водных путях) судов и железнодорожном транспорте. | Используется. Максимальная мощностьпередатчика 10 мВт. Применение только внутри зданий. |
| 5150-5350 МГц 2 | 100 mW e.i.r.p. | Используется в соответствии с другими решениями Комиссии по радиочастотам | Не рассматривалась | Используется полоса частот 5150-5250 МГц. Устройства локальных радиосетей. | Используется: 1. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции. Максимальная спектральная плотность ЭИИМ 10 мВт/МГц; Максимальная ЭИИМ 200 мВт. Для применения внутри закрытых помещений. 2. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции. Используется полос радиочастот 5150-5250 МГц; Максимальная ЭИИМ 100 мВт; Применение на борту воздушных судов. 3. Устройствуа с прямым расширением спектра и другими видами модуляции. Полоса радиочастот 5250-5350 МГц. Максимальная ЭИИМ 100 мВт. Применение на борту воздушных судов: - для локальных сетей служебной связи экипажа воздушного судна - разрешается использование на борту воздушных судов в районе аэропорта и на всех этапах полета. - для локальных сетей беспроводного доступа общего пользования - разрешается использование на борту воздушных судов в полете, на высоте не ниже 3000 м. | Не рассматривалась |
| 5470-5725 МГц 2 | 100 mW e.i.r.p. | Используется в соответствии с другими решениями Комиссии по радиочастотам | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Используется. Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции. Полоса радиочастот 5650-5825 МГц. Максимальная ЭИИМ 100 мВт. Разрешается использование на борту воздушных судов в полете, на высоте не ниже 3000м. | Не рассматривалась |
| 57-66 ГГц | 40 dBm mean e.i.r.p. Fixed outdoor installations are not allowed. | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Полоса частот 57- 63 ГГц не рассматривалась, а полоса частот 63- 64 ГГц - используется | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| Раздел 4. Системы и устройства, применяемые на железных дорогах |  |  |  |  |  |  |
| 4234 кГц 2 |  | Не целесообразно | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 4516 кГц 2 |  | Не целесообразно | Не рассматривалась | Используется , т.к. является частью полосы частот 4510- 4520 кГц. Железнодорожные устройства автоматической идентификации. | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 11,1 - 16,0 МГц 2 |  | Не целесообразно | Не рассматривалась |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 27,090-27,100 МГц | 42 dBµA/m at 10 m | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 984-7484 кГц 1 | 9 dBµA/m at 10m |  | Не рассматривалась |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 7,3-23,0 МГц 1 | -7 dBµA/m at 10m |  | Не рассматривалась |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 2446-2454 МГц 2 |  | Используется для систем автоматической идентификации железнодорожного транспорта. Передача только при наличии поезда. 5 каналов по 1,5 МГц Максимальная мощность 500 мВт. Разрешается применение только после присвоения (назначения) радиочастот РУП "БелГИЭ" по согласованию с Минобороны. | Не рассматривалась | Применение железнодорожных устройств автоматической идентификации ограничивается полосами частот 2400- 2420 МГц и 2446-2454 МГц. | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 76-77 ГГц 1 | 55 dBm peak e.i.r.p. | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Используется. | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
|  |  | 865,7-867,6 МГц. Максимальная мощность 2 Вт, канальный разнос 200 кГц |  |  | 865-869 МГц и 2400-2420 МГц с допустимой мощностью 2 Вт |  |
| Раздел 5.Телематические устройства для автотранспорта и управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |
| 5795–5805 МГц | 2 W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p. | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Используется | Используется. Максимальная ЭИМ 200 мВт. Требуется получение разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке | Не рассматривалась |
| 5805–5815 МГц | 2 W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p. |  | Не рассматривалась | Используется | Используется. Максимальная ЭИМ 200 мВт. Требуется получение разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке | Не рассматривалась |
| 76-81 ГГц 1 | 55 dBm peak e.i.r.p. |  | Полоса частот 75 - 85 ГГц используется для автомобильных радары дальнего действия транспортных средств малой с ЭИИМ до 1 Вт | Используется | 1. Автомобильные радары. Используемая полоса частот 76-77 ГГц; Максимальная ЭИИМ 5 дБВт; Используемая модуляция: непрерывный ЧМ сигнал/импульс с ЛЧМ. 2. Автомобильные сверширокополосные радары. Используемая полоса частот 77-81 ГГц; Максимальная ЭИИМ - 33 дБВт/МГц; Ширина канала не менее 500 МГц. | Не рассматривалась |
| 21,65-26,65 ГГц 1 | Для автомобильных и фиксированных радаров ближнего действия |  | Полоса частот 24,05-27,0 ГГц используется дляавтомобильных радаров ближнего и среднего действия транспортных средств малой мощности с эффективной изотропной излучаемой мощностью до 10 мВт. | Не рассматривалась | 1. Фиксированные радары. Используемая полоса частот 24,05-24,25 ГГц. Максимальная ЭИИМ 100 мВт. 1.1 РЭС определения параметров движения транспортных средств должны устанавливаться вдоль автодорог на расстояни не менее 4 м. от контрлируемого участка дороги. 1.2 Установка РЭС определения параметров двжиения транспортных средств должна выполняться перпендикулярно направлению движения на одно- многополосной дороге с допустимым отклонением -+15 град. 1.3 Высота установки РЭС определения параметров движения транспортных средств не должна превышать 5 м. над дорожным покрытием. 1.4 Угол наклона главного луча к горизонту должен составлсять -20 и менее градусов. 2. Автомобильные радары. Используемая полоса частот 24,05-24,25 ГГц. максимальная ЭИИМ 100 мВт. Ширина полосы излучения не менее 9 МГц - без ограничений. Ширина полосы излучения меньше 9 МГц: время облучения не должно превышать 0,14 мкс каждые 3 мс в полосе 60 кГц. 3. Автомобильные радары ближнего действия. Используется полоса частот 22-26,65 ГГц. Спектральная плотность ЭИИМ: а)-61,3+20*(f-21,65)/] ГГц [дБм/МГц] при 22,0< f < 22,65 ГГц; б)-41,3 дБм/МГц при 22,65 < f < 25,65 ГГц; в) -41,3-20* (f-25,65)/1 ГГц [дБм/МГц¦ при 25,65 < f< 26,65 ГГц, где f- рабочая частота в ГГц. Оборудование должно автоматически отключаться в радиусе 35 км от станций радиоастрономической службы. | Не рассматривалась |
|  |  | 5725-5875 МГц. Предел ЭИИМ 25 мВт. Системы специализированной связи на коротких расстояниях (DSRC) |  |  |  |  |
|  |  | 63-64 ГГц. Предел ЭИИМ: 43 дБмВт (пиковая); 40 дБмВт (средняя). Системы "движение – движение" и "дорога – движение", измерения должны проводиться в течение 53 секунд, пределы определены для опорной ширины полосы 100 МГц, максимальная мощность на антенном разъеме не должна превышать 27 дБмВт. |  |  |  |  |
| Раздел 6.Системы и устройства радиоопределения |  |  |  |  |  |  |
| 2400,0-2483,5 МГц | 25 mW e.i.r.p. | Используется. В полосах 2400-2400,5 МГц, 2423-2424 МГц, 2442-2443 МГц, 2456-2457 МГц, 2480,5-2483,5 МГц разрешено применение только внутри зданий. В полосах 2400,5-2423 МГц, 2428-2442 МГц, 2443-2456 МГц, 2467-2480,5 МГц разрешено применение только в режиме LBT. | Не рассматривалась | Используется | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 9,2 – 9,5 ГГц | 25 mW e.i.r.p. | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Используется полоса частот 9200- 9975 МГц | Используется. ЭИИМ не более -17 дБВт | Не рассматривалась |
| 9,5 – 9,975 ГГц | 25 mW e.i.r.p. |  | Не рассматривалась |  | Используется. ЭИИМ не более -17 дБВт | Не рассматривалась |
| 10,5-10,6 ГГц | 500 mW e.i.r.p. |  | Не рассматривалась | Используется | Используемая полоса частот 10,54-10,56 ГГц. ЭИИМ не более - 10 дБВт. Разрешается использование только на борту речных и морских судов. Используется полоса частот 10,5-10,6 ГГц для устройств для измерения уровней жидкости. ЭИИМ не более -20 дБВт. | Не рассматривалась |
| 13,4-14,0 ГГц | 25 mW e.i.r.p. | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Используется | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 4,5 - 7,0 ГГц | For Tank Level Probing Radar (TLPR) -41.3 dBm/MHz e.i.r.p. outside the enclosed test tank structure | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 8,5 - 10,6 ГГц |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 24,05-27,0 ГГц |  | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Используется. Автомобильные радары ближнего и среднего действия транспортных средств малой мощности с эффективной изотропной излучаемой мощностью до 10 мВт. | Используется часть полосы частот 24,00-24,25 ГГц. |  | Не рассматривалась |
| 57 - 64 ГГц | For Tank Level Probing Radar (TLPR) -41.3 dBm/MHz e.i.r.p. outside the enclosed test tank structure. For Industrial Level Probing Radar (LPR) |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 75 - 85 ГГц |  |  |  | Не рассматривалась |  | Не рассматривалась |
| 6,0 - 8,5 ГГц 1 | For Industrial Level Probing Radar (LPR) | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 30 МГц-12,4 ГГц 1 | For Ground- and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 17,1 - 17,3 ГГц |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 2,2 - 8,0 ГГц 1 | For Material Sensing Devices | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| Раздел 7.Системы и устройства для обнаружения движения и сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 169,4750-169,4875 МГц | 10 mW e.r.p. | Не рассматривалась | Полосы не используются для применений SRD | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 169,5875-169,6000 МГц | 10 mW e.r.p. | Не рассматривалась |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 868,6-868,7 МГц | 10 mW e.r.p. | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Используется полоса частот 868-870 МГц | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 869,200-869,400 МГц | 10 mW e.r.p. |  | Не рассматривалась |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 869,650-869,700 МГц | 25 mW e.r.p. |  | Не рассматривалась |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
|  |  | 26,939-26,951 МГц, 26,954-26,966 МГц. Системы охранной радиосигнализации автомашин. Максимальная мощность передатчика 2 Вт, максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ | 26,945 МГц, 26,960 МГц. Устройства радиосигнализации для охраны автомашин с допустимой мощностью излучения передатчика до 2 Вт. | Частоты 26945 кГц и 26960 кГц могут использоваться устройствами охранной сигнализации с излучаемой мощностью до 2 Вт. | 26,939-26,951 МГц, 26,954-26,966 МГц. Ограничивается использованием в системах охранной радиосигнализации автомашин на радиочастотах 26,945 МГц и 26,960 МГц. Максимальная мощность передатчика 2 Вт. Рабочий цикл меньше 10%. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | 26,960 МГц. Максимальная мощность передатчика 2 мВт. |
|  |  |  | 149,950−150,0625 МГц. Аппаратура охранной радиосигнализации удаленных объектов с допустимой мощностью излучения передатчика до 25 мВт. | Используется полося частот 149,96- 150,06 МГц. | 149,95-150,0625 МГц. Ограничивается использованием в системах охранной радиосигнализации удаленных объектов. Максимальная мощность передатчика 25 мВт. Рабочий цикл меньше 10%. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. |  |
|  |  | 433,05-434,79 МГц. Максимальная мощность передатчика 5 мВт, максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | 433,075−434,79 МГц. Для охраны автомашин с допустимой мощностью излучения передатчика до 5 мВт. |  | 433,05-434,79 МГц. Максимальная мощность передатчика 5 мВт. Рабочий цикл меньше 10%. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | 433,073-434,790 МГц. Максимальная мощность передатчика 5 мВт. |
|  |  | 868-868,2 МГц. Устройства охранной сигнализации. Максимальная мощность передатчика 10 мВт, максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | 433,075−434,79 МГц (433,92 МГц ± 0,2%), 868−868,2 МГц. Устройства дистанционного управления, охранной сигнализации и оповещения с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. |  | 868-868,2 МГц. Устройства охранной радиосигнализации. Максимальная мощность передатчика 10 мВт. Рабочий цикл <10%. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. |  |
| Раздел 8. Управление радиомоделями |  |  |  |  |  |  |
| 26,995, 27,045, 27,095, 27,145, 27,195 МГц | 100 mW e.r.p | Используется полоса частот 26,957-27,283 МГц. Детские игрушки. Максимальная мощность 10 мВт, канальный разнос 50 кГц. | Используется полоса частот 26,957-27,283 МГц. Игрушечные радиопереговорные устройства и радиоуправляемые игрушки с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. | Используется полоса частот 26,957-27,283 МГц. | Используется. Максимальная мощность передатчика 10 мВт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. Разнос каналов 50 кГц. | Используется полоса частот 26,957-27,283 МГц. Максимальная мощность передатчика 10 мВт. |
| 34,995-35,225 МГц | 100 mW e.r.p | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Для устройств управления моделями полоса частот ограничивается полосой 34,995- 35,225 МГц | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 40,665, 40,675 40,685, 40,695 МГц | 100 mW e.r.p | Используется полоса частот 40,66-40,7 МГц. Максимальная мощность передатчика 1 Вт, максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | Используется. Аппаратура радиоуправления моделями самолетов, катеров и т.п. с допустимой мощностью излучения передатчика до 1Вт. | Полоса частот 40,66- 40,70 МГц используются устройствами управления моделями с мощностью, не превышающей 1 Вт (самолет, катер и др.) | Используется. Максимальная мощность передатчика 1 Вт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. Разнос каналов 10 кГц. | Используется. Максимальная мощность передатчика 10 мВт. |
|  |  | 28,0-28,2 МГц. Максимальная мощность передатчика 1 Вт, максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | 28,0−28,2 МГц. Аппаратура радиоуправления моделями самолетов, катеров и т.п. с допустимой мощностью излучения передатчика до 1Вт. | Полоса частот 28,0-28,2 МГц используются устройствами управления моделями с мощностью, не превышающей 1 Вт (самолет, катер и др.) | 28,0-28,2 МГц. Максимальная мощность передатчика 1 Вт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | 28,0-28,2 МГц. Максимальная мощность передатчика 10 мВт. |
| Раздел 9. Индукционные устройства |  |  |  |  |  |  |
| 9-148,5 кГц | In case of external antennas only loop coil antennas may be employed | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Используется (125кГц и 134,2 кГц). Системы связи, основанные на использовании свойств магнитного поля, предназначенные для работы с эффективной изотропной излучаемой мощностью до 10 мВт. | Используется полоса частот 9 - 135 кГц | 1. Используется полоса частот 9-59,75 кГц; максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м +72дБмкА/м. В случае применения внешней антенны допускается использование только рамочной антенны. Снижение напряженности поля 3 дБ/октава в полосе 30 кГц. 2. Используется полоса частот 59,75-60,25 кГц; Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м +42 дБмкА/м. В случае применения внешней антенны допускается использование только петлевой антенны. 3. Используемая полоса частот 60,25-70 кГц. Максимальная напряженность магнитного поля а расстоянии 10 м +69 дБмкА/м. В случае применения внешней антенны допустается использование только петлевой антенны. Снижение напряженности поля 3 дБ/окатва в полосе 30 кГц. 4. Используемая полоса частот 70-119 кГц. Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м +42 дБмкА/м. В случае применения внешней антенны допускается использование только рамочной антенны. 5. Используемая полоса частот 119-135 кГц. Максимальная напряженность магнитного поля нарасстоянии 10 м +66дБмкА/м. В случае применения внешней антенны допускается использование только петлевой антенны. Снижение напряженности поля 3 дБ/октава в полосе 30 кГц. | Не рассматривалась |
| 148,5 кГц - 5 МГц | -15 dBµA/m at 10 m |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 400-600 кГц | For RFID only. -8 dBµA/m at 10 m |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 3155-3400 кГц | 13.5 dBµA/m at 10m |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 6765-6795 кГц | 42 dBµA/m at 10m |  | Не рассматривалась | Используется | Используется. Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м +42 дБмкА/м. | Не рассматривалась |
| 7400-8800 кГц | 9 dBµA/m at 10m |  | Не рассматривалась | Используется | Используется. Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м +9 дБмкА/м. | Не рассматривалась |
| 10,200-11,000 МГц | 9 dBµA/m at 10m |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Используется. Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м -4 дБмкА/м. | Не рассматривалась |
| 13,553-13,567 МГц | 42 dBµA/m at 10m For RFID and EAS only 60 dBµA/m at 10m |  | Не рассматривалась | Используется полоса частот 13,559- 13,567 МГц | Используется. Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м +42 дБмкА/м. | Не рассматривалась |
| 26,957-27,283 МГц | 42 dBµA/m at 10m |  | Не рассматривалась | Используется | Используется. Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м +42 дБмкА/м. | Не рассматривалась |
| 5-30 МГц 1 | -20 dBµA/m at 10 m | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| Раздел 10.Радиомикрофоны и вспомогательные устройства для людей с нарушением слуха |  |  |  |  |  |  |
| 29,7-47,0 МГц | 10 mW e.r.p. | Используются полосы частот 33,175-40 МГц, 40,025-48,5 МГц. Вспомогательные устройства для людей с нарушением слуха. Максимальная мощность 10 мВт. | 33,2-57,5 МГц. Слуховые радиотренажеры для людей с дефектами слуха с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. | Слухоразговорные радиотренажеры для людей со слуховыми дефектами могут использовать фиксированные частоты из частотных полос 33,2- 48,5 МГц и 57- 57,5 МГц с излучаемой мощностью до 10 мВт. | Используются полосы частот 33,175-40 МГц, 40,025-48,5 МГц. Слухоречивые радиотренажеры для людей с дефектами слуха на фиксированных частот. Максимальная мощность передатчика 10 мВт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | Не рассматривалась |
| 173,965-174,015 МГц | 2 mW e.r.p. | Используется полоса частот 144-230 МГц кроме полос частот 148-151 МГц, 162,7-163 МГц, 168,5-174 МГц. Максимальная мощность 20 мВт. | Не рассматривалась | Для концертных радиомикрофонов с излучаемой мощностью до 20 мВт используются фиксированные частоты 165,70 МГц, 166,10 МГц, 166,50 МГц, 167,15 МГц. Другого типа радиомикрофоны, с мощностью не более 5 мВт, могут использовать отдельные частоты в полосах частот 151- 162,7 МГц, 163,2- 168,5 МГц, 174- 230 МГц. | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 169,4-174,0 МГц | Aids for the hearing impaired 10 mW e.r.p. 500 mW e.r.p. Individual licence may be required. |  | 165,70МГц, 166,100 МГц, 166,500 МГц, 167,150 МГц. Концертные радиомикрофоны с допустимой мощностью излучения передатчика до 20 мВт. |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 174-216 МГц | 50 mW e.r.p. |  | Не рассматривалась |  | Используется полоса частот 174-230 МГц. Максимальная мощность передатчика 5 мВт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. Разнос каналов 200 кГц. | Не рассматривалась |
| 470-786 МГц 3 | 50 mW e.r.p. | Используются полосы частот 470-638 МГц, 774-782 МГц. Максимальная мощность: для полосы частот 470-638 МГц – 5 мВт, для полос частот 614-638 МГц и 774-782 МГц – 50 мВт. | Используются полосы частот 470−638МГц, 710−726 МГц. Концертные радиомикрофоны с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. | Отдельные частоты из частотных полос 470- 638 МГц и 710-726 МГц могут использоваться концертными радиомикрофонами малой мощности (до 5 мВт), при условии исключения помех приему телевизионного сигнала. | Используется полосы частот 470-638 МГц, 710-726 МГц. Максимальная мощность передатчика 5 мВт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. Разнос каналов 200 кГц. | Не рассматривалась |
| 786-789 МГц 3 | 12 mW e.r.p. | Не целесообразно | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 823-832 МГц 3 | 20 mW e.i.r.p. 100 mW restricted to body worn microphones. | Используется. Максимальная мощность 20 мВт, канальный разнос 200 кГц. | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 863-865 МГц | 10 mW e.r.p. | Используется. Максимальная мощность 20 мВт. | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 1785-1800 МГц | 20 mW e.i.r.p. 50 mW restricted to body worn microphones. | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Используется полоса частот 1795 - 1800 МГц | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
|  |  |  |  | Полоса частот 3155- 3400 кГц может использоваться беспроводными слуховыми устройствами малой мощности. |  |  |
|  |  | 57-57,575 МГц. Вспомогательные устройства для людей с нарушением слуха. Максимальная мощность 10 мВт. | 57,5 МГц. Максимальная мощность передатчика 10 мВт. | Слухоразговорные радиотренажеры для людей со слуховыми дефектами могут использовать фиксированные частоты из частотных полос 33,2- 48,5 МГц и 57- 57,5 МГц с излучаемой мощностью до 10 мВт. | 57-57,575 МГц. Слухоречивые радиотренажеры для людей с дефектами слуха на фиксированных частотах. Максимальная мощность передатчика 10 мВт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. |  |
|  |  | 58 МГц, 66-74 МГц, 87,5-92 МГц, 100-108 МГц. Радиомикрофоны, максимальная мощность передатчика 10 мВт, максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | 66−74 МГц, 87,5−92 МГц, 100−108 МГц. Радиомикрофоны различных применений с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. | Радиомикрофоны типа “Караоке” с излучаемой мощностью передатчика до 10 мВт могут использовать полосы частот 66- 74 МГц; 87,5- 92 МГц; 100- 108 МГц. | 66-74 МГц, 87,5-92 МГц, 100-108 МГц. Максимальная мощность передатчика 10 мВт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. |  |
|  |  |  |  |  | 151-162,7 МГц, 163,2-168,5 МГц. Максимальная мощность передатчика 5 мВт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | 151-216 МГц; 175-230; 470-638; 710-726 МГц. Максимальная мощность передатчика 5 мВт. |
|  |  |  |  |  | 165,55-167,3 МГц. Радиомикрфоны, работающие на радиочастотах 165,7 МГц; 166,1 МГц; 166,5 МГц; 167,15 МГц. Максимальная мощность передатчика 20 мВт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. | 165,70; 166,10; 166,50; 167,15 МГц. Максимальная мощность передатчика 20 мВт. |
|  |  |  | 790-814 МГц, 852-876 МГц. Концертные радиомикрофоны с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. |  |  |  |
| Раздел 11. Устройства радиочастотной идентификации |  |  |  |  |  |  |
| 865,0-868 МГц | 865.0-865.6 MHz – 100 mW e.r.p. 865.6-867.6 MHz – 2 W e.r.p. 867.6-868.0 MHz – 500 mW e.r.p. | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Используется полоса частот 863- 868 МГц | 1. Используемая полоса частот 866,6-867.4 МГц: ЭИМ 100 мВт. Разнос каналов 200 кГц. Нс требуется присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов при: (а) использовании режима LBT, и (б) использовании в пределах аэропортов. 2. Используемая полоса частот 866-868 МГц: Максимальная ЭИМ 500 мВт. Разнос каналов 200 кГц. Требуется присвоение(назначение) радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке, 3. Используемая полоса частот 866,0-867,6 МГц: Максимальная ЭИМ 2 Вт. Разнос каналов 200 кГц. Требуется присвоение(назначение) радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке. | Не рассматривалась |
| 2446-2454 МГц | Power levels above 500 mW are restricted to be used inside the boundaries of a building and the duty cycle of all transmissions shall in this case be ≤15 % in any 200 ms period (30 ms on /170 ms off). |  | Не рассматривалась | Используется полоса частот 2400- 2483,5 МГц | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
|  |  | 13,553-13,567 МГц. Только для RFID и систем электронного контроля товаров (артикулов) (EAS). Максимальное значение напряженности магнитного поля 60 дБмкА/м. |  |  | 13,553-13,567 МГц. Максимальная напряженность магнитного поля на расстоянии 10 м. 60 дБ(мкА/м). |  |
|  |  | 2458-2466 МГц. Максимальная мощность 500 мВт, канальный разнос 350 кГц. |  |  |  |  |
|  |  |  | 433,075-434,79 МГц (433,92±0,2%) МГц. Радиоэлектронные средства для обработки штрихкодовых этикеток и передачи информации, полученной с этих этикеток, в полосе радиочастот с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. | Использование полосы частот 433,075-434,790 МГц как маломощными радиостанциями так и устройствами обработки и передачи штрихкодовой информации ограничивается излучаемой мощностью передатчика до 10 мВт. |  |  |
|  |  |  | 315 МГц, 902 МГц. Устройства дистанционного управления, применяемые в качестве электронных ключей, обеспечения безопасности и прочие, с эффективной изотропной излучаемой мощностью до 10 мВт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 916-921 МГц. Согласно Решению ГКРЧ от 10 марта 2011 г. N 11-11-01-3 «О выделении полосы радиочастот 916-921 МГц для устройств радиочастотной идентификации (RF1D)» максимальная ЭИМ нс более 0 дБВт, разнос каналов 1,2 МГц, Запрещается использование излучающего устройства вне закрытых помещений. Центральные радиочастоты: 916,2 МГц; 917,4 МГц; 918,6 МГц; 919,8 МГц |  |
| Раздел 12. Маломощные активные медицинские имплантаты |  |  |  |  |  |  |
| 9-315 кГц | 30 dBµA/m at 10m | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 315-600 кГц | -5 dBµA/m at 10m |  | Не рассматривалась | Используется. Частота 457 кГц может использоваться устройством, предназначенным для поиска и спасения жертв снежной лавины. | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 12,5-20,0 МГц | -7 dBµA/m at 10m |  | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 30,0-37,5 МГц | 1 mW e.r.p. |  | Используется. Максимальная мощность передатчика 10 мВт | См. Раздел 10. | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
| 401-406 МГц 2 |  | Используется. Максимальная мощность 25 мкВт, канальный разнос 25 кГц. | Полоса не используется для применений SRD | Используется полоса частот 402- 405 МГц | Активные медицинские имплантаты и связанное с ними дополнительное медицинское оборудование. Используемая полоса частот 402-405 МГц Максимальная ЭИИМ - 50 дБВт; Разнос каналов 25 кГц; Для активных медицинских имплантатов свсрхмалой мощности и дополнительного оборудования. Некоторые передатчики для увеличения ширины полосы частот до 300 кГц могут использовать соседние каналы. | Не рассматривалась |
| 2483,5-2500 МГц 1 | 10 dBm e.i.r.p | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Не рассматривалась |
|  |  | 5725-5875 МГц. Передача видеоданных для медицинских диагностических целей только внутри зданий. Максимальная мощность 25 мВт, канальный разнос ≤ 27 МГц. |  |  |  |  |
| Раздел 13. Беспроводные аудио устройства |  |  |  |  |  |  |
| 87,5-108,0 МГц | 50 nW e.r.p. | Технические параметры и условия использования в соответствии с ERC/REC70-03 | Не рассматривалась | Используются полосы частот 87,5- 92 МГц и 100- 108 МГц. | Используется. Максимальная ЭИИМ -43дБмВт; Максимальная мощность 50 нВт. Разрешается использование внутри салонов автомобилей и других транспортных средств, а также внутри закрытых помещений. | Не рассматривалась |
| 863-865 МГц | 10 mW e.r.p. |  | Не рассматривалась | Использование беспроводных аудиоустройств ограничивается полосой частот 863- 865 МГц. Полоса частот 864- 868,2 МГц используется беспроводными телефонами оффисного типа, радиотелефонным оборудованием технологического стандарта СТ-2 с мощностью, не превушающей 10 мВт, до конца аммортизационного периода времени. Новые проектирования или закупки указанных РЭС не проводятся. | Используется. Максимальная ЭИМ 10 мВт. Рабочий цикл 100%. | Не рассматривалась |
| 1795-1800 МГц | 20 mW e.i.r.p. | Не рассматривалась | Не рассматривалась | Используется | Не рассматривалась | Не рассматривалась |