|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комиссия РСС по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит РГ ВКР-19/АР-19 | Документ РГ2019/ИНФО-1 13 апреля 2017 |  |

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

ИЗМЕРЕНИЯ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ РАДИОВОЛН

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

В настоящее время в рамках ИК3 (Распространение радиоволн) разрабатываются новые и совершенствуются имеющиеся Рекомендации МСЭ-R, в которых представлены методы расчета различных характеристик и параметров распространения радиоволн на частотах выше 6 ГГц.

Как известно, в общем случае процесс распространения радиоволн носит случайный характер и, поэтому, описывается математическими выражениями, содержащими в себе случайные величины. Соответственно, в большинстве случаев основой для разработки новых и совершенствования имеющихся Рекомендаций МСЭ-R являются результаты натурных измерений характеристик и параметров распространения радиоволн. Эти измерения позволяют, во-первых, накопить статистические данные о результатах измерений и, во-вторых, получить аппроксимирующие зависимости характеристик и параметров распространения радиоволн от расстояний и других факторов. Параметрами аппроксимирующих зависимостей могут быть частота, различные радиоклиматические параметры атмосферы и другие величины.

В соответствии с планами работы по разработке новых и совершенствованию существующих Рекомендаций наиболее актуальными являются следующие направления измерений:

- измерения характеристик и параметров распространения радиоволн внутри зданий и через наружные стены зданий с целью определения потерь в различных строительных материалах и строительных конструкциях; эти измерения особенно важно проводить на частотах выше 6 ГГц;

- измерения характеристик и параметров распространения радиоволн в различных городских условиях: в районе города с плотной высотной застройкой, в районе города с застройкой средней высотности и плотности и в пригородном районе. Эти измерения особенно важно проводить на частотах выше 6 ГГц, при этом желательно, чтобы приемная часть измерительной установки могла бы перемещаться (например, на автомобиле) и обеспечивала бы проведение измерений в движении.

Результаты измерений могут быть представлены в виде вкладов в рабочие группы ИК3.