Проект

Справочные материалы к проекту документа по по регулированию и использованию систем для предоставления услуг подвижной связи и ШПД
в Интернет на подвижных объектах в странах участниках РСС

Введение

В настоящее время в стран участниках РСС уже давно используется мобильные комплексы спутниковой связи, прежде всего для организации дополнительных телекоммуникационных каналов в местах проведения массовых мероприятий (МВД), экстренное восстановление коммуникаций при авариях и стихийных бедствиях (МЧС), в вооруженных силах, телемедицина, обеспечение работы метеорологических и экологических служб, оперативные сеансы видеосвязи (Центризбирком, спортивные мероприятия), налоговые службы и пенсионные фонды, органы здравоохранения, нефтегазовых компаниях,  у операторов сотовой связи,  а также проекты мобильных узлов связи активно используются телекомпаниями, которые на базе таких комплексов создают мобильные корпункты для передачи оперативной информации (передвижные репортажные земные станции).

Термин «Мобильная спутниковая связь» (MSS) применим к технологиям спутниковых систем Globalstar, Inmarsat, Iridium, Thuraya и пр. Использование VSAT-станций на подвижных объектах - это уже спутниковая связь в движении (SOTM). И этот сегмент на сегодняшний день считается наиболее динамично развивающимся сегментом спутниковой связи в мире. К сожалению, из-за отсутствия четкой и прозрачной нормативной базы для таких услуг в странах РСС данный вид услуг в полной мере не развит.

Стремительно растущий рынок с использованием спутниковой связи в диапазонах L, S, Ku, Ka и систем связи воздух-земля позволяет удовлетворить потребности пассажиров авиалайнеров, морских судов, междугородних автобусов, внутренних транспортных маршрутов в услугах подвижной связи и широкополосной передачи данных в Интернет, а также использование сотовой связи на борту самолета во время полета.

В связи с этим, на последнем собрании рабочей группы по управлению радиочастотным спектром при Комиссии по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит Регионального содружества в области связи (РСС) было решено одобрить разработку проекта документа по вопросам регулирования и использования спутниковых систем для предоставления услуг подвижной связи и ШПД в Интернет на подвижных объектах в странах участниках РСС. Вопросник к данному документу был составлен с учетом необходимости выявления особенностей национального регулирования таких систем в странах участниках РСС, как для отечественных, так и для транзитных подвижных объектов. В данном документе приводится описание существующих и перспективных спутниковых систем для предоставления услуг ШПД в Интернет на подвижных объектах, нормативная правовая база в странах участниках РСС и международный опыт регулирования таких спутниковых систем, а также текущая ситуация в Республике Казахстан.

Список сокращений

| РГ | − | Рабочая группа |
| --- | --- | --- |
| РСС | − | Региональное содружество в области связи |
| РЧС | − | Радиочастотный спектр |
| МСЭ | − | Международный союз электросвязи |
| ЕСС | − | Комитет по электронным средствам связи |
| СЕПТ | − | Европейская конференции администраций почт и электросвязи |
| ETSI | − | Европейский институт стандартов электросвязи |
| FCC | − | Федеральная комиссия связи |
| СITEL | − | Межамериканская комиссия в области связи |
| APT | − | Азиатско-Тихоокеанское телесообщество |
| ICAO | − | Международная организация гражданской авиации |
| IMO | − | Международная морская организация |
| EASA | − | Европейское агентство по авиационной безопасности |
| ФСС | − | Фиксированная спутниковая служба |
| ПСС, MSS | − | Подвижная спутниковая служба |
| МПСС | − | Морская подвижная спутниковая служба |
| ВПСС | − | Воздушная подвижная спутниковая служба |
| ЗС | − | Земная станция |
| ПЗС | − | Подвижная земная станция |
| SOTM | − | Спутниковая связь в движении |
| AES | − | Земная станция воздушного судна |
| ESV | − | Земная станции на борту морского судна |
| ESIM | − | Земная станция в движении |
| ESOMP | − | Земная станция на мобильных платформах |
| VSAT | − | Земная станция с малой апертурой антенны |

- системы на бортУ воздушных судов

На сегодняшний день в мире используются различные системы организации доступа в Интернет на борту пассажирских самолётов: спутниковая связь, комбинированная связь (наземная и спутниковая). Наиболее распространено оборудование систем спутниковой связи на воздушных судах c использованием спутниковых группировок на геостационарной орбите в диапазонах L, Ku, Ka.

Спутниковая связь

Одной из первых технологию доступа в Интернет через спутник стала внедрять американская компания Boeing в начале 90-х годов. Сегодня по этому принципу работает большинство авиакомпаний мира. Подключение к интернету на борту самолета обеспечивается через геостационарные спутники на орбите, которые передают данные с земных станций на приемники. Для того, чтобы между самолетом и спутником установилась связь, на борту самолета монтируется специальное оборудование – земные станции на воздушных судах (AES). Cуществуют три системы спутниковой связи, используемой на воздушных судах в зависимости от используемого частотного диапазона:

Система L-Band – для трансляции спутникового сигнала на борт самолёта используется L-диапазон частот 1,5-1,6 ГГц, а сама система построена на основе службы   SwiftBroadband - стандарта подвижной спутниковой связи Инмарсат (авиационный вариант стандарта Инмарсат-BGAN – BroadBand Global Area Network – широкополосная глобальная сеть). Данный стандарт предоставляет услуги широкополосной связи с использованием  космических аппаратов Инмарсат 4-го поколения, расположенных на геостационарной орбите, и состоят из созвездия трех спутников Inmarsat-4 (143.50E, 640E, 980E) и спутника Alphasat (250E). Зона покрытия состоит из глобального луча, 19 широких зональных лучей, 193 узких зональных лучей и  охватывает все основные авиационные маршруты. На начало 2020-х годов запланировано еще две дополнительные полезные нагрузки L-диапазона в созвездии Inmarsat-6. В основном применяется в европейских, азиатских и африканских странах, в том числе и на аэробусах А320 и А330 «Аэрофлота» (авиалайнеры имеют логотип OnAir). Скорость соединения, распределяемого между всеми пассажирами, составляет от 432 до 864 Кбит/с, в зависимости от конкретной конфигурации. При одновременном подключении пяти–семи  пассажиров, она окажется полностью перегруженной. Система OnAir оправдывает себя лишь на небольших частных самолётах. Компании - партнеры по распространению SwiftBroadband: Rockwell Collins / ARINC Direct, Satcom Direct, Honeywell, SITAONAIR.

Система Ku-Band – самая скоростная на сегодня система доступа в интернет в полёте, используется Ku-диапазон частот 12–18 ГГц и обеспечивает на каждый борт воздушного судна трансляцию канала со скоростью до 50 Мбит/с. Эта система считается лучшим выбором для международных перелётов и применяется большинством компаний Юго-Запада США, европейскими и азиатскими авиаперевозчиками, она также использовалась ликвидированной российской авиакомпанией «Трансаэро» на авиалайнерах Boeing 747 и 777. Технология предоставляется под целым рядом брендов, среди которых Connexion by Boeing; Panasonic Avionics Corporation; Gogo; Row44.

Система Ka-Band - перспективная система спутникового интернет-доступа на борту самолёта работает в Ка-диапазоне частот 26,5–40 ГГц.

С декабря 2013 года компания Viasat запустила быстрый Wi-Fi-сервис для пассажиров на борту американской авиакомпании JetBlue, на основе высокопроизводительного спутника ViaSat-1, 115.1°W запущенного 19 октября 2011 года, с узкими (точечными) лучами Ka-диапазона, охватывающими территорию Северной Америки и Гавайи.

На сегодняшний день компания Viasat предоставляет высокоскоростной интернет-сервис  Viasat in-flight internet  на борту самолетов с использованием геостационарного спутника связи с высокой пропускной способностью ViaSat-2, 700W (транспондеры Ka-диапазона) запущенного 1 июня 2017 года. Спутник предназначен для предоставления высокоскоростного интернета на территории Северной и Центральной Америки, Карибских островов, северной части Южной Америки, а также для основных авиамаршрутов между Америкой и Европой. Сервис Viasat уже используется на бортах авиакомпаний США и некоторых стран Европы, включая United Airlines, American Airlines, Virgin America, EL AL, Scandinavian Airlines, Finnair, Icelandair, Ryanair, Tigerair и Qantas.

С середины 2016 года компания Инмарсат начала глобальное коммерческое предоставление услуг системы глобальной спутниковой сети сверхскоростного широкополосного доступа  Global Xpress (GX) на основе трех геостационарных спутников пятого поколения – Inmarsat-5 (62.60E, 550E, 1750E) + резервный КА и земного сегмента, состоящего из шести земных станций (GW). Каждый спутник сети GX формирует 89 фиксированных точечных лучей в Ка-диапазоне. Первый спутник связи «Inmarsat-5 F1» был запущен в декабре 2013 года для обслуживания территорию Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Второй спутник связи «Inmarsat-5 F2» был запущен 2 февраля 2015 года для обслуживания территории Северной и Южной Америки, Атлантического океана. Третий спутника «Inmarsat-5 F3» был запущен  28 августа 2015 года для обеспечения связью Тихоокеанского региона. На сети GX возможна работа только лицензированных компанией Inmarsat абонентских терминалов  (VSAT) специально разработанных для отдельных видов транспорта: морского, наземного и авиационного с диаметром антенных систем от 0,3 до 1,8м. Скорости передачи данных при этом могут достигать до 50 Мбит/с – на линии «вниз/downlink» и 5 Мбит/с – на линии «вверх/uplink». Терминалы GX разделяются на три типа –на подвижных платформах, переносимые и фиксированные, поэтому они в равной степени подходят для пользователей на земле, на море и в воздухе.

Система Air-To-Ground (Воздух - Земля)

Впервые систему Air-to-Ground  опробовала Американская компания – провайдер интернета для самолетов Gogo Inc. в середине 2000-х годов, построив на территории США десятки базовых станций, сигнал на борт самолета поступает с вышек, над которыми пролетает самолет.  Техническое решение состоит из Wi-Fi компонентов корпоративного уровня компании Cisco на борту самолета. Транспортный канал с борта самолета формируется с помощью каналов CDMA, EVDO Rev A (миграция к EVDO Rev B) с борта на наземные приемные станции, антенны которых направлены в небо. Такая наземная сеть базовых станций CDMA специально формировалась для данного проекта и обеспечивает качественную передачу данных на внутренних рейсах на всей территории США и населенной части Канады. Верхний средний [необходимо уточнение] уровень полосы пропускания агрегированного канала земля-самолет составляет 3 Мбит/с. Для широкой реализации проекта потребовалась доработка самолетов в части размещения специальной внешней антенны с обтекателем на самолете и прокладка дополнительных кабелей для присоединения точек доступа. Первой массовую доработку поставляемых самолетов начала компания Боинг. Для авиа-перевозчика такая система более бюджетна, чем связь через спутник, но для пассажиров она менее удобна. Скорость передачи данных варьируется в пределах 10 Мбит/с, а во время трансатлантических перелетов связь прерывается.  Первой авиакомпанией, где услуга начала массово предоставляться, стала Delta. Сейчас сервис от Gogo доступен также на American Airlines и на нескольких других авиакомпаниях.

Чтобы начать предоставлять сервис Wi-Fi на трансокеанских маршрутах, компания Gogo стала переходить на спутниковый канал с борта самолета, что дало возможность отойти от привязки к наземной инфраструктуре базовых станций. Процесс стартовал, когда распространение цифровых услуг освободило некоторые частоты Ku-диапазона, и Gogo использует их для увеличения скорости доступа до 80 Мегабит в секунду на каждый авиарейс. С распространением сетей 5G, компания Gogo ожидает в 2018 г. еще большего ускорения интернет-доступа на борту самолетов. В результате на внутренних американских авиалиниях высокоскоростной интернет будут получать все пассажиры авиакомпаний, заключивших соответствующие соглашения с Gogo.

Cотовая связь на борту самолета

Мобильная связь на борту – дорогое удовольствие как для операторов связи, так и для пассажиров. Срок окупаемости таких проектов занимает от 5 до 10 лет, а услуги связи оплачиваются по цене международного роуминга.

Авиакомпании мира предоставляют услуги связи на борту в стандарте GSM (голос, передача SMS- и MMS-сообщений и передача данных EDGE) на немногих направлениях. В 2007 году авиакомпания Emirates Airline предоставила возможность своим пассажирам совершать голосовые звонки и отправлять SMS во время полета на крейсерской высоте. В 2007 году пилотный проект также запустила компания Air France. Пассажиры рейса Париж-Варшава первыми получили возможность принимать и отправлять SMS. Крупнейшие провайдеры авиационной индустрии, обеспечивающие связь в стандарте GSM - британская компания Aeromobile и швейцарская телекоммуникационная компания OnAir.

В России cовместный проект по оказанию услуг сотовой связи в стандарте GSM реализовали «Аэрофлот» и «МегаФон» в 2009 году. Спустя шесть лет оператор объявил о прекращении контракта из-за низкой рентабельности проекта.

Для обеспечения радио покрытия в салоне самолета обычно применяются так называемые пико (фемто) базовые станции (БС). На земле они применяются для улучшения покрытия в торговых центрах, офисах, аэропортах, на железно-дорожных станциях. В некоторых реализациях пико БС представляет собой антенну и приемопередатчик, объединенные в небольшом корпусе, который весит около 1 кг и легко монтируется на борту авиалайнера, но отличается высокой стоимостью. Передача сигнала от базовой станции к остальной сети осуществляется по спутниковым каналам. Аренда каналов оплачивается круглосуточно, а пассажиры редко пользуются услугами связи. Именно поэтому сотовая связь на борту все еще остается очень дорогим сервисом. Тарифы на мобильную связь зависят от конкретного оператора. Для того, чтобы абоненты получили доступ к сотовой связи, домашний оператор должен заключить международное роуминговое соглашение с поставщиком услуги.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ В МИРЕ

Проект «Европейская авиационная сеть» 2018г.

В отличие от уже существующих в мире систем по организции доступа в Интернет на борту самолетов, появляются уникальные региональные инициативы, как например проект Европейской авиационной сети (EAN), сочетающий высокопроизводительный спутниковый охват с дополнительной наземной сетью 4G LTE для обеспечения высокоскоростной связи в 30-ти европейских странах.

Революционная новая интегрированная спутниковая и воздушно-наземная сеть, разработанная Inmarsat в партнерстве с Deutsche Telekom, обещает авиационным клиентам высококачественное широкополосное обслуживание при пролете над Европой в течение 2018 года. Разработанная специально для авиамаршрутов с высоким трафиком и аэропортов, сеть обеспечивает пропускную способность более 50 Гбит/с. Первые успешные тесты состоялись в ноябре 2016 года – достигнута скорость передачи данных более 75 Мбит/с. В январе 2018 года запуск коммерческого сервиса на бортах British Airways.

В настоящее время уже установлены 300 базовых станций в 28 государствах-членах Европейского Союза,  Норвегии и Швейцарии. Сеть построена на радиооборудовании NOKIA и бортовом оборудовании Thales в диапазоне MSS S-band 2-4ГГц (Band 65а). Специально для данного проекта Инмарсат 28 июня 2017 года запустил на геостационарную орбиту многолучевой спутник S-band  - Inmarsat-S ЕАN  (Inmarsat-S /Hellas-Sat3, 39E).  Самолеты будут иметь терминалы для подключения как к спутниковой, так и наземной сети для обеспечения  мягкого хэндовера.

На рисунках ниже представлено сравнение использования только наземной сети или только спутниковой сети при организации связи на борту самолета, и преимущества сети EAN по сравнению только спутникового решения.

Проект «Rosinfocom-HEO» 2018-2027 гг.

23-24 мая 2018 года в г. Астана на международном форуме «Дни Космоса в Казахстане: 25-летие Казкосмоса», прошедшем в рамках Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018», компания «НЕБО–ГК», РФ представила презентацию «Возможности спутниковой связи для подвижных объектов: проект «Rosinfocom-HEO».

В рамках данного проекта совместно с ФГУП «Космическая связь», МОКС «Интерспутник», ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» планируется с конца 2018 года по 2027 год реализация системы спутниковой связи на базе космических аппаратов на высокой эллиптической орбите (ВЭО Ku-диапазон) и производство пользовательских терминалов для предоставления услуг связи на базе IP-технологий (широкополосный доступ к сети Интернет, IP-телефония и т.д.), круглосуточное непосредственное спутниковое цифровое многопрограммное звуковое вещание и малоформатное ТВ-вещание, передача данных (дополнительно умный транспорт, страхование, система оповещения, промыщленный IoT) как индивидуальным, так и групповым пользователям услуг в автобусах, железнодорожном транспорте, авиатранспорте, морском и речном транспорте.

При реализации данного проекта предполагается запуск 4-х спутников «Экспресс-РВ» в 2022 году (коммерческая эксплуатация системы  в 2023г.) и запуск в 2027 году 2 спутников “Росинфоком-HEO” (коммерческая эксплуатация системы в 2027г.). Рассматриваются два типа орбит: Высокоэллиптическая геосинхронная HEO «Тундра» 1-е созвездие (50° долгота апогея) и  HEO «Молния» (90° долгота апогея). Применение фазированных антенных решеток (ФАР) в качестве бортовых антенн и антенн абонентских земных станций. Использование на борту ИСЗ связи многолучевых следящих антенных систем, реализующих многозональный метод обслуживания. Индивидуальное электронное наведение и слежение антенных лучей при движении КА по высокоэллиптической орбите. Использование методов адаптивного сложения разнесенных сигналов для повышения энергетического потенциала спутниковых линий связи «на прием».

Преимущества данной системы: высокий показатель готовности каналов для стационарных и подвижных абонентов при возможном затенении местными предметами; область обслуживания – вся территория РФ, включая ее Арктическую зону, с покрытием территорий Китая и Европы; низкая стоимость абонентских терминалов; высокая помехоустойчивость при наличии станционных [необходимо уточнение] помех. На приведенном ниже рисунке показана сравнение систем спутниковой связи на ГСО и ВЭО:

Спутники с высокой пропускной способностью (HTS)

Кроме систем спутниковой связи с использованием космических аппаратов на геостационарной орбите, в настоящее время уже заявлен запуск инновационных спутников на новейших платформах, как например SES откроет новую эру глобальной связи с O3b mPower – группировка из семи сверхмощных спутников спутников на средней орбите (MEO) в Ka-диапазоне к 2021 году дополнит уже существующую группировку О3b, данная система станет своеобразным «виртуальным оптоволокном» для обеспечения услугами связи подвижных объектов (авиа- и автотранспорта, а также морских судов), включающие частные и коммерческие мировые авиалинии, коммерческие морские суда и т.д.

Компания Hughes проектирует спутник c высокой пропускной способностью Jupiter 3 на ГСО в диапазонах Ка, Q/V (33/50 ГГц), который обеспечит предоставление услуг ШПД на всей территории (Южной и Северной)Америки, в том числе и авиационные маршруты.

В 2019 году Eutelsat запустит полностью настраиваемый на орбите  спутник Quantum Ku-диапазона. Особенностью КА станет возможность адаптироваться в режиме реального времени к изменению зоны покрытия, емкости и диапазону частот вещания, а также к изменению орбитальной позиции, в том числе деление луча на составляющие, способные следовать за передвигающимся объектом и отслеживать перемещения воздушных и морских судов. Особенности данного КА позволят пассажирам авиарейсов подключаться к Интернету в полете над Тихим океаном.

- ОБЗОР систем, НПА в странах рсс

Заполнение по мере поступления информации от стран участников РСС (ответы на вопросник): существующие системы/оборудование на подвижных объектах, национальное регулирование, запросы от иностранных операторов.

3.1. ситуация в Республике Казахстан

В Республике Казахстан (РК) порядок выдачи разрешительных документов в области связи регламентирован Приказом и.о.министра по инвестициям и развитию РК от  21.01.2015 г. №34 «Об утверждении Правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 10 приложения 11 и  п.13 приложения 19 действующих Правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения, стационарные станции региональных  и глобальной систем подвижной спутниковой связи (Thuraya [редакционное примечание: Thuraya - региональная], Inmarsat, Globalstar [редакционное примечание: Globalstar - квази-глобальная],  Iridium и т.д.), работающие в полосах частот, предназначенные для подвижной спутниковой службы, подлежат получению разрешения на использование радиочастотного спектра и подаче уведомления о начале эксплуатации РЭС и ВЧУ. А абонентские терминалы таких систем не подлежат получению индивидуального разрешения на использование радиочастотного спектра, необходимо лишь подача уведомления о начале эксплуатации РЭС и ВЧУ. Кроме того, в Правилах и иных НПА РК не указано, при каких условиях осуществима эксплуатация абонентских терминалов на борту воздушных судов РК (на земле, при взлете, в полете, при посадке самолета).

Вопросы лицензирования деятельности в сфере информатизации и связи, в частности лицензия на предоставление услуг в области связи регулируются Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК О разрешениях и уведомлениях. Согласно Приложению 1 в перечень лицензий входит получение лицензии на предоставление услуг в области связи для спутниковой подвижной связи (п. 12). В статье 27 описаны особенности представления документов для выдачи разрешения и (или) приложения к нему иностранными юридическими лицами. Государственная услуга «Выдача лицензии на предоставление услуг в области связи» осуществляется Комитетом телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК посредством веб-портала «электронного правительства» (на платной основе). Перечень необходимых документов, подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям на осуществление  деятельности по предоставлению услуг в области связи (спутниковая подвижная связь), указан в Приказе и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 21.

В подпункте 4 пункта 3 Статьи 88 Обязанности и действия лиц, находящихся на борту воздушного судна по обеспечению безопасности полетов Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации (обновлен 10.05.17): Лицам, находящимся на воздушном судне в качестве пассажиров, запрещается пользоваться услугами сотовой, транкинговой связи на всех этапах полета, радиоэлектронными средствами и высокочастотными устройствами бытового назначения на этапах руления, набора высоты, захода на посадку воздушного судна, за исключением использования сотовой связи и радиоэлектронных средств на борту воздушного судна в автономном режиме "в полете".

- НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В МИРЕ

4.1	СEПТ

В настоящее время Комитетом по электронным средствам связи (ЕСС) Европейской конференции администраций почт и электросвязи (СЕПТ) земные станции на воздушных судах (AES) определены как подвижные земные станции воздушной подвижной спутниковой службы,  расположенные на борту самолета и работающие на частотах 14 ГГц, распределенных на вторичной основе для подвижной спутниковой службы (Земля-космос).

В Решении ECC/DEC/(05)11 от 24 июня 2005 года (далее – Решение ЕСС) были определены условия для свободного обращения и использования земных станций на воздушных судах (далее - AES) в полосах частот 14-14,5 ГГц (Земля-космос), 10,7-11,7 ГГц (космос-Земля) и 12,5-12,75 ГГц (космос-Земля)» в странах СЕПТ. Данные AES разрешены для установки и эксплуатации национальным регулирующим органом и/или уполномоченным органом гражданской авиации в стране, где зарегестрировано воздушное судно. При этом AES могут работать в воздушном пространстве многих стран и крайне желательно, чтобы администрации не требовали дополнительного разрешения на работу каждой AES. Рассматриваемое в этом решении оборудование AES, установляемое на борту воздушных судов, предназначено для обеспечения услуг широкополосной передачи данных, не связанных с безопасностью человеческой жизни (например, Интернета и других видов услуг передачи данных) пользователей на борту воздушных судов, использующих свое собственное оборудование для передачи данных (например, портативный либо карманный персональный компьютер) или оборудование, предоставленное авиакомпанией. При этом оборудование AES должны иметь следующие характеристики:

- Работа в полосе частот 14 ГГц, распределенной подвижной спутниковой службе (ПСС) (Земля-космос) на вторичной основе и на частотах диапазонов 10/11/12 ГГц, распределенных фиксированной спутниковой службе (ФСС) (космос-Земля) на основе принципа не причинять помех и не требовать защиты от наземных служб, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи:

14.00 - 14.50 ГГц (Земля-космос);

10,70 - 11,70 ГГц (космос-Земля);

12,50 - 12,75 ГГц (космос-Земля).

- работа только со спутниками на геостационарной орбите;

- оборудование установлено на борту воздушного судна для работы в автоматическом режиме;

- помехи от AES соответствуют положениям ETSI EN 302 186 или аналогичным техническим требованиям;

- эксплуатация AES должна соответствовать положениям Рекомендации МСЭ-R M.1643 в отношении защиты фиксированной службы (ФС), ФСС и радиоастрономической службы (РАС).

Также в Решении ЕСС отмечено существование возможного  риска того, что радиопередачи от AES, работающей на земле в аэропортах, могут ухудшить работу электронного навигационного и контрольного оборудования, используемого на земле, а также на борту других воздушных судов.

Дополнительные условия на основе внесенных изменений в Решение ЕСС от 6 марта 2015 года:

- администрации CEPT должны информировать Управление о своих требованиях, касающихся условий эксплуатация AES при нахождении самолета на земле, и подлежит предварительному соглашению с администрациями и/или полномочными органами аэропортов и/или органами гражданской авиации, а также ограничения на использование AES на малых высотах полета.

- данное решение действительно в отношении AES, у которых:

- ЭИИМ не превышает 50дБВт

- есть лицензия на радиосвязь с помощью AES транспортному средству, на котором эксплуатируется AES, от соответствующей администрации страны СЕPT, в которой зарегистрировано воздушное судно;

- обеспечено соблюдение соответствующих европейских стандартов электросвязи (гармонизированный стандарт ETSI EN 303 186 для AES, работающих в полосах частот 11/12/14 ГГц охватывает основные требования статьи 3.2 Директивы 2014/53/EU), которые могут быть продемонстрированы путем соблюдения эквивалентных [необходимо уточнение] технических требований/условий;

- работает под контролем Центра сетевого управления и мониторинга (NCMC).

- в целях разрешения помеховых ситуаций операторы сети воздушной подвижной спутниковой службы, эксплуатирующие AES, должны предоставлять уведомление в центр, касающееся работы их сети.

В Решении ECC/DEC/(05)9 от 24 июня 2005 года (обновление от 3 марта 2017 года) были определены условия для свободного обращения и использования земных станций на бортах морских судов (далее - ESV), работающих в сетях фиксированной спутниковой службы в полосах частот 5925 – 6425 МГц (Земля – космос) и 3700 – 4200 МГц (космос – Земля). Работа ESV в полосах частот 11/12/14 ГГц охватывается отдельным Решением ECC/DEC/(05)10 от 28 июня 2005 года.

Согласованное использование, свободное обращение и освобождение от индивидуального лицензирования земных станций на мобильных платформах (ESOMP) в полосах частот 17,3–20,2 ГГц и 27,5–30,0 ГГц описаны в Решении ECC/DEC/(13)01 от 8 марта 2013 года (обновлено 26 октября 2018 г.), в Решении ECC/DEC/(15)04 от 3 июля 2015 года (обновлен 8 марта 2019 года) описаны условия свободного обращения и освобождения от индивидуального лицензирования сухопутных земных станций и морских земных станций на подвижных платформах (ESOMP), работающих со спутниковыми системами ФСС NGSO в диапазонах частот 17,3–20,2 ГГц, 27,5–29,1 ГГц и 29,5–30,0 ГГц. Гармонизированный стандарт ETSI EN 303 978 V2.1.2 (2016-10) для земных станций на мобильных платформах (ESOMP), работающих в полосе частот от 27,5 ГГц до 30,0 ГГц на геостационарной орбите охватывают основные требования статьи 3.2 Директивы 2014/53/EU; для ESOMP, работающих в полосе частот от 27,5 ГГц до 29,1 ГГц и 29,5 ГГц до 30,0 ГГц на негеостационарной орбите описаны в стандарте ETSI EN 303 979.

Решения СЕРТ, касательно регулирования бортовых систем мобильной связи:

- Решение ЕСС (06) 07 «Гармонизированное использование бортовых систем GSM и LTE в полосах частот 1710–1785 МГц и 1805–1880 МГц и бортовых систем UMTS в полосах частот 1920–1980 МГц и 2110–2170 МГц»;

- Решение ЕСС (08) 08 «Гармонизированное использование систем GSM в полосах частот 900 МГц и 1800 МГц, систем UMTS в полосе частот 2 ГГц и систем LTE в полосах частот 1800 МГц и 2,6 ГГц на борту судов».

Необходимо дополнение по этим решениям: основная суть решения, определения и термины.

4.2	Федеральная Комиссия по связи США (FCC)

В 2017 году Комиссия (FCC) приняла Уведомление о предлагаемом нормотворчестве, в котором предлагается реорганизовать и упорядочить правила, регулирующие лицензирование и эксплуатацию земных станций на судах, наземных транспортных средствах и воздушных судах, осуществляющих связь со спутниками ФСС на геостационарной орбите в диапазонах С и Ku (ГСО). Комиссия также предложила расширить правила, включив в них обычный Ka-диапазон. Правила, регулирующие лицензирование и эксплуатацию различных категорий ESIM, работающих в разных полосах частот, могут быть лучше согласованы, чтобы уменьшить избыточность и повысить эффективность обработки приложений на этом растущем рынке. Кроме того, расширение полос частот для работы ESIM в пределах уже распределенных полос частот для ГСО ФСС обеспечивает дополнительную гибкость для спутниковых операторов.

Так, в документе FCC 18-138 от 2017 сентября 2018 года представлены Поправки к частям 2 и 25 Правил Комиссии по упрощению использования земных станций в движении, взаимодействующих  с геостационарными космическими станциями в полосах частот, выделенных фиксированной спутниковой службе.

Нынешняя нормативная база Комиссии (FCC) охватывает три типа земных станций фиксированной спутниковой службы (ФСС), которым Комиссия разрешает передачу во время движения:

- земные станции на судах (ESV – Earth Stations on Vessels),

- земные станции, устанавливаемые на транспортных средствах (VMES – Vehicle-Mounted Earth Stations), и

- земные станции на борту воздушных судов (ESAA – Earth Stations Aboard Aicraft).

Каждый из этих типов земных станций имеет свой собственный раздел технических и эксплуатационных правил, а также правил применения. Действующие положения правил ограничиваются связью со спутниками ГСО в обычных диапазонах C и Ku, а также участками расширенного диапазона Ku. Комиссия также предложила правила для работы ESIM в обычном Ka-диапазоне. В частности, эти правила применяются к ESIM, осуществляющим связь с космическими станциями ФСС на геостационарной орбите, работающими в диапазонах частот 18,3–18,8 ГГц и 19,7–20,2 ГГц, а также в полосах частот 28,35–28,6 ГГц и 29,25–30,0 ГГц.

Кроме того, в Уведомление о предлагаемом нормотворчестве - IB Docket № 18-315 от 25 октября 2018 года «Упрощение развертывание земных станций в движении с негеостационарными орбитальными космическими станциями» делается попытка облегчить дальнейшее развертывание земных станций в движении (ESIM), которые обеспечивают высокоскоростную спутниковую связь для кораблей, наземных транспортных средств, поездов и самолетов, путем рассмотрения вопроса о расширении правил ESIM для охвата связи со спутниками на негеостационарной орбите (НГСО), работающими в ФСС. В настоящее время Комиссия стремится прокомментировать структуру, которая улучшит согласованность между системами НГСО и ГСО ФСС в отношении ESIM и будет способствовать инновациям и гибкости.

Данное уведомление направлено на то, что ESIM могут обмениваться данными с системами ФСС НГСО на многих из тех же обычных частот Ku-диапазона, расширенного для ГСО ФСС. Позволить ESIM обмениваться данными с системами ФСС НГСО на первичной основе в следующих полосах частот: 18,8–19,3 ГГц; и 28,6-29,1 ГГц. Получить комментарии о разрешении связи ESIM с системами ФСС НГСО на первичной основе в следующих полосах частот: 11,7–12,2 ГГц; 14,0-14,5 ГГц; 18,3-18,6 ГГц; 19,7 - 20,2 ГГц; 28,35–28,6 ГГц; и 29,5–30 ГГц, при условии, что они не вызывают вредных помех и не требуют защиты от сетей ГСО ФСС. Обратиться за комментариями к разрешению ESIM принимать сигналы от систем ФСС НГСО в следующих полосах частот на незащищенной основе в отношении передач от не федеральных станций фиксированной службы: 10,7–11,7 ГГц; 19,3-19,4 ГГц; 19,6-19,7 ГГц. Получить комментарии о том, как разрешить ESIM принимать сигналы от систем ФСС НГСО на вторичной основе в полосе частот 17,8–18,3 ГГц. Обратиться за комментариями по расширению общего лицензирования земных станций, доступного для ESIM, взаимодействующих с системами ФСС ГСО, к ESIM, взаимодействующих с системами ФСС НГСО.

Заполняется по мере поступления информации

4.3	- СITEL

TBD

4.4	- APT

TBD

4.5	- ICAO

TBD

4.6	- IMO

TBD

4.7 -   EASA

TBD