Общая таблица распределения частот стран-участников РСС

(2-й фрагмент: 1930 - 6700 МГц)

| Полоса радиочастот | Распределение полос радиочастот между радиослужбами для Района 1 в соответствии с РР | Общее распределение полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Основное применение в странах РСС | Примечания к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Условия использования / международные документы / замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 930–1 970 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388В 5.388 | 1 930–1 970 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC192, RCC206 ARM134 RUS193, RUS211 TKM214 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 1 930–1 970 МГц ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A 5.388B |  | RCC 202, RCC207 ARM139 RUS213, RUS215 |  |
|  |  |  |  | RCC208 |  |
| 1 970–1 980 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388В 5.388 | 1970 – 1980МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC192, RCC209 ARM134 RUS193, RUS211 TKM214 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 1970 – 1980МГц ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A 5.388B |  | RCC202, RCC210 ARM139 RUS213, RUS215 |  |
|  |  |  |  | RCC208 |  |
| 1 980–2 010 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.388 5.389A 5.389B 5.389F | 1 980–2 010 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC192, RCC211 ARM134 KAZ57 RUS193, RUS200, RUS211 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 1 980–2 010 МГц ПОДВИЖНАЯ 5.388 |  | RCC202, RCC212 ARM139 RUS200, RUS215 |  |
|  |  | 1 980–2 010 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351 5.351A 5.389 A 5.389B 5.389F |  | RCC213.1, RCC213.2 RUS221 |  |
|  |  |  |  | RCC208 |  |
| 2 010–2 025 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388В 5.338 | ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC192, RCC214 ARM134 RUS193, RUS211 | Отчет МСЭ-R SM.2153 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A 5.388B |  | RCC 202, RCC215 ARM139 RUS213 ,RUS215 |  |
|  |  |  |  | RCC208 |  |
| 2 025–2 110 МГц | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос) 5.392 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос) 5.392 |  | RCC216.1, RCC216.2, [RCC216.3] КAZ54 RUS221 TKM194, TKM223 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос) 5.392 |  | RCC217.1, RCC217.2, [RCC217.3] RUS221 TKM223 |  |
|  |  | ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC192, RCC218 ARM134 RUS193, RUS200, RUS225 TKM194 |  |
|  |  | ПОДВИЖНАЯ 5.391 |  | RCC219.1, RCC219.2 RUS200, RUS222 TKM194 |  |
|  |  | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос) 5.392 |  | RCC220.1, RCC220.2, [RCC220.3] TKM220, TKM223 |  |
|  |  |  |  | RCC208, RCC221, RCC222, RCC223 BLR6 КAZ31 RUS224 TKM67, TKM221, TKM222 |  |
| 2 110–2 120 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля космос) 5.388 | 2110 – 2120 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC224 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2110 – 2120 МГц ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A 5.388B |  | RCC202, RCC225 ARM139 RUS213, RUS215 |  |
|  |  | 2110 – 2120 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля - космос) |  | RCC226.1, RCC226.2, [RCC226.3] TKM220 TKM222 |  |
|  |  |  |  | RCC223, RCC227, RCC228, RCC229 BLR6 КAZ31 RUS224 TKM67, TKM194, TKM221, |  |
| 2 120–2 160 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388B | 2120 – 2160МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC230 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2120 – 2160 МГц ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A, 5.388B |  | RCC202, RCC231 ARM139 RUS215 |  |
|  |  |  |  | RCC223, RCC232, RCC233, RCC234, RCC235 BLR6 КAZ31 TKM67, TKM194 TKM224 |  |
| 2 160–2 170 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A 5.388В | 2160 – 2170 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC236 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2160 – 2170 МГц ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A, 5.388B |  | RCC202, RCC237 ARM139 RUS215 |  |
|  |  |  |  | RCC223, RCC238, RCC239, RCC240, RCC241 BLR6 КAZ31 TKM67, TKM194, TKM224 |  |
| 2 170–2 200 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А 5.388 5.389A 5.389F | 2170 – 2200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC242 | Отчет МСЭ-R SM.2153 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2170 – 2200 МГц ПОДВИЖНАЯ 5.388 |  | RCC202, RCC243 ARM139 RUS215 |  |
|  |  | 2170 – 2200 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A 5.389A 5.389F |  | RCC244.1, RCC244.2 |  |
|  |  |  |  | RCC223, RCC245, RCC246, RCC247, RCC248 BLR6 КAZ31 TKM194, TKM224 |  |
| 2 200–2 290 МГЦ | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос космос) 5.392 | 2200 – 2290 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос) 5.392 |  | RCC249.1, RCC249.2, [RCC249.3] KGZ241 TKM223 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. МСЭ-R RA.769 |
|  |  | 2200 – 2290 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос) 5.392 |  | RCC250.1, RCC250.2, [RCC250.3] TKM223 |  |
|  |  | 2200 – 2290 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC251 RUS225 |  |
|  |  | 2200 – 2290 МГц ПОДВИЖНАЯ 5.391 |  | RCC252 ARM139, |  |
|  |  | 2200 – 2290 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос- космос) 5.392 |  | RCC253.1, RCC253.2, [RCC253.3] TKM223 |  |
|  |  |  |  | RCC223, RCC254 BLR6 КAZ31 RUS210 TKM67, TKM194 |  |
| 2 290–2 300 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | 2290 – 2300 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC255 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2290 – 2300 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  | RCC256.1, RCC256.2, RCC256.3 |  |
|  |  | 2290 – 2300 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) |  | RCC257.1, RCC257.2, [RCC257.3] TKM222, TKM223 |  |
|  |  |  |  | RCC223, RCC258, RCC259, RCC260 BLR6 KAZ31 RUS382 TKM67, TKM194 |  |
| 2 300–2 450 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384А Любительская Радиолокационная 5.150 5.282 5.395 | 2300 – 2450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC261 КAZ62 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Отчет МСЭ-R SM.2153 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2300 – 2450 МГц ПОДВИЖНАЯ 5.384A 5.395 |  | RCC262 RUS230 UZB208 |  |
|  |  | 2300 – 2450 МГц Любительская |  | RCC263 RUS227 TKM225 |  |
|  |  | 2300 – 2450 МГц Радиолокационная |  | RCC264.1, RCC264.2, RCC264.3, RCC264.4 КAZ31 |  |
|  |  | 5.150 5.282 |  | RCC21, RCC265, RCC266, RCC267, RCC268 RUS226, TKM67, TKM194 |  |
| 2 450–2 483,5 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.150 | 2450 – 2483,5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC269 КAZ62 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2450 – 2483,5 МГц ПОДВИЖНАЯ |  | RCC270 UZB208 |  |
|  |  | 2450 – 2483,5 МГц Радиолокационная |  | RCC271.1, RCC271.2 КAZ31 |  |
|  |  | 5.150 |  | RCC268, RCC272, RCC273, RCC274 TKM67 |  |
| 2 483,5–2 500 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398 Радиолокационная 5.398A 5.150 5.399 5.401 5.402 | 2483,5 – 2500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC275 | Рек. МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2483,5 – 2500 МГц ПОДВИЖНАЯ |  | RCC276 |  |
|  |  | 2483,5 – 2500 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A 5.402 |  | RCC 277 RUS228 |  |
|  |  | 2483,5 – 2500 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398 5.399 5.401 5.402 |  | RCC278.1, RCC278.2 RUS197, RUS228 |  |
|  |  | 2483,5 – 2500 МГц Радиолокационная 5.398A 5.399 |  | RCC279.1, RCC279.2 КAZ31 |  |
|  |  | 5.150 |  | RCC268, RCC280, RCC281, RCC282 RUS229 |  |
| 2 500–2 520 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А 5.412 | 2500 – 2520 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 5.412 |  | RCC283 RUS231 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2500 – 2520 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.412 |  | RCC284.1, RCC284.2, RCC284.3 RUS212, RUS231 |  |
|  |  | 2508 – 2520 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | RCC285.1, RCC285.2 КAZ31 |  |
|  |  |  |  | RCC223, RCC286, RCC287, RCC288, RCC289 |  |
| 2 520–2 655 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 5.339 5.412 5.418B 5.418C | 2520 – 2655 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 5.412 |  | RCC290 RUS231 | Отчет МСЭ-R SM.2153 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. МСЭ-R RA.769 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Отчет МСЭ-R SM.2153 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2520 – 2655 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.412 |  | RCC291.1, RCC291.2, RCC291.3 RUS212, RUS231 |  |
|  |  | 2520 – 2655 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 5.418B 5.418C |  | RCC292, RCC293 КAZ8 |  |
|  |  | 2520 – 2532 МГц 2540 – 2548 МГц 2572 – 2636 МГц 2644 – 2655 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | RCC 294.1, RCC294.2 BLR6 КAZ31 |  |
|  |  | 5.339 |  | RCC223, RCC295, RCC296, RCC297, RCC298, RCC299 TKM229 UZB160, UZB212 |  |
| 2 655–2 670 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.413 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149 5.412 | 2655 – 2670 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 5.412 |  | RCC300 RUS231 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2655 – 2670 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.412 |  | RCC301.1, RCC301.2, RCC301.3 RUS212, RUS231 |  |
|  |  | 2655 – 2670 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 |  | RCC302 |  |
|  |  | 2655 – 2670 МГц Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) |  | RCC303.1, [RCC303.2] TKM230 |  |
|  |  | 2655 – 2670 МГц Радиоастрономическая |  | RCC304 TKM67, TKM230 |  |
|  |  | 2655 – 2670 МГц Служба космических исследований (пассивная) |  | RCC305.1, [RCC305.2] TKM230 |  |
|  |  | 5.149 5.208B 5.420 |  | RCC223, RCC306, RCC307, RCC308 BLR6 КAZ31 KGZ245 RUS96 TKM229 |  |
| 2 670–2 690 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149 5.412 | 2670 - 2690МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 5.412 |  | RCC309 RUS231 | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 2670 - 2690МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.412 |  | RCC310.1, RCC310.2, RCC310.3 RUS212, RUS231 |  |
|  |  | 2670 - 2690МГц Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) |  | RCC311.1, [RCC311.2] TKM230 |  |
|  |  | 2670 - 2690МГц Радиоастрономическая |  | RCC312 TKM67, TKM230 |  |
|  |  | 2670 - 2690МГц Служба космических исследований (пассивная) |  | RCC313.1, [RCC313.2] TKM230 |  |
|  |  | 2670 – 2684 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | RCC314.1, RCC314.2 BLR6 КAZ31 |  |
|  |  | 5.149 5.208B 5.413 5.419 |  | RCC223, RCC315, RCC316, RCC317 KGZ245, KGZ302 RUS96 TKM229 |  |
| 2 690–2 700 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.422 | 2690 – 2700 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) 5.340 |  | RCC318.1, RCC318.2, [RCC318.3] TKM230 |  |
|  |  | 2690 – 2700 МГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.413 |  | RCC319.1, RCC319.2 RUS72 TKM67, TKM230 |  |
|  |  | 2690 – 2700 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |  | RCC320.1, RCC320.2, [RCC320.3] TKM230 |  |
|  |  | 2690 – 2700 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.422 |  | RCC321 |  |
|  |  | 2690 – 2700 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.422 |  | RCC322.1, RCC322.2 |  |
|  |  | 2692 – 2700 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | RCC323.1, RCC323.2 BLR6 КAZ3 |  |
|  |  | 5.340 |  | RCC93, RCC223, RCC324, RCC325 |  |
| 2 700–2 900 МГц | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 Радиолокационная 5.423 5.424 | 2 700–2 900 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 |  | RCC326.1, RCC326.2 BLR15 KGZ305 TKM231 |  |
|  |  | 2 700–2 900 МГц Радиолокационная |  | RCC327.1, RCC327.2 |  |
|  |  | 5.423 |  | RUS232 |  |
| 2 900–3 100 МГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.424А РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.426 5.425 5.427 | 2 900–3 100 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.424A |  | RCC328.1, RCC328.2 RUS234, RUS236 TKM231, TKM232 |  |
|  |  | 2 900–3 100 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.426 |  | RCC329, RCC330 RUS237 |  |
|  |  | 5.425 5.427 |  | RUS232, RUS233 |  |
| 3 100–3 300 МГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) 5.149 5.428 | 3 100 – 3 300 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | RCC331 RUS71, RUS238 | Рек. МСЭ-R RA.769 |
|  |  | 3 100–3 300 МГц Спутниковая служба исследования Земли (активная) |  | RCC332.1, RCC332.2 |  |
|  |  | 3 100–3 300 МГц Служба космических исследований (активная) |  | RCC333.1, RCC333.2 |  |
|  |  | 5.149 |  | RCC334, RCC335 RUS239 TKM67, TKM205, TKM231 TKM233 |  |
| 3 300–3 400 МГц | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 5.429 5.429А 5.429В 5.430 | 3 300 – 3 400 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | RCC336 RUS238 | Рек. МСЭ-R RA.769 |
|  |  | 5.149 5.430 |  | RCC337, RCC338 TKM67 |  |
| 3 400–3 600 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.430A Радиолокационная 5.341 | 3 400–3 600 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC339 TKM234 | ECC/DEC/(07)02 ECC/REC/(04)05 ERC/REC 14-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 3 400–3 600 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  | RCC340 RUS210 TKM235 |  |
|  |  | 3 400–3 600 МГц Радиолокационная |  | RCC341.1, RCC341.2 RUS210 |  |
|  |  | 5.430А |  | RCC342.1, RCC342.2 ARM143 KAZ61 |  |
| 3 600–4 200 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная | 3 600 – 4 200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC 343 | ECC/DEC/(07)02 ECC/REC/(04)05 ECC/DEC/(05)09 ERC/REC 12-08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 3 600 – 4 200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  | RCC344 RUS210 TKM234, TKM236 |  |
|  |  | 3 600 – 4 200 МГц Подвижная |  | RCC345.1, RCC345.2 КAZ61 |  |
|  |  |  |  | BLR6 KAZ61 |  |
| 4 200–4 400 МГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.436 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.438 5.437 5.439 5.440 | 4 200 – 4 400 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.436 |  | RCC346.1, RCC346.2 |  |
|  |  | 4 200 – 4 400 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.438 |  | RCC347 RUS242, TKM156 |  |
|  |  | 5.436 5.437 5.440 |  |  |  |
| 4 400–4 500 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.440А | 4 400 – 4 500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC348, RCC349 RUS245A | Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 4 400 – 4 500 МГц ПОДВИЖНАЯ 5.440A |  | RCC350 RUS245 |  |
|  |  |  |  | BLR6 |  |
| 4 500–4 800 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.440А | 4 500 – 4 800 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC349, RCC351 RUS245A | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 |
|  |  | 4 500 – 4 800 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 |  | RCC352 TKM236, TKM238 |  |
|  |  | 4 500 – 4 800 МГц ПОДВИЖНАЯ |  | RCC353.1, RCC353.2 |  |
|  |  |  |  | BLR6 RUS210 |  |
| 4 800–4 990 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.440А 5.441А 5.441В 5.442 Радиоастрономическая 5.149 5.339 5.443 | 4 800 – 4 990 МГц ФИКСИРОВАННАЯ | Цифровые РРЛ магистральных сетей (4400-5000 МГц) Радиорелейные станции | RCC354 RUS245A | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 ECC/REC/(08)04 |
|  |  | 4 800 – 4 990 МГц ПОДВИЖНАЯ5.442 | Базовые и абонентские станции систем беспроводного радиодоступа (WLL) | RCC355 RUS245 |  |
|  |  | 4 800 – 4 990 МГц Радиоастрономическая | Наземные радиоастрономические станции | RCC356.1, RCC356.2 TKM67, TKM239 |  |
|  |  | 5.149 5.339 |  | RCC357, RCC358 UZB160 |  |
| 4 990–5 000 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (пассивная) 5.149 | 4 990 – 5 000 МГц ФИКСИРОВАННАЯ | Цифровые РРЛ магистральных сетей (4400-5000 МГц) Радиорелейные станции | RCC359 RUS245A | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 |
|  |  | 4 990 – 5 000 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | Базовые и абонентские станции систем беспроводного радиодоступа (WLL) | RCC360.1, RCC360.2 RUS245 |  |
|  |  | 4 990 – 5 000 МГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | Наземные радиоастрономические станции | RCC361.1, RCC361.2 RUS72 TKM 67, TKM239 |  |
|  |  | 4 990 – 5 000 МГц Служба космических исследований (пассивная) | Пассивные датчики на борту КА | RCC362 |  |
|  |  | 5.149 |  |  |  |
| 5 000–5 010 МГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5 000 – 5 010 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA |  | RCC363 RUS196 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 |
|  |  | 5 000 – 5 010 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | RCC364 |  |
|  |  | 5 000 – 5 010 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |  | RCC365 |  |
|  |  |  |  | RCC366 TKM241 |  |
| 5 010–5 030 МГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B 5.443B | 5 010 – 5 030 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA |  | RCC367 RUS196 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 |
|  |  | 5 010 – 5 030 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | RCC 368 |  |
|  |  | 5 010 – 5 030 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B 5.443B |  | RCC369.1, RCC369.2 RUS249 |  |
|  |  |  |  | RCC366 TKM241 |  |
| 5 030–5 091 МГц | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.443C ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443D ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.444 | 5 030 – 5 091 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.443C |  | RCC370 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 |
|  |  | 5 030 – 5 091 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443D |  | RCC 371 |  |
|  |  | 5 030 – 5 091 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.444 |  | RCC372 ARM144.1 RUS250 |  |
| 5 091-5 150 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.444A ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.444В ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.444 | 5 091 – 5 150 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.444В |  | RCC 373 RUS251A | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 |
|  |  | 5 091 – 5 150 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA |  | RCC374.1, RCC374.2 RUS196 |  |
|  |  | 5 091-5 150 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.444 |  | RCC375 ARM144.1 RUS250 |  |
|  |  | 5.443B 5.444A |  | RCC376, RCC377 |  |
| 5 150–5 250 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.447A ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.446B ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.446 5.446С 5.447 5.447B 5.447C | 5 150 – 5 250 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.447A |  | RCC378.1, RCC378.2 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ECC/REC/(08)04 ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 5 150 – 5 250 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.446B |  | RCC379.1, RCC379.2 RUS256 TKM242 |  |
|  |  | 5 150 – 5 250 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | RCC380 |  |
|  |  | 5.446 5.446С 5.447B 5.447C |  | RCC381, RCC382 RUS253 |  |
| 5 250–5 255 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.447F РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.447D 5.447E 5.448 5.448A | 5 250–5 255 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448A |  | RCC383 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)08 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 5 250–5 255 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.447F |  | RCC384.1, RCC384.2 KGZ228, KGZ329 RUS259 |  |
|  |  | 5 250–5 255 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | RCC385 TKM243, TKM 244 |  |
|  |  | 5 250–5 255 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.447D 5.448A |  | RCC386.1, RCC386.2, RCC387 |  |
|  |  | 5.448 |  | RCC388.1, RCC388.2 RUS256 |  |
| 5 255–5 350 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.447F РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.447E 5.448 5.448A | 5 255–5 350 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) |  | RCC389 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 5 255–5 350 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.447F |  | RCC390.1, RCC390.2 KGZ228 RUS259 |  |
|  |  | 5 255–5 350 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | RCC391 TKM243 |  |
|  |  | 5 255–5 350 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448A |  | RCC392.1, RCC392.2 |  |
|  |  | 5.448 |  | RCC393.1, RCC393.2 RUS256 TKM244 |  |
| 5 350–5 460 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448B РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448C | 5 350–5 460 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448B |  | RCC394 RUS263 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 |
|  |  | 5 350–5 460 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D |  | RCC395, RCC396 |  |
|  |  | 5 350–5 460 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 |  | RCC397 |  |
|  |  | 5 350–5 460 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448C |  | RCC398, RCC399 RUS263 |  |
|  |  |  |  | RUS256, RUS264 |  |
| 5 460–5 470 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448B | 5 460–5 470 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) |  | RCC400 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 |
|  |  | 5 460–5 470 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D |  | RCC396, RCC401 TKM243 |  |
|  |  | 5 460–5 470 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 |  | RCC402.1, RCC402.2 |  |
|  |  | 5 460–5 470 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448B |  | RCC403 |  |
|  |  |  |  | RUS264 |  |
| 5 470–5 570 МГц | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448B 5.450 5.451 | 5 470–5 570 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) |  | RCC404 RUS263 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)08 |
|  |  | 5 470–5 570 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A |  | RCC405.1, RCC405.2 ARM145 RUS266 |  |
|  |  | 5 470–5 570 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B |  | RCC406, RCC407 ARM145 TKM243, TKM244 |  |
|  |  | 5 470–5 570 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.447A |  | RCC408.1, RCC408.2 ARM145 RUS267 |  |
|  |  | 5 470–5 570 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448B |  | RCC409 ARM145 RUS263 |  |
|  |  |  |  | BLR16 RUS264 |  |
| 5 570–5 650 МГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.450 5.451 5.452 | 5 570–5 650 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A |  | RCC410.1, RCC410.2 ARM145 RUS266, | Отчет МСЭ-R SM.2153 ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(04)08 |
|  |  | 5 570–5 650 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B |  | RCC407, RCC411 ARM145 RUS267 TKM243 |  |
|  |  | 5 570–5 650 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.447A |  | RCC412.1, RCC412.2 RUS267 |  |
|  |  | 5.452 |  | BLR16 RUS264 |  |
| 5 650–5 725 МГц | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Служба космических исследований (дальний космос) 5.282 5.451 5.453 5.455 | 5 650–5 725 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A |  | RCC413.1, RCC413.2 RUS200, RUS266 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ECC/DEC/(04)08 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 5 650–5 725 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | RCC414.1, RCC414.2 |  |
|  |  | 5 650–5 725 МГц Любительская |  | RCC415.1, RCC415.2 TKM245 |  |
|  |  | 5 650–5 725 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) 5.454 |  | RCC416.1, RCC416.2 TKM247 |  |
|  |  | 5 670–5 725 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.455 |  | RCC417.1, RCC417.2 КAZ62 BLR16 RUS200, RUS268 TKM248 |  |
|  |  | 5.282 |  | RCC21, RCC418 RUS210, RUS221, RUS256 TKM246 |  |
| 5 725–5 830 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос ) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.150 5.451 5.453 5.455 | 5 725–5 830 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |  | RCC419 RUS221, TKM253 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ECC/REC/(06)04 ERC/REC 70-03 ECC/DEC/(02)01 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 5 725–5 830 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | RCC420 |  |
|  |  | 5 725–5 830 МГц Любительская |  | RCC421 |  |
|  |  | 5 725–5 830 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.455 |  | RCC422 RUS200, RUS268, TKM253 TKM248 |  |
|  |  | 5.150 |  | RCC423 RUS256, RUS270. TKM246, TKM250 TKM251 |  |
| 5 830–5 850 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая (космос Земля) 5.150 5.451 5.453 5.455 | 5 830–5 850 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |  | RCC424 RUS221 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ECC/REC/(06)04 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 5 830–5 850 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | RCC425 |  |
|  |  | 5 830–5 850 МГц Любительская |  | RCC426 |  |
|  |  | 5 830–5 850 МГц Любительская спутниковая (космос Земля) |  | RCC427 RUS200, RUS221 |  |
|  |  | 5 830–5 850 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.455 |  | RCC428 RUS200, RUS268, TKM248 |  |
|  |  | 5.150 |  | RCC423 RUS256, RUS270 TKM251 |  |
| 5 850–5 925 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.150 | 5 850–5 925 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC429 RUS200, RUS268, TKM248 | Отчет МСЭ-R SM.2153 ECC/REC/(06)04 ECC/DEC/(08)01 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 5 850–5 925 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |  | RCC430 RUS221 |  |
|  |  | 5 850–5 925 МГц ПОДВИЖНАЯ |  | RCC431 RUS200 |  |
|  |  | 5.149, 5.150 |  | RCC423 RUS256, RUS270 TKM251 |  |
| 5 925–6 700 МГц | ФИКСИРОВАННАЯ 5.457 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В ПОДВИЖНАЯ 5.457С 5.149 5.440 5.458 | 5 925–6 700 МГц ФИКСИРОВАННАЯ |  | RCC432 RUS200, RUS268, RUS269, TKM248, TKM254 | ERC/REC 14-01 ERC/REC 14-02 ECC/DEC/(05)09 ERC/REC 70-03 Рек. по коорд. (Решение РСС №27/33-4) |
|  |  | 5 925–6 700 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А |  | RCC433, RCC434 RUS221, RUS271 TKM254 |  |
|  |  | 5 925–6 700 МГц ПОДВИЖНАЯ |  | RCC435.1, RCC435.2 RUS200 |  |
|  |  | 5.149 5.440 5.458 |  | KAZ31 |  |