|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комиссия по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит | Приложение ____ к Решению № ______. |

Рабочий документ

Отчёт по использованию радиорелейных систем гражданского назначения в странах РСС

Город, дата

Оглавление:

- Введение………………………………………………

- Цель отчёта…………………………………….

- Методология……………………………………………….

- Используемые полосы радиочастот для РРС в АС РСС…….

- Документы регулирующих использование РЧС радиорелейными системами в странах РСС ………..…

- Загруженность полос радиочастот используемых радиорелейными системами………………………………………………

- Доступные полосы радиочастот, общая ёмкость радиочастотного спектра (по диапазонам) доступная для использования РРЛ гражданского назначения…………………………………….

- Особенности использования полос радиочастот для РРС в АС РСС………………………………………………………..

- Используемое радиорелейное оборудование (максимальные используемые виды модуляций, максимальные СПД, используемые ШПИ, дуплексные разносы)…………………..

- Рекомендации по использованию РЧС радиорелейными системами

- ВВЕДЕНИЕ

Фиксированная служба (ФС) является наиболее востребованной службой для развития телекоммуникационной инфраструктуры. Наибольше количество используемых радиоэлектронных средств ФС в телекоммуникационных сетях являются радиорелейными системами.

Развитие телекоммуникационных сетей способствует разработке новых технологий и видов радиорелейного оборудования, начиная от модуляций с высокой спектральной эффективностью (до 4096 уровней), до систем с пакетной передачей данных с адаптивной модуляцией передачи сигнала (различных уровней качества обслуживания на уровне протоколов - QoS) с каналами высокой пропускной способности (до 1 Гбит/с и выше).

При этом альтернатив для замены радиорелейного оборудования на радиоэлектронные средства использующие другие технологии по своей эффективности на данный момент нет.

Информация этого отчёта свидетельствует, что постоянное увеличение пропускной способности для современных радиорелейных систем до уровней сравнимых с оптоволоконными системами, делает их не заменимыми для применения в сетях электросвязи как в городской так и вне городской застройки (сложный и гористый рельеф местности, пахотные земли, лесистая местность, реки, болота, различные коммуникации не позволяющие прокладку оптоволокна и т.п.).

Радиорелейные системы позволяют с минимальными временными затратами разворачивать части телекоммуникационных сетей, по сравнению с оптоволокном.

Отчёт показывает, что с точки зрения количества используемых каналов, наиболее востребованы диапазоны 7, 8, 11, 13, 15, 18, 23 и 38 ГГц. Наибольшее количество радиорелейных станций (РРС) используют операторы сотовых подвижных сетей электросвязи (элементы транспортных сетей). Так же, радиорелейные системы используются при построении технологических сетей электросвязи компаний занимающихся энергетикой и транспортировкой нефти и газа.

В последнее время стали востребованы и активно развиваются радиорелейные системы в высоких диапазонах (50 ГГц и выше), благодаря доступности большой части радиочастотного спектра (возможно использовать ширину полосы излучения для одного радиоканала до 2000 МГц).

В отчёте рассматриваются вопросы регулирования использования радиочастотного спектра для РРС гражданского назначения в странах РСС.

- Цель отчёта.

Сбор и анализ информации от Администраций связи стран РСС по использования радиоэлектронных средств ФС гражданского назначения – радиорелейных систем. Этот отчёт основывается на результатах вопросника представленного Администрациями связи в первой половине 2019 года. Вопросник включает в себя информацию о порядке и особенностях использования РРС в станах РСС.

Отчёт позволяет всесторонне проанализировать использование радиочастотного спектра и его доступность для радиорелейных систем в странах РСС.

Представить полезную информацию и рекомендации по дальнейшему развитию и использованию радиорелейных систем в странах РСС.

- Методология.

Основным источником информации для данного отчёта является вопросник с реальными данными и информацией по использованию радиорелейных систем гражданского назначения в странах РСС (Приложение 1).

Оценка производилась на основе данных от 5 администраций связи стран РСС.