Использование радиорелейных систем гражданского назначения в странах РСС (представлена информация от BLR, KGZ, RUS, UZB)

| Диапазон радиочастот | Использование в странах РСС | Условия и особенности разрешительной системы (лицензирования) в странах РСС | Загруженность радиочастотного спектра (количество используемых радиочастот и их процент от общего числа радиочастот используемых РРС) | Используемые РРС ШПИ радиоканалов и соответствующий им максимальный тип модуляции, их процент от числа каналов используемых в указанной полосе (можно указать скорость передачи данных в Мбит/с и тип используемой технологии: PDH, SDH, STM, Ethernet и т.п.) | Используемые дуплексные разносы РРС (ПРД/ПРМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 МГц | BLR – Полоса радиочастот не используется; KGZ – Полоса радиочастот не используется; RUS – Разрешено использование полос радиочастот 394-410 МГц, 434-450 МГц; UZB – Разрешено использование полосы радиочастот 450-470 МГц. | RUS |  |  |  |
|  |  | Решение ГКРЧ от 06.12.2004 № 04-03-04-002 в отношении неопределенного круга лиц. Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - получение разрешений на использование радиочастот; - регистрация РРС; - при применении РРС должны быть исключены излучения от передатчиков этих РРС в полосе частот 406-406,1 МГц; - применение РРС должно осуществляться только за пределами зоны радиусом 350 км от центра г. Москвы; - при эксплуатации РРС должна быть обеспечена защита от помех средств радиоастрономической службы в полосе частот 406,1-410 МГц; - не осуществлять с 10.03.2017 новых частотных присвоений в полосах радиочастот 405,9- 406 МГц и 406,1-406,2 МГц для РРС прямой видимости. | Используется 1520 радиочастотных назначений (общее число используемых 343744), составляет 0,44 % от общего числа. | Используются: от 500 до 980 кГц (2%) – частотная модуляция, 500 кбит/с; от 1 до 4 МГц (98%) – QPSK, 2 Мбит/с. | Используются: 40 МГц |
|  |  | UZB |  |  |  |
|  |  | Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 6 радиочастотных назначений (Общее число используемых 23392), составляет 0,02% от общего числа | 0,5 МГц, (33.3%) – FM 4 МГц, (66.6%) – FM | Используются: 8,7 МГц |
| 6 ГГц | BLR – Полоса радиочастот не используется; KGZ – Разрешено использование полосы радиочастот 5925-6700 МГц; RUS – Разрешено использование полос радиочастот 5925-6425 МГц и 6425-7125 МГц; UZB – Разрешено использование полосы радиочастот 6440-7100 МГц. | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 339 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 1,5 % от общего числа. | Используются: 20 МГц (0,9 %); 28 МГц(47,8 %); 40 МГц (39,8 %); 56 МГц (11,5 %). | Используются: 252,04 МГц; 340 МГц. |
|  |  | RUS |  |  |  |
|  |  | 5925-6425 МГц Решение ГКРЧ от 19.08.2009 № 09-04-06-1 в отношении неопределенного круга лиц Условия: соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - получение разрешений на использование радиочастот; - регистрация РРС. | Используется 2410 радиочастотных назначений (общее число используемых 343744), составляет 0,70 % от общего числа. | Используются: от 5 до 14 МГц, (1%) – 16QAM, 50 Мбит/с; 28 МГц, (97%) – 256QAM, 230 Мбит/с; 56 МГц, (2%) – 256QAM, 450 Мбит/с; | Используются: 252,04 МГц; 266 МГц. |
|  |  | 6425-7125 МГц Решение ГКРЧ от 02.10.2012 № 12-15-05-2 в отношении неопределенного круга лиц. Условия: - соответствие технических характеристик РРС Решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - получение разрешений на использование радиочастот; - регистрация РРС; - РЭС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от вредных помех со стороны РЭС, используемых для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. | Используется 7332 радиочастотных назначения (общее число используемых 343744), составляет 2,13 % от общего числа. | Используются: 14 МГц, (менее 1 %) – 16QAM, 50 Мбит/с; 28 МГц, (17 %) – 256QAM, 230 Мбит/с; 40 МГц, (81 %) – 512QAM, 390 Мбит/с; 50-56 МГц, (менее 2 %) – 64QAM, 155 Мбит/с; | Используются: 340 МГц. |
|  |  | UZB |  |  |  |
|  |  | Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 76 радиочастотных назначений – (Общее число используемых 23392), составляет 0,32% от общего числа | 28 МГц, (5%) – QPSK – 34 Мбит/с 28 МГц, (8%) – QPSK – 40 Мбит/с 28 МГц, (29%) – QPSK – 155 Мбит/с 40 МГц, (58%) – 64 QAM – 155 Мбит/с | Используются: 340 МГц |
| 7 ГГц | BLR – Разрешено использование полос радиочастот 7187-7243 МГц, 7355-7700 МГц; KGZ – RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 7250-7550 МГц; UZB – Разрешено использование полосы радиочастот 7100-7700 МГц. | BLR |  |  |  |
|  |  | Имеется обобщенное Решение Государственной комиссии по радиочастотам. Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 3086 радиочастотных назначений (общее число используемых 20756), составляет 15 % от общего числа. | Используются: 7 МГц, (1%) – 64QAM; 44 Мбит/с; Ethernet; 14 МГц, (1%) – QPSK; 17 Мбит/с; PDH; 28 МГц, (54%) – 512 QAM; 220 Мбит/с; Ethernet; 40 МГц (1%)– 512 QAM; 317 Мбит/с; Ethernet; 56 МГц (43%) – 1024 QAM; 456 Мбит/с; Ethernet. | Используются: 154 МГц; 161 МГц; 168 МГц. |
|  |  | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 713 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 3,1 % от общего числа. | Используются: 7 МГц (17,7 %); 14 МГц(9,62 %); 28 МГц (44,38 %); 40 МГц (25,1 %); 56 МГц (3.2 %). | Используются: 154 МГц; 161 МГц. |
|  |  | RUS |  |  |  |
|  |  | Решение ГКРЧ от 19.08.2009 № 09-04-06-2 в отношении неопределенного круга лиц Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - получение разрешений на использование радиочастот; - регистрация РРС. эксплуатации. | Используется 20622 радиочастотных назначения (общее число используемых 343744), составляет 6 % от общего числа. | Используются: 3-3,7 МГц (менее 1 %) – QPSK, 4 Мбит/с; 4-9 МГц (4 %) – QPSK, 8 Мбит/с; 10-17,3 МГц, (2 %) – 256QAM, 114 Мбит/с; 20-33 МГц (85 %) – 256QAM, 230 Мбит/с; 40 МГц (менее 1 %) – 64QAM, 155 Мбит/с; 56 МГц (8 %) – 256QAM, 450 Мбит/с. | Используются: 161 МГц. |
|  |  | UZB |  |  |  |
|  |  | Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 822 радиочастотных назначений - (Общее число используемых 23392), составляет 3,5% от общего числа | 3,5 МГц, (2%) – QPSK – 4 Мбит/с 7 МГц, (3,4%) – QPSK – 8 Мбит/с 7 МГц, (1,4%) – QPSK – 10 Мбит/с 14 МГц, (4%) – QPSK – 16 Мбит/с 14 МГц, (8%) – QPSK – 20 Мбит/с 28 МГц, (4%) - QPSK – 32 Мбит/с 28 МГц, (5%) - QPSK – 40 Мбит/с 28 МГц, (2,6%) – 16 QAM – 50 Мбит/с 28 МГц, (13%) – 32 QAM – 80 Мбит/с 28 МГц, (6,2%) – 32 QAM – 100 Мбит/с 28 МГц, (8%)– 32 QAM – 126 Мбит/с 28 МГц, (17,8%) – 128 QAM – 155 Мбит/с 28 МГц, (1,4%) – 128 QAM – 200 Мбит/с 28 МГц, (14,6%) – 256 QAM – 260 Мбит/с 28 МГц, (5,2%) – AM – 306 Мбит/с 28 МГц, (1,7%) – AMR – 400 Мбит/с 56 МГц, (1,7%) – AM – 636 Мбит/с | Используются: 154 МГц 161 МГц |
| 8 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 7900-8400 МГц; KGZ – RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 7900-8400 МГц; UZB – Разрешено использование полосы радиочастот 7900-8400 МГц. | BLR |  |  |  |
|  |  | Имеется обобщенное Решение Государственной комиссии по радиочастотам. Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и | Используется 196 радиочастотных назначений (общее число используемых 20756), составляет 1 % от общего числа. | Используются: 28 МГц, (100%) – 256 QAM; 162 Мбит/с; PDH, SDH, Ethernet; | Используются: 266 МГц. |
|  |  | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 820 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 3,6 % от общего числа. | Используются: 3,5 МГц (0,5 %); 7 МГц (38,4 %); 14 МГц(12,16 %); 28 МГц (35 %); 40 МГц (2,6 %); 56 МГц (18 %). | Используются: 311,32 МГц |
|  |  | RUS |  |  |  |
|  |  | Решение ГКРЧ от 20.01.2009 № 09-01-06 в отношении неопределенного круга лиц. Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - получение разрешений на использование радиочастот; - регистрация РРС. | Используется 22520 радиочастотных назначений (общее число используемых 343744), составляет 6,55 % от общего числа. | Используются: 2-10 МГц (менее 4 %) – QPSK, 8 Мбит/с; 12,2-17,8 МГц (4 %) – 256QAM, 114 Мбит/с; 18-34 МГц (82 %) –256QAM, 230 Мбит/с; 40-48 МГц (менее 1 %) – 64QAM, 155 Мбит/с; 56 МГц (8 %) – 256QAM, 450 Мбит/с; 12 - 28 МГц (2 %) – частотная модуляция, доставка ТВ. | Используются: 266 МГц. |
|  |  | UZB |  |  |  |
|  |  | Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 382 радиочастотных назначений (Общее число используемых 23392), составляет 1,6% от общего числа | 28 МГц, (10%) - QPSK – 32 Мбит/с 28 МГц, (22%) – 16 QAM; 50 Мбит/с 28 МГц, (58%) – 128 QAM ; 155 Мбит/с 56 МГц, (10%) – 4096 QAM; 1 Гб/с. | Используются: 266 МГц 310 МГц |
| 11 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 10700-11700 МГц; KGZ – RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 10700-11700 МГц; UZB – Разрешено использование полосы радиочастот 10700-11700 МГц. | BLR |  |  |  |
|  |  | Имеется обобщенное Решение Государственной комиссии по радиочастотам. Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 212 радиочастотных назначений (общее число используемых 20756), составляет 1 % от общего числа. | Используются: 7 МГц, (18%) – QPSK; 17 Мбит/с; PDH; 14 МГц, (12%) – QPSK; 34 Мбит/с; PDH; 28 МГц, (56%) – 256 QAM; 180 Мбит/с; SDH, Ethernet; 40 МГц (7%)– 256 QAM; 317 Мбит/с; Ethernet; 56 МГц (7%) – 256 QAM; 360 Мбит/с; Ethernet. | Используются: 530 МГц. |
|  |  | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 1876 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 8,25 % от общего числа. | Используются: 3,5 МГц (2,56 %); 7 МГц (21,97 %); 14 МГц(21,28 %); 28 МГц (29,44 %); 40 МГц (1,5 %); 56 МГц (23,25 %). | Используются: 530 МГц. |
|  |  | RUS |  |  |  |
|  |  | Решение ГКРЧ от 28.04.2009 № 09-03-04-1 в отношении неопределенного круга лиц Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - получение разрешений на использование радиочастот; - регистрация РРС. | Используется 6982 радиочастотных назначения (общее число используемых 343744), составляет 2,03 % от общего числа. | Используются: 1,4-3,5 МГц (3 %) – QPSK, 4 Мбит/с; 5-9 МГц (8 %) – QPSK, 8 Мбит/с; 14 МГц, (1 %) – 64QAM, 40 Мбит/с; 20-29 МГц (42 %) – 256QAM, 230 Мбит/с; 36-40 МГц (11 %) – 64QAM, 155 Мбит/с; 56 МГц (34 %) – 256QAM, 450 Мбит/с 5 - 28 МГц (1 %) – частотная модуляция, доставка ТВ. | Используются: 530 МГц. |
|  |  | UZB |  |  |  |
|  |  | Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 164 радиочастотных назначений (Общее число используемых 23392), составляет 0,7% от общего числа | 28 МГц, (29%) – AM; 156 Мбит/с; 28 МГц, (21%) – QPSK; 32 Мбит/с; 56 МГц, (50%) – AM; 306 Мбит/с; | Используются: 530 МГц |
| 13 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 12751-13248 МГц; KGZ – RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 12750-13250 МГц; UZB – Разрешено использование полосы радиочастот 12754-13242,75 МГц. | BLR |  |  |  |
|  |  | Имеются частные Решение Государственной комиссии по радиочастотам. Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 440 радиочастотных назначений (общее число используемых 20756), составляет 2 % от общего числа. | Используются: 7 МГц, (4%) – 16QAM; 20 Мбит/с; Ethernet; 28 МГц, (34%) – 256 QAM; 183 Мбит/с; SDH, Ethernet; 56 МГц (62%) – 256 QAM; 360 Мбит/с; Ethernet. | Используются: 266 МГц. |
|  |  | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 643 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 1,5 % от общего числа. | Используются: 3,5 МГц (0,14 %); 7 МГц (64,98 %); 14 МГц(13,4 %); 28 МГц (10 %); 56 МГц (11,48 %). | Используются: 266 МГц. |
|  |  | RUS |  |  |  |
|  |  | Решение ГКРЧ от 19.03.2009 № 09-02-08 в отношении неопределенного круга лиц. Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - получение разрешений на использование радиочастот; - регистрация РРС. | Используется 49490 радиочастотных назначения (общее число используемых 343744), составляет 14,4 % от общего числа. | Используются: 2-3,7 МГц (менее 1 %) – QPSK, 4 Мбит/с; 5-9 МГц (1 %) – QPSK, 8 Мбит/с; 11,4 – 17 МГц, (1 %) – 16QAM, от 40 Мбит/с; 20-33 МГц (66 %) – 256QAM, 230 Мбит/с; 56 МГц (31 %) – 256QAM, 450 Мбит/с; 14 - 28 МГц (менее 1 %) – частотная модуляция, доставка ТВ. | Используются: 266 МГц. |
|  |  | UZB |  |  |  |
|  |  | Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 920 радиочастотных назначений (Общее число используемых 23392), составляет 3,9% от общего числа | 3,5 МГц, (2,7%) - QPSK - 4 Мбит/с 7 МГц, (8,8%) - QPSK -8 Мбит/с 7 МГц, (13,8%) - QPSK -10 Мбит/с 7 МГц, (0,1%) - QPSK -20 Мбит/с 14МГц (2,6%) - QPSK -16 Мбит/ 14МГц (11,8%) - QPSK -20 Мбит/с 14 МГц, (0,2%) - QPSK -40, 94 Мбит/с 14 МГц, (0,7%) – 16QAM 40 Мбит/с 14 МГц, (0.2%) – 32QAM 100 Мбит/с 14 МГц, (0.1%) – 64QAM 155Мбит/с 14 МГц, (0.1%) – ACM 87Мбит/с 14 МГц, (14,5%) – AM 132Мбит/с 28 МГц, (3,1%) – QPSK -16 Мбит/с 28 МГц, (12,3%) – QPSK - 20 Мбит/с 28 МГц, (0,3%) – QPSK – 32, 40, 94 Мбит/с 28 МГц, (3,8%) – 16QAM -80 Мбит/с 28 МГц, (0.1%) – 16QAM -150 Мбит/с 28 МГц, (0,6%) – 32QAM -80 Мбит/с 28 МГц, (2,8%) – 32QAM -100 Мбит/с 28 МГц, (0,3%) – 32QAM -155 Мбит/с 28 МГц, (2,8%) – 128QAM -155 Мбит/с 28 МГц, (0,4%) – 256QAM -260 Мбит/с 28 МГц, (0,3%) – ACM -235 Мбит/с 28 МГц, (8,7%) – AM 306 Мбит/с 28 МГц, (1,1%) – AM 220 Мбит/с 56 МГц, (0,5 %) – QPSK 310Мбит/с 56 МГц, (0,4 %) – QPSK 441Мбит/с 56 МГц, (0,1 %) – 32 QAM 441Мбит/с 56 МГц, (0,4%) – AM 636 Мбит/с 56 МГц, (0,3%) – AMR 441 Мбит/с | Используются: 266 МГц |
| 15 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 14400-15100 МГц; KGZ – RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 14500-15350 МГц; UZB – Разрешено использование полосы радиочастот 14501-15327 МГц. | BLR |  |  |  |
|  |  | Имеется частное Решение Государственной комиссии по радиочастотам. Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 62 радиочастотных назначений (общее число используемых 20756), составляет 0,7 % от общего числа. | Используются: 3,5 МГц, (7%) – QPSK; 8 Мбит/с; PDH; 15 МГц, (55%) – QPSK; 34 Мбит/с; PDH; 28 МГц (38%) – 128 QAM; 155 Мбит/с; SDH. | Используются: 490 МГц. |
|  |  | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 2257 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 10 % от общего числа. | Используются: 3,5 МГц (7,35 %); 7 МГц (27,24 %); 14 МГц(18,43 %); 28 МГц (37,3 %); 40 МГц (0,7 %); 56 МГц (8,98 %). | Используются: 490 МГц. |
|  |  | RUS |  |  |  |
|  |  | Решение ГКРЧ от 26.02.2008 № 08-23-09-001 в отношении неопределенного круга лиц. Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - получение разрешений на использование радиочастот; - регистрация РРС. | Используется 44960 радиочастотных назначений (общее число используемых 343744), составляет 13,08 % от общего числа. | Используются: 2-4 МГц (менее 1 %) – QPSK, 4 Мбит/с; 5-10 МГц (2,5 %) – QPSK, 8 Мбит/с; 11,2 – 18 МГц, (1,5 %) – 16QAM, 40 Мбит/с; 20-38 МГц (55 %) – 256QAM, 230 Мбит/с; 40 МГц (менее 1 %) – 256QAM, 390 Мбит/с; 56 МГц (41 %) – 256QAM, 450 Мбит/с; 14 - 28 МГц (менее 1 %) – частотная модуляция, доставка ТВ. Ethernet. | Используются: 420 МГц. |
|  |  | UZB |  |  |  |
|  |  | Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 4326 радиочастотных назначений (Общее число используемых 23392), составляет 18,5% от общего числа | 7 МГц, (3,2%) - QPSK - 14 Мбит/с 14 МГц, (8%) - QPSK - 20 Мбит/с 28 МГц, (23,1%) - QPSK - 32 Мбит/с 28 МГц, (14,1%) - 16 QAM - 40 Мбит/с 28 МГц, (5%) - 32 QAM - 75 Мбит/с 28МГц, (21%) - 128 QAM - 155 Мбит/с 28МГц, (18,7%) - 256 QAM - 622 Мбит/с 28МГц, (4,4%) - AMR – 400 Мбит/с 56 МГц, (2,5%) - 4056 QAM- 1 Гбит/с | Используются: 420 МГц |
| 18 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 17700-19700 МГц; KGZ – RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 17700-19700 МГц; UZB – Разрешено использование полосы радиочастот 18706,25-19066,25 МГц. | BLR |  |  |  |
|  |  | Имеется обобщенное Решение Государственной комиссии по радиочастотам. Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 12726 радиочастотных назначений (общее число используемых 20756), составляет 61 % от общего числа. | Используются: 7 МГц, (10%) – 64QAM; 44 Мбит/с; PDH; Ethernet; 14 МГц, (2%) – 512 QAM; 107 Мбит/с; PDH; Ethernet; 28 МГц, (33%) – 512 QAM; 225 Мбит/с; SDH, Ethernet; 40 МГц (3%)– 256 QAM; 317 Мбит/с; Ethernet; 56 МГц (52%) – 512 QAM; 456 Мбит/с; | Используются: 1010 МГц. |
|  |  | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 4202 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 18,5 % от общего числа. | Используются: 3,5 МГц (1,2 %); 7 МГц (64,63 %); 14 МГц(22,68 %); 28 МГц (29,44 %); 40 МГц (8,42 %); 56 МГц (23,25 %). | Используются: 1010 МГц. |
|  |  | RUS |  |  |  |
|  |  | Решение ГКРЧ от 25.06.2007 № 07-21-02-001 в отношении неопределенного круга лиц. Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - получение разрешений на использование радиочастот; - регистрация РРС. | Используется 83128 радиочастотных назначений (общее число используемых 343744), составляет 24,18 % от общего числа. | Используются: 3-3,7 МГц (менее 1 %) – QPSK, 4 Мбит/с; 5-9 МГц (менее 1 %) – QPSK, 8 Мбит/с; 12,2 – 17 МГц, (менее 1 %) – 16QAM, 40 Мбит/с; 20-28,8 МГц (45 %) – 256QAM, 230 Мбит/с; 56 МГц (53 %) – 256QAM, до 450 Мбит/с. | Используются: 1010 МГц. |
|  |  | UZB |  |  |  |
|  |  | Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 841 радиочастотных назначений (Общее число используемых 23392), составляет 3,6% от общего числа | 3,5 МГц, (0.1%) - QPSK - 4 Мбит/с 7 МГц, (8,7%) - QPSK - 8 Мбит/с 7 МГц, (4,2%) - QPSK -10 Мбит/с 14 МГц, (3,4%) - QPSK -16 Мбит/с 28 МГц, (10,5%) - QPSK -32 Мбит/с 28 МГц, (4,8%) - QPSK -40 Мбит/с 28 МГц, (0,8%) - QPSK -50 Мбит/с 28 МГц, (2,6%) - QPSK -64 Мбит/с 28 МГц, (0.2%) - QPSK -75, 108 Мбит/с 28 МГц, (4,2%) - QPSK -126 Мбит/с 28 МГц, (1,7%) - QPSK -155 Мбит/с 28 МГц, (1,4%) - QPSK -310 Мбит/с 56 МГц, (0,7%) - QPSK -126, 155, 300, 441 Мбит/с 56 МГц, (1,8%) - QPSK -310 Мбит/с 28 МГц, (0.2%) – 16 QAM -32, 155 Мбит/с 28 МГц, (1,4%) – 16 QAM -40, 64, 75, 80 Мбит/с 28 МГц, (0,4%) – 16 QAM -50 Мбит/с 28 МГц, (0.2%) – 16 QAM -310 Мбит/с 14 МГц, (0.1%) – 32QAM - 108 Мбит/с 28 МГц, (1,1%) – 32QAM - 108Мбит/с 56 МГц, (0,1%) – 32QAM - 441 Мбит/с 56 МГц, (0,1%) – 32QAM – 620 Мбит/с 28 МГц, (0,2%) – 128 QAM – 64 Мбит/с 28 МГц, (1,1 %) – 128 QAM – 126 Мбит/с 28 МГц, (7,2 %) – 128 QAM – 155 Мбит/с 28 МГц, (0,3 %) – 128 QAM – 200 Мбит/с 28 МГц, (9,3 %) – 128 QAM – 310 Мбит/с 28 МГц, (1,8 %) – 128 QAM – 400 Мбит/с 28 МГц, (0,9 %) – 128 QAM – 622 Мбит/с 28 МГц, (0,3 %) – 256 QAM – 622 Мбит/с 28 МГц, (0,1 %) – 256 QAM – 310 Мбит/с 28 МГц, (0,2 %) – 512 QAM – 622 Мбит/с 28 МГц, (0,9 %) – AM – 306 Мбит/с 28 МГц, (0,1 %) – AMR – 100 Мбит/с | Используются: 1008 МГц |
| 23 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 21400-23550 МГц; KGZ – RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 21200-23600 МГц; UZB – Разрешено использование полосы радиочастот 22004,5-23567 МГц. | BLR |  |  |  |
|  |  | Имеется обобщенное Решение Государственной комиссии по радиочастотам. Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 1752 радиочастотных назначений (общее число используемых 20756), составляет 8 % от общего числа. | Используются: 7 МГц, (33%) – 64QAM; 44 Мбит/с; PDH; Ethernet; 14 МГц, (12%) – 512 QAM; 90 Мбит/с; PDH; Ethernet; 28 МГц, (10%) – 512 QAM; 225 Мбит/с; SDH, Ethernet; 40 МГц (2%)– 256 QAM; 317 Мбит/с; Ethernet; 56 МГц (43%) – 512 QAM; 456 Мбит/с; Ethernet. | Используются: 1008 МГц; 1050 МГц. |
|  |  | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 7902 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 34,7% от общего числа. | Используются: 3,5 МГц (2,41 %); 7 МГц (21,71 %); 14 МГц(23,2 %); 28 МГц (42,6 %); 40 МГц (0,8 %); 56 МГц (9,28 %). | Используются: 1008 МГц; 1232 МГц. |
|  |  | RUS |  |  |  |
|  |  | Решение ГКРЧ от 04.09.2006 № 06-16-04-001 в отношении неопределенного круга лиц. Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - получение разрешений на использование радиочастот; - регистрация РРС; - использование полосы радиочастот 21,4-22 ГГц РРС прямой видимости после 01.04.2007 осуществляется при условии исключения помех абонентским приемным устройствам систем телевидения высокой четкости в радиовещательной спутниковой службе, а также без предъявления требований по защите РРС от помех со стороны РЭС космических станций указанной службы. | Используется 52218 радиочастотных назначений (общее число используемых 343744), составляет 15,19 % от общего числа. | Используются: 3,5-7 МГц (1%) - QPSK, 8 Мбит/с; 14 МГц, (1 %) – QPSK, 16 Мбит/с; 28 МГц (66 %) – 256QAM, 230 Мбит/с; 56 МГц (32 %) – 512QAM, 500 Мбит/с. | Используются: 1232 МГц. |
|  |  | UZB |  |  |  |
|  |  | Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 2141 радиочастотных назначений (Общее число используемых 23392), составляет 9,2% от общего числа | 3,5 МГц, (1,9%) - QPSK -4 Мбит/с 7 МГц, (5,1%) - QPSK -8 Мбит/с 7 МГц, (10,8%) - QPSK -10 Мбит/с 7 МГц, (0,1%) - QPSK -20 Мбит/с 7 МГц, (0,05%) - QPSK -32 Мбит/с 14 МГц, (0,05%) - QPSK -8 Мбит/с 14 МГц, (2,2%) - QPSK -16 Мбит/с 14 МГц, (6,6%) - QPSK -20 Мбит/с 14 МГц, (0,1%) - QPSK -80, 87 Мбит/с 14 МГц, (0,2%) - QPSK -50 Мбит/с 28 МГц, (0,4%) - QPSK -20 Мбит/с 28 МГц, (3,5%) - QPSK -32 Мбит/с 28 МГц, (4,4%) - QPSK -40 Мбит/с 28 МГц, (0,4%) - QPSK -50 Мбит/с 28 МГц, (0,9%) - QPSK -64 Мбит/с 28 МГц, (0,2%) - QPSK -75 Мбит/с 28 МГц, (4,1%) - QPSK -80 Мбит/с 28 МГц, (2,6%) - QPSK -100 Мбит/с 28 МГц, (0,3%) - QPSK -126 Мбит/с 28 МГц, (0,6%) - QPSK -155 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) - QPSK -300 Мбит/с 28 МГц, (0,05%) - QPSK -400 Мбит/с 56 МГц, (0,05%) - QPSK -310 Мбит/с 56 МГц, (0,2%) - QPSK -441 Мбит/с 7 МГц, (0,5%) - 16QАМ – 8, 10, 20Мбит/с 14 МГц, (0,2%) - 16QАМ – 20 Мбит/с 14 МГц, (2,1%) - 16QАМ – 40 Мбит/с 14 МГц, (0,05%) - 16QАМ – 53 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) - 16QАМ – 40 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) - 16QАМ – 50 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) - 16QАМ – 64 Мбит/с 28 МГц, (7,8%) - 16QАМ – 80 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) - 16QАМ – 100 Мбит/с 28 МГц, (0,2%) - 16QАМ – 150 Мбит/с 14 МГц, (0,1%) - 32QАМ – 50 Мбит/с 14 МГц, (0,05%) - 32QАМ – 100 Мбит/с 28 МГц, (0,05%) - 32QАМ – 40 Мбит/с 28 МГц, (0,05%) - 32QАМ – 50 Мбит/с 28 МГц, (0,8%) - 32QАМ – 80 Мбит/с 28 МГц, (3,2%) - 32QАМ – 100 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) - 32QАМ – 155 Мбит/с 28 МГц, (0,05%) - 32QАМ – 300 Мбит/с 56 МГц, (0,1%) - 32QАМ – 200 Мбит/с 56 МГц, (0,05%) - 32QАМ – 400 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) - 64QАМ – 128 Мбит/с 28 МГц, (0,2%) - 128QАМ – 40 Мбит/с 28 МГц, (0,3%) - 128QАМ – 80 Мбит/с 28 МГц, (0,3%) - 128QАМ – 100 Мбит/с 28 МГц, (3,8%) - 128QАМ – 155 Мбит/с 28 МГц, (0,05%) - 128QАМ – 310 Мбит/с 28 МГц, (0,2%) - 128QАМ – 400 Мбит/с 56 МГц, (0,05%) - 128QАМ – 310 Мбит/с 28 МГц, (0,05%) - 256QАМ – 180 Мбит/с 28 МГц, (0,2%) - 256QАМ – 230 Мбит/с 28 МГц, (2,1%) - 256QАМ – 260 Мбит/с 56 МГц, (0,05%) - 256QАМ – 622 Мбит/с 56 МГц, (1,7%) - 512QАМ – 622 Мбит/с 56 МГц, (0,1%) - 512QАМ – 1Гбит/с 56 МГц, (0,3%) – 4096 QAM– 622 Мбит/с 14 МГц, (0,1%) - AMR – 94 Мбит/с 28 МГц, (0,05%) - AMR – 163 Мбит/с 28 МГц, (2,5%) - AMR – 220 Мбит/с 28 МГц, (0,05%) - AMR – 306 Мбит/с 28 МГц, (0,4%) - AMR – 400 Мбит/с 56 МГц, (0,1%) - AMR – 388 Мбит/с 56 МГц, (2%) - AMR – 441 Мбит/с 28 МГц, (0.05%) - ACM – 35 Мбит/с 14 МГц, (0.2%) - ACM – 87 Мбит/с 7 МГц, (0.2%) - AM – 8 Мбит/с 14 МГц, (14.1%) - AM – 132Мбит/с 28 МГц, (3.7%) - AM – 306Мбит/с 56 МГц, (0.9%) - AM – 636Мбит/с | Используются: 1008 |
| 24-26 ГГц | BLR – Полоса радиочастот не используется; KGZ – RUS – Полоса радиочастот не используется; UZB – Полоса радиочастот не используется.. | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 4164 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 18,3 % от общего числа. | Используются: 3,5 МГц (1,5 %); 7 МГц (21,97 %); 14 МГц(27 %); 28 МГц (30,54 %); 56 МГц (14,2 %). | Используются: 1008 МГц |
| 27-29 ГГц | BLR – Полоса радиочастот не используется; KGZ – RUS – Полоса радиочастот не используется; UZB – Полоса радиочастот не используется. | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 215 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 0,94 % от общего числа. | Используются: 3,5 МГц (2,56 %); 7 МГц (21,97 %); 14 МГц(21,28 %); 28 МГц (29,44 %); 40 МГц (1,5 %); 56 МГц (26,98 %). | Используются: 1008 МГц |
| 38 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 37000-39500 МГц; KGZ – RUS – Разрешено использование полос радиочастот 36000-37000 МГц, 37000-39500 МГц, 39500-40500 МГц; UZB – Разрешено использование полосы радиочастот 37061,50-39427,50 МГц. | BLR |  |  |  |
|  |  | Имеется обобщенное Решение Государственной комиссии по радиочастотам. Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 2230 радиочастотных назначений (общее число используемых 20756), составляет 11 % от общего числа. | Используются: 7 МГц, (48%) – 64QAM; 44 Мбит/с; PDH; Ethernet; 14 МГц, (12%) – 512 QAM; 90 Мбит/с; PDH; Ethernet; 28 МГц, (18%) – 512 QAM; 225 Мбит/с; SDH, Ethernet; 56 МГц (22%) – 512 QAM; 456 Мбит/с; Ethernet. | Используются: 1260 МГц. |
|  |  | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 339 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 1,5 % от общего числа. | Используются: 3,5 МГц (2,56 %); 7 МГц (21,97 %); 14 МГц(21,28 %); 28 МГц (29,44 %); 40 МГц (1,5 %); 56 МГц (23,25 %). | Используются: 1260 МГц. |
|  |  | RUS |  |  |  |
|  |  | Решение ГКРЧ от 29.05.2006 № 06-14-02-001 в отношении неопределенного круга лиц. Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - получение разрешений на использование радиочастот; - регистрация РРС. | Используется 52562 радиочастотных назначения (общее число используемых 343744), составляет 15,29 % от общего числа. | Используются: 2,8-4 МГц (менее 1 %) – QPSK, 4 Мбит/с; 7-9 МГц (менее 1 %) – QPSK, 8 Мбит/с; 14 – 17 МГц, (2 %) – 16QAM, 40 Мбит/с; 25,3-28,8 МГц (37 %) – 256QAM, 230 Мбит/с; 56 МГц (60 %) –256QAM, 450 Мбит/с. | Используются: 1260 МГц. |
|  |  | UZB |  |  |  |
|  |  | Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 850 радиочастотных назначений (Общее число используемых 23392), составляет 3,6% от общего числа | 3,5 МГц, (0.9%) - QPSK - 4 Мбит/с 7 МГц, (7%) - QPSK - 10 Мбит/с 7 МГц, (0.1%) - QPSK - 20 Мбит/с 7 МГц, (0.2%) - QPSK - 39 Мбит/с 7 МГц, (0.1%) - QPSK - 220 Мбит/с 14 МГц, (0.1%) - QPSK - 16 Мбит/с 14 МГц, (6,7%) - QPSK – 20, 40Мбит/с 14 МГц, (0.2%) - QPSK – 79, 94Мбит/с 28 МГц, (4,3%) - QPSK - 40 Мбит/с 28 МГц, (2,5%) - QPSK - 80 Мбит/с 28 МГц, (1,5%) - QPSK - 100 Мбит/с 28 МГц, (1%) - QPSK - 155 Мбит/с 28 МГц, (2%) - QPSK - 220 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) - QPSK - 441 Мбит/с 7 МГц, (0,3%) – 16 QАМ - 20 Мбит/с 14 МГц, (2,7%) – 16 QАМ - 40 Мбит/с 28 МГц, (0,3%) – 16 QАМ – 40, 100, 150 Мбит/с 28 МГц, (5,7%) – 16 QАМ - 80 Мбит/с 14 МГц, (0,1%) – 32 QАМ - 20 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) – 32 QАМ - 50 Мбит/с 28 МГц, (0,5%) – 32 QАМ - 80 Мбит/с 28 МГц, (3%) – 32 QАМ - 100 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) – 32 QАМ - 150 Мбит/с 28 МГц, (0,2%) – 128 QАМ - 40 Мбит/с 28 МГц, (0,4%) – 128 QАМ - 100 Мбит/с 28 МГц, (1,8%) – 128 QАМ - 155 Мбит/с 56 МГц, (0,2%) –128 QАМ – 100, 441Мбит/с 28 МГц, (0,2%) – 256 QАМ - 230 Мбит/с 28 МГц, (1,4%) – 256 QАМ - 260 Мбит/с 28 МГц, (2,5%) – 512 QАМ - 220 Мбит/с 28 МГц, (0,4%) – 512 QАМ - 360 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) – 1024 QАМ - 220 Мбит/с 7 МГц, (0,4%) – АМR - 39 Мбит/с 14 МГц, (0,1%) – АМR - 79 Мбит/с 14 МГц, (1.3%) – АМR - 94 Мбит/с 28 МГц, (0,1%) – АМR - 163 Мбит/с 28 МГц, (25.1%) – АМR - 220 Мбит/с 28 МГц, (0,3%) – АМR - 400 Мбит/с 56 МГц, (0,1%) – АМR - 338 Мбит/с 56 МГц, (4.2%) – АМR - 441 Мбит/с 14 МГц, (0.2%) – АCМ - 87 Мбит/с 14 МГц, (11.1%) – АМ - 132 Мбит/с 28 МГц, (2.2%) – АМ - 306 Мбит/с 56 МГц, (1.3%) – АМ - 636 Мбит/с | Используются: 1260 МГц |
| 57-64 ГГц | BLR – Полоса радиочастот не используется; KGZ – Полоса радиочастот не используется; RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 57000-64000 МГц; UZB – Полоса радиочастот не используется. | RUS |  |  |  |
|  |  | Решение ГКРЧ от 20.12.2011 № 11-13-06-1 в отношении неопределенного круга лиц (в редакции решения ГКРЧ от 10.03.2017 № 17-40-03) Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов; - регистрация РРС. - РРС не должны создавать вредных помех (не могут | Количество зарегистрированных радиорелейных систем 2532. | Нет сведений. | Не регламентируется. |
| 71,0-76,0 ГГц и 81,0-86,0 ГГц | BLR – Разрешено использование полос радиочастот 71,0-76,0 ГГц и 81,0-86,0 ГГц; KGZ – RUS – Разрешено использование полос радиочастот 71000-76000 МГц и 81000-86000 МГц; UZB – Разрешено использование полос радиочастот 71000-76000 МГц и 81000-86000 МГц. | BLR |  |  |  |
|  |  | Имеется обобщенное Решение Государственной комиссии по радиочастотам. Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 56 радиочастотных назначений (общее число используемых 20756), составляет 0,3 % от общего числа. | Используются: 125 МГц, (85%) – 64QAM; 760 Мбит/с; Ethernet; 500 МГц, (4%) – 64 QAM; 4 Гбит/с; Ethernet; 1,5 ГГц (1%) – 64 QAM; 5 Гбит/с; Ethernet. | Используются: 10 ГГц. |
|  |  | KGZ |  |  |  |
|  |  |  | Используется 339 радиочастотных назначений (общее число используемых 22753), составляет 1,5 % от общего числа. | Используются: 3,5 МГц (2,56 %); 7 МГц (21,97 %); 14 МГц(21,28 %); 28 МГц (29,44 %); 40 МГц (1,5 %); 56 МГц (23,25 %). | Используются: 10 ГГц |
|  |  | RUS |  |  |  |
|  |  | Решение ГКРЧ от 15.07.2010 № 10-07-04-1 в отношении неопределенного круга лиц. Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов; - регистрация РРС. | Количество зарегистрированных радиорелейных систем 24310. | Нет сведений. | Не регламентируется. |
|  |  | UZB |  |  |  |
|  |  | Требуется регистрация РРС и получение разрешений на использование РЧС при проектировании (строительстве) и эксплуатации. | Используется 12 радиочастотных назначений (Общее число используемых 23392), составляет 0,05% от общего числа | 250 МГц, (100%) – 64 QAM – 1700 Мбит/с | Используются:10 ГГц |
| 92,0-94,0 ГГц и 94,1-95,0 ГГц | BLR – Полоса радиочастот не используется; KGZ – Полоса радиочастот не используется; RUS – Разрешено использование полос радиочастот 92000-94000 МГц и 94100-95000 МГц; UZB – Полоса радиочастот не используется. | Решение ГКРЧ от 15.07.2010 № 10-07-04-2 в отношении неопределенного круга лиц Условия: - соответствие технических характеристик РРС решению ГКРЧ; - без оформления отдельных решений ГКРЧ; - без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов; - регистрация РРС. - применяемые РРС не должны создавать вредных радиопомех другим РЭС, а также не могут требовать защиты от вредных помех со стороны этих РЭС. |  |  | Не регламентируется. |