Приложение 3

к Протоколу №11

Методические рекомендации по формированию Общей таблицы распределения частот стран-участников РСС

Данный документ является вспомогательным документом к Принципам разработки «Общей таблицы распределения частот стран РСС» (Общей ТРЧ), определяющим практические рекомендации по формированию Общей ТРЧ, и подготовлен Рабочей группой по управлению радиочастотным спектром (РГ РЧС).

Актуализация и утверждение Методических рекомендаций проводится Рабочей группой РЧС.

1. Структура Общей ТРЧ стран-участников РСС

Общая ТРЧ включает следующие разделы (см. Приложение 1):

- Полоса радиочастот;

- Распределение полос радиочастот между радиослужбами для Района 1 в соответствии с РР;

- Общее распределение полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС и соответствующие примечания РР;

- Примечания РСС к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС;

- Основное применение в странах РСС;

- Условия использования / международные документы / замечания.

2. Раздел «Полоса радиочастот» Общей ТРЧ

В данном разделе указываются полосы частот, представленные в Таблице радиочастот Статьи 5 Регламента радиосвязи МСЭ (РР).

3. Раздел «Распределение полос радиочастот между радиослужбами для Района 1 в соответствии с РР»

В данном разделе указываются распределения для радиослужб и номера примечаний, представленные в Таблице радиочастот Статьи 5 Регламента радиосвязи МСЭ.

4. Раздел «Общее распределение полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС и соответствующие примечания РР»

В данный раздел включаются распределения радиослужб согласно пп. 2.1 и 2.3 Принципов разработки «Общей таблицы распределения частот стран-участников РСС» (Далее «Принципы разработки Общей ТРЧ»).

Границы полос радиочастот для распределений не должны выходить за границы, указанные в разделе «Полоса радиочастот». Допускается фрагментация полосы радиочастот для отражения особенностей использования данной полосы радиочастот в странах-участниках РСС.

В данный раздел также включаются примечания Регламента Радиосвязи согласно п. 2.5 Принципов разработки Общей ТРЧ

5. Раздел «Примечания РСС к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС»

В данный раздел включаются примечания РСС согласно пп. 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 Принципов разработки Общей ТРЧ.

Примечания к Общей ТРЧ, сформированные согласно п. 2.1 и 2.2 Принципов разработки Общей ТРЧ, а также примечания, сформированные согласно п.2.4 и п. 2.6 Принципов разработки Общей ТРЧ и касающиеся нескольких стран РСС, обозначаются как «RCCXX» или «RCCXX.YY». Нумерация «RCCXX.YY» может применяться для обозначения логически связанных примечаний.

Для нумерации национальных примечаний, сформированных согласно п.2.4 и п. 2.6 Принципов разработки Общей ТРЧ, используется оригинальный номер примечания, перед которым указывается префикс с сокращением страны (например, BLR3).

Сокращения стран используются в том формате, в котором они представлены в таблице 1A «Условные обозначения, используемые для указания заявляющих администраций» Раздела IV Предисловия к международному информационному циркуляру по частотам Бюро радиосвязи (ИФИК БР) МСЭ:

| Обозначение | Название администрации (Государство – Член МСЭ) |
| --- | --- |
| ARM | Армения (Республика) |
| AZE | Азербайджан (Республика) |
| BLR | Беларусь (Республика) |
| GEO | Грузия |
| KAZ | Казахстан (Республика) |
| KGZ | Кыргызская Республика |
| MDA | Молдова (Республика) |
| RUS | Российская Федерация |
| TJK | Таджикистан (Республика) |
| TKM | Туркменистан |
| UKR | Украина |
| UZB | Узбекистан (Республика) |

6. Раздел «Основное применение в странах РСС»

Применения могут быть как частью национальных ТРЧ, так и определяться в отдельных национальных документах.

При формировании Общей ТРЧ используется перечень типовых применений, представленный в Приложении 2.

Данный перечень  может изменяться в зависимости от потребностей стран-участников РСС в наиболее точном описании применений, используемых в конкретных полосах частот.

7. Раздел «Условия использования / международные документы / замечания»

В данный раздел включаются ссылки на основные международные документы, касающиеся использования затронутых полос радиочастот и радиослужб, а также необходимые примечания и комментарии.

Приложение 1

Структура Общей таблицы распределения частот стран-участников РСС

| Полоса радио-частот | Распределение полос радиочастот между радиослужбами для Района 1 в соответствии с РР | Общее распределение полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС и соответствующие примечания РР | Примечания РСС к общему распределению полос радиочастот между радиослужбами в странах РСС | Основное применение в странах РСС | Условия использования / международные документы / замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение 2

| Наименование применения | Описание(расшифровка)1 | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| ADS | Автоматическое зависимое наблюдение (авиационное) |  |
| AES | Земная станция воздушного судна | ФСС |
| ASDE | Оборудование (РЛС) наблюдения за наземным движением в районе аэропорта |  |
| BBDR | Широкополосные системы связи в чрезвычайных ситуациях и при бедствиях |  |
| BMA | (Системы) анализа материала здания |  |
| CGC | Вспомогательный (дополнительный) наземный компонент | ПСС |
| CT0 | Беспроводные телефоны CT0 |  |
| CT1 | Беспроводные телефоны CT1 |  |
| CT1+ | Беспроводные телефоны CT1+ |  |
| CT2 | Беспроводные телефоны CT2 |  |
| DECT | Усовершенствованная цифровая беспроводная связь |  |
| D-GPS | Дифференциальная глобальная система позиционирования |  |
| DME | Оборудование измерения расстояния |  |
| DRM | Всемирное цифровое радио |  |
| CB | "Гражданский диапазон" радиосвязи | ЛС |
| DVB-T | Система эфирного (цифрового телевизионного) вещания |  |
| ELT | Аварийный приводной передатчик |  |
| EPIRBs | Аварийный радиомаяк-указатель места бедствия |  |
| ESOMPs | Земные станции на подвижных платформах | ФСС |
| ESV | Земные станции на борту судов (морских) | ФСС |
| GBAS | Наземная система контроля и коррекции |  |
| GBSAR | Наземный радар с синтезированной апертурой |  |
| GPS | Глобальная система позиционирования |  |
| GSM | Системы стандарта GSM |  |
| GSM-R | Системы стандарта GSM для железнодорожного применения |  |
| HAPS | Станция на высокоподнятой платформе |  |
| HEST | Спутниковый терминал с высоким э.и.и.м | ФСС |
| ILS | Система инструментальной посадки (самолётов) |  |
| IMT | Системы стандартов семейства IMT |  |
| INMARSAT |  | ПСС |
| INMARSAT |  | МетСат |
| INMARSAT C |  |  |
| IRIDIUM |  | МетСат |
| ISM | Промышленные, научные и медицинские применения |  |
| LAES | Применения определения местоположения для аварийных служб |  |
| LEST | Спутниковый терминал с низким э.и.и.м | ФСС |
| Loran C |  | РНС |
| LP-AMI | Маломощные активные медицинские импланты |  |
| LPR | Радар определения уровня (жидкости, вещества) |  |
| LT2 | Системы определения местоположения типа 2 |  |
| MBANS | Системы медицинских сетей размещаемых на человеке |  |
| MCA | Системы придвижной связи на борту воздушного судна |  |
| MCV | Системы придвижной связи на борту морского судна |  |
| MFCN | Подвижные/фиксированные системы связи |  |
| MLS | Микроволновые системы посадки |  |
| MSI | (системы) информирования о безопасности на море |  |
| MWS | Беспроводная мультимедийная система | ФС |
| NP2M | Узкополосная система "точка-много точек" |  |
| NPP | Узкополосная система "точка-точка" | МетСат |
| PAMR | Система подвижной радиосвязи с общим доступом |  |
| PLB | Индивидуальный приводной радиомаяк |  |
| PMR | Частные (профессиональные) системы подвижной радиосвязи |  |
| PMR 446 | Частные (профессиональные) системы подвижной радиосвязи в диапазоне 446 МГц |  |
| PMR/PAMR |  |  |
| PMSE | Средствами производства программа и освещения специальных событий |  |
| PPDR | Системы обеспечения безопасности и спасения в чрезвычайных ситуациях |  |
| RFID | Устройство радиочастотной идентификации |  |
| RTE | Устройство повышения разрешающей способности цели |  |
| SAP | Услуги вспомогательные для радиовещания |  |
| SAB | Услуги вспомогательные к созданию программ |  |
| ENG/OB | Электронный сбор новостей / внестудийное вещание |  |
| SIT/SUT | Спутниковый интерактивный терминал / спутниковый терминал пользователя | ФСС |
| SIT/SUT | Спутниковый интерактивный терминал / спутниковый терминал пользователя | РвСС |
| SNG | Спутниковый сбор новостей (система) | ФСС |
| S-PCS | Персональная спутниковая система связи | ПСС |
| SRR | Радары малого радиуса действия |  |
| T-DAB | Наземное цифровое радиовещание |  |
| TERRA | Системы стандарта наземного транкингового радио |  |
| TETRAPOL | Системы технологии цифрового PMR |  |
| TLPR | Радар определения уровня в цистернах |  |
| TRA-ECS | Наземные радио применения, способные предоставлять услуги электронной связи |  |
| TTT | (Системы) телематики дорожного транспорта и движения |  |
| ULP-AID | Сверхмаломощные устройства - импланты для животных |  |
| ULP-AMI | Сверхмаломощные активные медицинские импланты |  |
| VLBI | (Системы) интерферометрии со сверхдлинной базой |  |
| VOR | Всенаправленный радиомаяк ОВЧ диапазона |  |
| VSAT | Терминал с очень малой апертурой антенны (спутниковая связь) | ФСС |
| АИС | Системы автоматической идентификации (универсальные корабельные) |  |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |  |
| ГМСББ | Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности |  |
| НАВИТЕКС |  |  |
| УММ (LPD) | Устройства малой мощности |  |
| УМРД (SRD) | Устройство малого радиуса действия |  |
| ЦИВ | Цифровой избирательный вызов |  |
| ШБД(Ф) | Широкополосный фиксированный беспроводный доступ |  |
| Абонентский доступ, исключая подвижный беспроводный доступ |  | ФС |
| Авиационное наблюдение |  |  |
| Автомобильные видеолинии SAP/SAB |  |  |
| Автомобильные видеолинии SAP/SAB |  |  |
| Автомобильные звуковые линии SAP/SAB |  |  |
| Автомобильный SRR |  |  |
| Автомобильный радар |  |  |
| Активные датчики (спутниковые) |  | ССИЗ |
| Активные датчики (спутниковые) |  | СКИ |
| Активные медицинские имплантаты |  |  |
| Аналоговая звуковая АМ | Амплитудная модуляция |  |
| Аналоговая звуковая ЧМ | Частотная модуляция |  |
| Аналоговое ТВ (наземное) |  |  |
| Аппараты для людей с нарушением слуха |  |  |
| Беспроводное звуковое/мультимедийное (приложение) |  |  |
| Бесшнуровые видеокамеры |  |  |
| Бесшнуровые наушники и громкоговорители |  |  |
| Бесшнуровые телефоны |  |  |
| Бортовая связь |  |  |
| Бытовые радиомикрофоны |  |  |
| Видеолинии SAP/SAB типа "точка-точка" |  | ФС |
| Воздушная аварийная (частота) |  |  |
| Воздушная навигация |  |  |
| Воздушная связь |  |  |
| Воздушная спутниковая связь |  |  |
| Воздушная телеметрия |  |  |
| Воздушная телеметрия/телеуправление |  |  |
| Воздушное телеуправление |  |  |
| Воздушные видеолинии SAP/SAB |  |  |
| Воздушный |  |  |
| Воздушный погодный радар |  |  |
| Воздушный радар |  |  |
| Высотомеры |  |  |
| Гидроакустический буй |  |  |
| Дистанционное управление SAP/SAB |  |  |
| Железнодорожные применения |  |  |
| Звуковые линии SAP/SAB типа "точка-точка" |  | ФС |
| Земные станции ПСС |  | ПСС |
| Земные станции ФСС |  | ФСС |
| Зондирование материалов |  |  |
| Зонды |  |  |
| Измерения непрерывного спектра |  | РАС |
| Индукционные применения |  |  |
| ИТС | Интеллектуальные транспортные системы |  |
| Карманное устройство оперативной связи |  |  |
| Коллективные слуховые аппараты |  |  |
| Космические исследования |  | СКИ |
| Локальные радиосети |  |  |
| Любительская спутниковая (служба) |  | ЛС |
| Любительский |  |  |
| Маяки (воздушные) |  |  |
| Маяки (морские) |  |  |
| Медицинская телеметрия |  |  |
| Медицинские имплантаты |  |  |
| Межспутниковые линии |  |  |
| Местная (система) персонального вызова |  |  |
| Метеорная связь |  |  |
| Метеорологическая спутниковая связь |  | МетСат |
| Метеорологические спутники |  | ССИЗ |
| Метеорология |  |  |
| Метеорологические спутники |  | МетСат |
| Микроволновые печи |  |  |
| Морская навигация |  |  |
| Морская связь |  |  |
| Морской радар |  |  |
| Наблюдения с помощью интерферометра со сверхбольшой базой (VLBI) |  | РАС |
| Наблюдения спектральной линии |  | РАС |
| Навигационная аппаратура на борту воздушных судов, использующая эффект Доплера |  |  |
| Непланируемые некоординируемые фиксированные линии |  | ФС |
| Неспецифические SRD |  |  |
| Обнаружение аварийных ситуаций |  |  |
| Обнаружение движения и сигнализация |  |  |
| Океанографические буи |  |  |
| Оперативная связь |  |  |
| Оперативная связь |  |  |
| Пассивные датчики (спутниковые) |  | ССИЗ |
| Пассивные датчики (спутниковые) |  | СКИ |
| Первичный радар |  |  |
| Персональные слуховые аппараты |  |  |
| Погодный радар |  |  |
| Погодный радар на борту воздушных судов |  |  |
| Поисково-спасательная (навигация) |  |  |
| Поисково-спасательная (связь) |  |  |
| Поисково-спасательный (навигационный) |  |  |
| Портативные видеолинии SAP/SAB |  |  |
| Портативные звуковые линии SAP/SAB |  |  |
| Приемники спутникового радиовещания |  | РвСС |
| Применения сверхширокополосной (UWB) технологии |  |  |
| Применения радиоопределения |  |  |
| Применения связи |  |  |
| Псевдоспутники |  |  |
| Радар для внутренних водных путей |  |  |
| Радар с синтезированной апертурой |  | ССИЗ |
| Радар транспортного средства |  |  |
| Радар ветрового профиля | РЛС наблюдения за профилем ветра (wind profiler radar) |  |
| Радар зондирования земли (поверхности) (GPR) |  |  |
| Радары зондирования стен (WPR) |  |  |
| Радары транспортных средств и инфраструктуры |  |  |
| Радиоастрономия |  | РАС |
| Радиовещание |  | РвС |
| Радиовещание (наземное) |  | РвС |
| Радиолокация (военного назначения) |  |  |
| Радиолокация (гражданского назначения) |  |  |
| Радиомикрофоны |  |  |
| Вспомогательные слуховые устройства(ALD) |  |  |
| Радиосвязь в гражданском диапазоне |  |  |
| Радиостанция "Радионяня" |  |  |
| Региональная (система) персонального вызова |  |  |
| Ретранслятор ГНСС |  |  |
| Связь AGA | Система (непосредственной связи) "борт-земля-борт" |  |
| Связь для внутренних водных путей |  |  |
| Сети фиксированной связи общего пользования |  | ФС |
| Системы контроля внутриушного типа |  |  |
| Системы обнаружения молний |  |  |
| Система персонального вызова |  |  |
| Системы связи "Точка-много точек" |  | ФС |
| Системы связи "Точка-точка" |  | ФС |
| Системы слежения |  |  |
| Система распознавания "свой-чужой" |  |  |
| Слежение за имуществом и его отслеживание |  |  |
| Слежение за передвижением животных |  |  |
| Слежение, отслеживание и сбор данных |  |  |
| Служба космической эксплуатации |  | СКС |
| Социально бытовые (устройства) тревожной сигнализации |  |  |
| Спутник дальнего космоса |  | СКИ |
| Спутниковая (служба) исследования Земли |  | ССИЗ |
| Спутниковая (служба) исследования Земли (военного назначения) |  |  |
| Спутниковая (служба) стандартных частот и сигналов времени |  | ССЧСВ |
| Спутниковая радиосвязь |  |  |
| Спутниковая составляющая IMT-2000 |  | ПСС |
| Спутниковое ТВ |  | РвСС |
| Спутниковые навигационные системы |  |  |
| Спутниковые системы (гражданского назначения) |  |  |
| Спутниковые системы (военного назначения) |  |  |
| Стандартные частоты и сигналы времени |  |  |
| Сухопутная подвижная (связь) |  |  |
| Сухопутная радионавигация |  |  |
| Считывание показаний счетчика |  |  |
| Телеметрия (военного назначения) |  |  |
| Телеметрия (гражданского назначения) |  |  |
| Телеметрия сканирования |  | ФС |
| Телеметрия/телеуправление (военного назначения) |  |  |
| Телеметрия/телеуправление (гражданского назначения) |  |  |
| Телеуправление (военного назначения) |  |  |
| Телеуправление SAP/SAB |  |  |
| Технические линии SAP/SAB |  |  |
| Узкополосные аналоговые устройства для передачи голосовой информации |  |  |
| Управление летающими моделями |  |  |
| Управление моделями |  |  |
| Устройства тревожной сигнализации |  |  |
| Фидерные линии |  |  |
| Фиксированные радиорелейные системы |  |  |
| ФБД | Фиксированный беспроводный доступ | ФС |
| Цифровая сотовая (связь) |  |  |
| Частные сети фиксированной связи |  | ФС |
| Широкополосные системы передачи данных |  |  |

Используются для описания Применения и не используются в Общей ТРЧ