Приложение 7

К Протоколу №11

|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комиссия по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит | Приложение ____ к Решению № ______. |

Рабочий документ

относительно полос радиочастот и применяемым в них радиотехнологиям, которые гармонизировано используются в странах РСС

Город, Дата.

1 ВВЕДЕНИЕ

Основной задачей Комиссии РСС по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит является обеспечение эффективного и надлежащего использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит в интересах всех пользователей стран участников РСС. С этой целью Комиссией осуществляется координация взаимодействия АС РСС в области использования радиочастотного спектра (РЧС) и спутниковых орбит, а также обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.

Целью данного документа является систематизация информации об условиях использования радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ) в странах участников РСС для подготовки рекомендаций РСС по гармонизации их использования в странах РСС.

С учетом того, что членами РСС являются все 5 стран участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) –  Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, в рамках РСС осуществляется тесное взаимодействие АС стран – участниц ЕАЭС по вопросам использования радиочастотного спектра.

Евразийской экономической комиссией утвержден перечень РЭС и ВЧУ гражданского назначения при ввозе которых на территорию ЕАЭС не требуется получение разрешительных документов, а также создан единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ гражданского назначения. Данные перечень и единый реестр формируются на основе предложений государственных органов в области связи стран ЕАЭС. При согласовании предложений каждой из стран ЕАЭС учитываются особенности использования рассматриваемого радиочастотного спектра на территории страны. Следовательно, в указанные перечень и единый реестр попадают только те РЭС и ВЧУ, которые могут эксплуатироваться на территории любой из стран ЕАЭС.

Учитывая изложенное выше, в данном документе дополнительно приводятся рекомендации РСС по  включению определенных или типовых РЭС или ВЧУ в перечень или реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ.

2 Описание структуры таблицы по полосам радиочастот и применяемым в них радиотехнологиям, которые гармонизировано используются в странах РСС

Описание структуры таблицы по полосам радиочастот и применяемым в них радиотехнологиям, которые гармонизировано используются (или предлагаются для гармонизированного использования) в странах РСС, приведено в таблице:

| Полоса радиочастот, радиочастотный канал или радиочастота | Использование в странах ЕАЭС и ограничения по использованию | Рекомендации по гармонизации использования данной полосы радиочастот в странах ЕАЭС и ввозу на территорию Евразийского экономического союза | Использование в других странах РСС и ограничения по использованию |
| --- | --- | --- | --- |
| Указывается тип РЭС или ВЧУ к которому относится последующий блок радиочастот |  |  |  |
| Указывается рассматриваемая полоса радиочастот. | Указывается возможность использования полосы в странах ЕАЭС, необходимость регистрации и получения разрешительных документов, ограничения по техническим характеристикам. | Приводятся рекомендации РСС по действиям, которые необходимо принимать отдельным странам ЕАЭС для гармонизации использования данной полосы радиочастот. Также содержатся рекомендации по включению данных РЭС или ВЧУ в перечень или реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. | Указывается возможность использования полосы в странах РСС не входящих в ЕАЭС, необходимость регистрации и получения разрешительных документов, ограничения по техническим характеристикам. |

3 Сведения по полосам радиочастот и применяемым в них радиотехнологиям, которые гармонизировано используются в странах РСС

| Полоса радиочастот, радиочастотный канал или радиочастота | Использование в странах ЕАЭС и ограничения по использованию | Рекомендации РСС по гармонизации использования данной полосы радиочастот в странах ЕАЭС и ввозу на территорию Евразийского экономического союза | Использование в других странах РСС и ограничения по использованию |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиорелейные станции |  |  |  |
| 450 МГц | BLR – Полоса радиочастот не выделена для эксплуатации радиорелейных станций. Использование не разрешено. Указанный диапазон в Республике Беларусь не предполагается к эксплуатации радиорелейных станций. RUS – Разрешено использование полос радиочастот 394-410 МГц и 434-450 МГц для малоканальных радиорелейных станций прямой видимости с территориальными ограничениями. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. Максимальная мощность передатчика, подводимая к фидеру антенны, не более 10 Вт. | Гармонизированное использование данной полосы радиочастот для радиорелейных станций в ближайшей перспективе не предвидится. Включение в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ радиорелейных станции данного диапазона на данный момент не целесообразна. |  |
| 6 ГГц | BLR – Полоса радиочастот не выделена для эксплуатации радиорелейных станций. Использование не разрешено. Перспективным планом использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами в Республике Беларусь полоса радиочастот 6250-6700 МГц определена для цифровой радиорелейной связи. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 5925-6425 МГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. Максимальная мощность передатчика РРС, не более 5 Вт. Максимальная ЭИИМ передатчика РРС, не более 55 дБВт. | Использование диапазона для радиорелейных станций не гармонизированно. Рекомендуется АС Республики Беларусь рассмотреть возможность использования радиорелейных станций прямой видимости в указанном диапазоне. |  |
| 7 ГГц | BLR – Разрешено использование полос радиочастот 7187-7243 МГц, 7355-7700 МГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 7250-7550 МГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. | Использование диапазона для радиорелейных станций частично гармонизированно. Радиорелейные станции данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. |  |
| 8 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 7900-8400 МГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 7900-8400 МГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. Максимальная мощность передатчика РРС, не более 1 Вт. Максимальная ЭИИМ передатчика РРС, не более 55 дБВт. | Использование диапазона для радиорелейных станций гармонизированно. Радиорелейные станции данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. |  |
| 11 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 10,7-11,7 ГГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 10,38-10,68; 10,50-10,68; 10,7-11,7 ГГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. 10,38-10,68 ГГц - максимальная мощность передатчика РРС, не более 0,5 Вт, максимальная ЭИИМ передатчика РРС, не более 55 дБВт. 10,50-10,68 ГГц - максимальная мощность передатчика РРС, не более 0,5 Вт, максимальная ЭИИМ передатчика РРС, не более 45 дБВт. 10,7-11,7 ГГц - максимальная мощность передатчика РРС, не более 0,5 Вт, максимальная ЭИИМ передатчика РРС, не более 55 дБВт. | Использование диапазона для радиорелейных станций частично гармонизированно. Радиорелейные станции диапазона 10,7-11,7 ГГц могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. |  |
| 13 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 12,751-13,248 ГГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 12,7-13,2 ГГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. | Использование диапазона для радиорелейных станций гармонизированно. Радиорелейные станции данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. |  |
| 18 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 17,7-19,7 ГГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 17,7-19,7 ГГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. Максимальная мощность передатчика РРС, не более 0,5 Вт. | Использование диапазона для радиорелейных станций гармонизированно. Радиорелейные станции данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. |  |
| 23 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 21,40-23,55 ГГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 21,2-23,6 ГГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. Максимальная мощность передатчика РРС, не более 0,5 Вт. | Использование диапазона для радиорелейных станций гармонизированно. Радиорелейные станции данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. |  |
| 38 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 37,0-39,5 ГГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 36,0-37,0; 37,0-39,5; 39,5-40,5 ГГц. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. Максимальная мощность передатчика РРС, не более 0,5 Вт. | Использование диапазона для радиорелейных станций частично гармонизированно. Радиорелейные станции диапазона 37,0-39,5 могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. |  |
| 57-64 ГГц | BLR – Полоса радиочастот не выделена для эксплуатации радиорелейных станций. Использование не разрешено. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 57,0-64,0 ГГц. Максимальная мощность передатчика РРС, не более -20 дВт. Максимальная ЭИИМ передатчика РРС, не более 25 дБВт. | Использование диапазона для радиорелейных станций не гармонизированно. Рекомендуется АС Республики Беларусь рассмотреть возможность использования радиорелейных станций в указанном диапазоне. |  |
| 71,0-76,0 ГГц и 81,0-86,0 ГГц | BLR – Разрешено использование. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. RUS – Разрешено использование. Требуется регистрация. Применение РРС прямой видимости осуществляется без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов. Максимальная мощность передатчика РРС 0,15 Вт. | Использование диапазона для радиорелейных станций гармонизированно. Радиорелейные станции данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. |  |
| 92,0-94,0 ГГц и 94,1-95,0 ГГц | BLR – Полоса радиочастот не выделена для эксплуатации радиорелейных станций. Использование не разрешено. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 92,0-94,0; 94,1-95,0 ГГц. Максимальная мощность передатчика РРС, не более -0,15 Вт. | Использование диапазона для радиорелейных станций не гармонизированно. Рекомендуется АС Республики Беларусь рассмотреть возможность использования радиорелейных станций в указанном диапазоне. |  |

| Радиоуправляемые модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2400-2483,5 МГц | BLR – Разрешено использование авиамоделей с максимальной ЭИИМ 10 мВт без ограничений. Ряду пользователей (в том числе ограниченному кругу физических лиц) разрешено использование авиамоделей с максимальной ЭИИМ 100 мВт. RUS – Разрешено использование без оформления отдельных разрешений на использование РЧС. Максимальная ЭИИМ - 100 мВт. ARM – Разрешено использование. Максимальная ЭИИМ - 100 мВт. KAZ – Разрешено использование. Максимальная ЭИИМ - 100 мВт. KGZ – Разрешено использование. Максимальная ЭИИМ - 100 мВт. | Использование диапазона для радиоуправляемых моделей на данный момент не гармонизированно. Включение в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ авиамоделей с максимальной ЭИИМ 100 мВт на данный момент не целесообразно. | UZB – Разрешено использование. Максимальная ЭИИМ - 100 мВт. |
| 5,8 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы 5725-5825 МГц. Максимальная мощность – 25 мВт. |  |  |

| Неспецифические устройства малого радиуса действия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 868-869 МГц | BLR – Разрешено использование полосы 868-869,2 МГц (SRD без режима LBT должно быть размещено только внутри здания). Разрешений на использование РЧС не требуется. Максимальная мощность – 25 мВт. RUS – Разрешено использование полосы 868,7-869,2 МГц, максимальная ЭИИМ 25 мВт. Рабочий цикл 0,1% или режим LBT. Разрешений на использование РЧС не требуется. | Использование диапазона для указанных РЭС частично гармонизированно. В перечень разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ могут быть включены следующие РЭС: аппаратура (устройства) малого радиуса действия дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач, работающая в полосе радиочастот 868,7-869,2 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 25 мВт (SRD без режима LBT должно быть размещено только внутри здания). |  |
| 3100-4800 МГц | BLR – Разрешено использование полосы для сверхширокополосных устройств. Общие правила использования UWB-систем указаны в Решении ECC/DEC/(06)04. Разрешений на использование РЧС не требуется. RUS – Используется полоса частот: 2850-10600 МГц сверхширокополосными беспроводными устройствами с определенными ограничениями. |  |  |
| 6000-9000 МГц | BLR – Разрешено использование полосы для сверхширокополосных устройств. Общие правила использования UWB-систем указаны в Решении ECC/DEC/(06)04. Разрешений на использование РЧС не требуется. RUS – Используется полоса частот: 2850-10600 МГц сверхширокополосными беспроводными устройствами с определенными ограничениями. |  |  |

| Устройства малого радиуса действия (системы и устройства передачи и обработки информации для автомобильного транспорта и управления дорожным движением (RTTT)) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5725-5875 МГц | BLR – Разрешено использование полосы для системы специализированной связи на коротких расстояниях (DSRC). Максимальная ЭИИМ - 25 мВт. Разрешений на использование РЧС не требуется. RUS – Разрешено использование полосы устройствами малого радиуса действия. Максимальная ЭИМ 25 мВт; Рабочий цикл 0,1% или режим LBT. Высота подвеса антенн не более 5 метров. | Использование диапазона для указанных РЭС гармонизированно. Указанные устройства малого радиуса действия данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ |  |
| 5795–5805 МГц 5805–5815 МГц | BLR – Разрешено использование полос 5795–5805 МГц, 5805–5815 МГц. Максимальная ЭИИМ – 2 Вт/8 Вт. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. RUS – Разрешено использование полос устройствами малого радиуса действия. Максимальная ЭИМ 200 мВт. Требуется получение разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке. | Использование диапазона для указанных РЭС гармонизированно. Указанные устройства малого радиуса действия данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ |  |
| 76-77 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы для автомобильных радаров. Максимальная ЭИИМ - 55 дБмВт. Разрешений на использование РЧС не требуется. RUS – Разрешено использование полосы автомобильными радарами. Максимальная ЭИИМ 5 дБВт; Используемая модуляция: непрерывный ЧМ сигнал/импульс с ЛЧМ. | Использование диапазона для указанных РЭС гармонизированно. Указанные устройства малого радиуса действия данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ |  |
| 77-81 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы для автомобильных радаров малого радиуса действия (SRR). Максимальная ЭИИМ - 55 дБмВт. Для радиочастоты 79 ГГц средняя плотность мощности в максимуме не должна превышать -3дБмВт/МГц; для полосы 77-81 ГГц средняя плотность мощности в максимуме не должна превышать -9дБмВт/МГц. Разрешений на использование РЧС не требуется. RUS – Разрешено использование полосы автомобильными сверширокополосными радарами. Максимальная ЭИИМ - 33 дБВт/МГц; Ширина канала не менее 500 МГц. | Использование диапазона для указанных РЭС гармонизированно. Указанные устройства малого радиуса действия данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ |  |

| Устройства малого радиуса действия (системы и устройства для обнаружения движения и сигнализации) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,5-10,6 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы 8,5-10,6 ГГц для радаров измерения уровня в резервуаре (TLPR). Максимальная ЭИИМ -41,3 дБм/МГц вне структуры закрытого испытательного резервуара. Вредные излучения в полосе радиочастот 10,6-10,7 ГГц вне закрытого испытательного резервуара не должны превышать э.и.и.м. -60дБм/МГц. Разрешений на использование РЧС не требуется. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 10,5-10,6 ГГц для устройств для измерения уровней жидкости. ЭИИМ не более -20 дБВт. | Использование диапазона для указанных РЭС частично гармонизированно. Указанные устройства малого радиуса действия, работающие в полосе радиочастот 10,6-10,7 ГГц могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ |  |
| 24,05-27 ГГц | BLR – Разрешено использование полосы 24,05-27 ГГц для радаров измерения уровня в резервуаре (TLPR). Максимальная ЭИИМ -41,3 дБм/МГц вне структуры закрытого испытательного резервуара. Разрешений на использование РЧС не требуется. |  |  |

| Устройства малого радиуса действия (радиомикрофоны, вспомогательные устройства для людей с нарушением слуха, беспроводные аудио и мультимедийные системы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 174-216 МГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 174-216 МГц. Максимальная ЭИИМ 50 мВт. Разрешений на использование РЧС не требуется. RUS – Разрешено использование полосы радиочастот 174-216 МГц. Максимальная мощность передатчика 5 мВт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. Разнос каналов 200 кГц. ARM – Отдельные частоты из полосы частот 174-216 МГц могут использоваться концертными радиомикрофонами малой мощности (до 5 мВт), при условии исключения помех приему телевизионного сигнала. | Использование диапазона для указанных РЭС частично гармонизированно. Рекомендуется АС Республики Армения привести использование данной полосы радиочастот для радиомикрофонов в соответствие с другими странами ЕАЭС (увеличить максимальную ЭИИМ до 10 мВт). После этого направить предложение в ЕЭК. |  |
| 470-786 МГц | BLR – Разрешено использование полосы радиочастот 470-786 МГц. Максимальная ЭИИМ 50 мВт. Разрешений на использование РЧС не требуется. RUS – Разрешено использование полос радиочастот 470-638 МГц, 710-726 МГц. Максимальная мощность передатчика 5 мВт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. Разнос каналов 200 кГц. ARM – Отдельные частоты из полосы частот 470-786 МГц могут использоваться концертными радиомикрофонами малой мощности (до 5 мВт), при условии исключения помех приему телевизионного сигнала. | Использование диапазона для указанных РЭС частично гармонизированно. Рекомендуется АС Республики Армения привести использование данной полосы радиочастот для радиомикрофонов в соответствие с другими странами ЕАЭС (увеличить максимальную ЭИИМ до 10 мВт). После этого направить предложение в ЕЭК. | UZB – Полоса частот 470−638 МГц используется для эксплуатации концертных радиомикрофонов с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. |