|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комиссия по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит | Приложение ____ к Решению № ______. |

Приложение 7

к Протоколу 10-го заседания РГ РЧС,

10-14 сентября 2017г.,

г. Самарканд, Республика Узбекистан

Рабочий документ

относительно полос радиочастот и применяемым в них радиотехнологиям, которые гармонизировано используются в странах РСС

Город, Дата.

1 ВВЕДЕНИЕ

Основной задачей Комиссии РСС по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит является обеспечение эффективного и надлежащего использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит в интересах всех пользователей стран участников РСС. С этой целью Комиссией осуществляется координация взаимодействия АС РСС в области использования радиочастотного спектра (РЧС) и спутниковых орбит, а также обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.

Целью данного документа является систематизация информации об условиях использования радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ) в странах участников РСС для подготовки рекомендаций РСС по гармонизации их использования в странах РСС.

С учетом того, что членами РСС являются все 5 стран участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) –  Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, в рамках РСС осуществляется тесное взаимодействие АС стран – участниц ЕАЭС по вопросам использования радиочастотного спектра.

Евразийской экономической комиссией утвержден перечень РЭС и ВЧУ гражданского назначения при ввозе которых на территорию ЕАЭС не требуется получение разрешительных документов, а также создан единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ гражданского назначения. Данные перечень и единый реестр формируются на основе предложений государственных органов в области связи стран ЕАЭС. При согласовании предложений каждой из стран ЕАЭС учитываются особенности использования рассматриваемого радиочастотного спектра на территории страны. Следовательно, в указанные перечень и единый реестр попадают только те РЭС и ВЧУ, которые могут эксплуатироваться на территории любой из стран ЕАЭС.

Учитывая изложенное выше, в данном документе дополнительно приводятся рекомендации РСС по  включению определенных или типовых РЭС или ВЧУ в перечень или реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ.

2 Описание структуры таблицы по полосам радиочастот и применяемым в них радиотехнологиям, которые гармонизировано используются в странах РСС

Описание структуры таблицы по полосам радиочастот и применяемым в них радиотехнологиям, которые гармонизировано используются (или предлагаются для гармонизированного использования) в странах РСС, приведено в таблице:

| Полоса радиочастот, радиочастотный канал или радиочастота | Использование в странах ЕАЭС и ограничения по использованию | Рекомендации по гармонизации использования данной полосы радиочастот в странах ЕАЭС и ввозу на территорию Евразийского экономического союза | Использование в других странах РСС и ограничения по использованию |
| --- | --- | --- | --- |
| Указывается тип РЭС или ВЧУ к которому относится последующий блок радиочастот |  |  |  |
| Указывается рассматриваемая полоса радиочастот. | Указывается возможность использования полосы в странах ЕАЭС, необходимость регистрации и получения разрешительных документов, ограничения по техническим характеристикам. | Приводятся рекомендации РСС по действиям, которые необходимо принимать отдельным странам ЕАЭС для гармонизации использования данной полосы радиочастот. Также содержатся рекомендации по включению данных РЭС или ВЧУ в перечень или реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. | Указывается возможность использования полосы в странах РСС не входящих в ЕАЭС, необходимость регистрации и получения разрешительных документов, ограничения по техническим характеристикам. |

3 Сведения по полосам радиочастот и применяемым в них радиотехнологиям, которые гармонизировано используются в странах РСС

| Полоса радиочастот, радиочастотный канал или радиочастота | Использование в странах ЕАЭС и ограничения по использованию | Рекомендации РСС по гармонизации использования данной полосы радиочастот в странах ЕАЭС и ввозу на территорию Евразийского экономического союза | Использование в других странах РСС и ограничения по использованию |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиорелейные станции |  |  |  |
| 5925-6425 МГц | BLR – Полоса радиочастот не выделена для эксплуатации радиорелейных станций. Использование не разрешено. Перспективным планом использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами в Республике Беларусь полоса радиочастот 6250-6700 МГц определена для цифровой радиорелейной связи. RUS – Разрешено использование. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. Максимальная мощность передатчика РРС, не более 5 Вт. Максимальная ЭИИМ передатчика РРС, не более 55 дБВт. | Рекомендуется АС Республики Беларусь рассмотреть возможность использования радиорелейных станций прямой видимости диапазона 6 ГГц. |  |
| 7187-7243 МГц | BLR – Разрешено использование. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. RUS – Разрешено использование. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. | Радиорелейные станции данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. |  |
| 71,0-76,0 ГГц и 81,0-86,0 ГГц | BLR – Разрешено использование. Требуется регистрация и получение разрешений на использование РЧС. RUS – Разрешено использование. Требуется регистрация. Применение РРС прямой видимости осуществляется без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов. Максимальная мощность передатчика РРС 0,15 Вт. | Радиорелейные станции данного диапазона могут быть включены в единый реестр разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ. |  |

| Радиоуправляемые модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2400-2483,5 МГц | BLR – Разрешений на использование РЧС не требуется. Максимальная ЭИИМ - 10 мВт. RUS – Разрешено использование без оформления отдельных разрешений на использование РЧС. Максимальная ЭИИМ - 100 мВт. ARM – Разрешено использование. Максимальная ЭИИМ - 100 мВт. KAZ – Разрешено использование. Максимальная ЭИИМ - 100 мВт. KGZ – Разрешено использование. Максимальная ЭИИМ - 100 мВт. | Рекомендуется АС Республики Беларусь увеличить максимальную ЭИИМ до 100 мВт. После этого направить предложение в ЕЭК. | UZB – Разрешено использование. Максимальная ЭИИМ - 100 мВт. |

| Неспецифические устройства малого радиуса действия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 868-869 МГц | BLR – Разрешено использование полосы 868-869,2 МГц (SRD без режима LBT должно быть размещено только внутри здания). Разрешений на использование РЧС не требуется. Максимальная мощность – 25 мВт. RUS – Разрешено использование полосы 868,7-869,2 МГц, максимальная ЭИИМ 25 мВт. Рабочий цикл 0,1% или режим LBT. Разрешений на использование РЧС не требуется. | В перечень разрешенных к ввозу РЭС и ВЧУ могут быть включены следующие РЭС: аппаратура (устройства) малого радиуса действия дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач, работающая в полосе радиочастот 868,7-869,2 МГц, с выходной мощностью передатчика не более 25 мВт (SRD без режима LBT должно быть размещено только внутри здания). |  |

| Радиомикрофоны, вспомогательные устройства для людей с нарушением слуха, беспроводные аудио и мультимедийные системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 470-638 МГц | BLR – Разрешено использование. Максимальная ЭИИМ 10 мВт (максимальная мощность передатчика 5 мВт, максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ). Разрешений на использование РЧС не требуется. RUS – Разрешено использование. Максимальная мощность передатчика 5 мВт. Максимальный коэффициент усиления антенны 3 дБ. Разнос каналов 200 кГц. ARM – Отдельные частоты из полосы частот 470- 638 МГц могут использоваться концертными радиомикрофонами малой мощности (до 5 мВт), при условии исключения помех приему телевизионного сигнала. | Рекомендуется АС Республики Армения привести использование данной полосы радиочастот для радиомикрофонов в соответствие с другими странами ЕАЭС (увеличить максимальную ЭИИМ до 10 мВт). После этого направить предложение в ЕЭК. | UZB – Полоса частот 470−638МГц используется для эксплуатации концертных радиомикрофонов с допустимой мощностью излучения передатчика до 10 мВт. |