Приложение

к Протоколу 9-го заседания РГ РЧС,

10-14 апреля 2017 г.,

Кыргызская Республика, г. Бишкек

|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комиссия по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит | Приложение ____ к Решению № ______. |

Проект

Отчет о защите радионавигационной спутниковой службы от помех радиоприему сигналов Глобальных навигационных спутниковых систем

Рабочий документ к проекту Отчета

14.04.2017

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

| - Введение | 3 |
| --- | --- |
| - Сводные данные результатов заполнения Вопросника относительно защиты спектра радионавигационной спутниковой службы от помех радиоприему сигналов Глобальных навигационных спутниковых систем.…. | 5 |
| - Данные частотного планирования в интересах ГНСС……………….….….. | 5 |
| - Данные наличия совмещений полос частот радионавигационной спутниковой службы и полос частот других радиослужб в национальных таблицах распределения полос частот…………………………………..……. | 5 |
| - Нормативно-правовые документы в интересах обеспечения защиты спектра ГНСС………………………………………………………………….. | 8 |
| - Действующие нормативно-правовые документы в области обеспечения защиты спектра ГНСС в Российской Федерации………………………… | 8 |
| - Действующие нормативно-правовые документы в области обеспечения защиты спектра ГНСС в Республике Узбекистан…………. | 10 |
| - Нормативные документы и требования в части предельных уровней излучений для генераторов шума в полосах частот ГНСС………………… | 10 |
| - Организации, уполномоченные на проведение радиомониторинга в полосах радиочастот ГНСС…………………………………………………… | 11 |
| - Данные об организации и результатах радиомониторинга в полосах частот ГНСС…………………………………………………………………… | 11 |
| - Заключение…………………………………………………………………… | 14 |
| Приложение. План проспект Рекомендаций в области защиты спектра частот, радиоконтроля и оценки электромагнитной и помеховой обстановки в полосах частот ГНСС……………………………………………………………. | 15 |

ВВЕДЕНИЕ

Высокий уровень значимости, востребованности и практического использования услуг глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), требования к надёжности и качеству решения навигационных задач обусловливают необходимость обеспечения надлежащих условий распространения и приема сигналов ГНСС («ГЛОНАСС» (Россия), GPS (США), Галилео (ЕС), BeiDou (Китай)).

Решение навигационных задач потребителями услуг спутниковых навигационных систем осуществляется в определенных условиях. Данные условия являются существенными и оказывают непосредственное влияние на качество решения навигационных задач. К существенным условиям приема навигационных сигналов и решения навигационных задач относятся электромагнитный шумовой фон, радиопомехи, а также возможные излучения других радиосредств иного назначения.

При решении навигационных задач, наличие радиопомех распространению и приему навигационных сигналов и наличие высоких уровней электромагнитного шумового фона может приводить к ограничению возможностей приема сигналов, снижению качества, надежности и отказам в решении навигационных задач.

Вместе с тем, реальные измерения в ряде случаев показывают наличие источников излучений и помех в полосах радиочастот ГНСС, подлежащих выявлению и прекращению их действия с учетом норм параметров использования радиочастотного спектра, определяемых действующими нормативными документами в данной области. Активное умышленное применение бытовых подавителей сигналов ГНСС (т.н. «глушилок»), фактическое наличие помеховых воздействий в полосах радиочастот ГНСС и возникающие в этой связи проблемы регулярно отмечаются представителями делегаций Евросоюза, Китая и США в ходе заседаний Международного комитета по спутниковой навигации и его рабочих групп.

Проблемы и сложности выявления и влияния помех и шумового фона для ГНСС определяются многими факторами, в т.ч. их динамичностью во времени и пространстве. Уровни помех и шумового фона, а также степень их негативного влияния на качество решения навигационных задач меняются во времени и пространстве как в краткосрочной, так и в длительной перспективе.

Проблема отказов в получении навигационных сигналов и решении навигационных задач из-за помех и высоких уровней шумов определяется также тем, что потребители услуг и операторы ГНСС как правило не связывают факты снижения качества и отказов навигационной аппаратуры потребителей (НАП) и навигационных задач с помехами и высокими уровнями шумов. Это происходит ввиду того, что существуют и другие возможные причины снижения качества и возникновения отказов НАП и навигационных задач, а в аппаратуре НАП отсутствует индикация наличия помех приему сигналов ГНСС.

Сказанное определяет важность проблемы негативного влияния помех и уровней электромагнитных шумов на прием навигационных сигналов и качество решения навигационных задач, важность сбора и систематизации данных о помехах ГНСС, их источниках и уровнях негативных воздействий.

Систематизированная статистика выявления помех, влияния помеховых воздействий и уровней электромагнитных шумов на прием навигационных сигналов и качество решения навигационных задач должна способствовать выработке мер по предупреждению их негативного воздействия, выявлению помех, снижению влияния помех и предупреждению их возникновения.

В этой связи следует отметить актуальность работ на национальном уровне и актуальность международного сотрудничества в области выявления и снижения влияния помех распространению и приему навигационных сигналов и работу оборудования потребителей услуг ГНСС.

На национальном уровне важно наличие действующих систем, осуществляющих целенаправленный мониторинг полос радиочастот ГНСС в интересах оценки параметров, динамики и пространственного распределения электромагнитного шумового фона, источников радиоизлучений и помех, осуществляющих сбор, хранение и обработку данных радиотехнических измерений и мониторинга в смежных и совмещенных полосах радиочастот ГНСС.

В рамках международного сотрудничества целесообразен обмен данными о выявленных помехах, источниках и параметрах помеховых воздействий, уровню воздействия помех на качество решения навигационных задач.

Формирование навигационного поля ГНСС требует обеспечения необходимых условий распространения и приема навигационных сигналов в интересах обеспечения качества решения навигационных задач в реальных условиях использования НАП. Уровень социальной значимости и затраты на создание и эксплуатацию ГНСС, навигационных систем потребителей услуг ГНСС требуют предупреждения и недопущения снижения показателей качества и эффективности результатов решения навигационных задач, вызываемых ухудшением значений параметров условий их решения (помехи, повышенный уровень шумового фона).

В этой связи актуальным является сбор, обобщение и анализх состояния нормативно-правовой базы в области защиты спектра частот ГНСС, данных результатов частотного планирования в полосах частот ГНСС, данных об организации и результатах радиоконтроля параметров состояния электромагнитной и помеховой обстановки в полорсах частот ГНСС, данных о наличии помехоустойчивых решений в области навигационной аппаратуры потребителей (НАП), реальных данных о помеховых воздействиях НАП, характеристиках у уровнях их воздействия на работу НАП и качество решения навигационных задач.

Сбор и обобщение такой информации позволит разработать Рекомендации в направлении совершенствования нормативно-правовой базы и специальных технологий в интересах защиты спектра, обеспечения беспомеховой работы ГНСС и навигационных систем потребителей услуг ГНСС.

- Сводные данные результатов заполнения Вопросника относительно защиты спектра радионавигационной спутниковой службы от помех радиоприему сигналов Глобальных навигационных спутниковых систем

Представленные в данном разделе материалы получены в результате обобщения результатов заполнения Вопросника уполномоченными организациями и представителями Администраций связи стран РСС.

  - Данные частотного планирования в интересах ГНСС

В таблице 2.1. представлены данные о полосах частот ГНСС согласно национальным ТРПЧ и данные оценки их соответствия Регламенту радиосвязи МСЭ.

Согласно заполнению таблицы 2.1 представители Администраций связи стран РСС определено соответствие выделенных на национальном уровне полос частот ГНСС Регламенту радиосвязи МСЭ.

  - Данные наличия совмещений полос частот радионавигационной спутниковой службы и полос частот других радиослужб в национальных таблицах распределения полос частот

В таблице 2.2. представлены данные наличия совмещений полос частот радионавигационной спутниковой службы и полос частот других радиослужб в национальных таблицах распределения полос частот (ТРПЧ).

Согласно заполнению таблицы 2.2 в Белоруссии, России и Узбекистане имеются совмещения полос частот радионавигационной спутниковой службы и полос частот других радиослужб в национальных ТРПЧ. В Республике Армения нет совмещений полос частот радионавигационной спутниковой службы и полос частот других радиослужб.

Таблица 1.1

Полосы частот в интересах ГНСС согласно национальным ТРПЧ и их соответствие Регламенту радиосвязи МСЭ

| Армения | Белоруссия | Россия | Узбекистан |
| --- | --- | --- | --- |
| «ГЛОНАСС» (Россия); Литера L1: 1592-1621 МГц, СИ Литера L2: 1237-1262 МГц, ПР - Литера L3, L5: 1197-1213 МГц,- ПР GPS (США) Литера L1: 1575,42 МГц (полоса 20.46 МГц), СИ Литера L2: 1227.60 МГц (полоса 20.46 МГц), ПР Литера L3, L5: 1175.46 МГц (полоса 20.46 МГц), ПР Галилео (ЕС) Литера E1: 1575,42 МГц (полоса 24.522 МГц), СИ Литера E6: 1278.750 МГц (полоса 40.92 МГц), ПР Литера E5: 1191.795, 1176.450, 1207.140МГц, ПР BeiDou (Китай) Литера B1: 1561,098 МГц (полоса 4.092 МГц), СИ Литера B3: 1268,52 МГц (полоса 24 МГц), ПР Литера B2: 1207.14 МГц (полоса 24 МГц), ПР | 1164 – 1300 МГц, ПР 1559 – 1610 МГц, СИ Полосы частот ГНСС не распределены конкретным ГНСС | ГЛОНАСС (Россия): литера L1: 1592-1621 МГц, СИ. литера L2: 1237-1262 МГц, ПР. литеры L3, L5: 1197-1213 МГц, ПР. Полосы GPS (США): литера L1: 1575,42 МГц (полоса 20,46 МГц), СИ. литера L2: 1227.60 МГц (полоса 20,46 МГц), ПР. литеры L3, L5: 1175,46 МГц (полоса 20,46 МГц), ПР. Полосы Галилео (ЕС): литера L1: 1575,42 МГц, СИ. литера Е6: 1278,750 МГц (полоса 40,92 МГц), ПР. литера Е5: 1191,795 МГц, 1176,450 МГц, 1207,140 МГц ПР. Полосы BeiDou (Китай): литера В1: 1561,098 МГц (полоса 4,092 МГц), СИ. литера В3: 1268,52 МГц (полоса 24 МГц), ПР. литера В2: 1207,14 МГц (полоса 24 МГц), ПР. | 1215-1300 МГц, СИ 1563-1615,5 МГц, ПР Полосы частот ГНСС не распределены конкретным ГНСС |
| Соответствуют Регламенту радиосвязи МСЭ | Соответствуют Регламенту радиосвязи МСЭ | Соответствуют Регламенту радиосвязи МСЭ | Соответствуют Регламенту радиосвязи МСЭ |

Таблица 2.2

Данные наличия совмещений полос частот радионавигационной спутниковой службы

и полос частот других радиослужб в национальных ТРПЧ

| Армения | Белоруссия | Россия | Узбекистан |
| --- | --- | --- | --- |
| Совмещений нет | Совмещения имеются 1164-1215 МГц: РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 1215-1240 МГц: РАДИОЛОКАЦИОННАЯ; РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ; СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 1240-1300 МГц: РАДИОЛОКАЦИОННАЯ; РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ; СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная); Любительская 1559-1610 МГц: ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Полоса 1610-1626,5 МГц в национальной Таблице не распределена РНСС. | Совмещения имеются 1164-1215 МГц – распределена также воздушной радионавигационной службе (все на первичной основе). 1215-1240 МГц – распределена также радиолокационной и радионавигационной службам (все на первичной основе). 1240-1260 МГц – распределена также радиолокационной, радионавигационной службам (все на первичной основе). 1260-1300 МГц – распределена также радиолокационной, радионавигационной службам, службе космических исследований и спутниковой службе исследования Земли - все на первичной основе, а также любительской службе на вторичной основе. 1300-1350 МГц – распределена также воздушной радионавигационной и радиолокационной службам на первичной основе (все на первичной основе). 1559-1610 МГц – распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе и фиксированной службе на вторичной основе. | Совмещения имеются Совмещения полос частот радионавигационной спутниковой службы и полос частот других радиослужб на первичной основе в национальной ТРЧ Республики Узбекистан соответствует ТРЧ Региона 1 Регламента Радиосвязи |

  - Нормативно-правовые документы в интересах обеспечения защиты спектра ГНСС

Перечни нормативно-правовых документов в интересах обеспечения защиты спектра ГНСС представлены представителями Администраций связи России и Узбекистана.

    - Действующие нормативно-правовые документы в области обеспечения защиты спектра ГНСС в Российской Федерации

Перечень действующих общих нормативно-правовых документов в интересах обеспечения защиты спектра ГНСС в Российской Федерации включает:

- «Федеральный закон о связи», принят государственной думой РФ 11 июня 2003 г.;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.97 г. № 1142 "Об утверждении Положения о защите радиоприема от индустриальных радиопомех";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 № 175 «Об утверждении Правил осуществления радиоконтроля в Российской Федерации»;

- Приказ Госкомсвязи РФ от 20 ноября 1998 г. № 203 "Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке приема и рассмотрения заявок на выявление помех радиоприему".

Указанные нормативно-правовые документы определяют общие принципы и практические подходы к обеспечению беспомеховой работы легитимно действующих радиосредств (РЭС) в РФ.

К специализированным документов в области защиты спектра ГНСС от помех следует отнести Интерфейсный контрольный документ «Радиосигналы и состав цифровой информации функционального дополнения системы ГЛОНАСС. Системы дифференциальной коррекции и мониторинга», Редакция 1, 2012 г. Интерфейсный контрольный документ содержит требования в части нормированных пороговых значений помех для приемников ГЛОНАСС и GPS.

В соответствии с пунктом 199 ТРПЧ при присвоении радиочастот радиоэлектронным средствам в полосе  1610 - 1621 МГц, распределенной радиослужбам в соответствии с ТРПЧ РФ, необходимо учитывать, что указанная полоса радиочастот используется действующей навигационной аппаратурой потребителей системы ГЛОНАСС.

«Федеральный закон о связи», Статья 25. Контроль за излучениями РЭС и ВЧУ, п. 1. Определяет, что контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств (радиоконтроль) осуществляется в целях:

- проверки соблюдения пользователем радиочастотным спектром правил его использования;

- выявления не разрешенных для использования радиоэлектронных средств и прекращения их работы;

- выявления источников радиопомех;

- выявления нарушения порядка и правил использования радиочастотного спектра, национальных стандартов Российской Федерации, требований к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;

- обеспечения электромагнитной совместимости;

- обеспечения эксплуатационной готовности радиочастотного спектра.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.09.97 г. № 1142 "Об утверждении Положения о защите радиоприема от индустриальных радиопомех":

- п. 5. Разрабатываемые и изготавливаемые технические средства должны обеспечивать подавление создаваемых ими радиопомех во всех технологических режимах работы в соответствии с требованиями государственных стандартов и норм на индустриальные помехи. При этом радиоприемная и бытовая радиоэлектронная аппаратура должна быть также защищена от проникновения в ее тракты радиопомех в соответствии с требованиями государственных стандартов и норм на помехозащищенность;

- п. 6. Ввоз из-за границы и реализация (продажа) на территории Российской Федерации технических средств осуществляются только при соответствии их требованиям государственных стандартов и норм на индустриальные радиопомехи, при этом радиоприемная и бытовая радиоэлектронная аппаратура должна соответствовать также требованиям государственных стандартов и норм на помехозащищенность.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.04.2005 № 175 «Об утверждении Правил осуществления радиоконтроля в Российской Федерации»:

- п. 3. При осуществлении радиоконтроля решаются следующие задачи:

а) оценка параметров излучений радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, установленных решениями о выделении полос радиочастот либо разрешениями на использование радиочастот или радиочастотных каналов и предусмотренных национальными стандартами и техническими регламентами, определяющими обязательные требования к параметрам излучений радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;

б) поиск не разрешенных для использования радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств;

в) выявление по заявкам пользователей радиочастотного спектра источников создания недопустимых радиопомех радиоэлектронным средствам гражданского назначения в полосах радиочастот преимущественного пользования радиоэлектронными средствами гражданского назначения и совместного пользования радиоэлектронными средствами любого назначения;

г) контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств в целях обеспечения международно-правовой защиты присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов, в отношении которого осуществляется международно-правовая защита.

Приказ Госкомсвязи РФ от 20 ноября 1998 г. № 203 "Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке приема и рассмотрения заявок на выявление помех радиоприему".

    - Действующие нормативно-правовые документы в области  обеспечения защиты спектра ГНСС в Республике Узбекистан

В республике Узбекистан действует  специализированное Решение № 2/1 ГКРЧ от 30.06.2005 г. до 19.11.2007 г. «Об использовании Глобальных навигационных спутниковых систем на территории Республики Узбекистан».

Других отдельных документов для защиты спектра ГНСС от помех не имеется.

  - Нормативные документы и требования в части предельных уровней излучений для генераторов шума в полосах частот ГНСС

Нормативные документы и требования в части предельных уровней излучений для генераторов шума в полосах частот ГНСС в Республике Армения отсутствуют.

Нормативные документы и требования в части предельных уровней излучений для генераторов шума в полосах частот ГНСС в Республике Беларусь включают:

- Решением ГКРЧ № 01К/14 от 10 апреля 2014 г. «О выделении ГП НИИ ТЗИ радиочастотного спектра для производства высокочастотных устройств» для производства генератора электромагнитного шума выделена полоса радиочастот 0,009-2000 МГц при мощности на нагрузке в непрерывном режиме до 0,5 Вт

Нормативные документы и требования в части предельных уровней излучений для генераторов шума в полосах частот ГНСС в Российской Федерации включают:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.97 г. № 1142 "Об утверждении Положения о защите радиоприема от индустриальных радиопомех";

- Протокол заседания ГКРЧ от 1 июля 2016 г. №16-37.

Нормативные документы и требования в части предельных уровней излучений для генераторов шума в полосах частот ГНСС в Республике Узбекистан включают:

- СанПиН № 0295-11 от 10.06.2011г. - Санитарные правила и нормы к размещению и эксплуатации радиотехнических объектов в населенных пунктах (Пункт 2.2: Уровни ЭМИ РЧ, создаваемые антенно-мачтовыми сооружениями радиотехнических объектов в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки не должны превышать следующих предельно допустимых значений: -в диапазоне частот 300 МГц-300ГГц – 2,5 мкВт/см2. Для нежилых территорий используется эта же норма).

  - Организации, уполномоченные на проведение радиомониторинга в полосах радиочастот ГНСС

В Республике Армения уполномоченной организацией на проведение радиомониторинга в полосах радиочастот ГНСС и прием заявок на поиск и устранение действия помех навигационной аппаратуре потребителей услуг ГНСС (в полосах частот ГНСС) является:

- ГНКО «Республиканский центр телекоммуникаций» при Министерстве Транспорта, Связи и ИТ.

В Российской Федерации радиомониторинг в полосах частот ГНСС осуществляется Радиочастотной службой при Роскомнадзоре.

Контактные данные ответственной организации в РФ по вопросам радиомониторинга и приема заявок на поиск и устранение действия помех навигационной аппаратуре потребителей услуг ГНСС (в полосах частот ГНСС):

- ФГУП «РЧЦ ЦФО» ул. Достоевского, д. 1/21, Москва, 127473 тел.: (499)550-80-02, факс: (499)550-80-02 е-mail: info@rfc-cfa.ru, http://www.rfc-cfa.ru.

В Республике Узбекистан уполномоченной организацией на проведение радиомониторинга в полосах радиочастот ГНСС и прием заявок на поиск и устранение действия помех навигационной аппаратуре потребителей услуг ГНСС (в полосах частот ГНСС) является:

Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Центр электромагнитной совместимости» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций, Узбекистан, г.Ташкент, ул. Нукус, 22, блок «B», тел. (998 71) 230 41 34.

  - Данные об организации и результатах радиомониторинга

в полосах частот ГНСС

В таблице 2.3 согласно данным заполнения Вопросника представлены сводные данные о состоянии организации и результатах радиомониторинга в полосах частот ГНСС.

Таблица 2.3

Сводные данные о состоянии организации и результатах радиомониторинга и обнаружения помех

в полосах частот ГНСС

| № | Вопрос | Армения | Беларусь | Россия | Узбекистан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Проводится ли плановый радиомониторинг полос частот ГНСС: - стационарными постами радиомониторинга (да/нет); - мобильными и носимыми комплексами радиомониторинга (да/нет). Сведения о регулярности планового радиомониторинга в полосах радиочастот ГНСС: - на постоянной основе (да/нет). - периодически (да/нет, периодичность). - по заявкам пользователей радиочастотного спектра и навигационной аппаратуры потребителей (да/нет). | Нет Да Нет Да Да | Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации | Нет Нет Нет Нет Да | Нет Нет Нет Нет Да |
| 9 | В состав решаемых задач при организации и проведении радиомониторинга включаются задачи измерений (оценки) уровней электромагнитного шумового фона в точках мест проведения измерений и мониторинга (да/нет). Сохраняются ли данные об уровнях электромагнитного шумового фона (да/нет). Имеются ли сведения о динамике изменения уровней электромагнитного шумового фона в т.ч. в полосах частот ГНСС (да/нет) | Нет Нет Нет | Нет информации Нет информации Нет информации | Нет Нет Нет | Нет Нет Нет |
| 10 | Наличие действующих РЭС других радиослужб в полосах частот радионавигационной спутниковой службы (да/нет). При наличии таких РЭС - перечень типов РЭС. | Нет | Да. В полосе радиочастот 960-1215 МГц могут использоваться РЭС воздушной радионавигационной службы для управления БПЛА | Да. Станции радиорелейных линий связи | Да. Вспомогательные системы аэропорта, абонентские терминалы подвижной спутниковой службы |
| 11 | Наличие информации о других источниках излучений – потенциальных источниках помех распространению и приему сигналов ГНСС (Да/нет, сведения о потенциальных источниках помех). | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12 | Ведение базы данных учета помеховых воздействий: - БД учета документов о помехах (Да/нет), в том числе специализированныйраздел учета помех в полосах радиочастот ГНСС (да/нет). - при наличии наименование автоматизированной системы, эксплуатирующей организации, контактные данные эксплуатирующей организации по данному вопросу. | Нет Нет Нет | Нет информации | Да Нет Автоматизированная система радиоконтроля за излучениями РЭС и ВЧУ гражданского назначения в Российской Федерации - АСРК-РФ, ФГУП «РЧЦ ЦФО» ул. Достоевского, д. 1/21, Москва, 127473, тел.: (499)550-80-02, факс: (499)550-80-02 е-mail: info@rfc-cfa.ru, http://www.rfc-cfa.ru | Да Нет БД по радиомонито-рингу, ГУП «Центр электромагнитной совместимости» при Министерстве по развитию информаци-онных технологий и коммуникаций, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукус 22 блок «B», тел. (998 71) 2304134 |
| 13 | Наличие (количество) выявленных случаев помеховых воздействий распространению и приему сигналов ГНСС: - По данным планового мониторинга (Да/нет, сведения об источниках помех при их наличии). - По заявкам пользователей услуг ГНСС (Да/нет, сведения об источниках помех при их наличии). | Нет Нет | Нет информации | Нет Нет | Нет Нет |
| 14 | Информация об использовании в оборудовании потребителей услуг ГНСС средств обнаружения и/или индикации наличия помех приему сигналов ГНСС (при наличии таких сведений). (по возможности также сведения об указанных технологиях, средствах и их пользователях). | Нет информации | Нет информации | Нет информации | Нет информации |

Заключение

Как показывают результаты анализа, плановый радиомониториг в полосах частот ГНСС фактически не осуществляется.

Заявки на поиск и устранение помех распространению и приему сигналов ГНСС и функционированию аппаратуры потребителей услуг ГНСС и данные учета помеховых воздействий в полосах частот ГНСС отсутствуют.

Данные регистрации заявок на помехи в полосах частот ГНСС отсутствуют ввиду, того, что в аппаратуре потребителей услуг ГНСС отсутствуют средства индикации наличия помеховых воздействий и уровней электромагнитного шумового фона, приводящих к снижению качества и отказов в решении навигационных задач.

Как показывают результаты анализа, отсутствуют системные исследования и данные анализа реального состояния помеховой обстановки в полосах частот ГНСС, данные натурного оценивания уровней влияния различных помеховых воздействий и электромагнитного шумового фона на качество решения навигационных задач аппаратурой потребителей услуг ГНСС в реальных условиях использования навигационной аппаратуры потребителей (НАП).

Наряду с этим, на заседаниях Международного комитета по спутниковой навигации (МК ГНСС) и его рабочих групп постоянно отмечается рост нелегитимного использования подавителей сигналов ГНСС активно и открыто продаваемых в сети интернет. Отмечаются случаи помеховых воздействий в полосах частот ГНСС от РЭС другого назначения, наличие вероятных помех распространению и приему сигналов ГНСС по результатам частотного планирования в совмещенных полосах частот с полосами частот ГНСС. В материалах представителей операторов ГНСС и участников МК ГНСС выражается существенная озабоченность по данному поводу.

С учетом отмеченного актуальна разработка специальных рекомендаций в области обеспечения беспомехого распространения и приема сигналов ГНСС.

В интересах разработки рекомендаций в Приложении 1 представлен План проспект Рекомендаций в области защиты спектра частот, радиоконтроля и оценки электромагнитной и помеховой обстановки в полосах частот ГНСС.

Приложение

к Отчету о защите радионавигационной спутниковой службы от помех радиоприему сигналов ГНСС

План проспект Рекомендаций

в области защиты спектра частот, радиоконтроля и оценки

электромагнитной и помеховой обстановки

в полосах частот ГНСС

Введение.

Общие положения. Актуальность темы. Условия решения навигационных задач. Влияние электромагнитного шумового фона и помеховых излучений на качество решения навигационных задач.

- Защита спектра, условия электромагнитной совместимости и беспомеховой работы ГНСС

  - Рекомендации в области международного взаимодействия в интересах обеспечения защиты спектра, электромагнитной совместимости и беспомеховой работы ГНСС.

Международная координация деятельности в области защиты спектра частот ГНСС, обеспечения беспомеховой работы ГНСС и потребителей услуг ГНСС

Рекомендации по взаимодействию в данной области

  - Рекомендации на национальном уровне в интересах обеспечения защиты спектра, электромагнитной совместимости и беспомеховой работы ГНСС.

Рекомендации в области содержания нормативно-правовой базы на национальном уровне в части обеспечения защиты спектра частот ГНСС.

- установление уполномоченных организаций в области оценки электромагнитной и помеховой обстановки в полосах радиочастот ГНСС;

- технологический доступ уполномоченных организаций к базам данных частотного планирования и разрешительных документов на использование радиочастот в полосах частот ГНСС и смежных полосах частот;

- сертификационные испытания оборудования потребителей услуг ГНСС  на устойчивость к электромагнитным шумам и помеховым воздействиям;

- нормирование уровней шумового фона и уровней излучений различных источников для оборудования ГНСС и потребителей услуг ГНСС с учетом требований обеспечения надежного распространения и беспомехового приема сигналов ГНСС

- Цели и задачи радиоконтроля и оценки электромагнитной и помеховой обстановки в полосах частот ГНСС

Цели: Обеспечение устойчивой беспомеховой работы ГНСС и оборудования потребителей услуг ГНСС

Задачи: Контроль выполнения надлежащих (требуемых) условий распространения и приема сигналов ГНСС

- Контролируемые параметры состояния электромагнитной и помеховой обстановки в полосах радиочастот ГНСС

Определение перечня параметров состояния электромагнитной и помеховой обстановки оказывающих влияние на качество распространения и приема сигналов ГНСС.

Нормирование параметров состояния электромагнитной и помеховой обстановки в  интересах обеспечения распространения и приема сигналов ГНСС.

- Предварительный расчет параметров состояния электромагнитной обстановки и возможности помеховых воздействий

- Модели распространения радиоволн в полосах радиочастот ГНСС. Рекомендации МСЭ в области моделей распространения радиочастот в полосах радиочастот ГНСС

- Анализ базы данных действующих радиосредств в смежных и совмещенных полосах радиочастот ГНСС. Расчет возможности наличия действия источников излучений в точках приема сигналов ГНСС.

- Формирование отчетов. Визуализация действия источников излучений в смежных и совмещенных полосах радиочастот ГНСС на цифровых картах местности

- Измерительные задачи в интересах оценки параметров состояния электромагнитной и помеховой обстановки в полосах частот ГНСС

Полный перечень измерительных задач.

Первичные измерительные задачи.

Косвенные измерения. Вторичная обработка данных первичных измерений.

- Средства и системы измерений для решения задач оценки электромагнитной и помеховой обстановки в полосах частот ГНСС

Измерительные приемники и анализаторы спектра.

Антенны.

Сеть связи и передачи данных распределенной измерительной системы мониторинга.

Средства обработки и визуализации измерительной информации.

- Радиомониторинг полос частот ГНСС

Радиочастотный спектр в полосе частот оценки электромагнитной и помеховой обстановки для ГНСС. Интегральные энергетические характеристики спектра.

Организация и планирование радиомониторинга.

Оценка электромагнитного шумового фона.

- Вторичная обработка данных измерений. Комплексная оценка электромагнитной и помеховой обстановки

- Комплексная оценка электромагнитной и помеховой обстановки в заданной точке пространства. Оперативное выявление помех в полосах частот ГНС.

Методические подходы к проведению измерений и оценок в интересах:

- экспресс анализа электромагнитной и помеховой обстановки;

- оперативного выявления ухудшений условий распространения и приема сигналов ГНСС.

- Комплексная оценка электромагнитной и помеховой обстановки в территориальном районе.

Карты местоположения радиосредств работающих в смежных и совмещенных полосах частот ГНСС.

Карты значений уровней электромагнитного шумового фона в территориальных районах в полосах частот ГНСС.

Карты плотности помеховых воздействий в территориальных районах в полосах частот ГНСС

- Хранение данных. Обменные форматы данных. Отчеты

Форматы данных радиосредств, работающих в смежных и совмещенных полосах частот ГНСС.

Форматы данных средств радиомониторинга.

Форматы данных результатов измерений и мониторинга.

Форматы данных помеховых воздействий в полосах частот ГНСС.

Отчеты