|  | РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО В ОБЛАСТИ СВЯЗИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комиссия по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит | Приложение 1 к Решению № 11/2.2 . |

Проект Отчета О текущем и планируемом использовании отдельных полос радиочастот в диапазоне от 24,25 ГГц до 86 ГГц для оценки возможности внедрения перспективных сетей подвижной связи IMT-2020 (5G)

2017

Оглавление

1. Введение	3

2. Общие сведения о системах IMT-2020 в диапазоне радиочастот 24,25-86 ГГц	5

3. Результаты опроса стран участников РСС по использованию полос радиочастот	9

3.1 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 24.25 - 27.5 ГГц	9

3.2 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 31.8 - 33.4 ГГц	14

3.3 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 37 – 40.5 ГГц	18

3.4 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 40.5-42.5 ГГц	23

3.5 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 42.5-43.5 ГГц	28

3.6 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 45.5-47 ГГц	32

3.7 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 47-47.2 ГГц	36

3.8 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 47.2-50.2 ГГц	40

3.9 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 50.4-52.6 ГГц	44

3.10 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 66-76 ГГц	48

3.11 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 81-86 ГГц	53

4. Рекомендации по рассмотрению полос радиочастот	57

4.1 Вопросы глобальной/региональной координации использования IMT-2020 и сложности внедрения на национальном уровне	57

4.2 Анализ ответов АС РСС на поставленные вопросы по отдельным полосам радиочастот	58

Приложение. Ответы на Вопросник относительно текущего или планируемого использования отдельных полос радиочастот в диапазоне от 24,25 ГГц до 86 ГГц, рассматриваемых в рамках п.1.13 повестки дня ВКР-19	60

1. Введение

В настоящее время наблюдается продолжающийся рост спроса на услуги передачи данных, что вынуждает производителей и операторов рассматривать все новые возможности по наращиванию пропускной способности сетей подвижной связи. Одной из таких возможностей является переход к очень широким каналам подвижной связи, что в свою очередь требует перехода к использованию высоких диапазонов радиочастот. Для решения этой задачи пункт 1.13 повестки дня ВКР-19 предлагает рассмотреть определение полос частот для будущего развития Международной подвижной электросвязи (IMT), включая возможные дополнительные распределения подвижной службе на первичной основе, в отдельных полосах радиочастот в диапазоне от 24,25 ГГц до 86 ГГц. Основной целью данного пункта повестки дня ВКР-19 является определение таких полос радиочастот, которые могли бы быть использованы для внедрения сетей IMT-2020. При этом преследуется задача поиска полос радиочастот, использование которых может быть гармонизировано среди большого числа государств на региональном или глобальном уровне. Использование столь высоких диапазонов радиочастот для подвижной связи планируется реализовать за счет перехода к использованию больших по числу элементов адаптивных антенных решеток на базовых и абонентских станциях.

Особенностью пункта п.1.13 повестки дня ВКР-19 является охват большого числа полос радиочастот со значительным количеством служб радиосвязи, представленных в данных полосах. Несмотря на работу ВКР-15 по уменьшению числа полос радиочастот, по п.1.13 рассматриваются следующие полосы радиочастот, перечисленные в Резолюции 238 (ВКР-15):

- 24,25–27,5 ГГц, 37–40,5 ГГц, 42,5−43,5 ГГц, 45,5–47 ГГц, 47,2–50,2 ГГц, 50,4–52,6 ГГц, 66–76 ГГц и 81−86 ГГц, которые распределены подвижной службе на первичной основе;

- 31,8–33,4 ГГц, 40,5–42,5 ГГц и 47–47,2 ГГц, которые могут потребовать дополнительных распределений подвижной службе на первичной основе

В рамках подготовки к ВКР-19 планируется провести обширные исследования совместимости между будущими системами IMT-2020 и существующими или планируемыми применениями в данных полосах радиочастот в рамках других служб. Для определения приоритетных полос радиочастот для АС РСС и сосредоточения на наиболее необходимых исследованиях совместимости целесообразным является сбор и систематизация информации о текущем и планируемом использовании вышеуказанных полос радиочастот в странах РСС. С этой целью в рамках Комиссии по регулированию использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит был подготовлен «Вопросник относительно текущего или планируемого использования отдельных полос радиочастот в диапазоне от 24,25 ГГц до 86 ГГц, рассматриваемых в рамках п.1.13 повестки дня ВКР-19». В Вопроснике АС РСС было предложено ответить на следующие вопросы:

1	Какие службы радиосвязи используются или планируются к использованию в вашей стране в полосах радиочастот, перечисленных в Резолюции 238 (ВКР-15)? По возможности сообщите информацию о типах применений, используемых в рамках данных служб радиосвязи (например, для ФС используются РРЛ или системы точка-многоточие).

2	Насколько интенсивно используются полосы радиочастот, перечисленные в Резолюции 238 (ВКР-15), указанными в вопросе 1 службами/применениями? Опишите по возможности характер использования (в городах, в сельской местности, в отдельных районах страны или на всей территории страны, и т.д.).

3	Какие службы радиосвязи используются или планируются к использованию в вашей стране в соседних полосах радиочастот по отношению к полосам, перечисленным в Резолюции 238 (ВКР-15), которые по мнению Вашей Администрации также могут оказать влияние на внедрения систем IMT-2020? Опишите по возможности характер использования и причины ожидаемых проблем для развития систем IMT-2020 в данных полосах.

4	Прогнозируются ли в Вашей Администрации какие-либо сложности внедрения систем IMT-2020 в полосах радиочастот, перечисленных в Резолюции 238 (ВКР-15), в связи с текущим или планируемым использованием данных полос другими службами? По возможности опишите причины ожидаемых проблем для развития систем IMT-2020 в данных полосах радиочастот.

Для удобства анализа ответы на вопросы сгруппированы по отдельным полосам радиочастот в разделе 3. Полное содержание ответов АС РСС в оригинальном виде представлено в Приложении к отчету в виде вложенных файлов. Дополнительно в разделе 2 представлены справочные сведения о системах IMT-2020 в диапазоне 24,25-86 ГГц, в разделе 4 даны результаты анализа представленных ответов и сделаны рекомендации по дальнейшему рассмотрению исследуемых полос радиочастот.

Результаты ответов на данный вопросник, а также их обобщение и анализ, представленные в данном отчете, планируется использовать в процессе формирования позиции АС РСС по п.1.13 повестки дня ВКР-19.

2. Общие сведения о системах IMT-2020 в диапазоне радиочастот 24,25-86 ГГц

Развитие стандартов в направлении перехода к сетям 5G описывается в рамках концепции МСЭ-R по развитию стандартов IMT-2020. Ожидается, что IMT-2020 обеспечит гораздо более широкие возможности, чем IMT-Advanced, охватывая в то же время все возможности системы IMT-Advanced. При этом отличительной особенностью сетей 5G будет способность удовлетворения потребностей совершенно различных сценариев использования за счет адаптации возможностей сети к требованиям данных сценариев. Сценарии использования IMT-2020 в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R M.2083 «Концепция IMT – Основы и общие задачи будущего развития IMT на период до 2020 года и далее» включают в себя следующие пункты.

–	Усовершенствованную подвижную широкополосную связь. Подвижная широкополосная связь охватывает сценарии использования, ориентированные на человека и обеспечивающие доступ к мультимедийному контенту, услугам и данным.

–	Сверхнадежную передачу данных с малой задержкой. В данном сценарии использования предъявляются жесткие требования к таким показателям, как пропускная способность, задержка и готовность. Примерами могут служить беспроводное управление промышленными и производственными процессами, дистанционная хирургия, автоматизация распределения энергии в "умных" электросетях, безопасность на транспорте и т. д.

–	Крупномасштабные системы межмашинной связи. Данный сценарий использования характеризуется большим количеством подключенных устройств, как правило, передающих относительно небольшой объем данных, не столь чувствительных к задержке. Необходимо обеспечить небольшую стоимость и продолжительное время заряда батареи.

На рисунке 2.1 показаны некоторые примеры предполагаемых сценариев использования IMT-2020.

Рисунок 2.1 - Примеры предполагаемых сценариев использования IMT-2020

Ожидается, что сети IMT-2020 обеспечат потребности пользователей в большей степени, чем проводные сети. Это будет достигнуто путем повышения пиковой и практической скорости передачи данных пользователя, сокращения времени задержки и поддержки расширенной мобильности. Система IMT 2020 должна быть в состоянии поддерживать практическую скорость передачи данных пользователя 100 Мбит/с (downlink)/50 Мбит/с (uplink) вплоть до 1 Гбит/с и выше, чтобы обеспечить равномерное восприятие качества обслуживания во всей зоне обслуживания. При этом максимальная скорость передачи данных порядка 20 Гбит/с будет доступна только при малой мобильности в ограниченной зоне обслуживания. Для поддержки услуг с очень малыми задержками система IMT-2020 должна обеспечивать эфирную задержку связи не более 1-4 мс в зависимости от сценария использования. В дополнение к обычной связи «человек-человек» или «человек-машина», система IMT 2020 реализует Интернет вещей путем подключения широкого спектра интеллектуальных приборов, машин и других объектов без вмешательства человека. Поэтому система IMT-2020 должна быть в состоянии поддерживать плотность подключений до 1 млн/км2. Чтобы сделать будущие системы IMT экономически устойчивыми и доступными по цене, заявленные возможности   должны быть обеспечены, без чрезмерных затрат на потребление энергии, приемлемой стоимостью сетевого оборудования и стоимостью развертывания сети. В 2017 году МСЭ-R был разработан новый Отчет M.[IMT-2020.TECH PERF REQ], содержащий минимальные требования, предъявляемые к радиоинтерфейсам IMT-2020. На рис. 2.2 показаны ключевые возможности IMT-2020 в сравнении с возможностями IMT-Advanced.

Рисунок 2.2 - Расширение ключевых возможностей от IMT-Advanced до IMT-2020

В то время как все ключевые характеристики в определенной мере важны в большинстве сценариев использования, значимость конкретных ключевых характеристик может существенно различаться в зависимости от сценария использования. Важность каждой из ключевых характеристик для сценариев использования усовершенствованной подвижной широкополосной связи, сверхнадежной передачи данных с малой задержкой и крупномасштабных сетей межмашинной связи изображена на рисунке 2.3 при помощи индикативного масштабирования на трех уровнях – высокий, средний и низкий.

Рисунок 2.3 - Ключевые характеристики в различных сценариях использования

Для выполнения требований по скорости передачи данных, обеспечиваемой (на большей части зоны обслуживания) скорости передачи данных пользователя и удельной пропускной способности (по географическому признаку) считается необходимым применение очень широких каналов, которые наиболее просто реализуются в более высоких диапазонах радиочастот. Именно с этой целью и рассматриваются полосы радиочастот в диапазоне 24,25-86 ГГц в рамках пункта п.1.13 повестки дня ВКР-19.

При переходе к диапазонам выше 24,25 ГГц потери на распространение радиоволн необходимо компенсировать увеличением коэффициента усиления антенн на абонентских и базовых станциях, для чего требуется использование адаптивных антенных решеток и оптимизированного под их использование радиоинтерфейса. При этом в диапазоне выше 24,25 ГГц длина радиоволны позволяет создавать миниатюрные антенные решетки даже для абонентских терминалов. Важной особенностью диапазона от около 24,25 ГГц до около 40 ГГц является все еще относительно не высокий уровень потерь на распространение радиоволн со стороны улиц внутрь помещений, т.к. более 80% трафика уже формируется внутри помещений. Данный фактор особенно заметен на современных солнцезащитных стеклах, используемых в современных домах и зданиях. Потери в таких стеклах резко возрастают с частотой и могут превзойти даже потери в обычных стенах. Именно поэтому нахождение полос частот в данном диапазоне отмечается как очень важное. В диапазоне до около 40 ГГц даже уже существуют наработки по антенным решеткам и радиотехнике, которые позволяют реализовать коммерческое оборудование в более короткие сроки. Выше около 40 ГГц и особенно выше 50 ГГц отмечается существенное увеличение потерь на проникновение внутрь помещений, что делает полосы частот в столь высоких диапазонах частот более пригодными для связи вне помещений или только внутри помещений. Данный эффект слабо компенсируется даже применением адаптивных направленных антенн.

Если говорить об объеме радиочастотного ресурса на одного оператора, то рассматривается постепенное увеличение ширины канала с ростом частоты. Так на радиочастотах ниже 24,25 ГГц (фактически ниже 6 ГГц) ожидается наличие у оператора каналов порядка 100 МГц, выше 24,25 ГГц речь уже идет уже 500 МГц или даже 1000 МГц каналах для одного оператора, а в диапазонах частот выше 40 ГГц уже желательно искать достаточно широкие полосы частот, обеспечивающие не меньше 1 ГГц на одного оператора, причем отмечается, что возможно использование разных полос частот разными операторами, но желательно все-таки выделять широкие полосы сразу для нескольких операторов для упрощения и удешевления оборудования.

Обобщая вышесказанное можно схематично описать существующие потребности в спектре в виде рисунка 2.4. При этом следует отметить, что уже сейчас заметен наибольший интерес к диапазонам ниже 43.5 ГГц. Тем не менее, пункт 1.13 повестки дня ВКР-19 рассматривает потребности систем IMT-2020 в комплексе. По этой причине рассматривается и перспективное использование диапазонов частот выше 43.5 ГГц, в частности для создания систем широкополосной связи внутри помещений с очень высокой пропускной способностью.

Рисунок 2.4 – Прогноз общих потребностей в спектре для систем IMT-2020

МСЭ-R провел оценку потребностей в спектре для систем IMT-2020, для которой использовались различные методы с разными наборами предположений, что в результате привело к значительному разбросу полученных оценок от порядка 0.5 до 8 ГГц в диапазонах ниже 43.5 ГГц, а также до 12 ГГц в полосах выше 43.5 ГГц. Причем самые высокие оценки доходят до 20 ГГц совокупно по всем полосам. Стоит отметить, что самые завышенные оценки получены в предположении 500-1000 Мбит/c скоростей передачи данных у всех пользователей в районах скопления очень большого количества людей (транспортные узлы, бизнес-центры и наиболее загруженные площади). При переходе к требованию скоростей до 100 Мбит/c оценки снижаются до единиц ГГц.

3. Результаты опроса стран участников РСС по использованию полос радиочастот

3.1 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 24.25 - 27.5 ГГц

Таблица 3.1.1

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 24.25-27.5 ГГц на вопросы по использованию (Вопросы 1 и 2)

| Страна | Полоса внутри диапазона, ГГц | Службы радиосвязи | Применения | Интенсивность использования службами/применениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | 24.25-27.45 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 24.45-24.65 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ |  |
|  | 24.45-24.65 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 24.65-27.75 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ |  |
|  | 24.65-27.75 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 24.65-27.75 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |  |  |
|  | 24.75-25.25 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |  |  |
|  | 24.75-25.25 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ |  |
|  | 25.25-25.5 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 |  |  |
|  | 25.25-25.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ |  |
|  | 25.25-25.5 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 25.25-25.5 | Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) |  |  |
|  | 25.5-27 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 25.5 – 27 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) |  |  |
|  | 25.5 – 27 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 25.5 – 27 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ |  |
|  | 25.5 – 27 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) |  |  |
|  | 25.5 – 27 | Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) |  |  |
|  | 27 – 27.5 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 27 – 27.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 27 – 27.5 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
| Армения | 24.25 – 24.75 | ФИКСИРОВАННАЯ |  | Фиксированная служба (РРЛ) в крупных городах. |
|  | 24.45 – 24.75 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 24.65 – 24.75 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос |  |
| Беларусь | 24.25-27.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 24.45-24.75 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 24.65-25.25 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 25.25-27.0 | Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени |  |  |
|  | 25.25-27.5 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 25.25-27.5 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 25.5-27 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |  |
|  | 25.5-27 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ |  |  |
| Россия | 24.25-27.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | Cети передачи данных и РРЛ | Около 2000 частотных присвоений РЭС фиксированной службы. По всей территории страны, но в основном в больших городах. |
|  | 25.525-27.425 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ | НГСО | 13 сетей межспутниковой службы |
|  | 25.25-27.5 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ | ГСО-НГСО |  |
|  | 27.0-27.5 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ | ГСО-ГСО |  |
|  | 24.650-25.250 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, Земля-космос | 5 сетей фиксированной спутниковой службы |
|  | 25.5-27 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | космос - Земля | Точные данные не приводятся |
|  | 25.5-27 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ | космос - Земля | 1 сеть спутниковой службы исследования Земли |
| Таджикистан | 24.25-27.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | Cети передачи данных и РРЛ РЭС Фиксированной службы |  |
|  | 25.525-27.425 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ | НГСО | Точных данных нет |
|  | 24.650-25.250 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, Земля-космос | Точных данных нет |
| Узбекистан | 24.25-27.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | Cети передачи данных и РРЛ | 2468 частотных присвоений в рамках фиксированной службы (сети передачи данных и РРЛ). По всей территории страны, но в основном в больших городах. |
| Казахстан | 24.45-27.75 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | 1352 частотных присвоений в рамках фиксированной службы (РРЛ). По всей территории страны. |
|  | 24.45-24.65 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  | Не используется |
|  | 24.65-27.75 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ | НГСО | Не используется |
|  | 24.65-27.75 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | Не используется |
|  | 24.75-25.25 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, Земля-космос | Не используется |
|  | 25.25-25.5 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  | Не используется |
|  | 25.25-27 | ПОДВИЖНАЯ |  | Не используется |
|  | 25,5 – 27 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (к-З) |  | Не используется |
|  | 25,5 – 27 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  | Не используется |
|  | 25,5 – 27 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | космос-Земля | Не используется |
|  | 25,5 – 27 | Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени | Земля-космос | Не используется |
|  | 27 – 27,5 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  | Не используется |
|  | 27 – 27,5 | ПОДВИЖНАЯ |  | Не используется |

Таблица 3.1.2

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 24.25-27.5 ГГц

на вопрос по использованию в соседних полосах радиочастот (Вопрос 3)

| Страна | Соседние полосы радиочастот, ГГц | Затрагиваемые службы/применения в соседних полосах радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | 23.6-24 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 23.6-24 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 23.6-24 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
|  | 27.5 – 28.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 27.5 – 28.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) |
|  | 27.5 – 28.5 | ПОДВИЖНАЯ |
| Армения | 24.05 – 24.25 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |
|  | 24.05 – 24.25 | Любительская |
|  | 24.05 – 24.25 | Спутниковая служба исследования Земли (активная) |
|  | 27.5 – 28.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 27.5 – 28.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) |
|  | 27.5 – 28.5 | ПОДВИЖНАЯ |
| Беларусь | 24.05-24.25 | РЭС любительской радиослужбы. Системы и устройства для обнаружения движения и сигнализации. РЭС передачи и обработки информации для автомобильного транспорта и управления дорожным движением (RTTT). Требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Россия | 23.6-24 | В соседней полосе радиочастот 23,6-24 ГГц действуют Радиоастрономия, Служба космических исследований (пассивная), спутниковая служба исследования Земли (пассивная), для которых требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Таджикистан | - |  |
| Узбекистан | 24.05-24.25 | Любительская служба. Внедрение IMT-2020 будет зависеть от использования данной полосы частот разными службами. |
| Казахстан | 23.6-24.25 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 23.6-24.25 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 23.6-24.25 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
|  | 23.6-24.25 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
|  | 23.6-24.25 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 23.6-24.25 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |
|  | 23.6-24.25 | Любительская |
|  | 23.6-24.25 | Спутниковая служба исследования Земли (активная) |
|  | 27.5-28.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 27.5-28.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |
|  | 27.5-28.5 | ПОДВИЖНАЯ |

Таблица 3.1.3

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 24.25-27.5 ГГц

на вопрос о прогнозируемых потенциальных сложностях с внедрением систем IMT-2020 (Вопрос 4)

| Страна | Прогноз возможности использования или проблем для внедрения IMT-2020 |
| --- | --- |
| Азербайджан | В связи с интенсивным использованием для РРЛ по всей территории страны, в том числе в крупных городах, внедрение IMT-2020 будет затруднительно |
| Армения | Использование для РРЛ в крупных городах страны может затруднить внедрение IMT-2020 |
| Беларусь | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Россия | Суммарная помеха бортовым приемникам спутниковым системам ретрансляции данных может превысить допустимый уровень. Потребуются жесткие ограничения уровня побочных излучений передатчиков РЭС систем IMT-2020 для защиты ССИЗ (п) в полосе 23.6-24 ГГц. Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения, в особенности в части оценки воздействия на системы межспутниковой службы |
| Таджикистан | - |
| Узбекистан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения. В связи с интенсивным использованием для РРЛ по всей территории страны, в том числе в крупных городах, внедрение IMT-2020 будет затруднительно. |
| Казахстан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |

3.2 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 31.8 - 33.4 ГГц

Таблица 3.2.1

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 31.8 - 33.4  ГГц на вопросы по использованию (Вопросы 1 и 2)

| Страна | Полоса внутри диапазона, ГГц | Службы радиосвязи | Применения | Интенсивность использования службами/применениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | 31.8 – 32 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 31.8 – 32 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | - |  |
|  | 31.8 – 32 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | - |  |
|  | 32 – 32.3 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | - |  |
|  | 32 – 32.3 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | - |  |
|  | 32 – 32.3 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 32.3 – 33 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ | - |  |
|  | 32.3 – 33 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 32.3 – 33 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | - |  |
|  | 33 - 33.4 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 33 - 33.4 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | - |  |
| Армения | 31.8-33.4 | ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |  |
|  | 31.8-32.3 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |  |
|  | 31.8-32.3 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | дальний космос, космос-Земля |  |
|  | 32.3-33 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
| Беларусь | 31.8-32.3 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |  |
|  | 31.8-33.4 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 31.8-33.4 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |  |
|  | 32.3-33 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
| Россия | 31.8-32.3 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | дальний космос космос-Земля | Точные данные не приводятся |
|  | 32.3-33 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ | ГСО-ГСО | 8 сетей межспутниковой службы |
| Таджикистан | 31.8-32.3 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |  |
|  | 32.3-33 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 33-33.4 | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы (РРЛ) |  |
|  | 33-33.4 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | РЭС Службы космических исследований |  |
|  | 33-33.4 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |  |
| Узбекистан | 31.8-33.4 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | 1798 частотных присвоений в рамках фиксированной службы (РРЛ). По всей территории страны, но в основном в больших городах. |
| Казахстан | 31.8 – 33.4 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Не используется |
|  | 31.8 – 32 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | дальний космос, космос-Земля | Не используется |
|  | 31.8 – 33.4 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | Не используется |
|  | 32 – 33 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  | Не используется |
|  | 32 – 32.3 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | ГСО-ГСО дальний космос космос-Земля | Не используется |

Таблица 3.2.2

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 31.8 - 33.4 ГГц

на вопрос по использованию в соседних полосах радиочастот (Вопрос 3)

| Страна | Соседние полосы радиочастот, ГГц | Затрагиваемые службы/применения в соседних полосах радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | 31.5 – 31.8 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 31.5 – 31.8 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 31.5 – 31.8 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
|  | 31.5 – 31.8 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 31.5 – 31.8 | Подвижная, за исключением воздушной подвижной |
|  | 33.4 – 34.2 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |
| Армения | 31.5 – 31.8 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ(пассивная) |
|  | 31.5 – 31.8 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 31.5 – 31.8 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ(пассивная) |
|  | 31.5 – 31.8 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 31.5 – 31.8 | ПОДВИЖНАЯ,за исключением воздушной подвижной |
|  | 33.4 – 34.2 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |
| Беларусь | 34.75- 35.5 | РЭС радиолокационных систем охраны. Требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Россия | 31.3-31.8 | В соседней полосе радиочастот 31,3-31,8 ГГц действует Спутниковая служба исследования Земли (пассивная), для которой требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Таджикистан | - | - |
| Узбекистан | 31.5 - 31.8 | Полоса не используется службами / применениями |
|  | 33.4 - 34.2 | Полоса не используется службами / применениями |
| Казахстан | 31.5-31.8 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 31.5-31.8 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 31.5-31.8 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
|  | 31.5-31.8 | Фиксированная |
|  | 31.5-31.8 | Подвижная, за исключением воздушной подвижной |
|  | 33.4- 34.2 | Радиолокационная служба |

Таблица 3.2.3

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 31.8 - 33.4  ГГц

на вопрос о прогнозируемых потенциальных сложностях с внедрением систем IMT-2020 (Вопрос 4)

| Страна | Прогноз возможности использования или проблем для внедрения IMT-2020 |
| --- | --- |
| Азербайджан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Армения | Внедрение IMT-2020 будет зависеть от использования данной полосы частот разными службами |
| Беларусь | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Россия | Внедрение IMT-2020 ограничит развитие СКИ (Земля-космос) в части развертывания новых приемных ЗС в полосе 31.8-32.3 ГГц. Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Таджикистан | - |
| Узбекистан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения. В связи с интенсивным использованием для РРЛ по всей территории страны, в том числе в крупных городах, внедрение IMT-2020 будет затруднительно. |
| Казахстан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |

3.3 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 37 – 40.5 ГГц

Таблица 3.3.1

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 37 – 40.5 ГГц на вопросы по использованию (Вопросы 1 и 2)

| Страна | Полоса внутри диапазона, ГГц | Службы радиосвязи | Применения | Интенсивность использования службами/применениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | 37 – 37.5 | Подвижная, за исключением воздушной подвижной |  |  |
|  | 37 – 37.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ |  |
|  | 37 – 37.5 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) |  |  |
|  | 37.5 – 38 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ |  |
|  | 37.5 – 38 | Подвижная, за исключением воздушной подвижной |  |  |
|  | 37.5 – 38 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |  |
|  | 37.5 – 38 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) |  |  |
|  | 37.5 – 38 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) |  |  |
|  | 38 – 39.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |  |
|  | 38 – 39.5 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 38 – 39.5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) |  |  |
|  | 38 – 39.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ |  |
|  | 39.5 - 40 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516В |  |  |
|  | 39.5 - 40 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 39.5 - 40 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 39.5 - 40 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |  |
|  | 39.5 - 40 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) |  |  |
|  | 40 – 40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |  |
|  | 40 – 40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 40 – 40.5 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 40 – 40.5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |  |
|  | 40 – 40.5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) |  |  |
|  | 40 – 40.5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) |  |  |
|  | 40 – 40.5 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) |  |  |
| Армения | 37-40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |  | Фиксированная служба (РРЛ) по всей территории страны. |
|  | 37 – 38 | ПОДВИЖНАЯ | за исключением воздушной подвижной |  |
|  | 37 – 38 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | космос-Земля |  |
|  | 37.5-40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля |  |
|  | 37.5-40.5 | Спутниковая служба исследования Земли | космос-Земля |  |
|  | 38-40.5 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 39.5-40.5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля |  |
|  | 40-40.5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ | Земля –космос |  |
|  | 40-40.5 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Земля –космос |  |
| Беларусь | 37-40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | 2582 частотных присвоения в рамках фиксированной службы (РРЛ). По всей территории страны. |
|  | 37-38 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |  |
|  | 37-38 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |  |
|  | 38-40.5 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 37.5-40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 37.5-38 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) |  |  |
|  | 40-40.5 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля - космос) |  |  |
|  | 37.5-40.5 | Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) |  |  |
|  | 40-40.5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля - космос) |  |  |
|  | 39.5-40.5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |  |
| Россия | 37 – 40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Около 53000 частотных присвоений РЭС фиксированной службы. По всей территории страны. |
|  | 37.5-40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, космос-Земля | 5 сетей фиксированной спутниковой и подвижной спутниковой служб |
|  | 39.5-40.5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, космос-Земля |  |
|  | 37-38 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) |  | Точные данные не приводятся |
|  | 37.5-40.5 | Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) |  | Точные данные не приводятся |
|  | 40-40.5 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) |  | Точные данные не приводятся |
|  | 40-40.5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) |  | Точные данные не приводятся |
| Таджикистан | 37 – 40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС Фиксированной службы (РРЛ) |  |
|  | 37.5-40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, к-З |  |
|  | 39.5-40.5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, к-З |  |
|  | 37-38 | Служба космических исследований | космос-Земля |  |
| Узбекистан | 37 – 40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | 1715 частотных присвоений в рамках фиксированной службы (РРЛ). По всей территории страны. |
| Казахстан | 37 – 40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Не используется |
|  | 37 – 38 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  | Не используется |
|  | 37 – 37.5 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | космос-Земля | Не используется |
|  | 37.5 – 38 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, к-З | Не используется |
|  | 37.5 – 38 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | космос-Земля | Не используется |
|  | 37.5 – 40.5 | Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) |  | Не используется |
|  | 38 – 40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля | Не используется |
|  | 38 – 40.5 | ПОДВИЖНАЯ |  | Не используется |
|  | 39.5 – 40 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля | Не используется |
|  | 40 – 40.5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ | Земля-космос | Не используется |
|  | 40 – 40.5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля | Не используется |
|  | 40 – 40.5 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Земля-космос | Не используется |

Таблица 3.3.2

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 37 – 40.5 ГГц

на вопрос по использованию в соседних полосах радиочастот (Вопрос 3)

| Страна | Соседние полосы радиочастот, ГГц | Затрагиваемые службы\применения в соседних полосах радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | 36-37 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 36-37 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 36-37 | ПОДВИЖНАЯ |
|  | 36-37 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
|  | 40.5-41 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 40.5-41 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |
|  | 40.5-41 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
|  | 40.5-41 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 40.5-41 | ПОДВИЖНАЯ |
| Армения | 36 – 37 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 36 – 37 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 36 – 37 | ПОДВИЖНАЯ |
|  | 36 – 37 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
|  | 40.5 – 42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 40.5 – 42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |
|  | 40.5 – 42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
|  | 40.5 – 42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 40.5 – 42.5 | Подвижная |
| Беларусь | 34.75- 35.5 | РЭС радиолокационных систем охраны. Требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Россия | 36-37 | В соседней полосе радиочастот 36-37 ГГц действует Спутниковая служба исследования Земли (пассивная), для которой требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Таджикистан | - | - |
| Узбекистан | - | - |
| Казахстан | 36-37 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 36-37 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |
|  | 36-37 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
|  | 40.5 – 41 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 40.5 – 41 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |
|  | 40.5 – 41 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
|  | 40.5 – 41 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 40.5 – 41 | Подвижная |

Таблица 3.3.3

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 37 – 40.5 ГГц

на вопрос о прогнозируемых потенциальных сложностях с внедрением систем IMT-2020 (Вопрос 4)

| Страна | Прогноз возможности использования или проблем для внедрения IMT-2020 |
| --- | --- |
| Азербайджан | В связи с интенсивным использованием для РРЛ по всей территории страны, в том числе в крупных городах, внедрение IMT-2020 будет затруднительно. |
| Армения | Использование для РРЛ по всей территории страны может затруднить внедрениеIMT-2020. |
| Беларусь | В связи с интенсивным использованием для РРЛ по всей территории страны, в том числе в крупных городах, внедрение IMT-2020 будет затруднительно. |
| Россия | Внедрение IMT-2020 ограничит развитие СКИ в части развертывания новых приемных ЗС в полосе 37-38 ГГц. Суммарная помеха бортовым приемникам КС СКИ/ССИЗ может превысить допустимый уровень в полосе 40-40.5 ГГц. В связи с интенсивным использованием для РРЛ по всей территории страны, в том числе в крупных городах, внедрение IMT-2020 будет затруднительно в значительной части данного диапазона. По другим службам требуется проведение детальных исследований |
| Таджикистан | - |
| Узбекистан | Ожидаемых проблем для развития систем IMT-2020 в данных полосах радиочастот не предвидится. |
| Казахстан | В связи с интенсивным использованием для РРЛ по всей территории страны, в том числе в крупных городах, внедрение IMT-2020 будет затруднительно. |

3.4 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 40.5-42.5 ГГц

Таблица 3.4.1

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 40.5-42.5 ГГц на вопросы по использованию (Вопросы 1 и 2)

| Страна | Полоса внутри диапазона, ГГц | Службы радиосвязи | Применения | Интенсивность использования службами/применениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | 40.5 - 41 | ФИКСИРОВАННАЯ | Эфирно кабельная сеть |  |
|  | 40.5 - 41 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |  |
|  | 40.5 - 41 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | Эфирно кабельная сеть |  |
|  | 40.5 - 41 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 40.5 - 41 | Подвижная |  |  |
|  | 41 - 42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 41 - 42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516В |  |  |
|  | 41 - 42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |  |
|  | 41 - 42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 41 - 42.5 | Подвижная |  |  |
| Армения | 40.5-42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 40.5-42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля |  |
|  | 40.5-42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |  |
|  | 40.5-42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 40.5-42.5 | Подвижная |  |  |
| Беларусь | 40.5-42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 40.5-42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |  |
|  | 40.5-42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |  |
|  | 40.5-42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 40.5-42.5 | Подвижная |  |  |
| Россия | 40.5-42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | сети передачи данных и РРЛ | Около 400 частотных присвоений РЭС фиксированной службы в ряде городов России. |
|  | 40.5-42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, космос-Земля | 5 сетей радиовещательной спутниковой и фиксированной спутниковой служб |
|  | 40.5-42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | ГСО, космос-Земля |  |
| Таджикистан | 40.5-42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС Фиксированной службы (РРЛ) |  |
|  |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС Фиксированной спутниковой службы |  |
|  |  | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |  |
|  |  | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС радиовещательной спутниковой службы |  |
| Узбекистан |  | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Планируется использование для РРЛ |
| Казахстан | 40 – 42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Не используется |
|  | 40 – 40.5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ | Земля-космос | Не используется |
|  | 40 – 42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля | Не используется |
|  | 40 – 40.5 | ПОДВИЖНАЯ |  | Не используется |
|  | 40 – 40.5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля | Не используется |
|  | 40 – 40.5 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Земля-космос | Не используется |
|  | 40 – 40.5 | Спутниковая служба исследования Земли | космос-Земля | Не используется |
|  | 40.5 – 42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  | Не используется |
|  | 40.5 – 42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | Не используется |
|  | 40.5 – 42.5 | Подвижная |  | Не используется |

Таблица 3.4.2

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 40.5-42.5 ГГц

на вопрос по использованию в соседних полосах радиочастот (Вопрос 3)

| Страна | Соседние полосы радиочастот, ГГц | Затрагиваемые службы/применения в соседних полосах радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | 40-40.5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) |
|  | 40-40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 40-40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |
|  | 40-40.5 | ПОДВИЖНАЯ |
|  | 40-40.5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |
|  | 40-40.5 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) |
|  | 40-40.5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) |
|  | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |
|  | 42.5-43.5 | Подвижная, за исключением воздушной подвижной |
|  | 42.5-43.5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
| Армения | 40 - 43,5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 40 – 40.5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) |
|  | 40 – 40.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |
|  | 40 – 40.5 | ПОДВИЖНАЯ |
|  | 40 – 40.5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |
|  | 40 – 40.5 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) |
|  | 40 – 40.5 | Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) |
|  | 42.5 – 43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |
|  | 42.5 – 43.5 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
|  | 42.5 – 43.5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
| Беларусь | - |  |
| Россия | 42.5-43.5 | В соседней полосе радиочастот 42.5-43.5 ГГц действует радиоастрономия для которой требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Таджикистан | - |  |
| Узбекистан | 38-39.5 | Фиксированная служба. Использование РРЛ в городах и крупных населенных пунктах страны может затруднить внедрение IMT-2020. |
|  | 39.5-40.0 | Фиксированная служба. Использование РРЛ в городах и крупных населенных пунктах страны может затруднить внедрение IMT-2020. |
| Казахстан | - |  |

Таблица 3.4.3

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 40.5-42.5 ГГц

на вопрос о прогнозируемых потенциальных сложностях с внедрением систем IMT-2020 (Вопрос 4)

| Страна | Прогноз возможности использования или проблем для внедрения IMT-2020 |
| --- | --- |
| Азербайджан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Армения | Внедрение IMT-2020 будет зависеть от использования данной полосы частот разными службами |
| Беларусь | - |
| Россия | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Таджикистан | - |
| Узбекистан | В связи с планируемым интенсивным использованием для РРЛ по всей территории страны, в том числе в крупных городах, внедрение IMT-2020 будет затруднительно. |
| Казахстан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |

3.5 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 42.5-43.5 ГГц

Таблица 3.5.1

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 42.5-43.5 ГГц на вопросы по использованию (Вопросы 1 и 2)

| Страна | Полоса внутри диапазона, ГГц | Службы радиосвязи | Применения | Интенсивность использования службами/применениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля – космос) 5.552 | - |  |
|  | 42.5-43.5 | ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной | - |  |
|  | 42.5-43.5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | - |  |
| Армения | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля–космос |  |
|  | 42.5-43.5 | ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной |  |  |
|  | 42.5-43.5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |  |  |
| Беларусь | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |  |
|  | 42.5-43.5 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |  |
|  | 42.5-43.5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |  |  |
| Россия | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | Сети передачи данных и РРЛ | Около 70 частотных присвоений РЭС фиксированной службы в ряде небольших городов. |
|  | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, Земля-космос | 26 сетей фиксированной спутниковой службы |
|  | 42.5-43.5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |  | Станции РА размещены в отдельных районах страны |
| Таджикистан | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС Фиксированной службы (РРЛ) |  |
|  | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС Фиксированной спутниковой службы |  |
| Узбекистан |  | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Планируется использование для РРЛ |
| Казахстан | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Не используется |
|  | 42.5-43.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос | Не используется |
|  | 42.5-43.5 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  | Не используется |
|  | 42.5-43.5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |  | Не используется |

Таблица 3.5.2

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 42.5-43.5 ГГц

на вопрос по использованию в соседних полосах радиочастот (Вопрос 3)

| Страна | Соседние полосы радиочастот, ГГц | Затрагиваемые службы\применения в соседних полосах радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | 41-42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 41-42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |
|  | 41-42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
|  | 41-42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 41-42.5 | Подвижная |
|  | 43.5-47 | ПОДВИЖНАЯ |
|  | 43.5-47 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 43.5-47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |
| Армения | 40.5 – 42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 40.5 – 42.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |
|  | 40.5 – 42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
|  | 40.5 – 42.5 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 40.5 – 42.5 | Подвижная |
|  | 43.5 – 47 | ПОДВИЖНАЯ |
|  | 43.5 – 47 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 43.5 – 47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |
|  | 43.5 – 47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| Беларусь | - |  |
| Россия | - |  |
| Таджикистан | - |  |
| Узбекистан | 40.5 - 42.5 | Полоса не используется службами / применениями |
|  | 43.5 - 47 | Полоса не используется службами / применениями |
| Казахстан | 43.5 – 45.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 43.5 – 45.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |
|  | 43.5 – 45.5 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
|  | 43.5 – 45.5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |

Таблица 3.5.3

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 42.5-43.5 ГГц

на вопрос о прогнозируемых потенциальных сложностях с внедрением систем IMT-2020 (Вопрос 4)

| Страна | Прогноз возможности использования или проблем для внедрения IMT-2020 |
| --- | --- |
| Азербайджан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Армения | Внедрение IMT-2020 будет зависеть от использования данной полосы частот разными службами |
| Беларусь | - |
| Россия | Требуется проведение детальных исследований в отношении определения минимального разноса от станции Радиоастрономии. В связи с интенсивным использованием полосы частот системами ФСС внедрение IMT-2020 не рассматривается. Требуется оценка возможных суммарных помех на бортовые приемники КС ФСС на глобальном уровне. |
| Таджикистан | - |
| Узбекистан | В связи с планируемым интенсивным использованием для РРЛ по всей территории страны, в том числе в крупных городах, внедрение IMT-2020 будет затруднительно. |
| Казахстан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |

3.6 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 45.5-47 ГГц

Таблица 3.6.1

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 45.5-47 ГГц на вопросы по использованию (Вопросы 1 и 2)

| Страна | Полоса внутри диапазона, ГГц | Службы радиосвязи | Применения | Интенсивность использования службами/применениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | 45.5-47 | ПОДВИЖНАЯ | - |  |
|  | 45.5-47 | ПОДВИЖНАЯСПУТНИКОВАЯ | - |  |
|  | 45.5-47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | - |  |
| Армения | 45.5-47 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 45.5-47 | ПОДВИЖНАЯСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 45.5-47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |  |
|  | 45.5-47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
| Беларусь | 45.5-47 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 45.5-47 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 45.5-47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |  |
|  | 45.5-47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
| Россия | 45.5–47 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, космос-Земля | 5 сетей подвижной спутниковой службы |
| Таджикистан | 45.5–47 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 45.5–47 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 45.5–47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |  |
|  | 45.5–47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
| Узбекистан | - |  |  |  |
| Казахстан | 45.5–47 | ПОДВИЖНАЯ |  | Не используется |
|  | 45.5–47 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | Не используется |
|  | 45.5–47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | Не используется |
|  | 45.5–47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | Не используется |

Таблица 3.6.2

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 45.5-47 ГГц

на вопрос по использованию в соседних полосах радиочастот (Вопрос 3)

| Страна | Соседние полосы радиочастот, ГГц | Затрагиваемые службы/применения в соседних полосах радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | 43.5-45.5 | ПОДВИЖНАЯ |
|  | 43.5-45.5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 43.5-45.5 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |
|  | 47-47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
|  | 47-47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| Армения | 43.5 – 47 | ПОДВИЖНАЯ |
|  | 43.5 – 47 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 43.5 – 47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |
|  | 43.5 – 47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 47 – 47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
|  | 47 – 47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
| Беларусь | - |  |
| Россия | - |  |
| Таджикистан | - |  |
| Узбекистан | 42.5 - 43.5 | Полоса не используется службами / применениями |
|  | 47 - 47.2 | Полоса не используется службами / применениями |
| Казахстан | - |  |

Таблица 3.6.3

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 45.5-47 ГГц

на вопрос о прогнозируемых потенциальных сложностях с внедрением систем IMT-2020 (Вопрос 4)

| Страна | Прогноз возможности использования или проблем для внедрения IMT-2020 |
| --- | --- |
| Азербайджан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Армения | Внедрение IMT-2020 будет зависеть от использования данной полосы частот разными службами |
| Беларусь | - |
| Россия | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Таджикистан | - |
| Узбекистан | Ожидаемых проблем для развития систем IMT-2020 в данных полосах радиочастот не предвидится. |
| Казахстан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |

3.7 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 47-47.2 ГГц

Таблица 3.7.1

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 47-47.2 ГГц на вопросы по использованию (Вопросы 1 и 2)

| Страна | Полоса внутри диапазона, ГГц | Службы радиосвязи | Применения | Интенсивность использования службами/применениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | 47-47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ | - |  |
|  | 47-47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | - |  |
| Армения | 47-47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |  |  |
|  | 47-47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
| Беларусь | 47–47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ | РЭС любительской радиослужбы. | Точных данных нет |
|  | 47–47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС любительской спутниковой радиослужбы. | Точных данных нет |
| Россия | 47–47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |  | Применение РЭС любительской службы и любительской спутниковой службы осуществляется без оформления разрешений, что не позволяет оценить точное количество РЭС. |
|  | 47–47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | Применение РЭС любительской службы и любительской спутниковой службы осуществляется без оформления разрешений, что не позволяет оценить точное количество РЭС. |
| Таджикистан | 47–47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ | РЭС любительской службы |  |
|  |  | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС любительской спутниковой службы |  |
| Узбекистан | - |  |  |  |
| Казахстан | 47 – 47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |  | Не используется |
|  | 47 – 47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | Не используется |

Таблица 3.7.2

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 47-47.2 ГГц

на вопрос по использованию в соседних полосах радиочастот (Вопрос 3)

| Страна | Соседние полосы радиочастот, ГГц | Затрагиваемые службы\применения в соседних полосах радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | 43.5-47 | ПОДВИЖНАЯ |
|  | 43.5-47 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 43.5-47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |
|  | 47.2-47.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 47.2-47.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |
|  | 47.2-47.5 | ПОДВИЖНАЯ |
| Армения | 43.5 – 47 | ПОДВИЖНАЯ |
|  | 43.5 – 47 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 43.5 – 47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |
|  | 43.5 – 47 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 47.2 – 47.5 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 47.2 – 47.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |
|  | 47.2 – 47.5 | ПОДВИЖНАЯ |
| Беларусь | - |  |
| Россия | - |  |
| Таджикистан | - |  |
| Узбекистан | 43.5–47 | Полоса не используется службами / применениями |
|  | 47.2 - 47.5 | Полоса не используется службами / применениями |
| Казахстан | - |  |

Таблица 3.7.3

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 47-47.2 ГГц

на вопрос о прогнозируемых потенциальных сложностях с внедрением систем IMT-2020 (Вопрос 4)

| Страна | Прогноз возможности использования или проблем для внедрения IMT-2020 |
| --- | --- |
| Азербайджан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Армения | Внедрение IMT-2020 будет зависеть от использования данной полосы частот разными службами |
| Беларусь | - |
| Россия | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Таджикистан | - |
| Узбекистан | Ожидаемых проблем для развития систем IMT-2020 в данных полосах радиочастот не предвидится. |
| Казахстан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |

3.8 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 47.2-50.2 ГГц

Таблица 3.8.1

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 47.2-50.2 ГГц на вопросы по использованию (Вопросы 1 и 2)

| Страна | Полоса внутри диапазона, ГГц | Службы радиосвязи | Применения | Интенсивность использования службами/применениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | 47.2 – 50.2 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 47.2 – 47.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | - |  |
|  | 47.2 – 49.44 | ПОДВИЖНАЯ | - |  |
|  | 47.5 – 47.9 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), (космос-Земля) | - |  |
|  | 47.9 – 48.2 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | - |  |
|  | 48.2 – 48.54 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), (космос-Земля) | - |  |
|  | 48.54 – 49.44 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | - |  |
|  | 49.44 – 50.2 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос), (космос-Земля) | - |  |
| Армения | 47.2-50.2 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 47.2-50.2 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 47.2 – 47.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос |  |
|  | 47.5 – 47.9 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос космос-Земля |  |
|  | 47.9 – 48.2 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос |  |
|  | 48.2 – 48.54 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос космос-Земля |  |
|  | 48.54 – 49.44 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос |  |
|  | 49.44 – 50.2 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос космос-Земля |  |
| Беларусь | 47.2–50.2 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 47.2–50.2 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля - космос |  |
|  | 47.2–50.2 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 48.94–49.04 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |  |  |
| Россия | 47.2–50.2 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ Примечание: с учетом разбиения по полосам в соответствии с Регламентом радиосвязи | ГСО, Земля-космос и космос-Земля | 5 сетей фиксированной спутниковой службы |
|  | 48.94-49.04 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ в соответствии с 5.555 | Радиоастрономия и другие пассивные применения | Применение РЭС радиоастрономии и других пассивных применений в полосе 48.94-49.04 ГГц осуществляется без оформления разрешений, что не позволяет оценить точное количество РЭС |
| Таджикистан | 47.2–50.2 | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы |  |
|  | 47.2–50.2 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС фиксированной спутниковой службы |  |
| Узбекистан | - |  |  |  |
| Казахстан | 47.2 – 50.2 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Не используется |
|  | 47.2 – 47.5 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля | Не используется |
|  | 47.2 – 50.2 | ПОДВИЖНАЯ |  | Не используется |
|  | 47,5 – 47,9 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос, космос-Земля | Не используется |
|  | 47,9 – 48,2 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос | Не используется |
|  | 48,2 – 48,54 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос, космос-Земля | Не используется |
|  | 48,54 – 49,44 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос | Не используется |
|  | 49,44 – 50,2 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос, космос-Земля | Не используется |

Таблица 3.8.2

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 47.2-50.2 ГГц

на вопрос по использованию в соседних полосах радиочастот (Вопрос 3)

| Страна | Соседние полосы радиочастот, ГГц | Затрагиваемые службы\применения в соседних полосах радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | 47-47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
|  | 47-47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 50.2-50.4 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 50.2-50.4 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
| Армения | 47 – 47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
|  | 47 – 47.2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 50.2 – 50.4 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 50.2 – 50.4 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ пассивная) |
| Беларусь | - |  |
| Россия | 50.2-50.4 | В полосе 50,2-50,4 ГГц действуют: Служба космических исследований (пассивная), спутниковая служба исследования Земли (пассивная). |
| Таджикистан | - |  |
| Узбекистан | 47 - 47.2 | Полоса не используется службами / применениями |
|  | 50.2 - 50.4 | Полоса не используется службами / применениями |
| Казахстан | - |  |

Таблица 3.8.3

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 47.2-50.2 ГГц

на вопрос о прогнозируемых потенциальных сложностях с внедрением систем IMT-2020 (Вопрос 4)

| Страна | Прогноз возможности использования или проблем для внедрения IMT-2020 |
| --- | --- |
| Азербайджан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Армения | Внедрение IMT-2020 будет зависеть от использования данной полосы частот разными службами |
| Беларусь | - |
| Россия | Потребуются жесткие ограничения уровня побочных излучений передатчиков РЭС систем IMT-2020 для защиты ССИЗ (п) в полосе радиочастот 50.2-50.4 ГГц. Требуется защита радиоастрономии и других пассивных применений в полосе частот 48.94 – 49.04 ГГц. Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Таджикистан | - |
| Узбекистан | Ожидаемых проблем для развития систем IMT-2020 в данных полосах радиочастот не предвидится. |
| Казахстан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |

3.9 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 50.4-52.6 ГГц

Таблица 3.9.1

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 50.4-52.6 ГГц на вопросы по использованию (Вопросы 1 и 2)

| Страна | Полоса внутри диапазона, ГГц | Службы радиосвязи | Применения | Интенсивность использования службами/применениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | 50.4-52.6 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 50.4-52.6 | ПОДВИЖНАЯ | - |  |
|  | 50.4 – 51.4 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ Земля-космос | - |  |
|  | 50.4 – 51.4 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ Земля-космос | - |  |
| Армения | 50.4-52.6 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 50.4-52.6 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 50.4 – 51.4 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос |  |
|  | 50.4 – 51.4 | Подвижная спутниковая | Земля-космос |  |
| Беларусь | 50.4–52.6 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 50.4–51.4 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля - космос |  |
|  | 50.4–51.4 | Подвижная спутниковая | Земля - космос |  |
|  | 50.4–52.6 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
| Россия | 50.4-51.4 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | ГСО, Земля-космос | 5 сетей фиксированной спутниковой службы |
| Таджикистан | 50.4–52.6 | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы |  |
|  | 50.4–52.6 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС фиксированной спутниковой службы |  |
|  | 50.4–52.6 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
| Узбекистан | - |  |  |  |
| Казахстан | 50.4 – 52.6 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Не используется |
|  | 50.4 – 51.4 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос | Не используется |
|  | 50.4 – 52.6 | ПОДВИЖНАЯ |  | Не используется |
|  | 50.4 – 51.4 | Подвижная спутниковая | Земля-космос | Не используется |

Таблица 3.9.2

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 50.4-52.6 ГГц

на вопрос по использованию в соседних полосах радиочастот (Вопрос 3)

| Страна | Соседние полосы радиочастот, ГГц | Затрагиваемые службы/применения в соседних полосах радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | 50.2-50.4 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 50.2-50.4 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
|  | 52.6-54.25 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 52.6-54.25 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
| Армения | 50.2 – 50.4 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 50.2 – 50.4 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
|  | 52.6 – 54.25 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 52.6 – 54.25 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
| Беларусь | - |  |
| Россия | 50.2-50.4 | В соседних полосах радиочастот 50.2-50.4 ГГц и 52.6-54.25 ГГц действуют Служба космических исследований (пассивная), спутниковая служба исследования Земли (пассивная), для которых требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
|  | 52.6-54.25 | В соседних полосах радиочастот 50.2-50.4 ГГц и 52.6-54.25 ГГц действуют Служба космических исследований (пассивная), спутниковая служба исследования Земли (пассивная), для которых требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Таджикистан | - |  |
| Узбекистан | 50.2 - 50.4 | Полоса не используется службами / применениями |
|  | 52.6 - 54.25 | Полоса не используется службами / применениями |
| Казахстан | 52.6 – 54.25 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 52.6 – 54.25 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |

Таблица 3.9.3

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 50.4-52.6 ГГц

на вопрос о прогнозируемых потенциальных сложностях с внедрением систем IMT-2020 (Вопрос 4)

| Страна | Прогноз возможности использования или проблем для внедрения IMT-2020 |
| --- | --- |
| Азербайджан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Армения | Внедрение IMT-2020 будет зависеть от использования данной полосы частот разными службами |
| Беларусь | - |
| Россия | Потребуются жесткие ограничения уровня побочных излучений передатчиков РЭС систем IMT-2020 для защиты ССИЗ (п) в полосах радиочастот 50.2-50.4 и 52.6 – 54.25 ГГц. Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Таджикистан | - |
| Узбекистан | Ожидаемых проблем для развития систем IMT-2020 в данных полосах радиочастот не предвидится. |
| Казахстан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |

3.10 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 66-76 ГГц

Таблица 3.10.1

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 66-76 ГГц на вопросы по использованию (Вопросы 1 и 2)

| Страна | Полоса внутри диапазона, ГГц | Службы радиосвязи | Применения | Интенсивность использования службами/применениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | 66–71 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ | - |  |
|  | 66–76 | ПОДВИЖНАЯ | - |  |
|  | 66–71 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | - |  |
|  | 66–71 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | - |  |
|  | 66–71 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | - |  |
|  | 71 - 74 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | - |  |
|  | 71–76 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 71–76 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | - |  |
|  | 74–76 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | - |  |
|  | 74–76 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | - |  |
|  | 74–76 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) | - |  |
| Армения | 66-76 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 71-76 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 66 – 71 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 66 – 71 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 66 – 71 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |  |
|  | 66 – 71 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 71 – 74 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля |  |
|  |  | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля |  |
|  | 74 – 76 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  |  | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |  |
|  |  | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля |  |
|  |  | Служба космических исследований | космос - Земля |  |
| Беларусь | 66–71 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 66–76 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 66–74 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 66–71 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |  |
|  | 66–71 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 71–76 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 71–76 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля |  |
|  | 74–76 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |  |
|  | 74–76 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 74–76 | Служба космических исследований | космос-Земля |  |
| Россия | 71-76 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Полосы радиочастот 71-76 ГГц и 81-86 ГГц используются станциями фиксированной службы без оформления разрешений, что не позволяет оценить точное количество РЭС. |
| Таджикистан | 66-71 | ПОДВИЖНАЯ | РЭС подвижной службы |  |
|  | 66-71 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС подвижной спутниковой службы |  |
|  | 66-71 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |  |
|  | 66-71 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 71-76 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ прямой видимости РЭС фиксированной службы |  |
|  | 71-76 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 71-76 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РЭС радиовещательной службы |  |
|  | 71-76 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
| Узбекистан | 71-76 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Планируется использование для РРЛ |
| Казахстан | 66 – 71 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 66 – 76 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 66 – 71 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 66 – 71 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |  |
|  | 66 – 71 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 71 – 74 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ |  |
|  | 71 – 76 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля |  |
|  | 71 – 74 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | космос-Земля |  |
|  | 74 – 76 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 74 – 76 | радиовещательная |  |  |
|  | 74 – 76 | радиовещательная спутниковая |  |  |
|  | 74 – 76 | Служба космических исследований | космос-Земля |  |

Таблица 3.10.2

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 66-76 ГГц

на вопрос по использованию в соседних полосах радиочастот (Вопрос 3)

| Страна | Соседние полосы радиочастот, ГГц | Затрагиваемые службы/применения в соседних полосах радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | 65-66 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ |
|  | 65-66 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 65-66 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |
|  | 65-66 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
|  | 65-66 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
|  | 76-77.5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 76-77.5 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |
|  | 76-77.5 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
|  | 76-77.5 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 76-77.5 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) |
| Армения | 65 – 66 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ |
|  | 65 – 66 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 65 – 66 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |
|  | 65 – 66 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
|  | 65 – 66 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
|  | 76 – 77.5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 76 – 77.5 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |
|  | 76 – 77.5 | Любительская |
|  | 76 – 77.5 | Любительская спутниковая |
|  | 76 – 77.5 | Служба космических исследований (космос – Земля) |
| Беларусь | 57-66 | Локальные сети БШД стандарта IEEE 802.11ad (WiGig). Требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
|  | 63-64 | РЭС передачи и обработки информации для автомобильного транспорта и управления дорожным движением (RTTT). Требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Россия | 76-77.5 | В соседней полосе радиочастот 76-77,5 ГГц действует радиоастрономия, для которой требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Таджикистан | - |  |
| Узбекистан | 71-76 | Фиксированная служба. Использование РРЛ в городах и крупных населенных пунктах страны может затруднить внедрение IMT-2020. |
| Казахстан | 65 – 66 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ |
|  | 65 – 66 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 65 – 66 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
|  | 65 – 66 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ |
|  | 65 – 66 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
|  | 76 – 77.5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 76 – 77.5 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |
|  | 76 – 77.5 | Любительская |
|  | 76 – 77.5 | Любительская спутниковая |
|  | 76 – 77.5 | Служба космических исследований (космос-Земля) |

Таблица 3.10.3

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 66-76 ГГц

на вопрос о прогнозируемых потенциальных сложностях с внедрением систем IMT-2020 (Вопрос 4)

| Страна | Прогноз возможности использования или проблем для внедрения IMT-2020 |
| --- | --- |
| Азербайджан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |
| Армения | Внедрение IMT-2020 будет зависеть от использования данной полосы частот разными службами |
| Беларусь | 71-76 ГГц: В связи с использованием для РРЛ по всей территории страны, требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения. |
| Россия | Требуется проведение детальных исследований в отношении определения минимального разноса от станции Радиоастрономии, работающих в полосе 76-77.5 ГГц. В полосе 66-71 ГГц не ожидается сложностей при внедрении сетей IMT-2020. В связи с интенсивным использованием для РРЛ в полосе радиочастот 71-76 ГГц в крупных городах внедрение IMT-2020 будет затруднительно. Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения. |
| Таджикистан | - |
| Узбекистан | Полоса частот 71-76 ГГц, в связи с планируемым интенсивным использованием для РРЛ по всей территории страны, в том числе в крупных городах, внедрение IMT-2020 будет затруднительно. |
| Казахстан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |

3.11 Текущее или планируемое использование в полосе радиочастот 81-86 ГГц

Таблица 3.11.1

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 81-86 ГГц на вопросы по использованию (Вопросы 1 и 2)

| Страна | Полоса внутри диапазона, ГГц | Службы радиосвязи | Применения | Интенсивность использования службами/применениями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азербайджан | 81−86 | ФИКСИРОВАННАЯ | - |  |
|  | 81−86 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) | - |  |
|  | 81−86 | ПОДВИЖНАЯ | - |  |
|  | 81−84 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) | - |  |
|  | 81−86 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | - |  |
|  | 81−84 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) | - |  |
| Армения | 81-86 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 81 – 84 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос |  |
|  | 81 – 84 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 81 – 84 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос |  |
|  | 81 – 84 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |  |  |
|  | 81 – 84 | Служба космических исследований | космос - Земля |  |
|  | 84 – 86 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос |  |
|  | 84 – 86 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 84 – 86 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |  |  |
| Беларусь | 81−86 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ |  |
|  | 81−86 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) |  |  |
|  | 81−86 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 81−84 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) |  |  |
|  | 81−86 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |  |  |
|  | 81−84 | Служба космических исследований (космос-Земля) |  |  |
|  | 81−81.5 | Любительская | РЭС любительской радиослужбы. | Точных данных нет |
|  | 81−81.5 | Любительская спутниковая | РЭС любительской радиослужбы. | Точных данных нет |
| Россия | 81-86 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Полосы радиочастот 71-76 ГГц и 81-86 ГГц используются станциями фиксированной службы без оформления разрешений, что не позволяет оценить точное количество РЭС. |
|  | 81-86 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |  | Точные данные не приводятся |
| Таджикистан | 81-86 | ФИКСИРОВАННАЯ | РЭС фиксированной службы |  |
|  | 81-86 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
|  | 81-86 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | РЭС подвижной спутниковой службы |  |
| Узбекистан | 81-86 | ФИКСИРОВАННАЯ | РРЛ | Планируется использование для РРЛ |
| Казахстан | 81 – 84 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
|  | 81 – 86 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос |  |
|  | 81 – 86 | ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 81 – 84 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ | Земля-космос |  |
|  | 81 – 86 | радиоастрономическая |  |  |
|  | 81 – 84 | Служба космических исследований | космос-Земля |  |
|  | 84 – 86 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |

Таблица 3.11.2

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 81-86 ГГц

на вопрос по использованию в соседних полосах радиочастот (Вопрос 3)

| Страна | Соседние полосы радиочастот, ГГц | Затрагиваемые службы\применения в соседних полосах радиочастот |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | 79-81 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 79-81 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |
|  | 79-81 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
|  | 79-81 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |
|  | 79-81 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) |
|  | 86-92 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 86-92 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 86-92 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
| Армения | 79 – 81 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 79 – 81 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |
|  | 79 – 81 | Любительская |
|  | 79 – 81 | Любительская спутниковая |
|  | 79 – 81 | Радиоастрономическая |
|  | 79 – 81 | Служба космических исследований (космос - Земля) |
|  | 86 – 92 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) |
|  | 86 – 92 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 86 – 92 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |
| Беларусь | 76-81 | РЭС передачи и обработки информации для автомобильного транспорта и управления дорожным движением (RTTT). Требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Россия | 79-81 | В соседней полосе радиочастот 79-81 ГГц действует радиоастрономия, для которой требуется проведение исследований совместимости с IMT-2020. |
| Таджикистан | - |  |
| Узбекистан | 81−86 | Фиксированная служба. Использование РРЛ в городах и крупных населенных пунктах страны может затруднить внедрение IMT-2020. |
| Казахстан | 79 – 81 | РАДИОастрономическая |
|  | 79 – 81 | Радиолокационная |
|  | 79 – 81 | Любительская |
|  | 79 – 81 | Любительская спутниковая |
|  | 79 – 81 | Служба космических исследований (космос-Земля) |
|  | 81 – 84 | ФИКСИРОВАННАЯ |
|  | 81 – 84 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |
|  | 81 – 84 | ПОДВИЖНАЯ |
|  | 81 – 84 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |
|  | 81 – 84 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ |
|  | 81 – 84 | Служба космических исследований (космос-Земля) |

Таблица 3.11.3

Обобщение ответов АС РСС на вопросник по полосе радиочастот 81-86 ГГц

на вопрос о прогнозируемых потенциальных сложностях с внедрением систем IMT-2020 (Вопрос 4)

| Страна | Прогноз возможности использования или проблем для внедрения IMT-2020 |
| --- | --- |
| Армения | Внедрение IMT-2020 будет зависеть от использования данной полосы частот разными службами |
| Беларусь | В связи с использованием для РРЛ по всей территории страны, требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения. |
| Россия | Требуется проведение детальных исследований в отношении определения минимального разноса от станций Радиоастрономии, работающих в полосе 79-81 ГГц. В связи с интенсивным использованием для РРЛ в полосе радиочастот 81-86 ГГц в крупных городах внедрение IMT-2020 будет затруднительно. Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения. |
| Таджикистан | - |
| Узбекистан | В связи с планируемым интенсивным использованием для РРЛ по всей территории страны, в том числе в крупных городах, внедрение IMT-2020 будет затруднительно. |
| Казахстан | Требуется проведение детальных исследований до принятия окончательного решения |

4. Рекомендации по рассмотрению полос радиочастот

4.1 Вопросы глобальной/региональной координации использования IMT-2020 и сложности внедрения на национальном уровне

С учетом большого числа служб в рассматриваемых полосах радиочастот для систем IMT-2020 в диапазоне 24.25-86 ГГц целесообразно рассмотреть данные службы с точки зрения сложности решения вопросов совместимости на глобальном/региональном уровне, чтобы определить приоритетность проведения исследований совместимости на уровне МСЭ-R. С этой целью в таблице 4.1 дано высокоуровневое описание сценариев совместимости и оценка важности/сложности их рассмотрения на международном уровне.

Таблица 4.1

Описание сложности рассмотрения сценариев совместимости на международном уровне

| Тип службы рецептора помех | Сложность/важность ЭМС на международном уровне | Сложности обеспечения совместимости/координации |
| --- | --- | --- |
| Спутниковые и космические службы (Земля-космос), приемник космического аппарата | Высокая | Сложность оценки суммарной помехи с поверхности земли. Отсутствие процедур координации для решения проблем суммарных помех. |
| Воздушные службы. бортовой приемник | Средняя | Очень большие координационные расстояния Необходимость оценки суммарной помехи с поверхности земли. |
| Наземные и спутниковые службы (наземный приемник или приемник земной станции) | Относительно невысокая | Сравнительно небольшие координационные расстояния в диапазоне выше 24 ГГц, но при высокой плотности станций обеспечение совместимости может быть затруднительным на национальном уровне |

Как видно из таблицы 4.1, самым критичным случаем является воздействие на приемники космических аппаратов, т.к. такие помехи очень сложно оценить и практически невозможно ограничить организационными мерами (за исключением жесткого требования использования внутри помещений). Важным является оценка того, будет ли такое воздействие существенным или нет в диапазонах выше 24.25 ГГц.

Воздушные службы, традиционно сложно координируемые в низких диапазонах радиочастот, также остаются сложными для координации в диапазонах выше 24,25 ГГц. Однако в столь высоких диапазонах радиочастот распространенность таких применений не высока.

Наконец, наземные службы и земные станции космических и спутниковых служб сравнительно легко координируются в приграничных областях в силу столь высоких диапазонов радиочастот и сравнительно малых координационных расстояний. Однако такие применения все же могут оказывать существенное влияние на решения об идентификации полос радиочастот для систем IMT-2020 в случаях, когда их интенсивное использование может затруднить внедрение систем IMT-2020 на национальном уровне.

Примером таких сложностей на национальном уровне может быть интенсивное использование диапазона радиочастот РРЛ в крупных городах, где планируется первоначальное внедрение систем IMT-2020 в полосах радиочастот из диапазона 24,25-86 ГГц. Аналогично при интенсивном внедрении VSAT в рамках спутниковых служб, как в фиксированном исполнении, так и на подвижных платформах, совместимость с системами IMT-2020 может быть затруднительной.

Отдельно стоит отметить станции научных служб, которые, как правило, малочисленны, но также нуждаются в обеспечении защиты и в возможностях доступа к радиочастотному ресурсу. В силу их малочисленности проблемы совместимости с такими станциями могут быть решены на национальном уровне, но при этом требуется отдельное внимание по формированию возможностей их дальнейшего внедрения даже в случае развертывания сетей IMT-2020 в совпадающих полосах радиочастот.

4.2 Анализ ответов АС РСС на поставленные вопросы по отдельным полосам радиочастот

Исходя из вышеописанной в предыдущем подразделе классификации сложностей обеспечения совместимости с различными службами радиосвязи, в данном подразделе приведен обобщенный анализ ответов администраций с точки зрения формирования позиции АС РСС по пункту 1.13 повестки дня ВКР-19. В таблице 4.2 сгруппированы по полосам радиочастот наиболее критические проблемы совместимости и/или наибольшая необходимость исследований в странах РСС.

При этом важно отметить, что в ответах АС РСС упоминались и другие службы/ применения, которые также требуют исследований. Однако ожидается, что такие применения могут быть исследованы во вторую очередь. Также для ряда служб и применений, вошедших в таблицу 4.2, указывается степень влияния данных применений на потенциальное внедрение систем IMT-2020. Например, в случае большого числа РРЛ в странах РСС, наличие ФС является существенным вопросом ЭМС. Для служб, включающих в себя линию Земля-космос, всегда подразумевается их существенное влияние на потенциал внедрения систем IMT-2020.

Таблица 4.2

Наиболее приоритетные исследования совместимости в полосах радиочастот в диапазоне 24.25-86 ГГц

| Диапазон радиочастот, ГГц | Наиболее сложные вопросы совместимости и/или наибольшая необходимость исследований в странах РСС |
| --- | --- |
| 24,25 - 27,5 | Межспутниковая служба в 25.5-27.5 ГГц ФСС (Земля-космос) в 24.650-25.250 ГГц В некоторой степени ФС |
| 31,8 - 33,4 | Межспутниковая служба в 32.3-33 ГГц В некоторой степени ФС В некоторой степени ССИЗ (космос-Земля) в 31.8-32.3 ГГц |
| 37 – 40,5 | Космические службы в направлении Земля-космос в 40-40.5 ГГц В существенной степени ФС (В некоторой степени ФСС (космос-Земля) |
| 40,5-42,5 | В некоторой степени ФС В некоторой степени ФСС (космос-Земля) |
| 42,5-43,5 | ФСС (Земля-космос) В некоторой степени ФС В некоторой степени радиоастрономия |
| 45,5–47 | В некоторой степени ПСС (космос-Земля) |
| 47–47,2 | В существенной степени любительские службы |
| 47,2–50,2 | ФСС Земля-космос В некоторой степени ФСС (космос-Земля) В существенной степени пассивные применения в 48,94 – 49,04 ГГц |
| 50,4–52,6 | ФСС (Земля-космос) В некоторой степени ФС |
| 66–76 | В существенной степени ФС в 71-76 ГГц |
| 81−86 | В существенной степени ФС в 81-86 ГГц |

В таблице не приводится анализ проблем совместимости по соседней полосе радиочастот (Вопрос 3), в предположении, что они могут быть решены путем проведения исследований и установления требуемых ограничений на нежелательное излучение систем IMT-2020. Однако это лишь подчеркивает необходимость проведения таких исследований. Ряд администраций высказалось за необходимость исследований со всеми службами в соседних полосах радиочастот, некоторые администрации отметили необходимость исследований только с пассивными службами.

Если говорить о прогнозе сложностей внедрения систем IMT-2020 в полосах радиочастот, перечисленных в Резолюции 238 (ВКР-15), в связи с текущим или планируемым использованием данных полос другими службами (Вопрос 4), то результаты ответов варьируются во многих полосах радиочастот. Так, во многих случаях, несмотря на указание потенциальной возможности работы многих служб, указывается отсутствие проблем внедрения, что указывает о малой фактической востребованности исследуемых полос радиочастот другими службами.

Можно выделить несколько общих заключений/идей, следующих из ответов администраций:

- в тех случаях, когда службы используются локально и это не носит массовый характер, то администрации в меньшей степени отмечают это как препятствие для внедрения систем IMT-2020, при этом высказывают заинтересованность в проведении исследований для оценки потенциальных ограничений;

- отдельно отмечается в ряде полос радиочастот озабоченность в связи с массовым использованием РРЛ и других РЭС ФС, что, несмотря на локальное использование отдельных РРЛ, в совокупности может затруднить внедрение IMT-2020;

- сложность также вызывают полосы радиочастот, где использование происходит без отдельных присвоений радиочастот, например, в полосе любительских служб, а в некоторых странах для РРЛ и для отдельных пассивных применений;

- необходимость обеспечения ЭМС в соседних полосах радиочастот в первую очередь отмечается для пассивных служб.

Обобщая все полученные ответы можно сделать вывод, что исследования требуются в той или иной мере практически в каждой из рассмотренных полос радиочастот. Наиболее критичными применениями для изучения представлены в таблице 4.2. Исключение при этом составляет полоса радиочастот 66-71 ГГц, где практически не заявлено конкретное использование. Наиболее принципиальными являются исследования с уже существующими или запланированными космическими системами на линии Земля-космос, а также совместимость в полосах частот с интенсивным использованием ФС. В первом случае, как отмечалось выше, невозможно координировать помехи от систем IMT на глобальном или региональном уровне. Во втором случае администрации могут столкнуться со сложностями перепланирования ФС для внедрения систем IMT-2020. При этом стоит отметить, что совместимость с системами на линии Земля-космос пока не исследована в МСЭ-R, и именно результаты этих исследований во многом определят возможность идентификации полос радиочастот для систем IMT.

Приложение. Ответы на Вопросник относительно текущего или планируемого использования отдельных полос радиочастот в диапазоне от 24,25 ГГц до 86 ГГц, рассматриваемых в рамках п.1.13 повестки дня ВКР-19

В данном приложении представлены ответы отдельных администраций связи стран РСС в поступившем виде. Ответы представлены в виде вложенных файлов.

Азербайджан

Армения

Беларусь

Казахстан

Россия

Таджикистан

Узбекистан